Anexa

la OMTI nr.... din.........

REZOLUȚIA MSC.539(107)

(adoptată la 8 iunie 2023)

AMENDAMENTE LA CODUL MARITIM INTERNAȚIONAL

PENTRU MĂRFURI SOLIDE ÎN VRAC

(CODUL IMSBC)

COMITETUL DE SIGURANȚĂ MARITIMĂ,

AMINTIND articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile comitetului,

NOTÂND rezoluția MSC.268(85) prin care s-a adoptat Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (denumit în continuare ,,Codul IMSBC”), care a devenit obligatoriu conform capitolului VI din Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS) (denumită în continuare ,,Convenția”),

NOTÂND DE ASEMENEA articolul VIII(b) și regula VI/1-1.1 din Convenție cu privire la procedura de amendare pentru amendarea Codului IMSBC,

LUÂND ÎN CONSIDERARE, la cea de-a o sută șaptea sesiune a sa, amendamentele la Codul IMSBC, al căror text este propus și difuzat în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenție,

1.	ADOPTĂ, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenție, amendamentele la Codul IMSBC, al căror text este dat în Anexa la prezenta rezoluție;

2.	STABILEȘTE, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenție, că amendamente mai sus menționate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2024, în afară de cazul în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenție sau guvernele contractante ale căror flote comerciale combinate constituie nu mai puțin mult de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi notificat obiecțiile lor la amendamente;

3.	INVITĂ guvernele contractante la Convenție să noteze faptul că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenție, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2025 odată cu acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4	CONVINE ca guvernele contractante la Convenție să poată aplica, în mod voluntar, amendamentele mai sus menționate în întregime sau parțial, de la 1 ianuarie 2024;

5.	SOLICITĂ Secretarului General, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Convenție, să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conținute în Anexă;

6.	SOLICITĂ ÎN PLUS Secretarului General să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale Anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

ANEXĂ

AMENDAMENTE LA CODUL MARITIM INTERNAȚIONAL PENTRU MĂRFURI SOLIDE ÎN VRAC (CODUL IMSBC)

AMENDAMENTUL 07-23

Textul integral al CODUL IMSBC se înlocuiește după cum urmează:

”Cuprins

| Introducere |  |
| --- | --- |
| Secțiunea 1 | Generalități |
| Secțiunea 2 | Măsuri preventive generale luate în cazul încărcării, transportului și descărcării mărfii |
| Secțiunea 3 | Siguranța personalului și a navei |
| Secțiunea 4 | Evaluarea acceptabilității loturilor de marfă în scopul transportului în condiții siguranță |
| Secțiunea 5 | Metode de nivelare |
| Secțiunea 6 | Metode pentru determinarea unghiului de alunecare |
| Secțiunea 7 | Mărfuri care se pot lichefia sau pot suferi o separare dinamică |
| Secțiunea 8 | Metode de încercare pentru mărfurile din grupa A |
| Secțiunea 9 | Materiale care posedă proprietăți chimice periculoase |
| Secțiunea 10 | Transportul deșeurilor solide în vrac |
| Secțiunea 11 | Măsuri de securitate |
| Secțiunea 12 | Tabele de transformare a indicelui de stivuire |
| Secțiunea 13 | Mențiuni cu privire la informații și recomandări conexe |
| Apendice 1 | Fișe individuale ale mărfurilor solide în vrac |
| Apendice 2 | Metode de încercare în laborator, aparatură și standarde conexe |
| Apendice | Proprietăți ale mărfurilor solide în vrac |
| Apendice 4 | Index |
| Apendice 5 | Denumirea de transport pentru mărfurile în vrac în trei limbi (engleză, franceză și spaniolă) |

Secțiunea 1

Generalități

1.1	Notă introductivă

1.1.1	Se va ține seama de faptul că există alte reglementări internaționale și naționale și că aceste reglementări pot recunoaște, în totalitate sau parțial, prevederile acestui Cod. În plus, autoritățile portuare și alte organisme și organizații vor recunoaște Codul și îl vor putea utiliza pentru a reglementa depozitarea și manipularea în mod legal a mărfurilor în zonele de încărcare și descărcare.

1.2	Mărfuri menționate în acest Cod

1.2.1	În prezent, mărfurile tipice transportate în vrac și informațiile cu privire la proprietățile și metodele lor de manipulare sunt indicate în fișele corespunzătoare fiecărei mărfi. Totuși, aceste fișe nu sunt exhaustive și proprietățile atribuite mărfurilor sunt indicate numai în scop informativ. Prin urmare, înainte de încărcare, este esențial să se obțină de la încărcător informații actualizate, curente privind proprietățile fizice și chimice ale mărfurilor ce vor fi transportate. Încărcătorul trebuie să furnizeze informații corespunzătoare asupra mărfii ce va fi transportată (a se vedea secțiunea 4.2).

1.2.2	În cazul în care o marfă solidă în vrac este indicată în mod special în Apendicele 1 din acest Cod (Fișele individuale pentru mărfurile solide în vrac), aceasta trebuie să fie transportată în conformitate cu prevederile din fișa sa, suplimentar față de prevederile din secțiunile 1 până la 10 și 11.1.1 din acest Cod. Comandantul navei trebuie să se consulte cu autoritățile din porturile de încărcare și descărcare, dacă este necesar, cu privire la cerințele care pot fi în vigoare și pot fi aplicabile transportului.

1.3	Mărfuri care nu sunt prevăzute în acest Cod

1.3.1	Dacă o marfă solidă, care nu este prevăzută în Apendicele 1 din acest Cod, este propusă pentru transport în vrac, transportatorul trebuie ca, înainte de încărcare, să furnizeze autorității competente a portului de încărcare caracteristicile și proprietățile mărfii în conformitate cu secțiunea 4 din acest Cod. În funcție de informațiile primite, autoritatea competentă va evalua acceptabilitatea mărfii pentru transportul în siguranță.

1.3.1.1	În cazul în care se estimează că marfa solidă în vrac propusă pentru transport poate prezenta riscuri, ca acelea prevăzute de grupa A sau B din acest Cod, așa cum s-a definit la 1.7, se va solicita un aviz din partea autorităților competente din portul de descărcare și din partea statului de pavilion. Cele trei autorități competente vor stabili condițiile prealabile acceptabile pentru transportul acestei mărfi.

1.3.1.2	În cazul în care se estimează că marfa solidă în vrac propusă pentru transport nu prezintă vreun risc specific, aceasta trebuie să fie autorizată pentru transport. Autoritățile competente din partea portului de descărcare și din partea statului de pavilion trebuie să fie informate cu privire la această autorizație.

1.3.2	Autoritatea competentă din partea portului de încărcare trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat care atestă caracteristicile mărfii și condițiile necesare pentru transportul și manipularea acesteia. De asemenea, autoritatea competentă din partea portului de încărcare trebuie să prezinte Organizației o cerere, în decurs de un an de la eliberarea certificatului, pentru a include această marfă solidă în vrac în Apendicele 1 din acest Cod. Modelul utilizat pentru această cerere trebuie să fie acela indicat în subsecțiunea 1.3.3.

1.3.3	Modelul utilizat pentru a raporta proprietățile mărfurilor care nu sunt prevăzute în acest Cod și condițiile lor de transport*

Denumire tehnică provizorie pentru marfa în vrac (cu majuscule)

Descriere (Se descrie marfa)

Caracteristici (Se completează tabelul următor)

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |

Risc (Se precizează riscul la transportul mărfii.)

(Se stabilesc tipurile de cerințe așa cum se menționează mai jos. Dacă nu este necesară nici o cerință, se scrie ,, Nici o cerință specială”.)

Depozitare și separare

Curățare magazie

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Încărcare

Măsuri preventive

Ventilație

Transport

Descărcare

Curățare

(Se precizează procedurile de urgență pentru marfă, dacă este necesar)

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei

Proceduri de urgență Măsură de urgență luată în caz de incendiu Trusă de prim ajutor

1.4	Aplicarea și implementarea acestui Cod

1.4.1	Prevederile acestui Cod se aplică tuturor navelor cărora li se aplică Convenția SOLAS, așa cum a fost amendată, și care transportă mărfuri solide în vrac, așa cum s-a definit în regula 1-1 din partea A din capitolul VI din Convenție.

1.4.2	Deși acest Cod este considerat din punct de vedere juridic un instrument cu caracter obligatoriu conform Convenției SOLAS, următoarele prevederi din acest Cod au un caracter informativ sau de recomandare:

Secțiunea 11 		       Măsuri de securitate (cu excepția subsecțiunii 11.1.1);

Secțiunea 12	Tabele de transformare a indicelui de stivuire;

Secțiunea 13	Mențiuni cu privire la informații și recomandări conexe;

Apendicii, exceptând Apendicele 1 (Fișe individuale ale mărfurilor solide în vrac); și Apendice 5 (Denumirea de transport pentru mărfurile în vrac în trei limbi (engleză, franceză și spaniolă)); și

Textele din secțiunile ,,Descriere”, ,,Caracteristici (cu excepția Clasificării pericolelor)”, ,,Risc” și ,,Proceduri de urgență” din fișele individuale pentru mărfurile solide în vrac din Apendicele 1.

1.4.3	În anumite părți din acest Cod, se prevede o anumită măsură, dar responsabilitatea pentru îndeplinirea acesteia nu este atribuită în mod special unei anumite persoane. Această responsabilitate poate varia în funcție de legislația și cutumele din diferite țări, precum și în funcție de convențiile internaționale la care aceste țări sunt părți. În sensul acestui Cod, nu este necesar să se atribuie responsabilitatea pentru îndeplinirea măsurii, ci numai să se indice îndeplinirea acesteia. Rămâne la latitudinea fiecărui guvern de a atribui această responsabilitate.

1.5	Derogări și măsuri echivalente

1.5.1	Dacă în temeiul acestui Cod trebuie ca o anumită prevedere privind transportul mărfurilor solide în vrac să fie respectată, o autoritate competentă sau autoritățile competente (statul portului de plecare, statul portului de sosire sau statul de pavilion) poate sau pot autoriza aplicarea oricărei alte prevederi de acordare a unei derogări în cazul în care se consideră că această prevedere este cel puțin la fel de eficientă și sigură ca aceea prevăzută de acest Cod. Acceptarea, în temeiul acestei secțiuni, a unei derogări autorizate de către o autoritate competentă care nu se constituie ca parte, rămâne la latitudinea acestei autorități competente. În consecință, înainte de efectuarea oricărui transport care intră sub incidența derogării, beneficiarul derogării trebuie să notifice acest lucru celorlalte autorități competente în cauză.

1.5.2	Autoritatea competentă sau autoritățile competente care au avut inițiativa în ceea ce privește derogarea, trebuie:

.1	să trimită o copie a acestei derogări la Organizație, care o va aduce în atenția Părților Contractante la Convenția SOLAS; și

.2	să ia măsuri pentru a modifica acest Cod în scopul includerii prevederilor prevăzute de derogare, după caz.

1.5.3	Perioada de valabilitate a derogării nu trebuie să fie mai mare de cinci ani de la data acordării autorizării. O derogare, care nu este prevăzută la paragraful 1.5.2.2, poate fi reînnoită în conformitate cu prevederile acestei secțiuni.

1.5.4	O copie a derogării sau o copie în format electronic a acesteia trebuie să fie păstrată la bordul fiecărei nave care transportă mărfuri solide în vrac în conformitate cu derogarea, după caz.

1.5.5	Informații privind contactul cu principalele autorități naționale competente desemnate sunt date într-un document separat emis de către Organizație.

1.6	Convenții

Părțile A și B din capitolul VI și partea A-1 din capitolul VI din Convenția SOLAS, așa cum a fost amendată, care se ocupă de transportul mărfurilor solide în vrac și, respectiv, transportul mărfurilor periculoase solide în vrac sunt reproduse mai jos, în întregime:

CAPITOLUL VI

TRANSPORTUL DE MĂRFURI ȘI DE COMBUSTIBILI LICHIZI

Partea A

Cerințe generale

Regula 1

Aplicare

1	Prezentul capitol se aplică transportului de mărfuri (cu excepția lichidelor în vrac, a gazelor în vrac și a acelor tipuri de transport prevăzute de celelalte capitole) care, datorită riscurilor particulare pe care acestea le reprezintă pentru nave sau persoanele de la bord, pot necesita luarea măsurilor preventive speciale la toate navele cărora li se aplică prezentele reguli și la navele de marfă cu tonaj brut mai mic de 500. Totuși, în cazul navelor de marfă cu tonaj brut mai mic de 500, dacă Administrația consideră că natura și condițiile voiajului în ape adăpostite sunt astfel încât aplicarea oricăror prevederi specifice din partea A sau B din acest capitol nu este rezonabilă sau necesară, poate lua alte măsuri eficiente pentru a garanta siguranța necesară a acestor nave.

2 	Pentru a completa prevederile părților A și B din prezentul capitol, fiecare guvern contractant se va asigura că sunt furnizate informații relevante cu privire la mărfuri și cu privire la stivuirea și asigurarea acestora, specificând în special măsurile de precauție necesare pentru transportul în siguranță al unei astfel de mărfuri. *

Regula 1-1

Definiții

În sensul acestui capitol, dacă nu se prevede în mod expres altfel se aplică următoarele definiții:

1	Cod IMSBC înseamnă Codul internațional maritim pentru transportul mărfurilor solide în vrac (IMSBC) adoptat de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizației prin Rezoluția MSC.268(85), așa cum a fost amendată de către Organizație, cu condiția ca aceste amendamente să fie adoptate, să intre în vigoare și să aibă efect în conformitate cu prevederile articolului VIII din această Convenție referitor la procedurile de amendare aplicabile anexei, cu excepția capitolului I.

2	Marfă solidă în vrac înseamnă orice marfă, alta decât cea lichidă sau gazoasă, care conține o combinație de particule, granule sau orice alte bucăți mai mari de material, cu o compoziție în general uniformă, care este încărcată direct în spațiile de marfă ale unei nave, fără forme intermediare de ambalare.

Regula 1-2

Cerințe privind transportul mărfurilor solide în vrac, cu excepția cerealelor

Transportul mărfurilor solide în vrac, cu excepția cerealelor, trebuie să respecte prevederile corespunzătoare din Codul IMSBC.

Regula 2

Informații asupra mărfii

1	Încărcătorul trebuie să furnizeze comandantului navei sau reprezentantului acestuia informațiile corespunzătoare asupra mărfii, cu suficient timp înainte de încărcare pentru ca să poată fi luate eventualele măsuri preventive necesare pentru depozitarea corespunzătoare a mărfii și transportul acesteia în condiții de siguranță. Înainte de încărcarea mărfii la bordul navei, aceste informații* trebuie să fie confirmate în scris** și prin documente de transport corespunzătoare.

2	Informația asupra mărfii trebuie să cuprindă:

.1	în cazul mărfurilor generale și al mărfurilor transportate în unități de marfă, o descriere generală a mărfii, masa brută a mărfii sau a unităților de marfă, precum și toate proprietățile speciale relevante ale mărfii. În sensul acestei reguli, trebuie să fie furnizate informațiile asupra mărfii prevăzute la subcapitolul 1.9 din Codul de reguli practice pentru depozitarea şi asigurarea mărfii, adoptat de către Organizație prin Rezoluția A.714(17), așa cum poate fi amendat. Toate amendamentele de acest tip la subcapitolul 1.9 trebuie să fie adoptate, să intre în vigoare și să aibă efect în conformitate cu prevederile articolului VIII al prezentei Convenții referitor la procedurile de amendare aplicabile Anexei, cu excepția capitolului I;

.2	în cazul mărfurilor solide în vrac, informațiile prevăzute la secțiunea 4 din codul IMSBC.

3	Înainte de încărcarea unităților de marfă la bordul navelor, încărcătorul trebuie să se asigure că masa brută a fiecărei unități corespunde masei brute declarată în documentele de transport.

4 	În cazul mărfurilor transportate într-un container***, cu excepția containerelor transportate pe un șasiu sau o remorcă ca un vehicul îmbarcat și debarcat pe o navă ro-ro care efectuează voiaje internaționale scurte, așa cum este definit în regula III/3, expeditorul trebuie să verifice masa brută menționată la punctul 2.1 din această regulă:

.1 fie prin cântărirea containerului umplut utilizând echipamente calibrate și certificate;

.2 fie prin cântărirea tuturor coletelor și a articolelor de marfă, inclusiv a masei paleților, a calajului și a oricărui alt material de fixare care urmează să fie încărcat în container și adăugând masa goală a containerului la suma diferitelor mase, folosind o metodă certificată aprobat de autoritatea competentă a statului în care a fost umplut containerul.

5 	Expeditorul unui container trebuie să se asigure că masa brută* verificată este declarată în documentul de transport. Acest document de transport trebuie să fie:

.1 semnat de o persoană autorizată în mod corespunzător de către expeditor; și

.2 prezentat comandantului sau reprezentantului acestuia și reprezentantului terminalului în timpul necesar pentru ca și comandantul sau reprezentantul acestuia să îl utilizeze la stabilirea planului de arimare al navei. **

6 	Dacă documentul de transport pentru un container umplut nu indică masa brută verificată iar comandantul sau reprezentantul acestuia și reprezentantul terminalului nu au masa brută verificată a containerului umplut, containerul nu trebuie încărcat la bordul navei.

Regula 3

Echipamentul de detectare a gazelor şi analiză a oxigenului

1	În cazul transportului unei mărfi solide în vrac care este predispusă la degajarea de gaze toxice sau inflamabile sau la producerea epuizării de oxigen în spațiul de marfă, trebuie să fie prevăzut un aparat corespunzător pentru măsurarea concentrației de gaz sau oxigen în aer împreună cu instrucțiunile detaliate pentru utilizarea sa. Acest aparat trebuie să corespundă cerințelor Administrației.

2	Administrația trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că echipajele navelor sunt instruite în ceea ce privește utilizarea acestor aparate.

Regula 4

Utilizarea pesticidelor la bordul navelor ***

Trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru utilizarea pesticidelor la bordul navelor, în special în scopul fumigației.

Regula 5

Depozitare  şi asigurare

1	Marfa, unităţile de marfă* şi unităţile de transport marfă** transportate pe punte sau sub punte trebuie să fie încărcate, depozitate şi asigurate astfel încât, pe durata voiajului, să se prevină, pe cât este practic posibil, avariile sau pericolele pentru navă şi pentru persoanele de la bord, precum şi pierderea încărcăturii peste bord.

2	Marfa, unităţile de marfă şi unităţile de transport marfă trebuie să fie ambalate şi asigurate în interiorul unităţii astfel încât, pe durata voiajului, să se prevină avaria sau pericolul pentru navă şi pentru persoanele de la bord.

3	În timpul încărcării şi transportului mărfurilor grele sau a mărfurilor cu dimensiuni fizice atipice trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru a evita avariile la structura navei şi pentru a menţine o stabilitate adecvată pe durata voiajului.

4	În timpul încărcării şi transportului unităţilor de marfă şi unităţilor de transport marfă la bordul navelor ro-ro trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare în special în ceea ce priveşte dispozitivele de fixare la bordul acestor nave şi în unităţile de marfă şi cu privire la rezistenţa punctelor de fixare şi amarare.

5	Containerele nu trebuie să fie încărcate mai mult decât greutatea brută maximă indicată pe Plăcuţa de siguranţă aprobată conform Convenţiei internaţionale pentru securitatea containerelor (CSC), aşa cum a fost amendată.

6	Toate mărfurile, altele decât mărfurile solide şi lichide în vrac, unităţile de marfă şi unităţile de transport marfă trebuie să fie încărcate, depozitate şi asigurate pe toată durata voiajului în conformitate cu Manualul de asigurare a mărfii aprobat de către Administraţie. La navele cu încăperi de marfă ro-ro, aşa cum sunt definite în regula II-2/3.41, întreaga asigurare a acestor mărfuri, unităţi de marfă şi unităţi de transport marfă, în conformitate cu Manualul de asigurare a mărfii, trebuie să fie întocmit înaintea plecării navei. Manualul de asigurare a mărfii trebuie întocmit la un standard cel puţin echivalent cu liniile directoare elaborate de Organizaţie.***

Partea B

Cerinţe speciale aplicabile mărfurilor în vrac

Regula 6

Condiţii de acceptare a mărfii la transport

1	Înainte de încărcarea unei mărfi în vrac, comandantul trebuie să dispună de informaţii complete asupra stabilităţii navei şi asupra distribuţiei mărfii pentru condiţiile standard de încărcare. Metoda de prezentare a acestor informaţii trebuie să fie conform cerinţelor Administraţiei.*

Regula 7

Încărcarea, descărcarea şi depozitarea mărfurilor în vrac**

1	În scopul aplicării acestei reguli, prin reprezentantul terminalului se înţelege o persoană desemnată de terminal sau altă unitate unde nava este încărcată sau descărcată, care are responsabilitatea pentru operaţiunile efectuate de acel terminal sau de acea unitate în ceea ce priveşte nava respectivă.

2	Pentru a permite comandantului navei să evite tensiunile excesive aplicate asupra structurii navei, la bordul navei trebuie să existe o broșură care trebuie să fie scrisă într-o limbă cu care ofiţerii responsabili ai navei pentru operaţiunile cu marfa sunt familiarizaţi. Dacă această limbă nu este engleza, nava trebuie să fie prevăzută cu un manual scris în limba engleză. Broșura trebuie să includă cel puţin:

.1		informația asupra stabilităţii, aşa cum se cere prin regula II-1/22;

.2		ratele şi capacităţile de balastare şi debalastare;

.3		sarcina maximă admisibilă pe unitatea de suprafaţă a plafonului superior al tancului;

.4		sarcina maximă admisibilă pe magazie;

.5	instrucţiuni generale de încărcare şi descărcare în legătură cu rezistenţa structurii navei, inclusiv orice limitări legate de cele mai nefavorabile cazuri de exploatare în timpul operaţiunilor de încărcare, descărcare, balastare şi pe durata voiajului;

.6	toate restricţiile speciale, cum ar fi limitările legate de cele mai nefavorabile cazuri de exploatare, impuse de către Administraţie sau organizaţia recunoscută de către aceasta, după caz; şi

.7		în cazul în care este necesar, calculele de rezistenţă, forţele şi momentele maxime admisibile pe corpul navei pe durata încărcării, descărcării şi pe durata voiajului.

3	Înainte de a încărca sau descărca o marfă solidă în vrac, comandantul navei şi reprezentantul terminalului trebuie să convină asupra unui plan **  prin care trebuie să asigure că forţele şi momentele admisibile pentru navă nu sunt depăşite în timpul încărcării sau descărcării, şi să includă secvenţa, cantitatea şi rata de încărcare sau descărcare, luând în considerare viteza de încărcare sau descărcare, numărul de umpleri şi capacitatea de balastare sau debalastare a navei. Planul şi orice amendamente ulterioare la acesta trebuie să fie transmise autorităţii competente a statului portului.

4	Comandantul navei şi reprezentantul terminalului trebuie să se asigure că operațiunile de încărcare și descărcare sunt efectuate în conformitate cu planul convenit.

5	Dacă, în timpul încărcării sau descărcării, vreuna din limitările navei menţionate în paragraful 2 sunt depăşite sau ar putea fi depășite dacă încărcarea sau descărcarea continuă, comandantul navei are dreptul de a suspenda operaţiunea şi obligaţia de a informa în mod corespunzător autoritatea competentă a statului portului la care a fost depus planul. Comandantul navei şi reprezentantul terminalului trebuie să se asigure că măsura corectivă este luată. În timpul descărcării mărfii, comandantul navei şi reprezentantul terminalului trebuie să se asigure că metoda de descărcare nu deteriorează structura navei.

6	Comandantul navei trebuie să se asigure că personalul navei supraveghează continuu operaţiunile cu marfa. Dacă este posibil, în timpul încărcării sau descărcării se va verifica periodic pescajul navei pentru a confirma cifrele de tonaj furnizate. Fiecare observaţie referitoare la pescaj şi la tonaj trebuie să fie înregistrată într-un registru de marfă. Dacă se constată abateri importante de la planul convenit, operaţiunile cu marfa şi/sau operaţiunile de balastare sau ambele operațiuni trebuie să fie adaptate pentru a asigura că abaterile sunt corectate.

CAPITOLUL VII

Transportul mărfurilor periculoase*

Partea A-1

Transportul mărfurilor periculoase solide în vrac

Regula 7

Definiții

Mărfuri periculoase solide în vrac înseamnă orice materiale, altele decât acelea lichide sau gazoase, care conțin o combinaţie de particule, granule sau orice alte bucăţi mai mari de material, cu o compoziție în general uniformă, care sunt prevăzute în Codul IMDG şi încărcate direct în spaţiile de marfă ale unei nave, fără forme intermediare de ambalare, şi care includ aceste materiale încărcate într-o barjă de pe o navă port barjă.

Regula 7-1

Aplicare**

1	Dacă nu se prevede în mod expres altfel, această parte se aplică transportului de mărfuri periculoase solide în vrac la bordul tuturor navelor cărora li se aplică prezentele reguli şi la bordul navelor de marfă cu un tonaj brut mai mic de 500.

2	Transportul mărfurilor periculoase solide în vrac este interzis dacă nu se face în conformitate cu prevederile acestei părți.

3	Suplimentar faţă de prevederile acestei părţi, fiecare Guvern contractant trebuie să emită sau să determine emiterea instrucţiunilor detaliate privind intervenţia şi primul ajutor medical acordat în caz de urgenţă cerute în cazul incidentelor care implică mărfuri periculoase solide în vrac, ţinând seama de liniile directoare elaborate de către Organizaţie *.

Regula 7-2

Documente

1	În toate documentele privind transportul pe mare al mărfurilor periculoase solide în vrac trebuie să fie utilizată denumirea tehnică a acestora (nu se vor folosi doar denumirile comerciale).

2	Fiecare navă care transportă mărfuri periculoase solide în vrac trebuie să aibă o listă specială sau un manifest de mărfuri care să cuprindă mărfurile periculoase aflate la bord şi amplasarea lor. Un plan detaliat de încărcare, care identifică toate mărfurile periculoase după clase şi indică locul de amplasare a acestora la bord, poate fi utilizat în locul unei astfel de liste speciale sau a manifestului. Înaintea plecării, o copie a unuia din aceste documente trebuie să fie prezentată persoanei sau organizaţiei desemnate de autoritatea statului portului.

Regula 7-3

Cerințe privind depozitarea și separarea mărfurilor

1	Mărfurile periculoase solide în vrac trebuie să fie încărcate și depozitate în siguranță și în conformitate cu natura lor. Mărfurile incompatibile trebuie să fie separate una de cealaltă.

2	Mărfurile periculoase solide în vrac, care sunt predispuse la încălzire sau aprindere spontană, nu trebuie să fie transportate dacă nu sunt luate măsurile preventive adecvate pentru reducerea la minimum a probabilității producerii unui incendiu.

3	Mărfurile periculoase solide în vrac, care emană vapori periculoși, trebuie să fie depozitate într-o încăpere de marfă bine ventilată.

Regula 7-4

Raportarea incidentelor care implică mărfuri periculoase

1	Atunci când are loc un incident, care implică sau riscă să implice pierderea peste bord a unor mărfuri periculoase solide în vrac, comandantul navei sau altă persoană responsabilă pentru navă trebuie să raporteze imediat particularităţile acestui incident şi cât mai pe larg posibil autorităţii celui mai apropiat stat riveran. Raportul trebuie să fie întocmit pe baza principiilor generale şi liniilor directoare elaborate de către Organizaţie **.

2	În cazul în care o navă aflată în situaţia din paragraful 1 este abandonată sau în cazul în care raportul privind o astfel de navă este incomplet sau imposibil de obţinut, compania, aşa cum s-a definit în regula IX/1.2, trebuie să-şi asume cât se poate mai mult din obligaţiile ce revin comandantului navei prin această regulă.

Regula 7-5

Cerinţe aplicabile transportului de mărfuri periculoase

Transportul mărfurilor periculoase solide în vrac trebuie să corespundă prevederilor relevante ale Codului IMSBC, așa cum s-a definit în regula VI/1-1.1.

1.7	Definiții

În sensul acestui Cod, dacă nu se prevede în mod expres altfel, se aplică următoarele definiții:

Unghi de alunecare înseamnă unghiul cu pantă maximă de necoeziune (și anume curgere liberă) a materialelor sub formă granulară. Acesta este unghiul format între suprafața orizontală și panta conului acestui material.

Denumirea de transport a mărfii în vrac (BCSN) indică o marfă în vrac în timpul transportului pe mare. Dacă marfa este prevăzută în acest Cod, denumirea de transport a mărfii în vrac este indicată cu majuscule în Fișele individuale ale mărfurilor sau în Index. Dacă marfa este o marfă periculoasă, așa cum s-a definit în Codul IMDG și așa cum s-a definit în regula VII/1.1 din Convenția SOLAS, denumirea corespunzătoare de transport a acestei mărfi este denumirea oficială de transport a mărfii în vrac.

Densitatea volumică înseamnă greutatea solidelor, aerului și apei pe unitatea de volum. În general, densitatea volumică se exprimă în kilograme pe metru cub (kg/m3). Spațiile goale din marfă pot fi umplute cu aer și apă.

Spațiu de marfă poate fi orice spațiu dintr-o navă destinată transportului de mărfuri.

Mărfuri care se pot lichefia înseamnă mărfuri care conțin un anumit procent de particule fine și un anumit grad de umiditate. Acestea se pot lichefia dacă sunt transportate cu un conținut de umiditate în exces față de limitele admisibile de umiditate la transport.

Marfuri care pot suferi o separare dinamică înseamnă mărfuri care conține o anumită proporție de particule fine și o anumită cantitate de umiditate și care poate suferi o separare dinamică dacă este expediată la un conținut de umiditate mai mare decât limita lor de umiditate permisă pentru transport.

Material coeziv înseamnă materiale altele decât materialele necoezive.

Autoritatea competentă înseamnă orice organism național de reglementare sau autoritate națională de reglementare desemnată sau recunoscută ca atare pentru fiecare caz, conform prevederilor din acest Cod. Autoritatea competentă trebuie să opereze independent de încărcător.

Concentrate înseamnă materiale obținute dintr-un minereu natural printr-un proces de îmbogățire sau preparare a minereurilor prin separarea fizică sau chimică și eliminarea elementelor constitutive nedorite.

Lot înseamnă o marfă solidă în vrac prezentată la transport de către un încărcător.

Separarea dinamică se referă la fenomenul de formare a unei suspensii lichide (compus din apă și particule solide fine) deasupra materialului solid, efectul de suprafață liberă rezultat putând avea un impact considerabil asupra stabilității navei.

Punct de curgere a umidității înseamnă valoarea procentuală a conținutului de umiditate (baza de masă umectată) la care se produce o stare de curgere conform metodei de încercare aplicată unui eșantion reprezentativ de marfă (a se vedea paragraful 1 din Apendicele 2).

Stare de curgere înseamnă o stare care se produce atunci când o masă de material sub formă granulară este saturată cu lichid astfel încât, sub influența forțelor externe existente cum ar fi vibrațiile, șocurile sau mișcările navei, materialul își pierde rezistența internă de forfecare și se comportă ca un lichid.

GHS înseamnă Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a produselor chimice publicat de Națiunile Unite ca documentul ST/SG/AC.10/30/Rev.9.

Grupa A cuprinde mărfuri care se pot lichefia dacă sunt transportate cu un conținut de umiditate în exces față de limita lor admisibilă de umiditate la transport.

Grupa B cuprinde mărfuri care posedă proprietăți chimice periculoase susceptibile de a produce o situație periculoasă la bordul unei navei.

Grupa C cuprinde mărfuri altele decât mărfurile care se pot lichefia (Grupa A) și care posedă proprietăți chimice periculoase (Grupa B).

Mărfuri solide în vrac cu densitate mare înseamnă o marfă solidă în vrac cu un indice de stivuire mai mic sau egal cu 0,56 m3/t.

Codul IMDG înseamnă Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase (IMDG) adoptat de către Comitetul de siguranţă maritimă al Organizației prin Rezoluția MSC.122(75), așa cum poate fi amendat de către Organizație.

Materiale incompatibile înseamnă materiale care pot reacționa în mod periculos atunci când sunt amestecate. Acestea sunt supuse cerințelor de separare din paragraful 9.3 și Fișele individuale ale mărfurilor incluse în Grupa B.

Codul internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare (ISPS) înseamnă Codul internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare compus din Partea A (ale cărei prevederi sunt considerate obligatorii) și Partea B (ale cărei prevederi au un caracter de recomandare), așa cum a fost adoptat la 12 decembrie 2002 prin rezoluția 2 a Conferinței guvernelor contractante la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum poate fi amendată de către Organizație.

Manualul de încercări și criterii înseamnă a șaptea ediție revizuită a publicației Națiunilor Unite intitulată ,,Recomandări privind transportul mărfurilor periculoase, Manualul de încercări și criterii (ST/SG/AC.10/11/Rev.7 și Amendamentul 1).

Materiale periculoase numai atunci când sunt în vrac (MHB) înseamnă materiale, altele decât materialele clasificate ca mărfurile periculoase în Codul IMDG, care, atunci când sunt transportate în vrac, pot avea proprietăți chimice periculoase.

Conținut de umiditate înseamnă partea dintr-un eșantion reprezentativ compus din apă, gheață sau alt lichid exprimată în procente din masa totală de umiditate a acestui eșantion.

Migrarea umidității înseamnă deplasarea umidității în interiorul unei mărfi în vrac prin decantarea și consolidarea mărfii datorită vibrațiilor și mișcărilor navei. Apa se deplasează în mod progresiv având ca rezultat dezvoltarea, în unele porțiuni sau în întreaga marfă, a stării de curgere.

Material necoeziv înseamnă mărfuri solide care se deplasează ușor datorită alunecării în timpul transportului, așa cum s-a indicat în Apendice 3, paragraful 1 ,,Proprietăți ale mărfurilor solide în vrac”.

Surse potențiale de aprindere înseamnă, dar nu se limitează la, focuri deschise, țevi de evacuare a mașinilor, conducte de ventilație pentru bucătărie, prize electrice și echipamente electrice, cu excepția cazului în care sunt de un tip de certificat de siguranță.*

Eșantion reprezentativ de încercare înseamnă un eșantion în cantitate suficient de mare pentru efectuarea încercării în vederea stabilirii proprietăților fizice și chimice ale lotului de marfă pentru a îndeplini cerințele specificate.

Încărcător înseamnă orice persoană prin care, în numele căreia sau din partea căreia a fost încheiat un contract pentru transportul mărfurilor pe mare cu un transportator sau orice persoană prin care, în numele căreia sau din partea căreia mărfurile sunt efectiv livrate la transportator conform contractului de transport pe mare.

Marfă solidă în vrac înseamnă orice marfă, alta decât un lichid sau un gaz, care conține o combinație de particule, granule sau orice bucăți mai mari de material, în general uniforme ca și compoziție, care este încărcată direct în spațiile de marfă într-o navă fără vreo altă formă intermediară de ambalare.

Surse de căldură înseamnă structuri de navă încălzite, în care temperatura suprafaței poate să depășească 550C. Exemple de astfel de structuri încălzite sunt tubulaturile cu abur, serpentinele de incalzire, plafonul sau pereții laterali ai rezervoarele de combustibil și de marfă încălzite și pereții încăperilor de mașini.

Indice de stivuire înseamnă cifra care exprimă numărul de metri cubi ocupaţi de o tonă de marfă.

Limita admisibilă de umiditate la transport (TML) a unui grup A de marfă  înseamnă conținutul maxim de umiditate a mărfii care se consideră că poate fi transportată în condiții de siguranță pe navele care nu corespund prevederilor speciale din subsecțiunea 7.3.2. Se determină prin proceduri de încercare, aprobate de către o autoritate competentă, ca de exemplu acelea indicate în paragraful 1 din Apendicele 2.

Nivelare înseamnă orice nivelare, parțială sau totală, a unei mărfi în interiorul unei încăperi de marfă.

Ventilație înseamnă schimbul de aer din exteriorul în interiorul unei încăperi de marfă.

.1	Ventilația continuă înseamnă ventilația care funcționează în regim permanent.

.2	Ventilația mecanică înseamnă ventilația acționată de o sursă de energie.

.3	Ventilația naturală înseamnă ventilația care nu este acționată de nici o sursă de energie.

.4	Ventilația de suprafață înseamnă ventilația spațiului de deasupra mărfii.

Secțiunea 2

Măsuri preventive generale luate în cazul încărcării, transportului și descărcării mărfii

2.1	Distribuirea mărfii

2.1.1	Generalități

O serie de accidente s-au produs ca urmare a încărcării sau descărcării necorespunzătoare a mărfurilor solide în vrac. Trebuie să se aibă în vedere faptul că mărfurile solide în vrac vor fi distribuite în mod corespunzător pe lungimea navei pentru a asigura stabilitatea adecvată și pentru a se asigura de faptul că structura navei nu va fi suprasolicitată. În plus, încărcătorul trebuie să furnizeze comandantului navei informații adecvate asupra mărfii, așa cum s-a indicat în secțiunea 4, pentru a se asigura că nava este încărcată în mod corespunzător*.

2.1.2	Măsuri luate pentru prevenirea suprasolicitării structurii navei

În general, o navă de mărfuri generale este construită pentru transportul mărfurilor cu un indice de stivuire cuprins între 1,39 - 1,67 metri cubi pe tonă atunci când este încărcată la maximum în bale și la capacitatea de încărcare. În cazul în care încărcătura este o marfă solidă în vrac cu densitate mare, trebuie să se aibă în vedere distribuirea de greutăți pentru a evita o solicitare excesivă, ținând seama de faptul că condițiile de încărcare pot fi diferite de condițiile normale și că distribuirea neuniformă a acestei mărfi poate produce o solicitare importantă fie asupra structurii navei care suportă încărcătura, fie asupra întregului corp al navei. Datorită marii varietăți de amenajări structurale, nu este posibil să se stabilească reguli clare cu privire la distribuirea mărfii la bordul tuturor navelor. Informații cu privire la distribuirea corectă a mărfurilor pot fi asigurate în Manual cu informația asupra stabilității navei sau pot fi obținute cu ajutorul calculatoarelor de încărcare, dacă acestea sunt disponibile.

2.1.3	Măsuri luate pentru mărirea stabilității

2.1.3.1	În conformitate cu regula II-1/22.1 din Convenția SOLAS, un Manual cu informația asupra stabilității navei trebuie să existe la bordul tuturor navelor cărora li se aplică Convenția. Comandantul navei trebuie să fie capabil să calculeze stabilitatea navei în cele mai nefavorabile condiții pe durata voiajului, precum și la plecarea în voiaj și să demonstreze că stabilitatea este adecvată.

2.1.3.2	Ori de câte ori se transportă mărfuri solide în vrac care sunt suspectate de deplasare ușoară trebuie fie amenajați pereți de delimitare și compartimente cu o rezistență suficientă dacă aceste mărfuri sunt transportate în spațiile de marfă dintre punți sau în spațiile de marfă doar parțial umplute.

2.1.3.3	În măsura în care este posibil, mărfurile cu densitate mare trebuie să fie încărcate în partea inferioară a spațiului magaziei de marfă, de preferat în spațiile de marfă dintre punți.

2.1.3.4	În cazul în care este necesar ca în spațiile dintre punți sau în spațiile mai mari de marfă să se transporte mărfuri cu densitate mare, trebuie să fie luate măsurile necesare pentru asigurarea că zona punții nu este supusă solicitării și că stabilitatea navei nu este redusă sub nivelul minim acceptabil indicat în informația asupra stabilității navei.

2.2	Încărcare și descărcare

2.2.1	Spațiile de marfă trebuie să fie inspectate și pregătite pentru tipul de marfă în vrac care urmează să fie încărcat*.

2.2.2	O atenție deosebită trebuie să fie acordată puțurilor de santină și sitelor filtrante care necesită o pregătire specială pentru a facilita drenarea mărfurilor și pentru a evita pătrunderea acestora în instalația de santină.

2.2.3	Tubulaturile de santină, tubulaturile de sonde și alte tubulaturi de serviciu din interiorul spațiului de marfă trebuie să fie în stare bună.

2.2.4	 Din cauza vitezei la care sunt încărcate unele mărfuri solide în vrac cu densitate mare, poate fi necesară luarea de măsuri speciale pentru protecția la deteriorare a amenajărilor din spațiul de marfă. Pentru sondarea santinelor după terminarea încărcării, poate fi eficientă constatarea deteriorărilor la amenajările spațiului de marfă.

2.2.5	În măsura în care este posibil, în timpul operațiunilor de încărcare sau descărcare, este necesar ca instalațiile de ventilație să fie închise sau protejate cu ecrane și instalațiile de aer condiționat fixate pe recirculare pentru a evita pătrunderea prafului în cabinele de locuit sau în alte spații din interior.

2.2.6	Trebuie să fie luate măsuri pentru reducerea la minimum a cantității de praf ce poate intra în contact cu părțile mobile ale mecanismelor de punte și mijloacelor de navigație situate în exterior.

Secțiunea 3

Siguranța personalului și a navei

3.1	Cerințe generale

3.1.1	Înaintea și în timpul încărcării, transportului și descărcării unei mărfi solide în vrac trebuie să fie respectate toate măsurile preventive de siguranță necesare.

3.1.2	Evaluările operaționale ale riscului de incendiu trebuie efectuate, în mod regulat la bord, de către echipajul navei, în zonele de manipulare a mărfurilor ale vrachierelor cu autodescărcare, echipate cu un sistem de bandă transportoare integrat în structura navei. Se acordă atenția cuvenită prevenirii incendiilor și eficienței operaționale a dispozitivelor de detectare, localizare și izolare a incendiilor în toate condițiile de funcționare și pentru toate mărfurile prevăzute. Evaluările riscului de incendiu, precum și programul recomandat pentru evaluările regulate, trebuie să fie documentate în detaliu în Sistemul de management al siguranței navei (SMS).

3.1.3	La bordul navei trebuie să existe o copie a instrucțiunilor privind intervențiile de urgență și de prim ajutor medical* în cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase solide în vrac.

3.2	Pericol de intoxicare, coroziune și asfixiere

3.2.1	Unele mărfuri solide în vrac sunt predispuse la oxidare, care are ca rezultat epuizarea oxigenului, degajarea de gaze toxice sau vapori și autoîncălzire. Unele mărfuri nu sunt predispuse la oxidare, dar pot elibera vapori toxici, în special atunci când sunt umede. De asemenea, există mărfuri care în prezența umidității sunt corozive pentru piele, ochi și membranele mucoase sau pentru structura navei. În cazul în care se transportă astfel de tipuri de marfă trebuie să fie luate măsuri speciale de protecție a personalului și măsuri preventive speciale înainte de încărcarea și după descărcarea mărfii.

3.2.2	Măsuri corespunzătoare trebuie să fie luate pentru ca spațiile de marfă și spațiile adiacente să nu fie epuizate de oxigen sau să conțină gaze toxice sau asfixiante și pentru ca un spațiu gol de marfă sau un tanc gol care a fost închis o perioadă de timp să conțină o cantitate suficientă de oxigen pentru a susține viața.

3.2.3	Multe mărfuri solide în vrac sunt predispuse la producerea epuizării de oxigen într-un spațiu de marfă sau tanc. Aici se includ, majoritatea produselor vegetale și produselor de silvicultură, metalele feroase, concentratele de sulfuri metalice și transporturile de cărbune, dar fără a se limita la acestea.

3.2.4	Înainte de intrarea într-un spațiu închis de la bordul unei nave, trebuie să fie respectate procedurile corespunzătoare ținând seama de recomandările elaborate de către Organizație**. Este de notat faptul, că după ce un spațiu sau un tanc de marfă a fost supus încercării și s-a constatat că, în general, prezintă siguranță  în ceea ce privește accesul, pot exista zone mici unde oxigenul este deficitar sau vaporii toxici încă mai persistă.

3.2.5	În cazul în care se transportă o marfă solidă în vrac care este predispusă la degajarea de gaze toxice sau gaze inflamabile și/sau la producerea epuizării de oxigen în spațiul de marfă, trebuie să fie prevăzut/prevăzute un aparat corespunzător sau aparate corespunzătoare pentru măsurarea concentrației de gaze și oxigen din spațiul de marfă.

3.2.6	Intrarea în caz de urgență într-un spațiu de marfă trebuie să fie efectuată numai de către personal instruit care are un aparat de respirație autonom și îmbrăcăminte de protecție și care se află întotdeauna sub supravegherea unui ofițer responsabil.

3.3	Pericole asupra sănătății

Pentru reducerea la minimum a riscurilor cronice și acute asociate cu expunerea la praful de la unele mărfuri solide în vrac, nu se poate pune accent în mod deosebit pe necesitatea unui standard ridicat de igienă personală pentru persoanele expuse la praf. Dacă este necesar, se vor lua măsuri preventive, inclusiv utilizarea dispozitivelor corespunzătoare de protecție a căilor respiratorii, a îmbrăcămintei de protecție și a cremelor de protecție cutanată, spălarea individuală adecvată și curățarea îmbrăcămintei exterioare.

3.4	Atmosferă inflamabilă

3.4.1	Praful de la unele mărfuri solide în vrac poate constitui un pericol de explozie, în special în timpul operațiunilor de încărcare, descărcare și curățare. Acest risc poate fi redus la minimum prin ventilație în scopul prevenirii creării unei atmosfere încărcată de praf și mai degrabă prin udarea podelei decât prin măturare.

3.4.2	Unele mărfuri pot degaja gaze inflamabile în cantitate suficientă pentru a constitui un risc de incendiu sau explozie. În cazul în care acest lucru este indicat în Fișa mărfii prevăzută în acest Cod sau în informațiile furnizate de către încărcător, spațiile de marfă trebuie să fie ventilate în mod eficient, dacă este necesar. Atmosfera din spațiile de marfă trebuie să fie monitorizată cu ajutorul unui detector de gaz corespunzător. Trebuie să se aibă în vedere ventilarea și controlul atmosferei din spațiile închise adiacente spațiilor de marfă.

3.5	Ventilația

3.5.1	Dacă nu se prevede în mod expres altfel, atunci când sunt transportate mărfuri care pot degaja gaze toxice, spațiile închise trebuie să fie prevăzute cu ventilație mecanică sau naturală; și, atunci când sunt transportate mărfuri care pot degaja gaze inflamabile, spațiile de marfă trebuie să fie prevăzute cu ventilație mecanică.

3.5.2	Dacă menținerea ventilației pune în pericol nava sau marfa, aceasta se poate întrerupe numai dacă nu se creează un pericol de explozie.

3.5.3	În cazul în care ventilația continuă este prevăzută pentru o marfă indicată în Fișa mărfii din acest Cod sau în informația asupra mărfii furnizată de către încărcător, ventilația trebuie să fie menținută pe perioada în care marfa se află la bordul navei, numai dacă nu se produce o situație în care ventilația ar pune nava în pericol.

3.5.4	Deschiderile de ventilație trebuie să fie prevăzute în magaziile destinate transportului de mărfuri care necesită ventilație continuă. Aceste deschideri trebuie să îndeplinească cerințele din Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, așa cum a fost amendată, referitor la deschiderile care nu sunt prevăzute cu mijloace de închidere.

3.5.5	Ventilația trebuie să fie astfel încât orice scăpare periculoasă de gaze, vapori sau praf să nu poată intra în concentrații periculoase în încăperile de locuit sau alte spații interioare. O atenție deosebită trebuie să fie acordată prevenirii scăpării periculoase de gaze, vapori sau praf în zonele de lucru închise. Măsuri preventive adecvate trebuie să fie luate pentru protecția personalului din aceste zone de lucru.

3.5.6	În cazul în care o marfă se poate încălzi spontan, nu trebuie să se aplice altă ventilație decât ventilația de suprafață. În nici un caz aerul nu va fi direcționat înspre interiorul corpului mărfii.

3.6	Marfa supusă fumigației în tranzit

3.6.1	Fumigația trebuie să se efectueze pe baza recomandărilor elaborate de către Organizație*.

3.6.2	În cazul în care pentru fumigația în tranzit se utilizează un gaz fumigant, cum ar fi fosfina, se va acorda atenție toxicității acute a gazelor fumigante, în condițiile în care acestea pot intra în spațiile ocupate în pofida numeroaselor măsuri preventive luate. În mod special, în cazul apariției unei scurgeri de gaz fumigant dintr-o magazie de marfă supusă fumigației, ar trebui să se țină seama de posibilitatea pătrunderii acestuia în compartimentul mașinilor prin tunelele de tubulaturi, conducte și tubulaturi de orice fel, inclusiv linii de cabluri electrice, situate pe punte sau sub aceasta, sau sisteme de dezumidificare care pot fi conectate la părți din magazia de marfă sau compartimente din compartimentul mașinilor. Se va acorda atenție potențialelor zone cu probleme, cum ar fi instalaţiile și valvulele tubulaturii de marfă și de santină**. În toate cazurile, ar trebui ca metodele de ventilație prevăzute a fi utilizate la bordul navei pe durata voiajului să facă obiectul unei examinări amănunțite în ceea ce privește riscul pătrunderii gazului fumigant ca urmare a aplicării metodelor și reglajelor incorecte de ventilație, de creare a vacuumului datorită dispozitivelor necorespunzătoare de închidere sau a reglajelor necorespunzătoare a capacelot de aerisire, a aerului condiționat și ventilației în buclă închisă din spațiile de locuit. Înainte de punerea în aplicare a procedurilor de fumigație, ar trebui să se verifice dacă dispozitivele de închidere și capacele de aerisire sunt instalate în mod corespunzător și dacă mijloacele de închidere și etanșare a tuturor deschiderilor din pereții de compartimentare (de exemplu uși și guri de vizitare) care duc de la compartimentul mașinilor la tunelurile de tubulatură/chilă și la alte spații care, în cazul scurgerilor, ar putea deveni periculoase pentru acces pe durata fumigației, sunt eficiente, sigure și însoțite de semne de avertizare. ***

3.6.3	Verificările de siguranță cu privire la concentrațiile de gaze trebuie să fie efectuate în toate locurile corespunzătoare, care vor include cel puțin: spații de locuit, compartimente de mașini, zone destinate pentru comanda navei, zone de lucru și depozite care sunt vizitate în mod frecvent, cum ar fi spațiile situate înainte de castel, care sunt adiacente magaziilor de marfă supuse fumigației în tranzit; de asemenea, efectuarea acestor verificări trebuie să continue pe durata voiajului la intervale de cel puțin opt ore sau mai frecvent dacă se recomandă de către responsabilul care se ocupă de fumigație. O atenție deosebită trebuie să fie acordată, de asemenea, potențialelor zone problemă, cum ar fi sistemele tubulaturii de marfă și de santină. Concentrațiile identificate trebuie să fie înregistrate în jurnalul de bord al navei.

Secțiunea 4

Evaluarea acceptabilității loturilor de marfă în scopul transportului

în condiții de siguranță

4.1	Identificare și clasificare

4.1.1 	Denumirea de transport a mărfii în vrac

4.1.1.1	O denumire de transport a mărfii în vrac (BCSN) a fost atribuită fiecărei mărfi solide în vrac din acest Cod. În cazul în care o marfă solidă în vrac este transportată pe mare, aceasta trebuie să fie identificată în documentația de transport prin BCSN.

4.1.1.2 	Atunci când marfa este o marfă periculoasă care nu are o denumire oficială de transport sau nu este specificată altfel (N.O.S.) în Codul IMDG, BCSN corespunde denumirii oficiale de transport urmată de numărul ONU.

4.1.1.3	Cu excepția MATERIALELOR RADIOACTIVE CU ACTIVITATE SPECIFICĂ SCAZUTĂ (LSA-I), nefisile sau fisil-exceptate Nr. ONU 2912, MATERIALELOR RADIOACTIVE, OBIECTELOR CONTAMINATE PE SUPRAFAȚĂ (SCO-I), nefisile sau fisil-exceptate Nr. ONU 2913 și SUBSTANȚELOR PERICULOASE PENTRU MEDIU, SOLIDE, N.S.A. Nr. ONU 3077, atunci când marfa este o marfă periculoasă identificată folosind o denumire oficială de transport și/sau nu este specificată altfel (N.O.S.) în Codul IMDG, denumirea de transport a mărfii în vrac constă din: următoarele elemente, în ordinea prezentată mai jos:

.1 o denumire chimică sau tehnică a materialului;

.2 o descriere specifică care să permită identificarea proprietăților materialului; și

.3 numărul ONU.

4.1.2	Dacă deșeurile de marfă vor fi transportate în scopul eliminării sau procesării în vederea eliminării, denumirea mărfurilor trebuie să fie precedată de cuvântul ,,DEȘEU”.

4.1.3	Identificarea corectă a unei mărfi solide în vrac facilitează identificarea condițiilor necesare pentru transportul mărfii în siguranță și a procedurilor de urgență, dacă este cazul.

4.1.4	Mărfurile solide în vrac se clasifică, după caz, în conformitate cu Partea a III-a din Manualul de încercări și criterii pentru mărfuri cu Nr. de înregistrare ONU. Diferitele proprietăți ale unei mărfi solide în vrac prevăzute în acest Cod trebuie să fie stabilite pentru acea marfă în conformitate cu procedurile de încercare aprobate de către o autoritate competentă din țara de origine atunci când aceste proceduri de încercare există. În lipsa acestor proceduri de încercare, proprietățile unei mărfi solide în vrac trebuie să fie stabilite pentru acea marfă în conformitate cu metodele de încercare prevăzute în Apendicele 2 din acest Cod.

4.2	Informații care trebuie să fie furnizate

4.2.1	Cu suficient timp înainte de încărcare, încărcătorul trebuie să furnizeze comandantului navei sau reprezentantului său informații corespunzătoare asupra mărfii astfel încât să poată fi luate măsurile preventive care pot fi necesare la depozitarea corectă și transportul în siguranță al mărfii.

4.2.2	Înainte de încărcare, informațiile asupra mărfii trebuie să fie confirmate în scris și prin documente de transport corespunzătoare. Informațiile asupra mărfii vor include:

.1	denumirea BCSN, atunci când marfa este prevăzută în acest Cod. Denumirile secundare pot fi utilizate suplimentar față de denumirile BCSN;

.2	grupa de marfă (A și B, A, B sau C);

.3	clasificarea IMO a mărfii, dacă este cazul;

.4	numărul de înregistrare ONU pentru marfă, precedat de literele ONU, dacă este cazul;

.5	cantitatea totală de marfă prezentată la transport;

.6	indicele de stivuire;

.7 	densitatea în vrac (așa cum este cerută de Regula XII/10 din SOLAS);

.8	necesitatea nivelării și a metodelor de nivelare, dacă este necesar;

.9	probabilitatea de deplasare a mărfii, inclusiv unghiul de alunecare, dacă este cazul;

.10	informații suplimentare sub forma unui certificat privind conținutul de umiditate a mărfii și limitele admisibile de umiditate la transportul mărfurilor din grupa A;

.11	probabilitatea de formare a unei baze umede (a se vedea subsecțiunea 7.2.3 din acest Cod);

.12	gaze toxice sau inflamabile care pot proveni de la marfă, dacă este cazul;

.13	inflamabilitate, toxicitate, efecte de coroziune și tendință la epuizarea oxigenului din marfă, dacă este cazul;

.14	proprietăți de autoîncălzire a mărfii și necesitatea nivelării, dacă este cazul;

.15	proprietăți ale emisiei de gaze inflamabile în contact cu apa, dacă este cazul;

.16	proprietăți radioactive, dacă este cazul;

.17 	informații care indică dacă marfa este sau nu clasificată ca dăunătoare mediului marin în conformitate cu apendicele I din anexa V la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, 1973, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 aferent acesteia, așa cum a fost amendată; și

.18	orice alte informații solicitate de autoritățile naționale.

4.2.3	Informațiile furnizate de către încărcător trebuie să fie însoțite de o declarație. Un exemplu de formular pentru declarația de marfă este reprodus pe pagina următoare. Se poate utiliza și un alt formular pentru declarația de marfă. Ca mijloc pentru completarea documentelor imprimate se pot utiliza tehnicile EDP (procesarea electronică a datelor) şi EDI (schimbul electronic de date).

FORMULAR PRIVIND INFORMAŢIA ASUPRA MĂRFII

pentru mărfuri solide în vrac

| Denumire BCSN |  |
| --- | --- |
| Încărcător | Număr document de transport |
| Destinatar | Transportator |
| Denumire/mijloace de transport | Instrucțiuni sau alte observații |
| Portul/locul de plecare |  |
| Portul/locul de destinație |  |
| Descrierea generală a mărfii (Tipul materialului/dimensiunea particulelor) | Masa brută (kg/tone) |
| Specificații cu privire la marfa în vrac, după caz: Indice de stivuire: Densitatea în vrac (așa cum este cerută de Regula XII/10 din SOLAS): Unghi de alunecare, după caz: Metode de nivelare: Proprietăți chimice, dacă prezintă un potențial pericol*: *de exemplu Clasa și Nr. de înregistrare ONU sau ,,MHB” |  |
| Grupa de marfă - □Grupa A și B - □Grupa A - □Grupa B - □Grupa C | Limită admisibilă de umiditate la transport Pentru mărfuri din Grupa A și B Conținutul de umiditate în momentul îmbarcării Pentru mărfuri din Grupa A și B |
| Clasificare conform Anexei V MARPOL □ Nociv pentru mediul marin □ Nu dăunează mediului marin | Certificat suplimentar/certificate suplimentare* - □Certificat privind conținutul de umiditate și limitele admisibile de umiditate la transport - □Certificat privind condițiile meteorologice - □Certificat de scutire - □Altele (a se specifica) * Dacă se cer(e) |
| Proprietăți speciale relevante ale mărfii (de exemplu extrem de solubile în apă) |  |
| DECLARAȚIE Prin prezenta declar că lotul de marfă este descris complet și precis și că, după cunoștințele mele și credința mea, rezultatele obținute în urma încercărilor și alte specificații furnizate sunt corecte și pot fi considerate ca fiind reprezentative pentru marfa care va fi încărcată. | Nume/funcția, compania/organizația semnatarului Locul și data Semnătura în numele încărcătorului |

4.3	Certificate de încercare

4.3.1	Pentru a obține informațiile prevăzute la 4.2.1, încărcătorul trebuie să ia măsurile necesare cu privire la marfa care va fi supusă prelevării eșantioanelor și încercării corespunzătoare. Încărcătorul trebuie să furnizeze comandantului navei sau reprezentantului său certificatele de încercare corespunzătoare, dacă acestea sunt prevăzute în acest Cod.

4.3.2	În cazul în care se transportă o marfă din Grupa A încărcătorul trebuie să furnizeze comandantului navei sau reprezentantului acestuia un certificat semnat privind limitele admisibile de umiditate la transport (TML), precum și un certificat semnat sau o declarație semnată privind conținutul de umiditate, care s-a emis de o entitate recunoscută de către Autoritatea competentă din portul de încărcare. Certificatul semnat privind limitele admisibile de umiditate la transport trebuie să conțină sau să fie însoțit de rezultatul încercării privind determinarea limitelor admisibile de umiditate la transport. Declarația privind conținutul de umiditate trebuie să conțină sau să fie însoțită de o declarație a încărcătorului prin care acesta atestă faptul că, după cunoștințele sale, conținutul de umiditate a mărfii este conținutul mediu de umiditate a mărfii în momentul prezentării declarației la comandantul navei.

4.3.3	În cazul în care se transportă o marfă din Grupa A, metodele de prelevare a eșantioanelor, de încercare și control al conținutului de umiditate pentru asigurarea că conținutul de umiditate este sub limita admisibilă de umiditate la transport (TML) atunci când aceasta se află la bordul navei, trebuie să fie stabilite de către încărcător, ținând seama de prevederile acestui Cod. Aceste metode trebuie să fie aprobate și punerea lor în aplicare verificată de către autoritatea competentă din portul de încărcare. * Documentul eliberat de către autoritatea competentă, prin care se atestă faptul că metodele au fost aprobate, trebuie să fie furnizat comandantului navei sau reprezentantului acestuia.

4.3.4	Dacă marfa este încărcată pe navă direct din barje, la elaborarea metodelor prevăzute la 4.3.3 încărcătorul trebuie să includă metodele de protecție a mărfii de pe barje împotriva oricăror precipitații și a pătrunderii apei.

4.3.5	În cazul în care o marfă din Grupa A urmează să fie încărcate în mai mult de un spațiu de marfă de pe o navă, certificatul sau declarația privind conținutul de umiditate trebuie să ateste conținutul de umiditate a fiecărui tip de material microgranular încărcat în fiecare spațiu de marfă. Fără a aduce atingere acestei cerințe, dacă prelevarea eșantioanelor în conformitate cu metodele standard, acceptate la nivel internațional sau național, indică faptul că conținutul de umiditate este uniform în cadrul lotului, atunci se acceptă un certificat sau o declarație privind conținutul mediu de umiditate pentru toate spațiile de marfă.

4.3.6	În cazul în care certificarea este prevăzută în Fișele individuale pentru mărfurile care posedă riscuri chimice, certificatul trebuie să conțină sau să fie însoțit de o declarație din partea încărcătorului prin care se atestă faptul că proprietățile chimice ale mărfii sunt, după cunoștințele sale, acelea existente în momentul încărcării navei. Totuși, este important să se asigure că eșantioanele prelevate sunt reprezentative pentru întreaga înălțime a silozului.

4.4	Metode privind prelevarea eșantioanelor

4.4.1	Încercările efectuate în scopul determinării proprietăților fizice ale mărfii transportate nu au valoare decât dacă acestea sunt efectuate înainte de încărcare pe eșantioane de încercare cu adevărat reprezentative.

4.4.2	Prelevarea eșantioanelor trebuie să fie efectuată numai de către persoane care au fost instruite în mod corect cu privire la metodele privind prelevarea eșantioanelor și care se află sub supravegherea unei persoane care cunoaște de deplin proprietățile lotului, precum și principiile și practicile aplicabile la prelevarea eșantioanelor.

4.4.3	În cazul unei mărfi din Grupa A încărcătorul trebuie să faciliteze accesul la silozuri în scopul inspectării, prelevării eșantioanelor și încercării ulterioare de către reprezentantul desemnat al navei.

4.4.4	Înainte de prelevarea eșantioanelor și în cadrul limitelor de aplicabilitate, trebuie să se efectueze o inspecție vizuală a lotului care va forma marfa de pe navă. Toate porțiunile importante de materiale, care par a fi contaminate sau ale căror proprietăți sau conținut de umiditate pare a fi destul de diferite de restul încărcăturii, trebuie să fie supuse prelevării eșantioanelor și analizei separate. În funcție de rezultatele obținute la acestea, poate fi necesară eliminarea acelor porțiuni speciale de marfă considerate necorespunzătoare pentru transport.

4.4.5	Eșantioanele reprezentative trebuie să fie obținute prin utilizarea tehnicilor care țin seama de următorii factori:

.1	tipul de material;

.2	distribuția granulometrică;

.3	compoziția materialului și variabilitatea sa;

.4	modul în care materialul este depozitat în silozuri, vagoane de cale ferată sau alte recipiente, precum și modul în care acesta este transferat sau încărcat cu ajutorul instalațiilor de manipulare a mărfurilor cum ar fi transportoare, tobogane, graifere de macarale;

.5	riscuri de natură chimică (toxicitate, coroziune etc.);

.6	caracteristici care vor fi determinate: conținut de umiditate, limite admisibile de umiditate la transport, densitate în vrac/indice de stivuire, unghi de alunecare etc.;

.7	variații în distribuția umidității în lotul de marfă care pot apărea datorită condițiilor meteorologice, drenajului natural, de exemplu niveluri scăzute ale silozurilor sau recipientelor sau alte forme de migrare a umidității; și

.8	variațiile care pot apărea ca urmare a dezghețării materialului.

4.4.6	La aplicarea procedurilor privind prelevarea eșantioanelor trebuie să se procedeze întotdeauna cu mare atenție pentru a preveni modificările produse în ceea ce privește calitatea și caracteristicile eșantionului. Eșantioanele supuse încercării de umezeală trebuie să fie imediat amplasate în recipiente etanșe, neabsorbante, care au un spațiu minim de aer liber pentru a minimiza orice modificare în conținutul de umiditate; aceste recipiente vor fi marcate în mod corespunzător.

4.4.7	Dacă nu se prevede în mod expres altfel, prelevarea eșantioanelor pentru încercarea prevăzută în acest Cod trebuie să respecte o metodă standard recunoscută pe plan internațional sau național.

4.4.8	În cazul unor minereuri de minerale neprelucrate, prelevarea de eșantioane din silozurile staționare trebuie să fie efectuată numai atunci când există acces pe întreaga înălțime a silozului și se poate efectua extragerea eșantioanelor de pe întreaga înălțime a silozului.

4.5	Intervalul de timp dintre prelevarea/încercarea eșantioanelor și încărcarea mărfii în scopul stabilirii conținutului de umiditate și a limitelor admisibile de umiditate la transport

4.5.1	Este responsabilitatea expeditorului să se asigure că o încercare pentru stabilirea limitelor admisibile de umiditate la transport dintr-o marfă solidă în vrac trebuie să fie efectuată în decurs de șase luni înainte de data încărcării mărfii. Fără a aduce atingere acestei cerințe, în cazul în care compoziția sau caracteristicile mărfii sunt variabile indiferent de motiv, o încercare pentru stabilirea limitelor admisibile de umiditate la transport trebuie să fie efectuată din nou după ce s-a estimat în mod rezonabil că această variație a avut loc.

4.5.2	Este responsabilitatea expeditorului să se asigure că prelevarea eșantioanelor și încercarea privind conținutul de umiditate trebuie să fie efectuate într-un termen cât mai aproape posibil de data încărcării mărfii. Intervalul dintre eșantionare/încercare și data de începere a încărcării nu trebuie să depășească niciodată șapte zile. Dacă între momentul încercării și încărcare există ploaie sau zăpadă semnificativă, expeditorul trebuie să fie responsabil pentru asigurarea că conținutul de umiditate a mărfii este în continuare mai mic decât limitele admisibile de umiditate la transport și că un document care să ateste acest lucru este furnizat comandantului cât mai curând posibil.

4.5.3	Eșantioanele prelevate din marfa congelată trebuie să fie încercate în scopul stabilirii limitelor admisibile de umiditate la transport sau a conținutului de umiditate după ce marfa a fost complet decongelată.

4.6	Metode privind prelevarea eșantioanelor din silozurile de concentrate

4.6.1	Nu este practic să se specifice o singură metodă de prelevare a eșantioanelor din toate loturile de marfă deoarece natura materialului și forma în care acesta se prezintă va afecta selectarea metodei ce va fi utilizată. În lipsa unor metode standard acceptate pe plan internațional sau național pentru prelevarea eșantioanelor, următoarele metode de prelevare a eșantioanelor aplicabile silozurilor de concentrate pot fi utilizate în scopul stabilirii conținutului de umiditate și a limitelor admisibile de umiditate la transportul concentratelor de minerale. Aceste proceduri nu sunt destinate să înlocuiască metodele de prelevare a eșantioanelor, cum ar fi utilizarea prelevării automate a eșantioanelor, prin care se realizează o precizie egală sau superioară cu privire atât la conținutul de umiditate cât și la limitele admisibile de umiditate la transport.

4.6.2	Subeșantioanele sunt luate dintr-un model pe cât posibil uniform, iar în cazul în care este posibil dintr-un siloz nivelat.

4.6.3	Un plan al silozului este schițat și împărțit în zone, fiecare conținând aproximativ 125 t, 250 t sau 500 t în funcție de cantitatea de concentrate care vor fi încărcate. Acest plan va indica numărul de subeșantioane prevăzute și locul de unde se va preleva fiecare. Fiecare subeșantion prelevat este extras de la aproximativ 50 cm de sub suprafața zonei desemnate.

4.6.4	Numărul de subeșantioane și dimensiunea eșantionului sunt indicate de către autoritatea competentă sau sunt stabilite în conformitate cu următoarea scală:

Loturi de cel mult 15000 t:

Un subeșantion de 200 g este prelevat din fiecare 125 t ce vor fi încărcate.

Loturi mai mari de 15000 t, dar nu mai mari de 60000 t:

Un subeșantion de 200 g este prelevat din fiecare 250 t ce vor fi încărcate.

Loturi mai mari de 60000 t:

Un subeșantion de 200 g este prelevat din fiecare 500 t ce vor fi încărcate.

4.6.5	Subeșantioanele pentru stabilirea conținutului de umiditate sunt puse imediat în recipiente etanșe (cum ar fi pungi de plastic, canistre sau butoaie mici de metal) și trimise la laboratorul de încercare, unde acestea sunt bine amestecate pentru a obține un eșantion complet reprezentativ. În cazul în care la locul de încercare nu sunt disponibile instalații de încercare, acest amestec se face în condiții controlate la siloz și eșantionul reprezentativ este pus într-un recipient etanș și trimis la laboratorul de încercare.

4.6.6	Etapele de bază ale procedurii includ:

.1	identificarea lotului de marfă din care se vor preleva eșantioane;

.2	stabilirea numărului necesar de subeșantioane individuale și eșantioane reprezentative, așa cum s-a menționat la paragraful 4.6.4;

.3	stabilirea locurilor din care se vor extrage subeșantioanele și metoda de combinare a acestor subeșantioane pentru a ajunge la un eșantion reprezentativ;

.4	adunarea subeșantioanelor individuale și punerea lor în recipiente etanșe;

.5	amestecarea subeșantioanelor pentru a obține eșantionul reprezentativ; și

.6	punerea eșantionului reprezentativ într-un recipient etanș dacă acesta trebuie să fie trimis la un laborator de încercare.

4.7	Exemple de proceduri standardizate pentru prelevarea eșantioanelor, cu titlu informativ

| ISO 3082: 2017 (Notă: Conform acestui standard, nu se permite prelevarea eșantioanelor de la nave și silozuri) | - | Minereuri de fier – Metode pentru prelevarea și pregătirea eșantioanelor |
| --- | --- | --- |
| IS 1405:2010 (Notă: Acest standard indian prevede prelevarea eșantioanelor din silozuri de până la o înălțime de 3 m) | - | Minereuri de fier – Metode pentru prelevarea și pregătirea eșantioanelor - Metoda manuală |
| ISO 1988: 1975 | - | Cărbune solid – Prelevarea eșantioanelor |
| ASTM D2234/D2234M-17 | - | Reguli practice standard pentru colectarea unui eșantion brut de cărbune |
| Standarde australiene |  |  |
| AS 4264.1 | - | Prelevarea eșantioanelor de cărbune și cocs |
|  | - | Partea 1: Cărbune– Metode de prelevare a eșantioanelor |
| AS 1141 - Seriile | - | Metode de prelevare a eșantioanelor și instalații de încercare |
| BS 1017-1: 1989 | - | Prelevarea eșantioanelor din cărbune și cocs. Metode privind prelevarea eșantioanelor de cărbune |
| BS 1017-2: 1994 | - | Prelevarea eșantioanelor din cărbune și cocs. Metode privind prelevarea eșantioanelor de cocs. |
| Procedura standard canadiană privind prelevarea eșantioanelor pentru concentrate din siloz Metoda Comunităților Europene privind prelevarea eșantioanelor pentru controlul îngrășămintelor |  |  |
| JIS M 8100 | - | Reguli generale japoneze privind metodele de prelevare a eșantioanelor din materialele în vrac |
| JIS M 8100: 1992 | - | Mărfuri sub formă de particule – Reguli generale privind metodele de prelevare a eșantioanelor |
| Procedura standard poloneză privind prelevarea eșantioanelor pentru: |  |  |
|  |  | Minereuri de fier și mangan - Nr. ref. PN-67/H-04000 |
|  |  | Metale neferoase - Nr. ref. PN-70/H-04900 |
| Procedura standard a Federației Ruse privind prelevarea eșantioanelor pentru stabilirea conținutului de umiditate din concentratele de minereu |  |  |

4.8	Documentația necesară la bordul navei care transportă mărfuri periculoase

4.8.1	Fiecare navă care transportă mărfuri solide periculoase în vrac trebuie să aibă o listă specială sau un manifest care indică mărfurile periculoase de la bord și locul lor de amplasare la bord, în conformitate cu regula VII/7-2.2 din SOLAS. În locul unei astfel de liste speciale sau a unui astfel de manifest se poate utiliza un plan de depozitare detaliat, care indică clasa de periculozitate și stabilește locul de amplasare a tuturor mărfurilor periculoase la bord.

4.8.2	Atunci când sunt transportate mărfuri periculoase solide în vrac, la bord trebuie să existe instrucțiuni corespunzătoare privind răspunsul în caz de urgență la incidentele care implică mărfuri.

4.8.3	Navele de marfă cu un tonaj brut de 500 și mai mult, construite la 1 septembrie 1984 sau după această dată, și navele de marfă cu un tonaj brut mai mic de 500, construite la 1 februarie 1992 sau după această dată, conform regulii II-2/19.4 (sau II-2/54.3) din SOLAS *trebuie să aibă un Document de conformitate atunci când transportă mărfuri solide periculoase în vrac cu excepția clasei 6.2 și clasei 7.

Secțiunea 5

Metode de nivelare a mărfii

5.1	Prevederi generale privind nivelarea

5.1.1	Nivelarea unei mărfi reduce probabilitatea de deplasare a acesteia și, de asemenea reduce riscul de pătrundere a aerului în aceasta. Intrarea aerului în marfă ar putea duce la încălzire spontană. Pentru a reduce la minim aceste riscuri, marfa trebuie să fie nivelată în mod rezonabil, după cum este necesar.

5.1.2	Spațiile de marfă trebuie să fie umplute la maxim fără să se producă o încărcare excesivă asupra structurii fundului navei sau întrepunții pentru a preveni alunecarea mărfii solide în vrac. O atenție deosebită trebuie să fie acordată cantității de marfă solidă în vrac din fiecare spațiu de marfă, ținând seama de riscul de deplasare și de forțele și momentele longitudinale care acționează asupra navei. Marfa trebuie să fie distribuită pe o suprafață cât mai mare posibil până la marginea spațiului de marfă. De asemenea, poate fi necesar a se lua în considerare alte restricții de încărcare a mărfii, așa cum se prevede în capitolul XII din Convenția SOLAS.

5.1.3	Comandantul navei are dreptul de a solicita ca marfa să fie nivelată atunci când nu există vreo problemă cu privire la stabilitate pe baza informațiilor disponibile, luând în considerare caracteristicile navei și natura voiajului.

5.2	Prevederi speciale aplicabile navelor cu mai multe punți

5.2.1	Dacă o marfă solidă în vrac este încărcată numai în spațiile de marfă inferioare, aceasta trebuie să fie nivelată suficient pentru a se asigura o bună distribuție a masei pe structura fundului navei.

5.2.2	În cazul în care mărfurile solide în vrac sunt transportate în întrepunți, gurile de magazii ale acestor întrepunți trebuie să fie închise în cazul în care informațiile asupra încărcării indică un nivel inacceptabil de tensiune exercitată asupra structurii inferioare dacă gurile de magazii sunt lăsate deschise. Marfa trebuie să fie nivelată la un nivel rezonabil și să se extindă dintr-un bord în altul sau să fie ținută în loc de pereți suplimentari, longitudinali de compartimentare suficient de rezistenți. Capacitatea de încărcare în siguranță a întrepunților trebuie să fie respectată pentru a se asigura că structura punții nu este supraîncărcată.

5.2.3	Dacă încărcătura de cărbune este transportată în întrepunți, gurile de magazii ale acestor întrepunți trebuie să fie sigilate etanș pentru a preveni deplasarea aerului în sus prin masa de marfă situată întrepunți.

5.3	Prevederi speciale aplicabile mărfurilor coezive în vrac

5.3.1	Toate mărfurile umectate și unele mărfuri uscate sunt coezive. În cazul mărfurilor coezive trebuie să se aplice prevederile generale din subsecțiunea 5.1.

5.3.2	Unghiul de alunecare nu este un indicator al stabilității unei mărfi coezive în vrac și nu este inclus în Fișa individuală a mărfurilor coezive.

5.4	Prevederi speciale aplicabile mărfurilor necoezive în vrac

5.4.1	Mărfurile necoezive în vrac sunt acele mărfuri prevăzute în paragraful 1 din Apendice 3 și orice alte mărfuri care nu sunt prevăzute în Apendice, dar care posedă proprietățile unui material necoeziv.

5.4.2	În scopul nivelării, mărfurile solide în vrac pot fi clasificate în coezive sau necoezive. Unghiul de alunecare este o caracteristică a mărfurilor necoezive în vrac care este indicativul de stabilitate a mărfii și a fost inclus în Fișele individuale ale mărfurilor necoezive. Unghiul de alunecare al mărfurilor va stabili care dintre prevederile acestei secțiuni se aplică. Metodele pentru determinarea unghiului de alunecare sunt indicate în secțiunea 6.

5.4.3	Mărfuri necoezive în vrac cu un unghi de alunecare mai mic sau egal cu 300

Aceste mărfuri, care curg liber precum cerealele, trebuie să fie transportate conform prevederilor aplicabile la depozitarea încărcăturilor de cereale*. Trebuie să fie luată în considerare densitatea mărfii în vrac pentru a determina:

.1	eșantionajele și dispozitivele de securizare ale diviziunilor şi pereților de compartimentare; și

.2	efectul suprafețelor libere de marfă asupra stabilității.

5.4.4	Mărfuri necoezive în vrac cu un unghi de alunecare mai mare de 300, dar mai mic sau egal cu 350

Aceste mărfuri trebuie să fie nivelate conform următoarelor criterii:

.1	neuniformitatea suprafeței mărfii măsurată ca distanță verticală (Δh) între cel mai înalt nivel și cel mai scăzut nivel al suprafeței mărfii nu trebuie să depășească B/10, unde B este lățimea navei, exprimată în metri, cu o limită admisibilă maximă Δh=1,5m; sau

.2	încărcarea se efectuează cu echipament de nivelare aprobat de către autoritatea competentă.

5.4.5	Mărfuri necoezive în vrac cu un unghi de alunecare mai mare de 350

Aceste mărfuri trebuie să fie nivelate conform următoarelor criterii:

.1	neuniformitatea suprafeței mărfii măsurată ca distanță verticală (Δh) între cel mai înalt nivel și cel mai scăzut nivel al suprafeței mărfii nu trebuie să depășească B/10, unde B este lățimea navei, exprimată în metri, cu o limită admisibilă maximă Δh=2m; sau

.2	încărcarea se efectuează cu echipament de nivelare aprobat de către autoritatea competentă.

Secțiunea 6

Metode pentru determinarea unghiului de alunecare

6.1	Generalități

Un unghi de alunecare al unui material solid necoeziv trebuie să fie măsurat printr-o metodă aprobată de către autoritatea competentă, așa cum se prevede la secțiunea 4.1.4 din acest Cod.

6.2	Metode de încercare recomandate

Diferite metode sunt utilizate pentru determinarea unghiului de alunecare la materialele solide necoezive în vrac. Metodele de încercare recomandate sunt indicate mai jos:

6.2.1	Metoda cutiei de înclinare

Această metodă de încercare de laborator este adecvată pentru materialele granulare necoezive cu dimensiunile particulelor de maximum 10 mm. O descriere detaliată a echipamentelor și a funcționării este dată în subsecțiunea 2.1 din Apendicele 2.

6.2.2	Metoda de încercare la bordul navei

În lipsa unei aparaturi cu cutie de înclinare, o metodă alternativă pentru determinarea unghiului aproximativ de alunecare este indicată în subsecțiunea 2.2 din Apendicele 2.

Secțiunea 7

Mărfuri care se pot lichefia sau pot suferi o separare dinamică

7.1	Introducere

7.1.1	Scopul acestei secțiuni este acela de a aduce la cunoștința comandanților de nave și a altor persoane responsabile pentru încărcarea și transportul mărfurilor în vrac, riscurile aferente lichefierii și necesitatea luării măsurilor preventive pentru reducerea la minim a riscului. Aceste mărfuri pot avea aspectul unei mase granulare relativ uscată atunci când sunt încărcate, dar totuși să conțină suficientă umiditate pentru a deveni lichide sub efectul compactării și vibrației care apar în timpul voiajului.

7.1.2	O mișcare a navei poate cauza o deplasare a încărcăturii suficientă pentru ca nava să se răstoarne. Deplasarea încărcăturii poate fi clasificată în două tipuri, și anume deplasare prin alunecare sau deplasare prin lichefiere. Nivelarea mărfii conform prevederilor secțiunii 5 poate preveni alunecarea.

7.1.3	Unele mărfuri care se pot lichefia, se pot de asemenea încălzi spontan.

7.2	Condiții privind riscurile

7.2.1	Mărfurile din Grupa A conțin un anumit procent de particule mici și de umiditate. Mărfurile din Grupa A se pot lichefia în timpul unui voiaj chiar dacă sunt coezive și nivelate. Lichefierea poate avea ca rezultat deplasarea încărcăturii. Acest fenomen poate fi descris după cum urmează:

.1	volumul spațiilor dintre particule se reduce cu cât încărcătura este compactată datorită mișcării navei etc.;

.2	reducerea spațiului dintre particulele de marfă produce o creștere a presiunii apei din spațiu; și

.3	creșterea presiunii apei reduce frecarea dintre particulele de marfă rezultând o reducere a rezistenței la forfecare a mărfii;

7.2.2	Lichefierea nu se produce atunci când marfa se compune din bucăți sau bulgări mari și apa trece prin spațiile dintre particule și nu există vreo creștere a presiunii apei.

7.2.3	Deplasarea unei încărcăturii datorită lichefierii se poate produce atunci când conținutul de umiditate depășește limita admisibilă de umiditate la transport. Unele mărfuri sunt susceptibile la migrarea umidității și pot forma o bază umedă periculoasă chiar dacă conținutul de umiditate este mai mic decât limita admisibilă de umiditate la transport. Deși suprafața mărfurilor poate fi aparent uscată, lichefierea nedetectată poate avea loc având ca rezultat deplasarea încărcăturii. Mărfurile cu conținut ridicat de umiditate sunt predispuse la alunecare, în mod special atunci când marfa este încărcată pe o înălțime mică și supusă unghiurilor mari de înclinare.

7.2.4	Marfa transformată în fluid vâscos poate să se deplaseze, datorită mișcării de ruliu a navei, spre unul din bordurile navei și nu poate reveni complet în poziția inițială la mișcarea de ruliu a navei în sens invers. Prin urmare, nava poate atinge în mod progresiv un unghi periculos și chiar se poate răsturna brusc.

7.3	Prevederi aplicabile mărfurilor care se pot lichefia

7.3.1	Generalități

7.3.1.1	Mărfurile din Grupa A trebuie să fie aprobate pentru încărcare doar atunci când conținutul de umiditate a mărfii este mai mic decât limita admisibilă de umiditate la transport. Fără a aduce atingere acestei prevederi, mărfurile pot fi transportate la bordul unei nave de marfă special construită sau prevăzută cu instalații speciale pentru a reține orice deplasare a încărcăturii, așa cum este menționat la 7.3.2, chiar dacă conținutul lor de umiditate depășește limita admisibilă de umiditate la transport.

7.3.1.2 Fără a aduce atingere prevederilor secțiunii 1.4 din prezentul Cod, nu este necesar să se aplice cerințele de la 4.2.2.9, 4.2.2.10, 4.3.2 până la 4.3.5, 4.5, 4.6 și 8 din prezentul Cod unei mărfi din Grupa A, cu condiția ca încărcătura să fie transportată la bordul unei nave de marfă special construită sau prevăzută cu instalații speciale pentru a reține orice deplasare a încărcăturii, așa cum este menționat la 7.3.2, sau la bordul unei nave special construite pentru transportul de mărfuri cu pulbere uscată, așa cum este menționat la 7.3.3.

7.3.1.3	Mărfurile care conțin lichide, altele decât mărfurile ambalate în recipiente de metal sau ambalaj de același tip, nu trebuie să fie depozitate în același spațiu de marfă, deasupra sau adiacent acestor mărfuri solide în vrac.

7.3.1.4	Pe durata voiajului, trebuie să fie luate măsuri adecvate pentru a preveni pătrunderea lichidelor în spațiul de marfă în care aceste mărfuri solide în vrac sunt depozitate.

7.3.1.5	Comandanții de nave trebuie să fie avertizați asupra posibilului pericol prezentat de utilizarea apei pentru răcirea acestor mărfuri în cazul în care nava se află pe mare. Introducerea apei poate aduce conținutul de umiditate a acestor mărfuri la o stare de curgere. Atunci când este necesar, trebuie să se acorde o atenție deosebită la utilizarea sistemului de aspersoare.

7.3.2	Nave de marfă special construite sau echipate cu instalații speciale pentru a reține orice deplasare a încărcăturii

7.3.2.1	Navele de marfă special construite trebuie să fie prevăzute cu pereți structurali permanenți dispuși astfel încât să blocheze orice deplasare a încărcăturii în limite acceptabile. Nava în cauză trebuie să fie în posesia unui document care să ateste aprobarea de către Administrație.

7.3.2.2	Navele de marfă echipate cu instalații speciale pentru a reține orice deplasare a încărcăturii trebuie să aibă montați pereți de delimitare mobili astfel încât să blocheze orice deplasare a încărcăturii în limite acceptabile. Navele de marfă echipate cu instalații speciale trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

.1	Proiectarea și amplasarea acestor amenajări speciale trebuie să asigure în mod adecvat nu numai rezistența opusă forțelor deosebit de periculoase produse de deplasarea mărfurilor în vrac cu densitate mare devenite lichide, dar și reducerea la un nivel acceptabil de siguranță a momentelor de înclinare care se pot produce ca rezultat al deplasării transversale prin spațiul de marfă a mărfurilor devenite lichide. Separaţiile, care trebuie să respecte aceste cerințe, nu trebuie să fie din lemn;

.2	Elementele de structură care delimitează această marfă trebuie să fie întărite, dacă este necesar;

.3	Planul amenajărilor speciale și detaliile privind condițiile de stabilitate pe care s-a bazat proiectarea trebuie să fi fost aprobat de către Administrație. Nava în cauză trebuie să fie în posesia unui document care atestă aprobarea de către Administrație.

7.3.2.3	Toate cererile de aprobare transmise unei Administrații pentru o astfel de navă trebuie să includă:

.1	planurile corespunzătoare privind amenajările structurale, inclusiv planurile la scară ale secțiunilor longitudinale si transversale;

.2	calculele de stabilitate, care țin seama de amenajările de încărcare și de posibila deplasare a mărfii, indicând distribuția mărfii și lichidelor în tancuri, precum și de repartizarea mărfii care poate deveni lichidă; și;

.3	toate informațiile care ar putea sprijini Administrația la luarea în considerare a cererii.

7.3.3	Nave de marfă special construite pentru transportul mărfurilor pulverulente uscate

7.3.3.1 	Navele de marfă special construite pentru transportul mărfurilor pulverulente uscate trebuie să fie proiectate și construite:

.1 	numai pentru transportul mărfurilor pulverulente uscate; și

.2 	pentru manipularea mărfurilor printr-un sistem de tip închis care utilizează echipamente pneumatice ce protejează marfa de intemperii.

7.3.3.2  Nava trebuie să fie în posesia unui document care să ateste aprobarea Administrației căreia îi aparține.

Secțiunea 8

Metode de încercare pentru mărfurile din grupa A

8.1	Generalități

În cazul mărfurilor din Grupa A, conținutul efectiv de umiditate și limita admisibilă de umiditate la transport trebuie să fie determinate în conformitate cu o metodă stabilită de către autoritatea competentă, așa cum s-a prevăzut la secțiunea 4.1.4 din acest Cod.

8.2	Metode de încercare pentru măsurarea conținutului de umiditate

Există metode recunoscute pe plan internațional și național pentru determinarea conținutului de umiditate la diferite materiale. Se face referire la paragraful 1.1.4.4 din Apendicele 2.

8.3	Metode pentru determinarea limitei admisibile de umiditate la transport

Metodele recomandate pentru determinarea limitei admisibile de umiditate la transport sunt indicate în Apendicele 2.

8.4	Procedură de încercare suplimentară pentru determinarea riscului de lichefiere

8.4.1 Un comandant de navă poate să efectueze o încercare de verificare pentru determinarea aproximativă a riscului de fluidizare a mărfii la bordul navei sau pe cheu printr-o metodă auxiliară după cum urmează:

Un recipient metalic sau un container similar (având o capacitate cuprinsă între 0,5 și 1 litru) se umple pe jumătate cu un eșantion de material. Se ia recipientul metalic cu o mână și se izbește puternic de o suprafață dură, de la o înălțime de aproximativ 0,2 m. Se repetă această procedură de 25 de ori la intervale de una sau două secunde. Se examinează suprafața de încercare pentru a constata dacă există condiții de umiditate liberă sau fluidizare a mărfii. Dacă există condiții de umiditate liberă sau fluidizare a mărfii, ar trebui luate măsuri pentru a efectua încercări de laborator suplimentare pe material înainte ca acesta să fie acceptat la încărcare.

8.4.2	Dacă eșantioanele rămân uscate după efectuarea unei încercări cu ajutorul unui recipient de metal, este posibil ca conținutul de umiditate al materialului să poată chiar depăși limita admisibilă de umiditate la transport (TML).

Secțiunea 9

Materiale care posedă proprietăți chimice periculoase

9.1	Generalități

Mărfurile solide în vrac care, datorită constituției sau proprietăților lor chimice, sunt susceptibile de a prezenta un risc în timpul transportului, sunt incluse în grupa B. Aceste materiale pot fi clasificate după cum urmează:

.1 	mărfuri periculoase (a se vedea 9.2.2) care nu posedă proprietățile chimice periculoase specificate la 9.2.3;

.2 	MHB (vezi 9.2.3); sau

.3 	mărfuri periculoase care au, de asemenea, proprietăți chimice periculoase suplimentare specificate la 9.2.3.

Este esențial să obțineți, înainte de încărcare, informații actuale și valide cu privire la proprietățile fizice și chimice ale mărfurilor care urmează să fie expediate în vrac.

9.2	Clasificarea riscurilor

9.2.1	Clasificarea materialelor, care posedă proprietăți chimice periculoase și care sunt destinate să fie transportate în vrac conform cerințelor acestui Cod, trebuie să îndeplinească prevederile de la 9.2.2 și 9.2.3.

9.2.2	Clasificarea mărfurilor periculoase

Regula VII/7 din Convenția SOLAS definește mărfurile periculoase solide în vrac. În scopul acestui Cod, mărfurile periculoase trebuie să fie clasificate în conformitate cu partea 2 din Codul IMDG.

9.2.2.1	Clasa 4.1: Materiale solide inflamabile

Materialele din această clasă sunt materiale solide care ard cu ușurință sau sunt susceptibile de a produce pericol de incendiu prin frecare.

9.2.2.2	Clasa 4.2: Substanțe predispuse la autoaprindere

Materialele din această clasă sunt materiale, altele decât acelea piroforice, care se pot autoîncălzi în contact cu aerul, fără aport de energie.

9.2.2.3	Clasa 4.3: Substanțe care, în contact cu apa, emană gaze inflamabile

Materialele din această clasă sunt materiale solide care, prin interacțiunea cu apa, sunt predispuse ca în mod spontan să devină inflamabile sau să producă gaze inflamabile în cantități periculoase.

9.2.2.4	Clasa 5.1: Substanțe oxidante

Materialele din această clasă sunt materiale care, fără a fi ele însele neapărat combustibile, pot, în general, să provoace sau să contribuie la arderea altor materiale, eliminând oxigen.

9.2.2.5	Clasa 6.1: Substanțe toxice

Materialele din această clasă sunt materiale predispuse fie la producerea decesului sau vătămări grave, fie la dăunarea sănătății umane, dacă acestea sunt absorbite prin ingerare, inhalare sau contact cutanat.

9.2.2.6	Clasa 7: Material radioactiv

Materialele din această clasă sunt toate materialele conținând radionucleoizi la care atât concentrația activității cât și activitatea totală în lot depășesc valorile indicate la 2.7.7.2.1 până la 2.7.7.2.6 din Codul IMDG.

9.2.2.7	Clasa 8: Substanțe corozive

Materialele din această clasă sunt materiale care, prin acțiune chimică, vor provoca daune grave atunci când vin în contact cu țesutul viu sau vor deteriora în mod semnificativ, sau chiar vor distruge, alte mărfuri sau mijloace de transport.

9.2.2.8	Clasa 9: Diverse substanțe și obiecte periculoase

Materialele din această clasă sunt materiale și obiecte care, în timpul transportului, prezintă un pericol care nu este prevăzut de alte clase.

9.2.3	Materiale care sunt periculoase numai în vrac (MHB)

9.2.3.1	Generalități

9.2.3.1.1	Acestea sunt materiale care posedă proprietăți chimice periculoase atunci când sunt transportate în vrac, cu excepția materialelor clasificate ca mărfuri periculoase sub formă ambalată în Codul IMDG. Aceste materiale prezintă un risc important atunci când sunt transportate în vrac și necesită măsuri preventive speciale.

9.2.3.1.2	Un material trebuie să fie clasificat ca MHB dacă posedă una sau mai multe proprietăți chimice, așa cum se indică mai jos. În cazul în care se prevede o metodă de încercare, la încercare trebuie să fie utilizate eșantioanele reprezentative din marfa ce va fi transportată. Eșantioanele trebuie să fie prelevate de la o adâncime cuprinsă între 200 și 360 mm de la suprafață, la o distanță de 3 m pe lungimea unui siloz.

9.2.3.1.3	Un material poate fi, de asemenea, clasificat ca MHB prin analogie cu mărfuri similare care posedă proprietăți periculoase cunoscute sau prin înregistrări ale accidentelor.

9.2.3.1.4 Deși intenția este de a defini riguros pericolele chimice pentru a stabili o abordare uniformă a clasificării MHD, în cazul în care experiența sau alți factori indică faptul că este necesar să se ia în considerare alte riscuri chimice, aceste riscuri trebuie întotdeauna luate în considerare. Dacă au fost recunoscute abateri de la riscurile chimice descrise la 9.2.3.2 la 9.2.3.7 (alte riscuri (OH)), acestea trebuie înregistrate și justificate în mod corespunzător. Aceste alte riscuri trebuie indicate în secțiunea „Risc” din fișa individuală.

9.2.3.1.5 Un simbol de referință trebuie să fie indicat în caseta „MHB” din tabelul de caracteristici a fiecărei fișe individuale dedicate mărfurilor clasificate ca MHB. Atunci când un material prezintă unul sau mai multe dintre riscurile chimice enumerate mai jos, simbolul de referință pentru fiecare risc trebuie introdus în caseta „MHB”. Un rezumat al simbolurilor de referință poate fi găsit în tabelul de mai jos:

| Risc chimic | Simbol de referință |
| --- | --- |
| Solide combustibile | CB |
| Solide cu autoîncălzire | SH |
| Solide care, în contact cu apa, degajă gaz inflamabil | WF |
| Solide care, în contact cu apa, degajă gaz toxic | WT |
| Solides toxice | TX |
| Solide corozive | CR |
| Alte riscuri | OH |

9.2.3.2	Materiale solide combustibile: MHB (CB)

9.2.3.2.1	Acestea sunt materiale care se pot aprinde ușor sau sunt ușor inflamabile atunci când sunt transportate în vrac și nu respectă criteriile stabilite pentru includerea în clasa 4.1 (a se vedea 9.2.2.1).

9.2.3.2.2	Materiale sub formă de pulbere, granule sau pastă trebuie să fie clasificate ca MHB atunci când timpul de ardere pentru una sau mai multe dintre încercările efectuate în conformitate cu metoda de încercare de screening preliminar descrisă în partea a III-a, 33.2.4.3.1 din Manualul de încercări și criterii pentru mărfuri cu Nr. de înregistrare ONU, este mai mic de 2 minute. Pulberile de metal sau aliajele de metal trebuie să fie clasificate ca MHB atunci când se pot aprinde, iar reacția se propagă pe întreaga lungime a eșantionului în 20 de minute sau mai puțin. Eșantionul de încercare din încercarea de screening preliminar are o lungime de 200 mm. Un rezumat al acestui studiu este prezentat în tabelul de mai jos:

| Marfă solidă | Clasă de risc 4.1, PG III Durata de ardere, Distanță de ardere | MHB Durata de ardere, Distanță de ardere |
| --- | --- | --- |
| Metal sub formă de pulbere | mai mult de 5 minute, dar nu mai mult de 10 minute, 250 m | < 20 minute, 200 mm |
| Material solid | < 45 secunde, 100 mm | < 2 minute, 200 mm |

9.2.3.3	Solide care se autoîncălzesc: MHB (SH)

9.2.3.3.1	Acestea sunt materiale care se autoîncălzesc atunci când sunt transportate în vrac și nu respectă criteriile stabilite pentru includerea în clasa 4.2 (a se vedea 9.2.2.2).

9.2.3.3.2	Un material trebuie să fie clasificat ca MHB dacă, în cadrul încercărilor efectuate în conformitate cu metoda de încercare indicată în Manualul de încercări și criterii pentru mărfuri cu Nr. de înregistrare ONU, partea a III-a, 33.4.6, temperatura eșantionului de încercare crește cu mai mult de 100C atunci când se utilizează un eșantion cubic de 100 mm la temperaturi de 1400C și de 1000C. Diagrama de mai jos indică procedura de încercare.

9.2.3.3.3	În plus, un material trebuie să fie clasificat ca MHB, dacă se observă o creștere a temperaturii de 100C sau mai mult peste temperatura mediului ambiant în oricare moment al încercării efectuată în conformitate cu metoda de încercare descrisă în Manualul de încercări și criterii pentru mărfuri cu Nr. de înregistrare ONU, partea a III-a, 33.5.4.3.5. Atunci când se efectuează această încercare, temperatura eșantionului ar trebui să fie măsurată în mod continuu timp de 48 de ore. Dacă la sfârșitul perioadei de timp de 48 ore temperatura crește, perioada de încercare trebuie să fie extinsă în conformitate cu metoda de încercare.

9.2.3.4	Solide care în contact cu apa degajă gaze inflamabile: MHB (WF)

9.2.3.4.1	Acestea sunt materiale care degajă gaze inflamabile dacă vin în contact cu apa atunci cand sunt transportate în vrac și care nu îndeplinesc criteriile existente de includere în clasa 4.3 (a se vedea 9.2.2.3).

9.2.3.4.2	 Un material trebuie să fie clasificat ca MHB dacă, în cadrul încercărilor efectuate în conformitate cu Manualul de încercări și criterii pentru mărfuri cu Nr. de înregistrare ONU, partea a III-a, 33.5, rata de degajare a gazului inflamabil este mai mare de zero. Atunci când se efectuează această încercare, rata de degajare a gazului trebuie să fie calculată pe o perioadă de 48 ore, la intervale de 1 oră. În cazul în care după această perioadă de 48 ore, rata de degajare este în creștere, perioada de încercare trebuie să fie extinsă în conformitate cu metoda de încercare.

9.2.3.5	Solide care în contact cu apa degajă gaze toxice: MHB (WT)

9.2.3.5.1	Acestea sunt materiale care degajă gaze toxice dacă vin în contact cu apa atunci cand sunt transportate în vrac.

9.2.3.5.2	Un material trebuie să fie clasificat ca MHB dacă, în cadrul încercărilor efectuate în conformitate cu metoda de încercare din Manualul de încercări și criterii pentru mărfuri cu Nr. de înregistrare ONU, partea a III-a, 33.5, rata de degajare a gazului toxic este mai mare de zero. Rata de degajare a gazului toxic se calculează utilizând aceeași metodă de încercare ca pentru rata de degajare a gazului inflamabil, așa cum s-a prevăzut în metoda de încercare. Atunci când se efectuează această încercare, rata de degajare a gazului trebuie să fie calculată pe o perioadă de 48 ore, la intervale de 1 oră. În cazul în care după această perioadă de 48 ore, rata de degajare este în creștere, perioada de încercare trebuie să fie extinsă în conformitate cu metoda de încercare.

9.2.3.5.3	Gazul trebuie să fie colectat pe perioada de încercare mai sus menționată. Dacă gazul este necunoscut și nu sunt disponibile date privind toxicitatea acută la inhalare, acesta trebuie să fie analizat din punct de vedere chimic și încercat în ceea ce privește toxicitatea. Dacă gazul este cunoscut, toxicitatea sa la inhalare trebuie să fie evaluată pe baza tuturor informațiilor disponibile, utilizând încercarea doar ca o opțiune de ultimă instanță pentru a trage concluzia asupra riscului implicat. În acest sens, gazele toxice sunt gaze care indică o toxicitate acută la inhalare (LC50) mai mică sau egală cu 20000 ppmV sau 20 mg/l pe o perioadă de încercare de 4 ore (gaze/vapori cu toxicitate acută, categoria 4 din GHS).

9.2.3.6	Solide toxice: MHB (TX)

9.2.3.6.1	Acestea sunt materiale care prezinta riscuri de toxicitate pentru om, atunci când sunt inhalate sau vin în contact cu pielea în cazul încărcării, descărcării sau transportului în vrac sau atunci când nu se respectă criteriile de includere în clasa 6.1 (a se vedea 9.2.2.5).

9.2.3.6.2	Un material trebuie să fie clasificat ca MHB în conformitate cu criteriile stabilite în partea a 3-a din GHS:

.1	mărfuri care generează praf cu o toxicitate acută la inhalare (LC50) cuprinsă între 1 și 5 mg/l pe o perioadă de 4 ore de încercare (Pulberi cu toxicitate acută, categoria 4 din GHS);

.2	mărfuri care generează praf cu o toxicitate acută la inhalare mai mică sau egală cu 1 mg/litru/4 ore (toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere, inhalare de praf, categoria 1 din GHS) sau sub 0,02 mg/litru/6ore/d (toxicitate asupra unui organ țintă specific - o doză repetată de inhalare de praf, categoria 1 din GHS);

.3	mărfuri cu o toxicitate acută prin absorbție pe cale cutanată (LD50) cuprinsă între 1000 și 2000 mg/kg (toxicitate acută prin absorbție pe cale cutanată, categoria 4 din GHS);

.4	mărfuri cu toxicitate prin absorbție pe cale cutanată mai mică sau egală cu 1000 mg (toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere, inhalare de praf, categoria 1 din GHS) sau sub 20 mg/kg bw/d prin încercare pe o perioadă de 90 zile (toxicitate asupra unui organ țintă specific - o doză repetată prin absorbție pe cale cutanată, categoria 1 din GHS);

.5	mărfuri cu efecte cancerigene (categoria 1A și 1B din GHS) și mutații genetice (categoria 1A și 1B din GHS) sau cu toxicitate pentru reproducere (categoria 1A și 1B din GHS).

9.2.3.7	Solide corozive: MHB (SH)

9.2.3.7.1	Acestea sunt materiale care sunt corozive pentru piele, ochi sau metale sau care sunt considerate sensibilizatori respiratorii și care nu respectă criteriile stabilite pentru includerea în clasa 8 (a se vedea 9.2.2.7).

9.2.3.7.2	Un material trebuie să fie clasificat ca MHB în conformitate cu criteriile stabilite în partea a 3-a din GHS:

.1	mărfurile care sunt cunoscute a fi sensibilizatori respiratorii (Sensibilizarea căilor respiratorii, categoria 1 din GHS);

.2	mărfurile care produc iritarea pielii cu o valoare medie mai mare sau egală cu 2,3 pentru eritem/escară sau pentru edem (efect corosiv/iritare asupra pielii, categoria 2 din GHS);

.3	mărfurile care produc iritarea ochilor cu o valoare medie mai mare sau egală cu 1 pentru opacitatea corneei/iritarea irisului sau 2 pentru eritem/edem al conjunctivitei (deteriorarea gravă a ochilor, Categoria 1 din GHS sau iritarea oculară, categoria 2A din GHS).

9.2.3.7.3	Un material trebuie să fie clasificat ca MHB atunci când viteza de coroziune pe suprafețe de metal sau aluminiu este cuprinsă între 4 mm și 6,25 mm pe an, la o temperatură de încercare de 550C în timpul încercării pe ambele materiale. Pentru metalul de încercare se utilizează tipul S235JR + CR (1.0037 respectiv St 37-2), S275J2G3 + CR (1.0144 respectiv St 44-3), ISO 3574:199, Sistem Unificat de Numerotare (UNS) G10200 sau SAE 1020. O încercare acceptabilă este prevăzută în Manualul ONU de încercări și criterii, partea a III-a, secțiunea 37.

Un eșantion reprezentativ al mărfii trebuie încercat în condițiile tipice de transport a mărfii, inclusiv conținutul de umiditate în masă, densitatea în vrac, distribuția dimensiunii particulelor și condițiile atmosferice. Coroziunea localizată prezentă pe suprafața oțelului trebuie evaluată pe baza standardelor naționale sau internaționale. Încercarea trebuie efectuat în conformitate cu recomandările elaborate de Organizație. *

9.3	Cerințe privind depozitarea și separarea materialelor

9.3.1	Cerințe generale

9.3.1.1	Din cauza riscurilor potențiale prezentate de mărfurile din Grupa B și a prevederilor de la 9.2.2 și 9.2.3, este necesar să se efectueze o separe a mărfurilor incompatibile. De asemenea, separarea trebuie să țină seama de orice risc subsidiar identificat.

9.3.1.2	În plus față de separarea generală între clase întregi de materiale, poate exista și necesitatea de a separa un anumit material față de altele. În cazul separării față de materialele combustibile, nu este necesar ca separarea să se aplice și materialelor de ambalare, plafonului sau fardajului de protecție; în aceste condiții, acestea din urmă trebuie să fie menținute la un nivel minim.

9.3.1.3	În scopul separării materialelor incompatibile, prin cuvintele ,,magazie” și ,,compartiment” se înțelege un spațiu de marfă delimitat de pereții metalici sau învelișul de bordaj și de punțile metalice. Pereții de delimitare dintr-un astfel de spațiu trebuie să fie rezistenți la foc și etanși la lichid.

9.3.1.4	Atunci când sunt transportate două sau mai multe mărfuri solide în vrac din Grupa B, separarea lor trebuie să se efectueze în conformitate cu prevederile de la 9.3.4.

9.3.1.5	În cazul în care mărfuri de diferite tipuri sunt transportate în vrac în același spațiu de marfă, acestora trebuie să li se aplice cele mai stringente reguli de separare.

9.3.1.6	Atunci când mărfurile solide în vrac din Grupa B și mărfurile periculoase în formă ambalată urmează să fie transportate, separarea lor trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile de la 9.3.3.

9.3.1.7	Materialele incompatibile nu trebuie să fie manipulate simultan. La terminarea încărcării unei mărfi, capacele gurii de magazie trebuie să fie închise și punțile curățate de reziduuri înaintea începerii încărcării altui material. La descărcare trebuie să fie respectate aceleași proceduri.

9.3.1.8	Pentru a evita contaminarea, toate alimentele trebuie să fie depozitate după cum urmează:

.1	,,separat de” un material care este indicat ca toxic;

.2	,,separat, printr-un compartiment complet sau magazie completă, de” toate materialele infecțioase;

.3	,,separat de” materialele radioactive; și

.4	,,departe de” materialele corozive.

Acești termeni sunt definiți la 9.3.3 și 9.3.4, după caz.

9.3.1.9	Materialele care pot degaja gaze toxice în cantități care ar afecta sănătatea nu trebuie să fie depozitate în acele spații din care aceste gaze pot pătrunde în cabinele de locuit sau în instalațiile de ventilație racordate la aceste cabine de locuit.

9.3.1.10	Materialele, care prezintă risc corosiv atât de intens încât să afecteze fie țesuturile umane, fie structura navei, trebuie să fie încărcate după ce vor fi fost luate măsuri preventive și de protecție adecvate.

9.3.1.11	După descărcarea mărfurilor toxice sau a mărfurilor oxidante, spațiile utilizate după transportul acestora trebuie să fie inspectate pentru a stabili dacă au fost contaminate înainte de a fi utilizat pentru alte mărfuri. Un spațiu care a fost contaminat trebuie să fie curățat și examinat în mod corespunzător înainte de a fi utilizat pentru alte mărfuri.

9.3.1.12	După descărcarea mărfurilor, o inspecție amănunțită trebuie să fie efectuată pentru ca orice urme de reziduuri ale acestor materiale să fie îndepărtate înainte ca nava să accepte încărcarea altor mărfuri.

9.3.1.13	Pentru mărfurile la care, în caz de urgență, este necesară deschiderea trapelor gurilor de magazii, aceste trape trebuie să rămână libere ca să poată fi deschise.

9.3.2	Cerințe speciale

9.3.2.1	Materiale din clasa 4.1, 4.2 și 4.3

9.3.2.1.1	Materialele din aceste clase trebuie să fie păstate reci și uscate, în măsura în care este rezonabil posibil, și, dacă nu se prevede în mod expres altfel în acest Cod, trebuie să fie depozitate ,,departe de” toate sursele de căldură sau aprindere.

9.3.2.1.2	Instalațiile electrice și cablurile trebuie să fie în stare bună și protejate în mod corespunzător împotriva scurtcircuitelor și scânteilor. Dacă pentru separarea materialelor este necesar să fie utilizat un perete, trecerile de cabluri și conducte prin punți și pereți trebuie să fie etanșate pentru a preveni pătrunderea gazelor și vaporilor.

9.3.2.1.3	Mărfurile care pot degaja vapori sau gaze care pot forma un amestec exploziv cu aerul trebuie să fie depozitate într-un spațiu ventilat mecanic.

9.3.2.1.4	Interzicerea fumatului în zonele periculoase trebuie să fie respectată și afișate semne care poartă marcajul lizibil ,,FUMATUL INTERZIS”.

9.3.2.2	Materiale din clasa 5.1

9.3.2.2.1	Mărfurile din această clasă trebuie, în măsura în care este rezonabil, să rămână reci și uscate și, în afară de cazul în care nu se prevede în mod expres altfel în acest Cod, să fie depozitate ,,departe de” toate sursele de căldură sau aprindere. De asemenea, acestea trebuie să fie depozitate ,,separat de” alte materiale combustibile.

9.3.2.2.2	Înaintea încărcării mărfurilor din această clasă, trebuie să se aibă în vedere curățarea spațiilor de marfă în care acestea vor fi încărcate. În măsura în care este practic posibil, pentru protecția și asigurarea mărfurilor trebuie să fie utilizate materiale incombustibile, iar utilizarea fardajului de protecție din lemn uscat trebuie să fie redusă la minim.

9.3.2.2.3	Trebuie să fie luate măsuri preventive pentru a evita pătrunderea materialelor oxidante în alte spații de marfă, santine și alte spații care pot conține un material combustibil.

9.3.2.3	Materiale din clasa 7

9.3.2.3.1	Spațiile de marfă utilizate la transportul Materialelor cu activitate specifică redusă (LSA-I) și Obiectelor cu suprafața contaminată (SCO-I) nu trebuie să fie utilizate la alte mărfuri înainte de a fi decontaminate de către o persoană calificată astfel încât contaminarea nefixată de pe orice suprafață (luând media de 300 cm2) să nu depășească următoarele niveluri:

| 4 Bq/cm2(10-4µCi/cm2) | pentru emițători beta și gamma și emițători alfa cu toxicitate scăzută; uraniu natural; toriu natural; uraniu-235 sau uraniu-238, toriu-232, toriu-228 și toriu-230 atunci când sunt conținuți în minereuri, concentrate fizice sau chimice; radionucleoizi cu o durată de viață mai mică de 10 zile; și |
| --- | --- |
| 0,4 Bq/cm2(10-5µCi/cm2) | pentru toți ceilalți emițători alfa. |

9.3.2.4	Materiale din clasa 8 sau materiale care posedă proprietăți similare

9.3.2.4.1	Aceste mărfuri trebuie să fie menținute cât mai uscate posibil.

9.3.2.4.2	Înainte de a încărca aceste mărfuri, trebuie să se aibă în vedere curățarea spațiilor de marfă în care acestea vor fi încărcate, în special asigurarea că aceste spații sunt uscate.

9.3.2.4.3	Trebuie să fie prevenită pătrunderea acestor materiale în alte spații de marfă, santine, puțuri și între plăcile plafoanelor.

9.3.2.4.4	În mod deosebit trebuie să se aibă în vedere curățarea spațiilor de marfă după descărcare, deoarece reziduurile acestor mărfuri pot fi extrem de corozive pentru structura navei. Trebuie să se aibă în vedere spălarea spațiilor de marfă cu jet de apă, urmată de uscarea temeinică.

9.3.3	Separarea între materialele în vrac care posedă pericole chimice și mărfurile periculoase în formă ambalată

9.3.3.1	Dacă nu se prevede în mod expres altfel în această secțiune sau în Fișele individuale, separarea dintre mărfurile solide în vrac din Grupa B și mărfurile periculoase în formă ambalată trebuie să fie în conformitate cu următorul tabel.

9.3.3.2 Lista mărfurilor periculoase din Codul IMDG trebuie să fie consultată referitor la informațiile suplimentare pentru depozitarea și separarea mărfurilor periculoase în formă ambalată

|  | Mărfuri periculoase în formă ambalată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marfă în vrac (clasificate ca mărfuri periculoase) | Clasă/ Perete de separare | 1.1 1.2 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 2.3 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7 | 8 | 9 |
| Materiale solide inflamabile | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 3 | 2 | 1 | X |
| Materiale supuse inflamabilității spontane | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | X |
| Substanțe care în contact cu apa degajă gaze inflamabile | 4.3 | 4 | 4 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | X |
| Substanțe oxidante (agenți) | 5.1 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | X |
| Substanțe toxice | 6.1 | 2 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X |
| Materiale radioactive | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 3 | X | 2 | X |
| Substanțe corozive | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 3 | 2 | X | X |
| Diverse substanțe și obiecte periculoase | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Materiale periculoase numai atunci când sunt în vrac (MHB) | MHB | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X |

Numerele se referă la următorii termeni, care definesc modul de separare:

| 1 | ,,Departe de” : mijloace efectiv separate astfel încât materialele incompatibile să nu poată interacționa în mod periculos în cazul unui accident, dar care pot fi transportate în aceeași magazie sau același compartiment sau pe punte cu condiția prevederii unei separări orizontale de cel puțin 3 metri, menținută pe toată înălțimea spațiului |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | ,,Separat de” : în diferite magazii atunci când se depozitează sub punte. O separare verticală, și anume o depozitare în diferite compartimente, poate fi acceptată ca echivalentul acestei separări cu condiția existenței unei punți intermediare rezistentă la foc și etanșă la lichide. |  |
| 3 | ,,Separat, printr-un compartiment complet sau magazie completă, de”: înseamnă fie o separare verticală fie o separare orizontală. Dacă punțile nu sunt rezistente la foc și etanșe la lichide, atunci se acceptă numai o separare longitudinală, și anume printr-un compartiment intermediar complet. |  |
| 4 | ,,Separat longitudinal, printr-un compartiment intermediar complet sau magazie intermediară completă, de ” O singură separare verticală nu respectă prezenta cerință: |  |
| X | Separarea, dacă există, este indicată în Lista mărfurilor periculoase din Codul IMDG sau Fișele individuale ale mărfurilor din acest Cod. |  |
|  | Legendă |  |
|  | Material de referință, în vrac |  |
|  | Ambalaje care conțin mărfuri incompatibile |  |
|  | Punte rezistentă la foc și etanșă la lichide |  |

NOTĂ: Liniile verticale reprezintă pereții etanși la apă situați între spațiile de marfă.

9.3.4	Separarea între mărfurile solide în vrac care posedă proprietăți chimice periculoase

Dacă nu se prevede în mod expres altfel în această secțiune sau în Fișele individuale ale mărfurilor din Grupa B, separarea între mărfurile solide în vrac care posedă proprietăți chimice periculoase trebuie să se efectueze în conformitate cu următorul tabel:

| Materiale solide în vrac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clasa/ Perete de separare | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | MHB |
| Materiale solide inflamabile | 4.1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiale predispuse la ardere spontană | 4.2 | 2 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Substanțe care în contact cu apa degajă gaze inflamabile | 4.3 | 3 | 3 | X |  |  |  |  |  |  |
| Substanțe oxidante (agenți) | 5.1 | 3 | 3 | 3 | X |  |  |  |  |  |
| Substanțe toxice | 6.1 | X | X | X | 2 | X |  |  |  |  |
| Materiale radioactive | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X |  |  |  |
| Substanțe corozive | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X |  |  |
| Diverse substanțe și obiecte periculoase | 9 | X | X | X | X | X | 2 | X | X |  |
| Materiale periculoase numai atunci când sunt în vrac (MHB) | MHB | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X |

Numerele se referă la următorii termeni, care definesc modul de separare:

| 2 | ,,Separat de” : în diferite magazii atunci când se depozitează sub punte. O separare verticală, și anume depozitare în diferite compartimente, poate fi acceptată ca echivalentul acestei separări cu condiția existenței unei punți intermediare rezistentă la foc și etanșă la lichide. |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | ,,Separat, printr-un compartiment complet sau magazie completă, de”: înseamnă fie o separare verticală fie o separare orizontală. Dacă punțile nu sunt rezistente la foc și etanșe la lichide, atunci se acceptă numai o separare longitudinală, și anume printr-un compartiment intermediar complet. |  |
| X | Separarea, dacă există, este indicată în Fișele individuale ale mărfurilor din acest Cod. |  |
|  | Legendă |  |
|  | Material în vrac de referință |  |
|  | Ambalaje care conțin mărfuri incompatibile |  |
|  | Punte rezistentă la foc și etanșă la lichide |  |

NOTĂ: Liniile verticale reprezintă pereții etanși la apă situați între spațiile de marfă.

Secțiunea 10

Transportul deșeurilor solide în vrac

10.1	Introducere

10.1.1	Circulația transfrontalieră a deșeurilor reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană și mediu.

10.1.2	Deșeurile trebuie să fie transportate în conformitate cu recomandările și convențiile internaționale corespunzătoare și, în mod special, atunci când deșeurile sunt transportate în vrac pe mare, în conformitate cu prevederile acestui Cod.

10.2	Definiții

În sensul acestei secțiuni:

10.2.1	,,Deșeuri” înseamnă, mărfuri solide în vrac care conțin una sau mai multe componente sau care sunt contaminate cu una sau mai multe componente și care fac obiectul prevederilor acestui Cod aplicabil mărfurilor din clasele 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 sau 9 pentru care nu este prevăzută nici o utilizare directă, dar care sunt transportate pentru dumping, incinerare sau alte metode de eliminare a lor.

10.2.2	,,Circulația transfrontalieră a deșeurilor” înseamnă orice circulație a deșeurilor dintr-o zonă aflată sub jurisdicția națională a unei țări către o zonă sau printr-o zonă care nu se află sub jurisdicția națională a oricărei alte țări cu condiția ca cel puțin două țări să fie implicate în această circulație.

10.3	Aplicabilitate

10.3.1	Prevederile din această secțiune se aplică transportului maritim de deșeuri în vrac și trebuie să fie analizate în legătură cu toate celelalte prevederi din acest Cod.

10.3.2	Mărfurile solide în vrac care conțin materiale radioactive sau care sunt contaminate cu materiale radioactive trebuie să facă obiectul prevederilor aplicabile transportului de materiale radioactive și trebuie să fie considerate ca deșeuri în sensul acestei secțiuni.

10.4	Circulația transfrontalieră a deșeurilor conform Convenției de la Basel*

Începerea circulației transfrontaliere a deșeurilor trebuie să fie permisă numai atunci când:

.1	o notificare a fost transmisă de către autoritatea competentă din țara de origine sau de către producător sau încărcător, prin intermediul autorității competente a țării de origine, către țara de destinație finală; și

.2	autoritatea competentă a țării de origine, care a primit acordul scris din partea țării de destinație finală care stipulează că deșeurile vor fi incinerate în condiții de siguranță sau tratate prin alte metode de eliminare, a dat autorizația pentru această circulație.

10.5	Documentație

Suplimentar față de documentația prevăzută pentru transportul mărfurilor solide în vrac, întreaga circulație transfrontalieră a deșeurilor trebuie să fie însoțită de un document cu privire la circulația transfrontalieră din locul în care aceasta începe până la locul eliminării deșeurilor. Acest document trebuie să fie pus la dispoziție în orice moment autorităților competente și tuturor persoanelor implicate în managementul operațiunilor pentru transportul deșeurilor.

10.6	Clasificarea deșeurilor

10.6.1	Un deșeu care conține numai o componentă care face obiectul prevederilor din acest Cod aplicabil mărfurilor din clasele 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 sau 9, va fi considerat ca marfă individuală. Dacă componenta este prezentă într-o concentrație astfel încât deșeul continuă să prezinte un risc inerent pentru componenta însăși, atunci acesta trebuie să fie clasificat cu clasa aplicabilă acelei componente.

10.6.2	Un deșeu, care conține două sau mai multe componente care fac obiectul prevederilor din acest Cod aplicabil mărfurilor din clasele 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 sau 9, va fi clasificat cu clasa corespunzătoare, având în vedere caracteristicile și proprietățile lor periculoase, așa cum s-a descris la 10.6.3 și 10.6.4.

10.6.3	Clasificarea deșeurilor în funcție de caracteristicile și proprietățile periculoase trebuie să fie efectuată după cum urmează:

.1	se stabilesc caracteristicile fizice și chimice, precum și proprietățile fiziologice, prin efectuarea măsurătorilor și calculelor urmate de clasificare conform criteriilor aplicabile componentelor; sau

.2	dacă stabilirea caracteristicilor și proprietăților nu este practic posibilă, deșeul trebuie să fie clasificat după componenta care prezintă riscul principal.

10.6.4	La stabilirea riscului principal, trebuie să fie avute în vedere următoarele criterii:

.1	dacă una sau mai multe componente intră în componența unei anumite clase și dacă deșeurile prezintă un risc inerent în aceste componente, acestea trebuie să fie atribuite acelei clase; sau

.2	dacă există componente care intră în componența a două sau mai multor clase, clasificarea deșeurilor trebuie să se facă în funcție de ordinea prioritară aplicabilă mărfurilor cu riscuri multiple prevăzute în Codul IMDG.

10.7	Depozitarea și manipularea deșeurilor

Deșeurile trebuie să fie depozitate și manipulate în conformitate cu prevederile secțiunilor de la 1 până la 9 din acest Cod și cu orice prevederi suplimentare, incluse în Fișele individuale ale mărfurilor din Grupa B, aplicabile componentelor care prezintă riscuri.

10.8	Separare

Deșeurile trebuie să fie separate în conformitate cu prevederile de la 9.3.3 și 9.3.4, după caz.

10.9	Proceduri privind accidentele

În cazul în care, în timpul transportului, un deșeu va constitui un pericol pentru nava pe care este transportat sau pentru mediu, comandantul navei va informa imediat autoritățile competente din țările de origine și de destinație și va primi recomandări cu privire la măsurile ce vor fi luate.

Secțiunea 11

Măsuri de securitate

Notă introductivă

Prevederile din această secțiune se referă la securitatea mărfurilor în vrac la transportul pe mare. Ar trebui să se țină seama de faptul că unele substanțe transportate ca marfă în vrac, pot, prin caracteristicile lor inerente sau în combinație cu alte materiale, să fie utilizate drept componente ale armelor utilizate pentru a comite acte ilegale sau pentru a spori efectele acestora. (De asemenea, ar trebui avut în vedere faptul că navele utilizate pentru transportul mărfurilor în vrac pot fi, de asemenea, utilizate pentru a transporta arme, explozivi sau dispozitive incendiare neautorizate, indiferent de natura mărfurilor transportate). Autoritățile naționale competente pot aplica măsuri de securitate suplimentare care ar trebui să fie luate în considerare atunci când mărfurile în vrac sunt transportate sau prezentate la transport. Prevederile din acest capitol au valoare de recomandare, cu excepția acelora enumerate la subsecțiunea 11.1.1.

11.1	Prevederi generale pentru companii, nave și instalații portuare

11.1.1	Prevederile relevante ale capitolului XI-2 din Convenția SOLAS din 1974, așa cum a fost amendată și ale părții A din Codul ISPS se aplică companiilor, navelor și instalațiilor portuare, implicate atât în manipularea cât și în transportul mărfurilor solide în vrac cărora li se aplică prevederile regulii XI-2 din Convenția SOLAS din 1974, așa cum a fost amendată, ținând seama de recomandările cuprinse în partea B din Codul ISPS.

11.1.2	Ar trebui să se aibă în vedere și prevederile referitoare la securitate prevăzute în Codul IMO/ILO de reguli practice privind securitatea în porturi și în Codul IMDG, după caz.

11.1.3	Întreg personalul companiei de la țărm, personalul de la bordul navei și personalul instalațiilor portuare implicat în manipularea și transportul mărfurilor în vrac ar trebui să cunoască toate cerințele de securitate pentru aceste mărfuri, în plus față de cerințele din Codul ISPS, conform responsabilităților ce le revin.

11.1.4	Instruirea ofițerului de securitate al companiei, a personalului companiei de la țărm care are atribuţii specifice de securitate, a persoanei desemnate cu securitatea instalației portuare și a persoanei desemnate cu securitatea instalației portuare care are atribuţii specifice de securitate, implicate în manipularea și în transportul mărfurilor solide în vrac, care are atribuţii specifice implicate în manipularea și transportul mărfurilor în vrac, ar trebui să includă, de asemenea, elemente de conștientizare a securității referitoare la tipul acestor mărfuri, de exemplu dacă aceste mărfuri sunt materiale periculoase numai atunci când sunt în vrac.

11.1.5	Întregul personal de la bordul navei și personalul instalațiilor portuare, care nu este menționat la subsecțiunea 11.1.4 și care este implicat în transportul mărfurilor în vrac, ar trebui să cunoască prevederile planurilor de securitate pertinente corespunzătoare acestor mărfuri, conform responsabilităților ce le revin.

11.2	Prevederi generale pentru personalul de la bordul navei

11.2.1	În sensul aplicării acestei subsecțiuni, expresia „personalul de la țărm” desemnează persoanele care:

-	pregătesc documentele de transport pentru mărfurile în vrac;

-	prezintă mărfuri în vrac pentru transport;

-	acceptă mărfuri în vrac pentru transport;

-	manipulează mărfuri în vrac;

-	elaborează planuri de încărcare/depozitare a mărfurilor în vrac;

-	încărcă mărfurile în vrac pe navă și le descărca de pe navă; și

-	aplică regulile și reglementările sau efectuează inspecții în scopul verificării aplicării acestora; sau

-	participă în alt fel la manipularea și transportul mărfurilor în vrac, așa cum a stabilit autoritatea competentă.

Totuși, prevederile subsecțiunii 11.2 nu se aplică:

-		ofițerului de securitate al companiei și personalului competent de la țărm, conform prevederilor de la 13.1 din partea A din Codul ISPS;

- ofițerului de securitate al navei și personalului de la bordul navei conform prevederilor de la A/13.1 din Codul ISPS; și

- ofițerului de securitate al instalațiilor portuare, personalului de securitate portuar competent și personalului instalațiilor portuare care au atribuţii specifice de securitate, conform prevederilor din secțiunile A/18.1 și A/18.2 din Codul ISPS.

În ceea ce privește instruirea acestor ofițeri și a personalului, se face referire la Codul ISPS.

11.2.2	Personalul de la țărm implicat în transportul maritim al mărfurilor în vrac ar trebui să țină seama de prevederile de securitate pentru transportul mărfurilor în vrac conform responsabilităților ce le revin.

11.2.3	Instruire cu privire la securitate

11.2.3.1	Instruirea personalului de la țărm de asemenea ar trebui să includă elemente de conștientizare a securității, să se concentreze pe necesitatea de a controla accesul la mărfuri și nave și să ofere recomandări generale privind tipurile de mărfuri în vrac care sunt importante pentru planul de securitate.

11.2.3.2	Instruirea cu privire la cunoașterea prevederilor de securitate ar trebui să se refere la natura riscurilor de securitate, modul lor de recunoaștere, metodele de abordare și reducere a lor și măsurile ce vor fi luate în cazul unei încălcări a securității. Aceasta ar trebui să includă cunoașterea planurilor de securitate (dacă este cazul, se referă la subsecțiunea 11.3), conform responsabilităților ce revin persoanelor fizice și rolului lor în punerea în aplicare a planurilor de securitate.

11.2.3.3	Această instruire ar trebui să fie asigurată sau să se facă o verificare la angajarea în funcție a persoanelor implicate în transportul pe mare al mărfurilor în vrac și ar trebui să fie periodic completată cu cursuri de perfecționare.

11.2.3.4	Înregistrările tuturor activităților de instruire în domeniul securității ar trebui să fie păstrate de către angajator și să fie puse la dispoziția angajatului la cererea acestuia.

11.3	Prevederile privind mărfurile solide în vrac cu risc ridicat

11.3.1	În sensul acestei subsecțiuni, mărfurile solide în vrac cu risc ridicat, având un impact puternic asupra securității, sunt acelea care au un potențial de utilizare abuzivă în scopuri ilicite și care, astfel, pot duce la consecințe grave, cum ar fi pierderea multor vieți omenești și distrugeri masive, de exemplu azotat de amoniu din Clasa 5.1 (Nr. ONU 1942) și îngrășăminte cu azotat de amoniu Nr. ONU 2067.

11.3.2	Prevederile acestei subsecțiuni nu se aplică navelor și instalațiilor portuare (a se vedea Codul ISPS cu privire la planul de securitate a navei și la planul de securitate a portului).

11.3.3	Încărcătorii și alte persoane angajate în transportul mărfurilor solide în vrac cu risc ridicat, având un impact puternic asupra securității, ar trebui să adopte, să aplice și să respecte un plan de securitate eficient care să includă cel puțin elementele indicate în secțiunea 11.3.4.

11.3.4	Planul de securitate trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

.1	alocarea specifică a responsabilităților de securitate ce revin persoanelor competente și calificate care au autoritatea corespunzătoare de a-și îndeplini responsabilitățile;

.2	înregistrările mărfurilor în vrac cu risc ridicat, având un impact puternic asupra securității, sau a tipurilor de mărfuri în vrac transportate, având un impact puternic asupra securității;

.3	analiza operațiunilor curente și evaluarea vulnerabilităților, inclusiv transferul intermodal, depozitarea temporară de tranzit, manipularea și distribuția, după caz;

.4	declarații clare de măsuri, inclusiv activități de instruire, politici de securitate (inclusiv cu privire la măsurile aplicate în caz de amenințare și la verificarea ocupării forței de muncă etc.), practici de operare (de exemplu alegerea/utilizarea unor rute bine cunoscute, controlul accesului la nave, depozitarea mărfii în vrac și zonele de încărcare, vecinătatea infrastructurii vulnerabile etc.), echipamente și resurse care vor fi utilizate pentru reducerea riscurilor de securitate;

.5	proceduri eficiente și actualizate privind raportarea amenințărilor și amenințările la adresa securității, încălcările de securitate sau incidentele de securitate;

.6	proceduri de evaluare și încercare a planurilor și procedurilor de securitate pentru analiza și actualizarea periodică a planurilor;

.7	măsuri pentru a asigura securitatea informațiilor cu privire la transport conținute în plan; și

.8	măsuri pentru asigurarea că distribuția de informații cu privire la transport este cât mai redusă posibil.

Secţiunea 12

Tabele de transformare a indicelui de stivuire

12.1	Metri cubi pe tonă metrică (m3/t), în picioare cubice pe tonă forță (2240 lb, 1016 kg) (ft3/ton)

Indice: 1 m3 /t=35,87ft3/ton (se rotunjește la cea mai apropiată sutime dintr-un ft3/ton)

| m3/t | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | - | 0,36 | 0,72 | 1,08 | 1,43 | 1,79 | 2,15 | 2,51 | 2,87 | 3,23 |
| 0,1 | 3,59 | 3,95 | 4,30 | 4,66 | 5,02 | 5,38 | 5,74 | 6,10 | 6,46 | 6,82 |
| 0,2 | 7,17 | 7,53 | 7,89 | 8,25 | 8,61 | 8,97 | 9,33 | 9,68 | 10,04 | 10,40 |
| 0,3 | 10,76 | 11,12 | 11,48 | 11,84 | 12,20 | 12,55 | 12,91 | 13,27 | 13,63 | 13,99 |
| 0,4 | 14,35 | 14,71 | 15,07 | 15,42 | 15,78 | 16,14 | 16,50 | 16,86 | 17,22 | 17,58 |
| 0,5 | 17,94 | 18,29 | 18,65 | 19,01 | 19,37 | 19,73 | 20,09 | 20,45 | 20,80 | 21,16 |
| 0,6 | 21,52 | 21,88 | 22,24 | 22,60 | 22,96 | 23,32 | 23,67 | 24,03 | 24,39 | 24,75 |
| 0,7 | 25,11 | 25,47 | 25,83 | 26,19 | 26,54 | 26,90 | 27,26 | 27,62 | 27,98 | 28,34 |
| 0,8 | 28,70 | 29,05 | 29,41 | 29,77 | 30,13 | 30,49 | 30,85 | 31,21 | 31,57 | 31,92 |
| 0,9 | 32,28 | 32,64 | 33,00 | 33,36 | 33,72 | 34,08 | 34,44 | 34,79 | 35,15 | 35,51 |
| 1,0 | 35,87 | 36,23 | 36,59 | 36,95 | 37,31 | 37,66 | 38,02 | 38,38 | 38,74 | 39,10 |
| 1,1 | 39,46 | 39,82 | 40,17 | 40,53 | 40,89 | 41,25 | 41,61 | 41,97 | 42,33 | 42,69 |
| 1,2 | 43,04 | 43,40 | 43,76 | 44,12 | 44,48 | 44,84 | 45,20 | 45,56 | 45,91 | 46,27 |
| 1,3 | 46,63 | 46,90 | 47,35 | 47,71 | 48,07 | 48,43 | 48,78 | 49,14 | 49,50 | 49,86 |
| 1,4 | 50,22 | 50,58 | 50,94 | 51,29 | 51,65 | 52,01 | 52,37 | 52,73 | 53,09 | 53,45 |
| 1,5 | 53,81 | 54,16 | 54,52 | 54,88 | 55,24 | 55,60 | 55,96 | 56,32 | 56,67 | 57,03 |
| 1,6 | 57,39 | 57,75 | 58,11 | 58,47 | 58,83 | 59,19 | 59,54 | 59,90 | 60,26 | 60,62 |

ft3/ton

12.2	Picioare cubice pe tonă forță (ft3/ton) (2240 lb, 1016kg) în metri cubi pe tonă metrică (m3/t) (2204 lb, 1000kg)

Indice: 1 ft3/ton =0,02788m3/t (se rotunjește la cea mai apropiată miime dintr-un m3/t)

| ft3/ton | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 0,0279 | 0,0558 | 0,0836 | 0,1115 | 0,1394 | 0,1676 | 0,1952 | 0,2230 | 0,2509 |
| 10 | 0,2788 | 0,3067 | 0,3346 | 0,3624 | 0,3903 | 0,4182 | 0,4461 | 0,4740 | 0,5018 | 0,5297 |
| 20 | 0,5576 | 0,5855 | 0,6134 | 0,6412 | 0,6691 | 0,6970 | 0,7249 | 0,7528 | 0,7806 | 0,8085 |
| 30 | 0,8364 | 0,8643 | 0,8922 | 0,9200 | 0,9479 | 0,9758 | 1,0037 | 1,0316 | 1,0594 | 1,0873 |
| 40 | 1,1152 | 1,1431 | 1,1710 | 1,1988 | 1,2267 | 1,2546 | 1,2825 | 1,3104 | 1,3382 | 1,3661 |
| 50 | 1,3940 | 1,4219 | 1,4498 | 1,4776 | 1,5055 | 1,5334 | 1,5613 | 1,5892 | 1,6170 | 1,6449 |
| 60 | 1,6728 | 1,7007 | 1,7286 | 1,7564 | 1,7843 | 1,8122 | 1,8401 | 1,8680 | 1,8958 | 1,9237 |
| 70 | 1,9516 | 1,9795 | 2,0074 | 2,0352 | 2,0631 | 2,0910 | 2,1189 | 2,1468 | 2,1746 | 2,2025 |
| 80 | 2,2304 | 2,2583 | 2,2862 | 2,3140 | 2,3419 | 2,3698 | 2,3977 | 2,4256 | 2,4534 | 2,4818 |
| 90 | 2,5092 | 2,5371 | 2,5650 | 2,5928 | 2,6207 | 2,6486 | 2,6765 | 2,7044 | 2,7322 | 2,7601 |
| 100 | 2,7880 | 2,8159 | 2,8438 | 2,8716 | 2,8995 | 2,9274 | 2,9553 | 2,9832 | 3,0110 | 3,0389 |

m3/t

Secțiunea 13

Referiri cu privire la informații și recomandări

13.1	Generalități

Această secțiune enumeră referirile la instrumentele IMO corespunzătoare cerințelor specificate în acest Cod. Ar trebui remarcat faptul că această listă nu este exhaustivă.

13.2	Lista de referințe*

Referirile la subsecțiunile din acest Cod, referirile la instrumentele și subiectele corespunzătoare IMO sunt date în următoarele tabele. Coloana 1 conține referiri la numerele subsecțiunilor din acest Cod. Coloana 2 conține referiri la instrumentele corespunzătoare IMO din acest Cod. Coloana 3 indică subiectele corespunzătoare.

| Referire la subsecțiunile din acest Cod (1) | Referire la instrumentele corespunzătoare IMO (2) | Subiect (3) |
| --- | --- | --- |
| 13.2.1 Mărfuri periculoase și clasificare |  |  |
| 9.2 | Codul IMDG (SOLAS VII/1.1) SOLAS VII/1.2 | Clasificarea mărfurilor periculoase |
| 13.2.2 Stabilitate |  |  |
| 2.1.3 | SOLAS II-1/5.1 | Informația asupra stabilității |
| 2.1.3 | SOLAS VI/6.1 | Informația asupra stabilității |
| 2.1.3 | SOLAS VI/7.2.1 | Informația asupra stabilității |
| 2.1.3 | SOLAS VI/7.4 | Încărcarea și arimarea mărfurilor în vrac |
| 2.1.3 | SOLAS XII/8 | Informația asupra stabilității |
| 13.2.3 Instalații de stingere a incendiului |  |  |
| Generalități Grupa B | SOLAS II-2/10.7 | Instalații de stingere a incendiului în spațiile de marfă |
| Generalități Grupa B | Codul FSS, capitolul 5 | Instalații fixe de stingere a incendiilor cu gaz |
| Generalități | Codul FSS, capitolul 9 | Instalaţii fixe de detectare a incendiului şi de alarmă în caz de incendiu |
| Generalități | Codul FSS, capitolul 10 | Instalații de detectare a fumului prin extragere de probe de aer |
| Grupa B | SOLAS II-2/19 | Cerințe speciale pentru navele care transportă mărfuri periculoase |
| Grupa A, B și C | Circulara MSC/Circ.1395/Rev.6 | Lista mărfurilor solide în vrac pentru care poate fi acordată o scutire de la o instalație fixă de stingere a incendiului |
| 13.2.4 Ventilația |  |  |
| Generalități Grupa B | Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, Anexa I, regula 19 | Deschideri de ventilație |
| Generalități Grupa B | SOLAS II-2/9.7 | Instalații de ventilație |
| Generalități Grupa B | SOLAS II-2/19.3.4 | Ventilația la navele care transportă mărfuri periculoase |
| Generalități Grupa B | MSC.1/Circ.1434 | Interpretări uniforme ale SOLAS II-2/19.3.4 – Ventilație |
| Generalități Grupa B | MSC.1/Circ.1120 | Interpretări uniforme ale SOLAS SOLAS, inclusiv II-2/19.3.2, 19.3.4 și19.3.4.2 |
| Generalități Grupa B | IEC 60092-506 | Standarde electrice aplicabile echipamentelor care pot funcționa în siguranță într-o atmosferă explozivă |
| 13.2.5 Protecția personalului |  |  |
| Generalități Grupa B | Ghidul IMO/WHO/ILO privind Acordarea primului ajutor medical în cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase (MFAG) | Măsuri privind acordarea primului ajutor |
| Generalități Grupa B | SOLAS II-2/10.10 și Codul FSS, capitolul 3 | Echipament pentru pompieri |
| Generalități Grupa B | SOLAS II-2/19.3.6.1 și Codul FSS, capitolul 3 | Îmbrăcăminte de protecţie |
| Generalități Grupa B | SOLAS II-2/19.3.6.2 și Codul FSS, capitolul 3 | Aparat de respiraţie autonom |
| 13.2.6 Protecția personalului |  |  |
| Generalități | SOLAS VI/3 | Echipament de detectare a gazelor şi de analiză a oxigenului |
| Generalități | Recomandări cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a pesticidelor la bordul navelor adecvate pentru fumigația magaziilor de marfă (Circulara MSC/Circ.1264) așa cum a fost amendată prin MSC/Circ.1396 | Echipament de detectare a gazelor adecvate pentru fumigație |
| 13.2.7 Informații/documentație minime |  |  |
| 4.8.3 | SOLAS II-2/19.4 | Document de conformitate pentru transportul mărfurilor periculoase |
| 4.2 | SOLAS VI/2 | Informația asupra mărfii |
| 4.2 | SOLAS XII/8 SOLAS XII/10 | Restricții asupra mărfii și alte informații Densitatea mărfurilor în vrac |
| 4.2 | SOLAS VI/7.2 | Stabilitatea și alte informații cu privire la nave |
| 4.2 | SOLAS VI/7-2 | Documentația pentru mărfurile solide periculoase în vrac |
| 4.2 | MARPOL, Anexa V, regula 4.3 | Descărcarea gunoiului în afara zonelor speciale |
| 4.2 | MARPOL, Anexa V, regula 6.1.2.2 | Descărcarea gunoiului în interiorul zonelor speciale |
| 4.2 | MARPOL, Anexa V, apendicele 1 | Informații despre marfă |
| 13.2.8 Izolația pereților care separă încăperile de mașini |  |  |
| Grupa B | SOLAS II-2/3.2, 3.4, 3.10 | Definiții pentru construcțiile de tip ,,A”, ,,B” și ,,C” |
| Grupa B | SOLAS II-2/9.2 | Integritatea la foc a pereților și punților |
| Grupa B | SOLAS II-2/19.3.8 | Cerințe privind izolația (,,A-60”) |
| 13.2.9 Fumigație |  |  |

| 3.6 |  | Recomandări cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a pesticidelor la bordul navelor aplicabile pentru fumigația magaziilor de marfă (Circulara MSC.1/Circ.1264), așa cum a fost amendată prin MSC/Circ.1396) secțiunea 3 | Fumigație, aplicarea produselor de fumigație, produse de fumigație, măsuri preventive de siguranță |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 |  | SOLAS VI/4 | Utilizarea pesticidelor la bordul navelor |  |
| 13.2.10 Separare |  |  |  |  |
| 9.3 |  | SOLAS VII/7-3 | Cerințe privind depozitarea şi separarea mărfii |  |
| Grupa B |  | IEC 60092-352 | Standarde aplicabile trecerii cablurilor electrice în pereții despărțitori |  |
| 13.2.11 Transportul reziduurilor solide în vrac |  |  |  |  |
| 10.4 |  | Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere de deșeuri periculoase și eliminarea acestora (1989) | Circulația transfrontalieră permisă de deșeuri |  |
| 10.6 |  | Codul IMDG, subsecțiunea 2.0.5.4 | Clasificarea deșeurilor |  |
| 13.2.12 Intrarea în spațiile închise |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  | Rezoluția A.1050(27), din 30 novembre 2011 | Recomandări revizuite privind intrarea în spațiile închise de la bordul navelor |  |
| 13.2.13 Prevenirea tensiunilor excesive |  |  |  |  |
| 2.1.2 | SOLAS XII/5 și 6 |  |  | Rezistența structurală a vrachierelor și cerințele structurale și alte cerințe aplicabile vrachierelor |
| 2.1.2 | SOLAS XII/11 |  |  | Calculator de încărcare |
| 2.1.2 | Rezoluția A.862(20), astfel cum a fost amendată |  |  | Cod de reguli practice pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor (Colecția BLU) |
| 2.1.2 | MSC.1/Circ.1357 |  |  | Considerații suplimentare pentru siguranței încărcării vrachierelor |

APENDICE 1

FIȘE INDIVIDUALE ALE

MĂRFURILOR SOLIDE ÎN VRAC

LUCERNĂ

Descriere

Material rezultat din iarbă de lucernă uscată. Transportat sub formă de pudră, comprimate etc.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Pulbere fină | Nu se aplică | Între 508 și 719 | Între 1,39 și 1,97 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Nici un risc special.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Înainte de a încărca aceasta marfă, autoritatea competentă sau încărcătorul mărfii trebuie să furnizeze un certificat prin care se atestă faptul că, la livrare, materialul nu îndeplinește cerințele aplicabile turtelor din semințe. Transporturile care îndeplinesc criteriile cu privire la conținutul de umiditate și conținutul de ulei aplicabile TURTELOR DIN SEMINȚE trebuie să corespundă cerințelor aplicabile TURTELOR DIN SEMINȚE (a), Nr. ONU 1386, TURTELOR DIN SEMINȚE (b), Nr. ONU 1386 sau TURTELOR DIN SEMINȚE, Nr. ONU 2217.

Măsuri preventive

Nici o cerință specială.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nici o cerință specială.

ALUMINĂ

Descriere

Alumina este o pulbere fină, albă, inodoră, care are puțină umiditate sau nu conține umiditate. Este insolubilă în lichide organice. Conținut de umiditate: cuprins între 0% și 5%. În stare umectată, alumina nu poate fie pompată. Această marfă este insolubilă în apă.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Pulbere fină | Nu se aplică | Între 781 și 1087 | Între 0,92 și 1,28 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

RISC

Praful de alumină este foarte abraziv și pătrunzător. Este iritant pentru ochi și mucoase.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Puțurile de santină trebuie să fie curățate, uscate și protejate, după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să fie luate măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, dacă este necesar.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, apa utilizată la curățarea spațiilor de marfă nu trebuie să fie pompată de pompele de santină fixe. O pompă portabilă trebuie să fie utilizată, dacă este necesar, pentru degajarea apei din spațiile de marfă.

ALUMINĂ CALCINATĂ

Descriere

Este de culoare gri deschis până la gri închis. Conținut de umiditate: 0%. Această marfă este insolubilă în apă.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Particule mici și bulgări | Nu se aplică | 1639 | 0,61 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Nici un risc special.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici un risc special.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să fie luate măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf, dacă este necesar.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, apa utilizată la curățarea spațiilor de marfă nu trebuie să fie pompată de pompele de santină fixe. O pompă portabilă trebuie să fie utilizată, dacă este necesar, pentru degajarea apei din spațiile de marfă.

HIDRAT DE ALUMINĂ

Descriere

Hidratul de alumină este o pulbere fină, umedă, albă (ușor colorată), inodoră. Este insolubil în apă și lichide organice.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Pulbere fină | Nu se aplică | Între 500 și 1500 | Între 0,67 și 2,00 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | CR | A și B |

Risc

Această marfă se poate lichefia dacă este transportată cu un conținut de umiditate mai mare decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secțiunile 7 și 8 din prezentul Cod. Hidratul de alumină este foarte abraziv și penetrant. Irită ochii, pielea și membranele mucoase.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

,,Separat de” materiale oxidante.

Curățare magazie

Se curăță și se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă, alta decât o navă conformă cu cerințele de la 7.3.2 din acest Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1	în timpul încărcării și pe durata voiajului, conținutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menținut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor;

.3	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, în timpul manipulării mărfii toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise;

.4	marfa poate să fie manipulată în timpul precipitațiilor în condițiile prevăzute în subsecțiunea 4.3.3 din acest Cod; și

.5	marfa dintr-un spațiu de marfă poate să fie descărcată în timpul precipitațiilor în cazul în care cantitatea totală de marfă din spațiul de marfă va fi descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Puțurile de santină trebuie să fie curățate, uscate și protejate, după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Instalația de santină dintr-un spațiu de marfă în care urmează să se încarce această marfă trebuie să fie încercată în scopul asigurării că aceasta este în stare de funcționare. Trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Trebuie să fie luate măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, dacă este necesar.

Ventilație

Nicio cerință specială.

Transport

Aspectul suprafeței acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii și posibila răsturnare a navei, și să ia în considerare solicitarea de intrare de urgență într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nicio cerință specială.

Curățare

Apa utilizată pentru curățarea spațiilor de marfă, după descărcarea acestei mărfi, trebuie să fie pompată cu pompe fixe de santină. O pompă portabilă trebuie să fie utilizată, dacă este necesar, pentru golirea apei din spațiile de marfă.

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei Îmbrăcăminte de protecție (mănuși, cizme, combinezoane, cască de protecție). Aparat de respirație autonom.

Proceduri de urgență Se poartă îmbrăcăminte de protecție și aparat de respirație autonom. Măsură de urgență luată în caz de incendiu Nu se aplică (marfă incombustibilă) Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

SILICO - ALUMINĂ

Descriere

Este de culoare albă, se compune din cristale de alumină și siliciu. Conținut scăzut de umiditate (între 1% și 5%).

Bulgări: 60%.

Pulbere macrogranulară: 40%. Această marfă este insolubilă în apă.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Nu se aplică | Nu se aplică | 1429 | 0,70 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Nici un risc special.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici un risc special.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să fie luate măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf, dacă este necesar.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, apa utilizată la curățarea spațiilor de marfă nu trebuie să fie pompată de pompele de santină fixe. O pompă portabilă trebuie să fie utilizată, dacă este necesar, pentru degajarea apei din spațiile de marfă.

SILICO-ALUMINĂ, comprimate

Descriere

Este de culoare albă până la albicioasă. Conținut de umiditate: 0%.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Lungime: între 6,4 mm și 25,4 mm Diametrul: 6,4 mm | Nu se aplică | Între 1190 și 1282 | Între 0,78 și 0,84 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Nici un risc special.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să fie luate măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf, dacă este necesar.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nici o cerință specială.

PULBERE DE ALUMO-FEROSILICIU, Nr. ONU 1395

Descriere

Pulbere fină sau brichete.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Nu se aplică | Nu se aplică | - | - |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| 4.3 | 6.1 |  | B |

Risc

În contact cu apa se poate degaja hidrogen, un gaz inflamabil care poate forma un amestec exploziv cu aerul. În condiții similare, prezența impurităților poate produce degajarea de fosfină și arsină, care sunt gaze foarte toxice.

Această marfă este incombustibilă sau prezintă un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

,,Separat de” alimente și de toate lichidele din clasa 8.

Curățare magazie

Curățarea și uscarea în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Înainte de a încărca această marfă, producătorul sau încărcătorul trebuie să prezinte un certificat prin care se atestă faptul că materialul a fost depozitat sub acoperire, dar în aer liber, fără a se schimba dimensiunea particulelor, cu cel puțin trei zile înainte de expediere. Pereții de delimitare dintre spațiile de marfă și compartimentul mașinilor trebuie să fie etanși la gaz și trebuie să fie verificați și aprobați de către administrație În timpul manipulării acestei mărfi, semne care poartă marcajul "FUMATUL INTERZIS" trebuie să fie afișate pe punți și în zonele adiacente spațiilor de marfă și se interzice desfășurarea operațiunilor cu flacără deschisă în aceste zone. Cel puțin două seturi de aparate de respirație autonome trebuie să fie prevăzute la bordul navei, în plus față de acelea indicate în regula II-2/10.10 din SOLAS.

Ventilație

Pe durata voiajului, trebuie să fie efectuată o ventilație mecanica continuă în spațiile de marfă în care se transportă această marfă. În cazul în care menținerea ventilației pune în pericol nava sau marfa, aceasta poate să fie întreruptă numai dacă prezintă un risc de explozie sau alte pericole datorită întreruperii ventilației. În toate cazurile, ventilația mecanică trebuie să funcționeze pentru o perioadă rezonabilă înainte de descărcare.

Transport

Pentru efectuarea măsurătorilor cantitative de hidrogen, fosfină, arsină și silan, la bordul navei trebuie să fie prevăzute detectoare adecvate pentru fiecare gaz sau combinație de gaze. Aceste detectoare trebuie să fie de un tip certificat ca sigur pentru utilizarea în atmosferă explozivă. Pe durata voiajului, concentrațiile acestor gaze în spațiile de marfă în care se transportă această marfă trebuie să fie măsurate periodic, iar rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate și păstrate la bord.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, spațiile de marfă trebuie să fie măturate de două ori. Din cauza pericolului generat de degajarea gazului, la curățarea spațiului de marfă care a conținut această marfă nu trebuie să fie utilizată apă.

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei Aparat de respirație autonom.

Proceduri de urgență Se poartă aparat de respirație autonom. Măsură de urgență luată în caz de incendiu Se închid capacele și se utilizează CO2 dacă este disponibil. Nu se utilizează apă. Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

FLUORURĂ DE ALUMINIU

Descriere

Fluorura de aluminiu este o pulbere fină, albă, fără miros, care se prezintă sub formă uscată. Această marfă nu are coeziune. Conținutul său de umiditate este mai mic de 1%.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Pulbere fină | Între 32° și 35° | 1527 | 0,65 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Risc

Această marfă se poate lichefia dacă este transportată cu un conținut de umiditate mai mare decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secțiunile 7 și 8 din acest Cod. Această marfă poate fi ușor iritantă pentru ochi și membranele mucoase. Eliberează vapori toxici de fluorură de hidrogen la contactul cu acizii. În caz de incendiu, pot elibera vapori toxici de fluorură de hidrogen.

Această marfă este incombustibilă sau prezintă un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă, alta decât o navă conformă cu cerințele de la 7.3.2 din acest Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1	în timpul încărcării și pe durata voiajului, conținutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menținut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor;

.3	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, în timpul manipulării mărfii toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise;

.4	marfa poate să fie manipulată în timpul precipitațiilor în condițiile prevăzute în subsecțiunea 4.3.3 din acest Cod; și

.5	marfa dintr-un spațiu de marfă poate să fie descărcată în timpul precipitațiilor în cazul în care cantitatea totală de marfă din spațiul de marfă va fi descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție echivalentă a ochilor împotriva prafului și o mască de praf, dacă este necesar.

Ventilație

Nicio cerință specială.

Transport

Aspectul suprafeței acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii și posibila răsturnare a navei, și să ia în considerare solicitarea de intrare de urgență într-un loc de refugiu.

Descărcare

Protejați încăperile de locuit și echipamentele împotriva prafului.

Curățare

A se asigura că punțile și magaziile sunt curățate și măturate înainte de a folosi apa.

AZOTAT DE ALUMINIU, Nr. ONU 1438

Descriere

Cristale albe sau incolore. Solubil în apă.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Nu se aplică | Nu se aplică | - | - |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| 5.1 | Nu se aplică |  | B |

Risc

În caz de incendiu, va intensifica foarte mult arderea materialelor combustibile și degajarea vaporilor de azot toxici. Deși nu este combustibil, în amestec cu materialele combustibile se aprinde ușor și poate arde violent.

Depozitare și separare

,,Separat de” alimente.

Curățare magazie

Se curăță și se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă, în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsurile necesare pentru a evita contactul dintre marfă și materialele combustibile.

Comandantul navei și ofițerii vor ține seama de faptul că instalația fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă și de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantități mari de apă.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nici o cerință specială.

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei Îmbrăcăminte de protecție (mănuși, combinezoane, cască de protecție). Aparat de respirație autonom. Duze de pulverizare.

Proceduri de urgență Se poartă îmbrăcăminte de protecție și aparat de respirație autonom. Măsură de urgență luată în caz de incendiu Se utilizează cantități mari de apă care, de preferință, se distribuie prin pulverizare pentru a evita balansarea acesteia pe suprafața materialului. Materialul poate fuziona sau se poate topi, caz în care distribuirea apei poate produce dispersarea semnificativă a materialelor topite. Eliminarea aerului sau utilizarea dioxidului de carbon nu va controla incendiul. Ar trebui să țină seama de efectul produs de apa acumulată asupra stabilității navei. Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

PULBERE DE SILICO-ALUMINIU, NEACOPERITĂ, Nr. ONU 1398

Descriere

Pulbere

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Nu se aplică | Nu se aplică | - | - |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| 4.3 | Nu se aplică |  | B |

Risc

În contact cu apa se poate degaja hidrogen, un gaz inflamabil care poate forma un amestec exploziv cu aerul. În condiții similare, impuritățile pot produce degajarea de fosfină și arsină, care sunt gaze foarte toxice. De asemenea, se pot degaja gaze de silan care sunt toxice și se pot aprinde spontan.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

,,Separat de” alimente și de toate lichidele din clasa 8.

Curățare magazie

Curățarea și uscarea în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil înainte de încărcare, în timpul încărcării și pe durata voiajului. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul încărcării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă, în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Înainte de a încărca această marfă, producătorul sau încărcătorul trebuie să furnizeze un certificat prin care se atestă faptul că, înainte de expediere cu cel puțin trei zile, materialul a fost depozitat sub acoperire, dar în aer liber, fără a se schimba dimensiunea particulelor. Pereții de delimitare dintre spațiile de marfă și compartimentul mașinilor trebuie să fie etanși la gaz și trebuie să fie verificați și aprobați de către administrație. În timpul manipulării acestei mărfi, semne care poartă marcajul "FUMATUL INTERZIS" trebuie să fie afișate pe punți și în zonele adiacente spațiilor de marfă și se interzice desfășurarea operațiunilor cu flacără deschisă în aceste zone. Această marfă trebuie să fie încărcată în spațiile de marfă prevăzute cu ventilație mecanică care au cel puțin două ventilatoare separate. Sistemul de ventilație trebuie să asigure un total de cel puțin șase schimburi de aer pe oră, calculate în funcție de spațiului gol. La bordul navei trebuie să existe cel puțin două seturi de aparate de respirație autonome, în plus față de acelea prevăzute la regula SOLAS II-2/10.10.

Ventilație

Pe durata voiajului, trebuie să existe o ventilație mecanica continuă în spațiile de marfă în care se transportă această marfă. În cazul în care menținerea ventilației pune în pericol nava sau marfa, aceasta poate fi întreruptă numai dacă produce un risc de explozie sau alte pericole datorită întreruperii ventilației. În toate cazurile, ventilația mecanică trebuie să funcționeze pentru o perioadă de timp rezonabilă înainte de descărcare. Ventilația trebuie să fie montată astfel încât toate scurgerile de gaze să fie reduse la minim înainte de a ajunge la cabinele de locuit situate pe punte sau sub punte.

Transport

Pentru efectuarea măsurătorilor cantitative de hidrogen, fosfină, arsină, la bordul navei trebuie să fie prevăzute detectoare adecvate pentru fiecare gaz sau combinație de gaze care sunt de un tip certificat ca sigur pentru utilizarea în atmosferă explozivă. Pe durata voiajului, concentrațiile acestor gaze în spațiile de marfă în care se transportă această marfă trebuie să fie măsurate periodic și rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate și păstrate la bord.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, spațiile de marfă trebuie să fie măturate de două ori.

Din cauza pericolului de degajare a gazului, la curățarea spațiilor de marfă care au conținut această marfă nu trebuie să fie utilizată apă.

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei Aparat de respirație autonom.

Proceduri de urgență Se poartă aparat de respirație autonom. Măsură de urgență luată în caz de incendiu Se închid capacele și se utilizează CO2, dacă este disponibil. Nu se utilizează apă. Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

SUBPRODUSE ALE FABRICĂRII ALUMINIULUI sau

SUBPRODUSE ALE RETOPIRII ALUMINIULUI, Nr. ONU 3170

Descriere

Subprodusele rezultate din fabricarea aluminiului sunt reziduuri ale procesului de fabricare a aluminiului. Se prezintă sub formă de pulbere sau bulgări de culoare gri sau neagră, cu unele incluziuni metalice. Această denumire include diferite deșeuri de materiale care sunt indicate în lista de mai jos, dar fără a se limita la acestea:

CRUSTE SOLIDIFICATE				CATOZI CONSUMAȚI

DE ALUMINIU

ZGURI SALINE DE ALUMINIU			ACOPERIRE UZATĂ RECIPIENTE

ZGURI DE EPURARE DE ALUMINIU

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Nu se aplică | Nu se aplică | 1220 | 0,82 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| 4.3 | Nu se aplică |  | B |

Risc

Contactul cu apa poate produce încălzire cu o posibilă degajare a gazelor inflamabile și toxice, cum ar fi hidrogen, amoniac și acetilenă.

Este puțin probabil să apară un incendiu, dar acesta poate să apară ca urmare a unei explozii de gaz inflamabil și va fi dificil de stins.

În port, inundarea poate fi luată în considerare, dar cu respectarea condițiilor de stabilitate.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

,,Separat de” alimente și de toate lichidele din clasa 8.

Curățare magazie

Se curăță și se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă, în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Înainte de a încărca această marfă, producătorul sau încărcătorul trebuie să prezinte un certificat prin care se atestă faptul că, după fabricare, cu cel puțin trei zile înainte de expediere, materialul a fost depozitat sub acoperire, dar în aer liber, fără a se schimba dimensiunea particulelor. În cazul în care nava este acostată și trapele spațiilor de marfă, care conțin această marfă, sunt închise, ventilația mecanică trebuie să funcționeze continuu, dacă condițiile meteorologice permit. În timpul manipulării acestei mărfi, semne care poartă marcajul "FUMATUL INTERZIS" trebuie să fie afișate pe punți și în zonele adiacente spațiilor de marfă și se interzice desfășurarea operațiunilor cu flacără deschisă în aceste zone. La bordul navei trebuie să existe cel puțin două seturi de aparate de respirație autonome, în plus față de acelea prevăzute la regula SOLAS II-2/10.10. Pereții de delimitare dintre spațiile de marfă și compartimentul mașinilor trebuie să fie etanși la gaz.

Ventilație

Pe durata voiajului, trebuie să existe o ventilație mecanică continuă în spațiile de marfă în care se transportă această marfă. În cazul în care menținerea ventilației pune în pericol nava sau marfa, aceasta poate fi întreruptă dacă prezintă un risc de explozie sau alte pericole datorită întreruperii ventilației. În toate cazurile, ventilația mecanică trebuie să funcționeze pentru o perioadă rezonabilă înainte de descărcare. Ventilația trebuie să fie instalată astfel încât orice scurgere de gaze să fie redusă la minim înainte de a ajunge la cabinele de locuit situate pe punte sau sub punte.

Transport

Pentru efectuarea măsurătorilor cantitative de hidrogen, amoniac și acetilenă, la bordul navei trebuie să fie prevăzute detectoare adecvate pentru fiecare gaz sau combinație de gaze. Detectoarele trebuie să fie de un tip certificat de securitate, pentru utilizarea într-o atmosferă explozivă. Pe durata voiajului, concentrațiile acestor gaze în spațiile de marfă în care se transportă această marfă trebuie să fie măsurate periodic și rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate și păstrate la bord.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Din cauza pericolului de degajare a gazului, la curățarea spațiilor de marfă care au conținut această marfă nu trebuie să fie utilizată apă.

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei Nu se aplică.

Proceduri de urgență Nu se aplică. Măsură de urgență luată în caz de incendiu Se închid capacele și se utilizează CO2, dacă este disponibil. Nu se utilizează apă. Dacă această metodă este ineficientă, se încearcă oprirea răspândirii incendiului și se îndreaptă spre cel mai apropiat port adecvat. Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

SUBPRODUSE ALE FABRICĂRII ALUMINIULUI sau

SUBPRODUSE ALE RETOPIRII ALUMINIULUI, PRELUCRATE

Prevederile din această fişă nu se aplică SUBPRODUSELOR FABRICARII ALUMINIU SAU SUBPRODUSELOR RETOPIRII ALUMINIULUI, Nr. ONU 3170.

Descriere

Produsul rezultat din prelucrarea subproduselor obținute din topirea/remodelarea aluminiului cu apă și/sau soluții alcaline pentru a face materialul mai puțin reactiv în contact cu apa. Se prezintă sub formă de pulbere umedă cu un ușor miros de amoniac.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Mai puțin de 1 mm | Nu se aplică | Între 1080 și 1750 | Între 0,57 și 0,93 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | WF și/sau WT și/sau CR | A și B |

Risc

Această marfă poate degaja o cantitate mică de hidrogen, care este un gaz inflamabil ce poate forma amestecuri explozive cu aerul, și de amoniac, care este un gaz foarte toxic.

Această marfă se poate lichefia dacă se transportă cu conținut de umiditate ce depășește limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secțiunile 7 și 8 din prezentul Cod. Este coroziv pentru ochi.

Depozitare și separare

,,Separat de” alimente și de toate lichidele din clasa 8. Separarea se face ca pentru materialele din clasa 4.3.

Curățare magazie

Se curăță și se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Pe durata operațiunilor de încărcare și a voiajului, această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil și conținutul de umiditate trebuie să fie menținut mai mic decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă, în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Persoanele care pot fi expuse la marfă trebuie să poarte echipament individual de protecție, inclusiv ochelari de protecție și/sau echipament de protecție a pielii, dacă este necesar. Înainte de a încărca această marfă, producătorul sau încărcătorul trebuie să prezinte un certificat prin care se atestă faptul că, după fabricare, cu cel puțin patru săptămâni înainte de expediere, materialul a fost depozitat sub acoperire, dar în aer liber, fără a se schimba dimensiunea particulelor. În cazul în care nava este acostată și trapele spațiilor de marfă, care conțin această marfă, sunt închise, ventilația mecanică trebuie să funcționeze continuu în cazul în care condițiile meteorologice permit acest lucru. În timpul manipulării acestei mărfi, semne care poartă marcajul ,,FUMATUL INTERZIS” trebuie să fie afișate pe punți și în zonele adiacente spațiilor de marfă și se interzice desfășurarea operațiunilor cu flacără deschisă în aceste zone. Pereții de delimitare dintre spațiile de marfă și compartimentul mașinilor trebuie să fie etanși la gaz. Se va preveni pomparea accidentală prin încăperile de mașini. Puțurile de santină trebuie să fie curățate, uscate și protejate, după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Ventilație

Pe durata voiajului, trebuie să existe o ventilație mecanică continuă în spațiile de marfă în care se transportă această marfă. În cazul în care menținerea funcționării ventilației pune în pericol nava sau marfa, aceasta poate să fie întreruptă dacă prezintă un risc de explozie sau alte pericole datorită întreruperii funcționării sale. În toate cazurile, ventilația mecanică trebuie să funcționeze pentru o perioadă rezonabilă înaintea descărcării. Ventilația trebuie să fie instalată astfel încât orice scurgere de gaze să fie redusă la minim înainte de a ajunge la cabinele de locuit situate pe punte sau sub punte.

Transport

Pentru efectuarea măsurătorilor cantitative de hidrogen, amoniac și acetilenă, la bordul navei trebuie să fie prevăzute detectoare adecvate pentru fiecare gaz sau combinație de gaze atunci când se transportă această marfă. Detectoarele trebuie să fie de un tip certificat de securitate, pentru utilizarea într-o atmosferă explozivă. Pe durata voiajului, concentrațiile acestor gaze în spațiile de marfă în care se transportă această marfă trebuie să fie măsurate periodic și rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate și păstrate la bord. Aspectul suprafeței acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii și posibila răsturnare a navei, și să ia în considerare solicitarea de intrare de urgență într-un loc de refugiu. Trapele spațiilor de marfă în care se transportă această marfă trebuie să fie etanșe la intemperii pentru a preveni pătrunderea apei.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Persoanele care pot fi expuse la marfă trebuie să poarte echipament individual de protecție, inclusiv ochelari de protecție și/sau echipament de protecție a pielii, dacă este necesar. După descărcarea acestei mărfi, puțurile de santină și evacuările din spațiile de marfă trebuie să fie verificate și blocajele trebuie să fie îndepărtate.

Înainte de utilizarea apei pentru curățarea magaziilor, magaziile ar trebui să fie măturate pentru a îndepărta, pe cât este posibil, cât mai multe reziduuri de marfă.

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei Nu se aplică.

Proceduri de urgență Nu se aplică. Măsură de urgență luată în caz de incendiu Se închid capacele și se utilizează co2, dacă este disponibil. Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

AZOTAT DE AMONIU, Nr. ONU 1942

care conține cel mult 0,2% substanță combustibilă totală, inclusiv orice substanță organică, exprimată în echivalent carbon, cu excluderea oricărei alte substanțe adăugate

Descriere

Se prezintă sub formă de cristale, granule sau comprimate albe. Este total sau parțial solubil în apă.

Notă:

Această fișă ar trebui să fie utilizată numai pentru substanțele care nu prezintă proprietăți din clasa 1, atunci când sunt încercate în conformitate cu Seriile de încercare 1 și 2 din clasa 1 (a se vedea Manualul de încercări și criterii pentru mărfuri al ONU).

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Între 1 mm și 4 mm | Între 270 și 420 | 1000 | 1,00 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| 5.1 | Nu se aplică |  | B |

Risc

Oxidant, întreține arderea.Un incendiu major la bordul unei nave care transportă această marfă poate produce un risc de explozie în caz de contaminare (de exemplu cu combustibil lichid) sau de izolare într-un spațiu închis. O detonare în apropiere poate produce, de asemenea, un risc de explozie. Dacă se încălzește puternic, această marfă se descompune și degajă gaze toxice și gaze care întrețin arderea.

Praful de azotat de amoniu ar putea fi iritant pentru piele și mucoase.

Această marfă este higroscopică și se aglutinează atunci când este în stare umedă.

Depozitare și separare

,,Separat de” sursele de căldură sau aprindere (a se vedea și Incărcare).

,,Separat, printr-un compartiment complet sau magazie completă, de” materialele combustibile (în special lichide), clorați, cloruri, cloriți, hipocloriți, nitriți, permanganați si materiale din fibră (de exemplu bumbac, iută, sisal etc.).

,,Separat de” toate celelalte mărfuri.

Dacă peretele de delimitare dintre spațiul de marfă și compartimentul mașinilor nu este de tip ,,A-60”, această marfă trebuie să fie depozitată ,,departe de” acest perete.

Curățare magazie

Se curăță și se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă, în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Această marfă nu trebuie să fie încărcată în spațiile de marfă adiacente la unul sau mai multe rezervoare de combustibil lichid, dacă mijloacele de încălzire ale rezervorului sau rezervoarelor sunt deconectate și rămân deconectate pe toată durata voiajului. Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile secțiunile 4, 5 și 6 din prezentul Cod.

Înainte de încărcare, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1	Această marfă nu trebuie să fie acceptată la încărcare atunci când temperatura sa este de peste 40°C.

.2	Înainte de a încărca această marfă, încărcătorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat semnat chiar de el însuși, prin care se atestă faptul că toate condițiile relevante pentru marfă prevăzute în acest Cod, inclusiv în această Fișă individuală, sunt respectate.

.3	Tancurile de combustibil situate sub spațiile de marfă, ce vor fi utilizate pentru transportul acestei mărfi, trebuie să fie încercate sub presiune pentru a se asigura că nu există scurgeri ale gurilor de vizitare și instalațiilor de tubulaturi care duc la tancuri.

.4	Toate echipamentele electrice, altele decât echipamentele de siguranță intrinsecă de tip aprobat, instalate în spațiile ce vor fi utilizate pentru această marfă, trebuie să fie deconectate de la sursa de energie prin mijloace adecvate, altele decât o siguranță, dintr-un loc situat în exteriorul spațiului. Acestea vor rămâne deconectate atâta timp cât marfa se află la bordul navei.

.5	Trebuie să fie luată în considerare eventuala necesitate de a deschide trapele în caz de incendiu pentru a asigura o ventilație maximă și de a utiliza jetul de apă în caz de urgență, precum și riscul aferent care ar putea afecta stabilitatea navei ca urmare a fluidizării mărfii.

În timpul încărcării, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.6	Nu se permite alimentarea cu combustibil lichid. Nu se permite pomparea combustibilului lichid în spațiile adiacente spațiilor de marfă care conțin această marfă, altele decât compartimentul mașinilor.

.7	Pe cât este practic posibil, nu trebuie să se folosească materiale combustibile în scopul siguranței și protecției. Atunci când este necesar fardaj din lemn, acesta trebuie să fie utilizat în cantitate minimă.

Măsuri preventive

Această marfă trebuie să fie acceptată pentru încărcare numai atunci când autoritatea competentă consideră corespunzătoare încercarea privind rezistența la detonare a acestui material.*  Înainte de încărcare, încărcătorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat prin care se atestă faptul că rezistența la detonare a acestui material respectă această cerință. Comandantul navei și ofițerii vor ține seama de faptul că instalația fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă și de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantități mari de apă. Presiunea din tubulatura principală de incendiu trebuie să fie menținută pentru combaterea incendiului și furtunurile de incendiu trebuie să se afle pe poziție și să fie pregătite pentru utilizare imediată în timpul încărcării și descărcării acestei mărfi. În apropierea spațiilor de marfă care conțin această marfă nu trebuie să se efectueze operațiuni de sudare, ardere, tăiere sau alte operațiuni care implică utilizarea echipamentelor producătoare de căldură, flacără, scântei sau arc electric, cu excepția unui caz de urgență. Trebuie să fie luate măsuri preventive pentru a evita pătrunderea acestei mărfi în alte spații de marfă, santine și alte spații închise. Atunci când această marfă se află la bord, nu se permite fumatul pe punte și în spațiile de marfă și semne care poartă marcajul ,,FUMATUL INTERZIS” trebuie să fie afișate pe punte. Atunci când această marfă se află la bord, trapele spațiilor de marfă nu trebuie să fie blocate astfel încât acestea să poată fi deschise în caz de urgență.

Trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să fie luate măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, dacă este necesar.

Ventilație

Pe durata voiajului, spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Trapele spațiilor de marfă care transportă această marfă trebuie să fie etanșe la intemperii astfel încât să se prevină pătrunderea apei. Temperatura acestei mărfi trebuie să fie monitorizată și înregistrată zilnic pe durata voiajului pentru a detecta descompunerea ce poate rezulta din încălzire și epuizarea oxigenului.

Descărcare

În cazul în care această marfă s-a întărit, se va nivela pentru a evita formarea consolelor, dacă este necesar. Nu se permite alimentarea cu combustibil lichid. Pomparea de combustibil lichid în spațiile adiacente spațiilor de marfă care conțin această marfă, altele decât compartimentul mașinilor, nu se permite.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, puțurile de santină și scurgerile spațiilor de marfă trebuie să fie verificate și orice blocaj în puțurile de santină și scurgeri trebuie să fie eliminat.

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei Îmbrăcăminte de protecție (cizme, mănuși, combinezoane și căști). Aparat de respirație autonom.

Proceduri de urgență Se poartă îmbrăcăminte de protecție și aparat de respirație autonom. Măsură de urgență luată în caz de incendiu Incendiu într-un spațiu de marfă care conține acest material: se deschid trapele pentru a asigura ventilația maximă. Instalația fixă a navei de stingere a incendiului nu va fi suficientă. Se utilizează apă în cantitate abundentă și se izolează sursa de căldură, dacă există. Inundarea spațiului de marfă poate fi luată în considerare, dar cu respectarea condițiilor de stabilitate. Incendiul într-un spațiu de marfă adiacent: se deschid trapele pentru a asigura ventilația maximă. Căldura de la incendiu transferată într-un spațiu adiacent poate produce descompunerea materiei organice și degajarea ulterioară de vapori toxici. Pereții de delimitare ar trebui să fie răciți. Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU, Nr. ONU 2067

Îngrășămintele cu azotat de amoniu, având Nr. ONU 2067, sunt amestecuri omogene care conțin azotat de amoniu, ca ingredient principal, în următoare limite:

.1	nu mai puțin de 90% azotat de amoniu amestecat cu cel mult 0,2% substanță combustibilă/organică totală exprimată în echivalent carbon și, după caz, cu material de adaos care este anorganic și inert în raport cu azotatul de amoniu; sau

.2	mai puțin de 90%, dar mai mult de 70%, azotat de amoniu cu alte substanțe anorganice sau peste 80%, dar mai puțin de 90%, azotat de amoniu în amestec cu carbonat de calciu și/sau dolomit și cel mult 0,4% substanță combustibilă/organică totală exprimată în echivalent carbon; sau

.3	îngrășămintele cu azotat de amoniu care conțin amestecuri de azotat de amoniu și sulfat de amoniu cu mai mult de 45%, dar mai puțin de 70%, azotat de amoniu și nu mai mult de 0,4% substanță combustibilă/organică totală exprimată în echivalent carbon, astfel încât suma procentuală de azotat de amoniu și sulfat de amoniu din compoziție să depășească 70%.

Descriere

Se prezintă sub formă de cristale, granule sau comprimate. Sunt total sau parțial solubile în apă. Această marfă este higroscopică.

Note:

- Toți ionii de azotat, pentru care există, în amestec, un echivalent molecular de ioni de amoniu, ar trebui calculaţi ca azotat de amoniu.

- Se interzice transportul produselor care conțin azotat de amoniu și se pot autoîncălzi în mod suficient pentru a declanșa descompunerea.

- Acest material se poate utiliza numai pentru substanțele care nu prezintă proprietăți din clasa 1 atunci când sunt supuse încercării în conformitate cu seriile de încercări 1 și 2 ale clasei 1 (a se vedea Manualul de încercări și criterii pentru materiale al ONU).

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Între 1 mm și 4 mm | Între 270 și 420 | Între 900 și 1200 | Între 0,83 și 1,11 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| 5.1 | Nu se aplică |  | B |

Risc

Menține arderea. Un incendiu major la bordul unei nave care transportă aceste substanțe poate prezenta un risc de explozie în caz de contaminare (de exemplu cu combustibil lichid) sau de izolare într-un spațiu închis. O detonare în apropiere poate prezenta, de asemenea, un risc de explozie.

Dacă se încălzește puternic, această marfă se descompune și riscă să se degaje vapori și gaze toxice care întrețin arderea  în spațiul de marfă și pe punte.

Praful de îngrășământ ar putea fi iritant pentru piele și mucoase.

Această marfă este higroscopică și se aglutinează atunci când este în stare umedă.

Depozitare și separare

,,Separat, printr-un compartiment complet sau magazie completă, de” materiale combustibile (în special lichide), bromați, clorați, cloriți, hipocloriți, azotați, perclorați, permanganați, pulberi metalice si fibre vegetale (de exemplu bumbac, iută, sisal etc.).

,,Separat de” toate celelalte mărfuri.

,,Separat de” sursele de căldură sau de aprindere (a se vedea Încărcarea).

Nu se va depozita în imediata apropiere a vreunui tanc, dublu fund sau tubulatură care conține combustibil lichid încălzit în afară de cazul în care există mijloace pentru monitorizarea și controlul temperaturii astfel încât aceasta să nu depășească 500C.

Dacă peretele de delimitare dintre spațiul de marfă și compartimentul mașinilor nu este de tip ,,A-60”, această marfă trebuie să fie depozitată ,,departe de” acest perete.

Curățare magazie

Curățarea și uscarea se efectuează în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă, în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4, 5 și 6 din prezentul Cod.

Înainte de încărcare, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1	Această marfă nu trebuie să fie acceptată la încărcare atunci când temperatura sa este de peste 40°C.

.2	Înainte de a încărca această marfă, încărcătorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat semnat chiar de el însuși, prin care se atestă faptul că toate condițiile relevante pentru marfă prevăzute în acest Cod, inclusiv în această Fișă individuală, sunt respectate.

.3	Tancurile de combustibil situate sub spațiile de marfă, ce vor fi utilizate pentru transportul acestei mărfi, trebuie să fie supuse la încercarea sub presiune pentru a se asigura că nu există scurgeri ale gurilor de vizitare și instalațiilor de tubulaturi care duc la tancuri.

.4	Toate echipamentele electrice, altele decât echipamentele de siguranță intrinsecă de tip aprobat instalate în spațiile de marfă ce vor fi utilizate pentru această marfă, trebuie să fie deconectate de la sursa de energie prin mijloace adecvate, altele decât o siguranță, dintr-un loc situat în exteriorul spațiului. Acestea vor rămâne deconectate atâta timp cât marfa se află la bordul navei.

.5	Trebuie să fie luată în considerare eventuala necesitate de a deschide trapele în caz de incendiu pentru a asigura o ventilație maximă și de a utiliza jetul de apă în caz de urgență, precum și riscul aferent care ar putea afecta stabilitatea navei ca urmare a fluidizării mărfii.

În timpul încărcării, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.6	Nu se permite alimentarea cu combustibil lichid. Nu se permite pomparea combustibilului lichid în spațiile adiacente spațiilor de marfă care conțin această marfă, altele decât compartimentul mașinilor.

.7	Pe cât este practic posibil, nu trebuie să se folosească materiale combustibile în scopul siguranței și protecției. Atunci când este necesar fardaj din lemn, acesta trebuie să fie utilizat în cantitate minimă.

Măsuri preventive

Această marfă trebuie să fie acceptată pentru încărcare numai atunci când autoritatea competentă este satisfăcută de încercarea efectuată cu privire la rezistența la detonare a acestui material.*   Comandantul navei și ofițerii vor ține seama de faptul că instalația fixă a navei de stingere a incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă și de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantități mari de apă. Înainte de încărcare, încărcătorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat prin care se atestă faptul că rezistența la detonare a acestui material respectă această cerință. Presiunea din tubulatura principală de incendiu trebuie să fie menținută pentru combaterea incendiului, iar furtunurile de incendiu trebuie să se afle pe poziție și să fie pregătite pentru utilizare imediată în timpul încărcării și descărcării acestei mărfi. În apropierea spațiilor de marfă care conțin această marfă nu se vor efectua operațiuni de sudare, ardere, tăiere sau alte operațiuni care implică utilizarea de echipamente producătoare de căldură, flăcări, scântei sau arc electric, cu excepția unui caz de urgență. Nu se permite fumatul pe punte și în spațiile de marfă, iar semne care poartă marcajul ,,FUMATUL INTERZIS” trebuie să fie afișate pe punte ori de câte ori această marfă se află la bord. Trebuie să fie luate măsuri preventive pentru a evita pătrunderea acestei mărfi în alte spații de marfă, santine și alte spații închise. Trapele spațiilor de marfă nu trebuie să fie blocate astfel încât acestea să poată fi deschise în caz de urgență atunci când o astfel de marfă se află la bord.

Trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru protecția încăperilor de mașini și de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să fie luate măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, dacă este necesar.

Ventilație

Spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Trapele spațiilor de marfă în care se transportă această marfă trebuie să fie etanșe la intemperii astfel încât să nu pătrundă apă. Pe durata voiajului, temperatura acestei mărfi trebuie să fie monitorizată și înregistrată zilnic pentru a detecta descompunerea care poate avea ca rezultat autoîncălzirea și epuizarea oxigenului.

Descărcare

Nu se permite alimentarea cu combustibil lichid. Pomparea de combustibil lichid în spațiile adiacente spațiilor de marfă care conțin această marfă, altele decât compartimentul mașinilor, nu se permite. Dacă această marfă s-a întărit, se va nivela pentru a evita formarea consolelor, dacă este necesar. Îngrășămintele cu azotat de amoniu sunt higroscopice și se pot întări formând console ce pot afecta siguranța în timpul descărcării.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, puțurile de santină și scurgerile spațiilor de marfă trebuie să fie verificate și orice blocaj în puțurile de santină și scurgeri trebuie să fie eliminate.

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei Îmbrăcăminte de protecție (cizme, mănuși, combinezoane și căști). Aparat de respirație autonom.

Proceduri de urgență Se poartă îmbrăcăminte de protecție și aparat de respirație autonom. Măsură de urgență luată în caz de incendiu Incendiu într-un spațiu de marfă care conține acest material: Se deschid trapele pentru a asigura ventilația maximă. Instalația fixă a navei de stingere a incendiului cu gaz nu va fi suficientă. Se utilizează apă în cantitate abundentă și se izolează de sursa de căldură, dacă există. Inundarea spațiului de marfă poate fi luat ăîn considerare, dar cu respectarea condițiilor de stabilitate. Incendiu într-un spațiu de marfă adiacent: Se deschid trapele pentru a asigura ventilația maximă. Căldura de la incendiu transferată într-un spațiu adiacent poate produce descompunerea materiei organice și degajarea ulterioară de vapori toxici. Pereții de delimitare ar trebui să fie răciți. Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

ÎNGRĂSĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU, Nr. ONU 2071

Îngrășămintele cu azotat de amoniu, Nr. ONU 2071, sunt amestecuri omogene de îngrășăminte cu azotat de amoniu de tipul azot/fosfat sau azot/potasă, în care există cel mult 70% azotat de amoniu și cel mult 0,4% substanță combustibilă/organică totală exprimată în echivalent carbon sau cel mult 45% azotat de amoniu și conținut nelimitat de substanță combustibilă. Îngrășămintele cu această compoziție și aceste limite de conținut nu sunt supuse prevederilor acestei fișe dacă rezultatele încercării de descompunere cu jgheabul (a se vedea Manualul de încercări și criterii al ONU, Partea a treia, secțiunea 39) * demonstrează faptul că acestea nu sunt predispuse la descompunere autoîntreținută.

Descriere

În general, se prezintă sub formă de granule. Sunt total sau parțial solubile în apă. Această marfă este higroscopică.

Note:

1.	Toți ionii de azotat, pentru care există, în amestec, un echivalent molecular de ioni de amoniu, ar trebui calculaţi ca azotat de amoniu.

2	Se interzice transportul produselor care conțin azotat de amoniu și se pot autoîncălzi în mod suficient pentru a declanșa descompunerea.

3	   Proporția constituenților NPK dintr-un îngrășământ nu trebuie utilizată ca criteriu pentru capacitatea acestui îngrășământ de a suferi auto-descompunere deoarece aceasta depinde de formulele chimice prezente.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Între 1 și 5 mm | Între 270 și 420 | Între 900 și 1200 | Între 0,83 și 1,11 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| 9 | Nu se aplică |  | B |

Risc

Dacă se încălzesc, aceste mărfuri pot fi supuse descompunerii autoîntreținute. În timpul unei astfel de reacții, temperatura poate atinge 5000C. Odată începută, descompunerea se poate răspândi în restul de marfă degajând gaze care sunt toxice. Nici una din aceste mărfuri nu este supusă riscului de explozie.

Praful de la îngrășăminte ar putea fi iritant pentru piele și mucoase.

Această marfă este higroscopică și se aglutinează atunci când este în stare umedă.

Depozitare și separare

,,Separat, printr-un compartiment complet sau magazie completă, de” materiale combustibile (în special lichide), bromați, clorați, cloriți, hipocloriți, azotați, perclorați, permanganați, pulberi metalice si fibre vegetale (de exemplu bumbac, iută, sisal etc.).

,,Separat de” toate celelalte mărfuri.

,,Separat de” sursele de căldură sau de aprindere (a se vedea Încărcarea).

Nu se va depozita în imediata apropiere a vreunui tanc, dublu fund sau tubulatură care conține combustibil lichid încălzit, în afară de cazul în care există mijloace pentru monitorizarea și controlul temperaturii astfel încât aceasta să nu depășească 500C.

Dacă peretele de delimitare dintre spațiul de marfă și compartimentul mașinilor nu este de tip standard ,,A-60”, această marfă trebuie să fie depozitată ,,departe de” acest perete.

Curățare magazie

Se curăță și se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă, în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4, 5 și 6 din prezentul Cod.

Înainte de încărcare, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1	Toate echipamentele electrice, altele decât echipamentele de siguranță intrinsecă de tip aprobat, instalate în spațiile de marfă ce vor fi utilizate pentru această marfă trebuie să fie deconectate de la sursa de energie prin mijloace adecvate, altele decât o siguranță, dintr-un loc situat în exteriorul spațiului. Acestea vor rămâne deconectate atâta timp cât marfa se află la bordul navei.

.2	Trebuie să se aibă în vedere eventuala necesitate de a deschide trapele în caz de incendiu pentru a asigura o ventilație maximă și de a utiliza jetul de apă în caz de urgență, precum și riscurile care ar putea afecta stabilitatea navei ca urmare a fluidizării mărfii.

.3	În plus, dacă se produce descompunerea, reziduurile rămase după descompunere pot avea numai jumătate din masa mărfii originale. Trebuie să se aibă în vedere efectul produs de pierderea masei asupra stabilității navei.

În timpul încărcării, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.4	Nu se permite alimentarea cu combustibil lichid. Nu se permite pomparea combustibilului lichid în spațiile adiacente spațiilor de marfă care conțin această marfă, altele decât compartimentul mașinilor.

.5	Pe cât este practic posibil, nu trebuie să se utilizeze materiale combustibile de fixare și de protecție. În cazul în care este necesar fardaj de lemn, trebuie să se utilizeze numai o cantitate minimă.

Măsuri preventive

Această marfă trebuie să fie acceptată pentru încărcare numai atunci când, în urma obținerii rezultatelor încercării, predispoziția sa la descompunere autoîntreținută indică o viteză de descompunere de cel mult 0,25 m/h. Comandantul navei și ofițerii vor ține seama de faptul că instalația fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă și de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantități mari de apă. Presiunea din tubulaturile principale de incendiu trebuie să fie menținută pentru combaterea incendiului și furtunurile de incendiu trebuie să se afle pe poziție și să fie pregătite pentru utilizare imediată în timpul încărcării și descărcării acestei mărfi. În apropierea spațiilor de marfă care conțin această marfă nu se vor efectua operațiuni de sudare, ardere, tăiere sau alte operațiuni care implică utilizarea echipamentelor producătoare de căldură, flăcări, scântei sau arc electric, cu excepția unui caz de urgență. Nu se permite fumatul pe punte și în spațiile de marfă, iar semne care poartă marcajul ,,FUMATUL INTERZIS” trebuie să fie afișate pe punte ori de câte ori această marfă se află la bord. Măsuri preventive trebuie să fie luate pentru a preveni pătrunderea acestei mărfi în alte spații de marfă, santine și alte spații închise. Trapele spațiilor de marfă nu trebuie să fie blocate astfel încât să poată fi deschise în caz de urgență atunci când o astfel de marfă se află la bord.

Trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să fie luate măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, dacă este necesar.

Ventilație

Spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Trapele spațiilor de marfă în care se transportă această marfă trebuie să fie etanșe la intemperii astfel încât să nu pătrundă apă.

Pe durata voiajului, temperatura acestei mărfi trebuie să fie monitorizată și înregistrată zilnic pentru a detecta descompunerea care are ca rezultat încălzirea spontană și epuizarea oxigenului.

Descărcare

Nu se permite alimentarea cu combustibil lichid. Nu se permite pomparea combustibilului lichid în spațiile adiacente spațiilor de marfă care conțin această marfă, altele decât compartimentul mașinilor. Îngrășămintele cu azotat de amoniu sunt higroscopice și se pot întări formând console ce pot afecta siguranța în timpul descărcării. Dacă această marfă s-a întărit, se va nivela, dacă este necesar, pentru a evita formarea consolelor.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, puțurile de santină și scurgerile spațiilor de marfă trebuie să fie verificate și orice blocaj în puțurile de santină și scurgeri trebuie să fie eliminate.

Proceduri de urgență

ECHIPAMENT SPECIAL DE URGENȚĂ CARE VA FI PREVĂZUT LA BORDUL NAVEI Îmbrăcăminte de protecție (cizme, mănuși, combinezoane și căști). Aparat de respirație autonom.

Proceduri de urgență Se poartă îmbrăcăminte de protecție și aparat de respirație autonom. Măsură de urgență luată în caz de incendiu Incendiu într-un spațiu de marfă care conține acest material: Se deschid trapele pentru a asigura ventilația maximă. Instalația fixă a navei de stingere a incendiului cu gaz nu va fi suficientă. Se utilizează apă în cantitate abundentă. Inundarea spațiului de marfă poate fi luată în considerare, dar cu respectarea condițiilor de stabilitate. Incendiul într-un spațiu de marfă adiacent: Se deschid trapele pentru a asigura ventilația maximă. Căldura de la incendiu transferată într-un spațiu adiacent poate produce descompunerea materiei organice și degajarea ulterioară de vapori toxici. Pereții de delimitare ar trebui să fie răciți. Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU

Această fișă se aplică numai îngrășămintelor cu azotat de amoniu care nu îndeplinesc niciunul dintre criteriile pentru mărfuri sau materiale periculoase care sunt periculoase numai în vrac specificate la 9.2.2 sau, respectiv, 9.2.3 din acest Cod.

Îngrășămintele cu azotat de amoniu transportate în condițiile menționate în această fișă sunt îngrășăminte simple cu azot sau îngrășăminte compuse a căror compoziție îndeplinește următoarele limite:

Îngrășăminte simple cu azot care conțin mai puțin de 2% clorură și

.1	cel mult 70% azotat de amoniu cu alte materiale anorganice; sau

.2	cel mult 80% azotat de amoniu în amestec cu carbonat de calciu și/sau dolomit și/sau sulfat de calciu mineral și cel mult 0,4% substanță organică combustibilă totală exprimată în echivalent carbon;

.3	îngrășăminte cu azotat de amoniu de tip azot cu amestecuri care conțin azotat de amoniu și sulfat de amoniu cu cel mult 45% azotat de amoniu și cu cel mult 0,4% substanță organică combustibilă totală exprimată în echivalent carbon; și

Îngrășăminte compuse NPK/NP/NK:

.1 	amestecuri de tip azot/fosfat sau azot/potasiu care conțin cel mult 70% azotat de amoniu și nu mai mult de 0,4% substanță organică combustibilă totală exprimată în echivalent carbon sau care conțin cel mult 45% azotat d amoniu, fără limitare a continutul de substanțe combustibile; și

.2 	fie mai puțin de 20% azotat de amoniu sau mai puțin de 2% clorură (după cum este indicat în zona gri din figura de mai jos, corespunzătoare îngrășămintelor NPK/NP/NK).

70

%

20

%

% Azotat

de amoniu

Clorură

Expeditorul trebuie să declare conținutul de azotat de amoniu și conținutul de clorură, în conformitate cu prevederile prevăzute la 4.2 din prezentul Cod.

Totuși, în aceste limite, îngrășămintele nu sunt supuse prevederilor prezentei fișe dacă li se atribuie clasa 9, din cauza riscului de autodescompunere determinat pe baza rezultatelor încercării de descompunere a jgheabului (secțiunea 39 din Partea III a Manualului de încercări și criterii al ONU).

Descriere

Cristale, granule sau pelete. Necoeziv în stare uscată. Total sau parțial solubil în apă. Produsele comune acoperite de această fișă sunt următoarele (listă neexhaustivă):

.1 azotat de amoniu și calciu;

.2 sulfonitrat de amoniu;

.3 azotat de amoniu cu alți sulfați (de exemplu, sulfat de calciu sau de magneziu); și

.4 îngrășăminte compuse NPK/NK/NP.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Între 1 și 5 mm | Între 270 și 420 | Între 1000 și 1200 | Între 0,83 și 1,11 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Sub efectul căldurii mari, această marfă se descompune și eliberează gaze toxice, riscând degajarea de vapori toxici în magazia și spațiile adiacente, precum și pe punte. Dacă descompunerea începe la un anumit punct, este foarte puțin probabil ca aceasta să se răspândească la întreaga masă a îngrășământului. *

Praful de îngrășământ ar putea fi iritant pentru piele și membranele mucoase. Este o marfă higroscopică care se aglomerează atunci când este umedă.

Depozitare și separare

,,Separat de” sursele de căldură.

Curățare magazie

Se curăță și se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Semnele „FUMATUL INTERZIS” trebuie să fie afișate pe punte atunci când acest tip de marfă este la bord. Fumatul trebuie interzis pe punte și în spațiile de marfă.

Nu se efectuază sudare, ardere, tăiere sau alte operațiuni asupra echipamentelor sau structurilor aflate în contact direct cu îngrășămintul care implică utilizarea echipamentelor producătoare de foc, flăcări, scântei sau arcuri.

Pentru a evita încălzirea mărfii, orice echipament electric sau alte echipamente susceptibile de a degaja căldură, altele decât echipamentele de tip sigur aprobat, instalate în spațiile de marfă destinate acestei mărfi trebuie deconectate de la sursa de căldură prin mijloace adecvate, altele decât o siguranță, într-un punct din exteriorul spațiului. Acestă situație trebuie respectată în timp ce marfa este la bord.

Trebuie luate măsurile de precauție corespunzătoare pentru a proteja încăperea mașinilor și încăperile de cazare împotriva prafului generat de marfă.

Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să se ia măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, dacă este necesar.

Ventilație

Spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Această marfă este higroscopică și se poate întări formând console ce pot afecta siguranța în timpul descărcării. Dacă această marfă s-a întărit, se va nivela, dacă este necesar, pentru a evita formarea consolelor.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, puțurile de santină și scurgerile spațiilor de marfă trebuie să fie verificate și orice blocaj și scurgeri din puțurile de santină trebuie să fie eliminate.

ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU MHB

Îngrășămintele cu azotat de amoniu transportate în condițiile menționate în această fișă sunt amestecuri omogene care conțin azot cu sau fără potasiu și/sau fosfat, a căror compoziție îndeplinește următoarele limite:

.1 	nu mai mult de 70% azotat de amoniu și cel mult 0,4% substanță organică combustibilă totală exprimată în echivalent carbon sau nu mai mult de 45% azotat de amoniu, fără limitare a conținutului de substanță combustibilă; și

.2 	în ambele cazuri, conținutul de azotat de amoniu este egal sau mai mare de 20% și conținutul de clorură este egal sau mai mare de 2% (după cum se arată în zona gri din figura de mai jos).

70

%

20

%

% Azotat

de amoniu

2%						Clorură

Expeditorul trebuie să declare conținutul de azotat de amoniu și conținutul de clorură, în conformitate cu prevederile prevăzute la 4.2 din prezentul Cod.

Totuși, în aceste limite, îngrășămintele nu sunt supuse prevederilor prezentei fișe dacă li se atribuie clasa 9, din cauza riscului de autodescompunere determinat pe baza rezultatelor încercării de descompunere a jgheabului (secțiunea 39 din Partea III a Manualului de încercări și criterii al ONU).

Descriere

Cristale, granule sau pelete. Necoeziv în stare uscată. Total sau parțial solubil în apă. Produsele comune acoperite de această fișă sunt îngrășăminte compuse NPK/NK/NP.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Între 1 și 5 mm | Între 270 și 420 | Între 1000 și 1200 | Între 0,83 și 1,11 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | OH | B |

Risc

Deși această marfă trece cu succes încercarea de descompunere a jgheabului (la care se face referire în secțiunea 39 a Părții a III-a a Manualului de încercări și criterii al ONU) și, prin urmare, nu se încadrează în clasa 9, când cantităţi mari sunt transportate în vrac, riscă totuși să se descompună sub efectul căldurii mari de la surse externe. Descompunerea, odată inițiată, se poate răspândi treptat în restul mărfii, eliberând volume considerabile de gaze toxice.

Această marfă nu prezintă risc de explozie.

Praful de îngrășământ ar putea fi iritant pentru piele și membranele mucoase. Această marfă este higroscopică și se va întări dacă se umezește.

Depozitare și separare

,,Separat de” sursele de căldură (a se vedea de asemenea Încărcarea).

Nu se va depozita în imediata apropiere a vreunui tanc, dublu fund sau tubulatură care conține combustibil lichid încălzit, în afară de cazul în care există mijloace pentru monitorizarea și controlul temperaturii astfel încât aceasta să nu depășească 500C.

Îngrășămintele de acest tip trebuie să fie depozitate fără a avea contact direct cu pereții de delimitare metalici ai încăperii mașinilor. În acest sens, se pot utiliza, de exemplu, saci ignifugi conținând materiale inerte sau orice dispozitiv echivalent aprobat de către autoritatea competentă. Nu este necesar ca această cerință să se aplice dacă peretele de delimitare este o construcție de tip A-60 sau la voiajele internaționale scurte.

Trapele către spațiile de marfă, inclusiv cele dintre punți, trebuie să rămână libere în orice moment. Când acest tip de marfă se află la bord, trebuie să fie posibilă deschiderea trapelor spațiului de marfă în caz de urgență (a se vedea 9.3.1.13 din prezentul Cod).

Curățare magazie

Se curăță și se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Înainte de încărcare, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

Pentru a se evita încălzirea mărfii toate echipamentele electrice, altele decât echipamentele de siguranță intrinsecă de tip aprobat, instalate în spațiile de marfă pentru această marfă trebuie să fie deconectate de la sursa de energie prin mijloace adecvate, altele decât o siguranță, într-un loc situat în exteriorul spațiului. Acestea vor rămâne deconectate atâta timp cât marfa se află la bordul navei.

O atenție deosebită trebuie acordată necesității de a deschide trapele în caz de descompunere pentru a obține o ventilație maximă, a reduce presiunea și căldura și a încetini reacția.

În timpul încărcării, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

Contaminarea organică agravează descompunerea în prezența surselor de căldură și, prin urmare, nu ar trebui permisă alimentarea cu combustibil lichid în timpul încărcării.

Nu se permite pomparea combustibilului lichid în spațiile adiacente spațiilor de marfă care conțin această marfă, altele decât compartimentul mașinilor.

Măsuri preventive

Semnele „FUMATUL INTERZIS” trebuie să fie afișate pe punte atunci când acest tip de marfă este la bord. Fumatul trebuie interzis pe punte și în spațiile de marfă.

Nu se efectuază sudare, ardere, tăiere sau alte operațiuni asupra echipamentelor sau structurilor aflate în contact direct cu îngrășămintul care implică utilizarea echipamentelor producătoare de foc, flăcări, scântei sau arcuri.

Comandantul navei și ofițerii vor ține seama de faptul că instalația fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul descompunerii care implică această marfă și nu trebuie utilizată. În caz de descompunere, trebuie aplicată imediat apă. Prima măsură de control care trebuie luată este injectarea apei în locul de descompunere. Acest lucru se datorează faptului că această metodă folosește mai puțină apă și poate fi mai eficientă în primele etape de descompunere. Inundarea totală este măsura de ultimă instanță, dar poate da naștere unor probleme din punct de vedere al stabilității și al rezistenței. În ambele cazuri, ar trebui luate în considerare riscurile care ar putea afecta stabilitatea navei din cauza lichefierii încărcăturii. Aplicarea de apă pe suprafața mărfii este mult mai puțin eficientă și poate da un fals sentiment de securitate.

Trebuie luate măsurile de precauție corespunzătoare pentru a proteja încăperea mașinilor și încăperile de cazare împotriva prafului generat de marfă.

Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să se ia măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, dacă este necesar.

Ventilație

Spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Evoluția temperaturii încărcăturii și a concentrației de oxigen în spațiul (spațiile) de marfă trebuie monitorizată, înregistrată și evaluată zilnic în timpul voiajului.

O creștere a temperaturii și o scădere a concentrației de oxigen oferă o indicație timpurie a descompunerii.

În plus, în caz de descompunere, rezidiul rămas după descompunere poate fi de până la jumătate din masa încărcăturii inițiale. Ar trebui să se acorde atenție cuvenită efectelor acestei pierderi de masă asupra stabilității vasului.

Descărcare

Contaminarea organică agravează descompunerea în prezența surselor de căldură și, prin urmare, nu  trebui permisă alimentarea cu combustibil lichid în timpul descărcării.

Este interzisă pomparea de combustibil lichid în spațiile adiacente spațiilor de marfă destinate acestei încărcături, cu excepția încăperii mașinilor.

Această marfă este higroscopică și se poate întări formând console ce pot afecta siguranța în timpul descărcării. Dacă această marfă s-a întărit, se va nivela, dacă este necesar, pentru a evita formarea consolelor.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, puțurile de santină și scurgerile spațiilor de marfă trebuie să fie verificate și orice blocaj și scurgeri din puțurile de santină trebuie să fie eliminate.

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei Îmbrăcăminte de protecție (cizme, mănuși, combinezoane și căști). Aparat de respirație autonom.

Proceduri de urgență Se poartă îmbrăcăminte de protecție și aparat de respirație autonom. Măsură de urgență luată în caz de incendiu Descompunere într-un spațiu de marfă care conține acest material: Comandantul navei și ofițerii vor ține seama de faptul că instalația fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul descompunerii care implică această marfă și nu trebuie utilizată. În caz de descompunere, trebuie aplicată imediat apă. Prima măsură de control care trebuie luată este injectarea apei în locul de descompunere. Acest lucru se datorează faptului că această metodă folosește mai puțină apă și poate fi mai eficientă în primele etape de descompunere. Inundarea totală este măsura de ultimă instanță, dar poate da naștere unor probleme din punct de vedere al stabilității și al rezistenței. În ambele cazuri, ar trebui luate în considerare riscurile care ar putea afecta stabilitatea navei din cauza lichefierii încărcăturii. Aplicarea de apă pe suprafața mărfii este mult mai puțin eficientă și poate da un fals sentiment de securitate. Incendiul într-un spațiu de marfă adiacent: Căldura de la un incendiu într-un spațiu adiacent poate provoca descompunerea materialului și degajarea ulterioară de vapori toxic. Se deschid trapele pentru a obține o ventilație optimă. Pereții despărțitori trebuie să fie răciți. Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

SULFAT DE AMONIU

Descriere

Cristale de culoare gri maroniu spre alb. Solubil în apă. Fluid. Absoarbe umiditatea. Grad de umiditate între 0,04% și 0,5%. Miros de amoniac. Supus pierderii naturale în greutate.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Între 2 și 4 mm | Între 280 și 350 | Între 943 și 1052 | Între 0,95 și 1,06 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Praful poate produce iritații la nivelul ochilor și pielii. Dăunător în caz de înghițire. Deși această marfă este clasificată ca nepericuloasă, ea poate produce coroziune severă a nervurilor, a învelișului de bordaj, a peretelui de delimitare etc. dacă se produce condens la spațiul de marfă. Această marfă este higroscopică și se va întări dacă se umezește. Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Se curăță și se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

În timpul încărcării se va evita producerea prafului. În timpul încărcării trebuie să se ia măsuri pentru reducerea producerii prafului. Nivelarea se va face în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4, 5 și 6 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Măsuri preventive corespunzătoare trebuie să fie luate pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să se ia măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi similară împotriva prafului și măști cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, dacă este necesar.

Ventilație

Spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Sulfatul de amoniu este higroscopic și se poate întări formând console ce pot afecta siguranța în timpul descărcării. În caz de întărire, marfa trebuie să fie nivelată pentru a evita formarea de consolele, după caz.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, spațiile de marfă trebuie să fie bine curățate și spălate pentru a îndepărta toate urmele de marfă și apoi se usucă, cu excepția cazului în care marfa ce va fi încărcată ulterior este SULFATUL DE AMONIU.

BUCĂȚI DE SILICAT DE SODIU AMORF

Această fișă se aplică numai bucăților de silicat de sodiu amorf al căror raport molar (SiO2/Na2O) este mai mare de 3,2.

Descriere

Bucăți. Solid variind de la incolor la verde cu aspect sticlos.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Până la 100 mm | Nu se aplică | Între 1.100 și 1.500 | Între 0,67 și 0,91 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | CR | B |

Risc

Praful poate provoca iritarea ochilor și a pielii.

Această marfă este higroscopică și se întărește atunci când este umezită.

Această marfă este incombustibilă sau prezintă un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Curățare și uscare în funcție de riscurile prezentate de încărcătură.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie păstrată uscată pe cât posibil. Această marfă nu trebuie manipulat în caz de precipitații. În timpul manipulării acestei mărfuri, toate trapele nefolosite din spațiile de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată marfa trebuie să fie închise.

Încărcare

În timpul încărcării, trebuie avută grijă pentru a minimiza generarea de praf. Nivelarea în conformitate cu prevederile relevante din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Puțurile de santină trebuie să fie curate, uscate și acoperite corespunzător pentru a preveni pătrunderea mărfurilor în ele.

Persoanele care ar putea fi expuse mărfii trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție echivalentă pentru ochi împotriva prafului și o mască de praf. Trebuie luate măsurile de precauție corespunzătoare pentru a proteja încăperea mașinilor și încăperile de cazare împotriva prafului generat de marfă.

Ventilație

Spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate în timpul călătoriei.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

În timpul descărcării, trebuie avută grijă pentru a minimiza generarea de praf. Această marfă este higroscopică și se poate aglomera în console și astfel compromite siguranța în timpul descărcării. În caz de întărire, această încărcătură trebuie să fie nivelată pentru a evita formarea de console, dacă este necesar.

Curățare

Nici o cerință specială.

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei Nu

Proceduri de urgență Nu Măsură de urgență luată în caz de incendiu Nu Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

MINEREU ȘI REZIDUURI DE ANTIMONIU

Descriere

Materie minerală de culoare gri plumburie, supus pătării negre.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Între 2381 și 2941 | Între 0,34 și 0,42 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |  |

Risc

În caz de incendiu, se pot produce vapori periculoși de antimoniu și oxid de sulf.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nici o cerință specială.

Încărcare

Nivelarea se va face în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului de balast poate suferi eforturi excesive, cu excepția cazului în care marfa este distribuită uniform pe plafonul tancului de balast, astfel încât greutatea să fie distribuită în mod egal. Trebuie luate măsurile necesare pentru a se asigura că plafonul tancului de balast nu este supus unor solicitări excesive în timpul voiajului și în timpul încărcării din cauza stivuirii mărfii.

Măsuri preventive

Măsuri preventive corespunzătoare trebuie să fie luate pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât să nu pătrundă apă. Trebuie să se ia măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele susceptibile de a fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție echivalentă a ochilor împotriva prafului și măști cu filtru de praf, dacă este necesar.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nici o cerință specială.

AZOTAT DE BARIU, Nr. ONU 1446

Descriere

Cristale albe strălucitoare sau pulbere albă strălucitoare. Solubil în apă.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Pulbere fină | Nu se aplică | - | - |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| 5.1 | 6.1 |  | B |

Risc

Această este toxică dacă este ingerată sau este înghițit praful. În caz de incendiu, în amestec cu materialele combustibile se aprinde ușor și poate arde violent.

Depozitare și separare

,,Separat de” alimente.

Curățare magazie

Se curăță și se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nici o cerință specială.

Încărcare

Nivelarea se va face în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Măsuri preventive corespunzătoare trebuie să fie luate pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât apa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să se ia măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, dacă este necesar. Puțurile de santină trebuie să fie curățate, uscate și protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Comandantul navei și ofițerii vor ține seama de faptul că instalația fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă și de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantități mari de apă.

Ventilație

Numai ventilaţia de suprafaţă, naturală sau mecanică, se efectuează, dacă este necesar, în timpul voiajului, pentru această marfă.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nici o cerință specială.

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei Îmbrăcăminte de protecție (cizme, mănuși, combinezoane și căști). Aparat de respirație autonom. Duze pentru pulverizare.

Proceduri de urgență Se poartă îmbrăcăminte de protecție și aparat de respirație autonom. Măsură de urgență luată în caz de incendiu Se utilizează cantități mari de apă care, de preferință, se distribuie prin pulverizare pentru a evita balansarea acesteia pe suprafața materialului. Materialul poate fuziona sau se poate topi, caz în care distribuirea apei poate produce dispersarea semnificativă a materialelor topite. Eliminarea aerului sau utilizarea dioxidului de carbon nu va controla incendiul. Trebuie să se țină seama de efectul produs de apa acumulată asupra stabilității navei. Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

BARITINA, DE CALITATE CHIMICA, OBȚINUTĂ PRIN FLOTATIE

Descriere

Această marfă este un produs obținut dintr-un minereu natural de baritină cu grad scăzut, folosind o tehnologie avansată de flotație. Componenta sa principală este sulfatul de bariu, care reprezintă 97%, și conține, de asemenea, urme de dioxid de siliciu, oxid de fier, oxid de aluminiu, sulfat de stronțiu și carbonat de calciu. Inodor. Pulbere albă sau aproape albă.

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Până la 75 μm | 46,3° | 2 637 | 0,38 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | B |

Risc

Această încărcătură se poate lichefia dacă conținutul său de umiditate, pe durata transportului, este mai mare decât limita permisă de conținut de umiditate în scopuri de transport. A se vedea secțiunile 7 și 8 din prezentul Cod.

Această marfă este incombustibilă sau prezintă un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Atunci când mărfurile sunt transportate la bordul unei alte nave decât o navă care îndeplinește cerințele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie respectate următoarele prevederi:

.1 conținutul de umiditate al mărfii trebuie să fie menținut sub limita de umiditate permisă în scopul transportului în timpul operațiunilor de încărcare și în timpul voiajului;

.2 cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, marfa nu trebuie manipulată în caz de precipitații;

.3 cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în această fișă individuală, în timpul manipulării mărfii, toate trapele nefolosite din spațiile de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată marfa trebuie să fie închise;

.4 încărcătura poate fi manipulată în caz de precipitații în condițiile indicate în procedurile prevăzute la 4.3.3 din prezentul Cod; și

.5 încărcătura situată într-un spațiu de marfă poate fi descărcată în caz de precipitații, cu condiția să se prevadă descărcarea întregii încărcături în port.

Încărcare

Nivelare în conformitate cu prevederile relevante prevăzute în secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea încărcăturii este extrem de mare, plafonul tancului de balast poate suferi eforturi mari, cu excepția cazului în care încărcătura este distribuită uniform pe plafonul tancului de balast, astfel încât greutatea să fie distribuită în mod egal. Trebuie luate măsurile necesare pentru a se asigura că plafonul tancului de balast nu este supus unor solicitări excesive în timpul voiajului și în timpul încărcării din cauza stivuirii mărfii.

Măsuri preventive

Trebuie luate măsurile de precauție corespunzătoare pentru a proteja încăperea mașinilor și încăperile de locuit împotriva prafului generat de marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie protejate astfel încât mărfurile să nu intre în ele. O atenție deosebită trebuie acordată protecției echipamentului împotriva prafului.

Persoanele susceptibile de a fi expuse la praful produs de marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție echivalentă a ochilor împotriva prafului și măști cu filtru de praf, dacă este necesar.

Ventilație

Spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate în timpul călătoriei.

Transport

Aspectul suprafeței de marfă trebuie verificat în mod regulat în timpul voiajului. Dacă, în timpul voiajului, se raportează prezența apei libere deasupra încărcăturii sau se observă că încărcătura se află în stare fluidă, comandantul trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii și nava să se răstoarne și trebuie să ia în considerare căutarea intrării de urgență într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Odată ce această încărcătură este descărcată, puțurile de santină și jgheaburile din spațiile de marfă trebuie verificate și orice obstacole din acestea trebuie îndepărtate.

BARITINĂ

Descriere

Minereu de mineral cristalin. Un sulfat de bariu. Umiditatea cuprinsă între 1% și 6%.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| 80% bucăți: între 6,4 și 101,6 mm 20% particule fine: mai mici de 6,4 | Nu se aplică | 2941 | 0,34 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Nici un pericol special.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nici o cerință specială.

Încărcare

Nivelarea se va face în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care încărcătura este uniform distribuită pe plafonul tancului pentru a uniformiza distribuția greutății. Trebuie să fie luate măsuri pentru asigurarea că, pe durata voiajului și în timpul încărcării, plafonul tancului nu este supus suprasolicitării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Măsuri preventive corespunzătoare trebuie să fie luate pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât apa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să se ia măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție similară pentru ochi împotriva prafului și măști cu filtru de praf, dacă este necesar.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nici o cerință specială.

BAUXITĂ

Prevederile acestei fișe se aplică mărfurilor de bauxită

.1 care conțin fie:

.1 30% sau mai puțin din particule fine mai mici de 1 mm (D30 ≥ 1 mm); sau

.2 40% sau mai puțin din particule mai mici de 2,5 mm (D40 ≥ 2,5 mm); sau

.3 ambele;

sau

.2 atunci când expeditorul prezintă comandantului un certificat conform cu rezultatul încercării aprobate de autoritatea competentă a portului de încărcare, care să indice că umiditatea încărcăturii se elimină liber, astfel încât gradul de saturație al acesteia să nu fie probabil să ajungă la 70%.

Descriere

Minereu brun roșcat până la galben maroniu pământos, cu aspect de argilă. Insolubil în apă.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| În general până la 500 mm | Nu se aplică | Între 1100 și 2 000 | Între 0,5 și 0,91 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Nici un risc special.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nici o cerință specială.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Atunci când coeficientul de arimare al acestei mărfuri este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului de balast poate fi suprasolicitat, cu excepția cazului în care încărcătura este distribuită uniform pe plafonul tancului de balast, astfel încât greutatea să fie distribuită în mod egal. Trebuie luate măsurile necesare pentru a se asigura că plafonul tancului de balast nu este supus unor solicitări excesive în timpul voiajului și în timpul încărcării din cauza stivuirii încărcăturii.

Măsuri preventive

Puțurile de santină trebuie să fie curățate, uscate și protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nici o cerință specială.

PRAF DE BAUXITĂ

Prevederile acestei fișe se aplică mărfurilor de bauxită care conțin atât:

.1 mai mult de 30% din particule fine mai mici de 1 mm (D30 ≤ 1 mm); și

.2 mai mult de 40% din particule mai mici de 2,5 mm (D40 ≤ 2,5 mm).

Fără a aduce atingere celor de mai sus, mărfurile cu bauxită care îndeplinesc criteriile de mai sus pot fi transportate ca mărfuri din grupa C în conformitate cu prevederile Fișei individuale BAUXITĂ atunci când expeditorul furnizează comandantului un certificat în conformitate cu rezultatele încercării aprobate de autoritatea competentă a portului de încărcare*, care indică faptul că umiditatea din marfă se scurge liber din acesta, astfel încât gradul de saturație nu este probabil să atingă 70%.

Descriere

Minereu brun roșcat până la galben maroniu pământos, cu aspect de argilă. Insolubil în apă.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Peste 30% particule fine mai mici de 1 mm și mai mult de 40% particule mai mici de 2,5 mm | Nu se aplică | Între 1100 și 2 000 | Între 0,5 și 0,91 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Această marfă se poate lichefia dacă conținutul său de umiditate, la momentul expedierii, depășește limita admisibilă de umiditate la transport. A se vedea secțiunile 7 și 8 din prezentul Cod.

Această marfă poate deveni instabilă din cauza umidității și poate fi supusă separării dinamice generând un nămol lichid (compus din apă și particule solide fine) care se formează deasupra materialului solid, efectul suprafaței libere rezultată putând avea un impact semnificativ asupra stabilității navei. Această marfă nu este susceptibilă de separare dinamică atunci când conținutul său de umiditate, la momentul expedierii, este sub limita admisibilă de umiditate la transport. Această marfă este incombustibilă sau prezintă un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată la bordul unei nave, alta decât o navă care îndeplinește cerințele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie respectate următoarele prevederi:

.1 conținutul de umiditate al marfii trebuie să fie menținut sub limita de umiditate permisă pentru transport în timpul operațiunilor de încărcare și al voiajului;

.2 cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în această fișă individuală, marfa nu trebuie manipulată în caz de precipitații;

.3 cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, în timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele nefolosite din spațiile de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată marfa trebuie să fie închise;

.4 marfa poate fi manipulată în caz de precipitații în condițiile indicate în procedurile prevăzute la 4.3.3 din prezentul Cod; și

.5 marfa situată într-un spațiu de marfă poate fi descărcată în caz de precipitații, cu condiția să se prevadă descărcarea întregii marfi în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Atunci când coeficientul de arimare al acestei mărfuri este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului de balast poate fi suprasolicitat, cu excepția cazului în care încărcătura este distribuită uniform pe plafonul tancului de balast, astfel încât greutatea să fie distribuită în mod egal. Trebuie luate măsurile necesare pentru a se asigura că plafonul tancului de balast nu este supus unor solicitări excesive în timpul voiajului și în timpul încărcării din cauza stivuirii încărcăturii.

Măsuri preventive

Puțurile de santină trebuie să fie curățate, uscate și protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Instalația de santină a unui spațiu de marfă în care urmează să fie încărcată marfa trebuie încercată pentru a se asigura că aceasta funcționează.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Aspectul suprafeței acestei mărfuri trebuie verificat în mod regulat, inclusiv sub formă de inspecții vizuale cel puțin o dată pe zi, atunci când condițiile permit, în timpul voiajului. Dacă în timpul voiajului este raportată prezența apei libere sau a unui nămol lichid deasupra mărfii sau dacă se observă că marfa se află într-o stare fluidă, inclusiv în cazul în care are loc o tasare a mărfii, comandantul trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii, pierderea stabilității din cauza efectului de suprafață liberă și a riscului de răsturnare a navei și trebuie luată în considerare încercarea de a intra de urgență într-un loc de refugiu. Santinele magaziilor de marfă trebuie sondate la intervale regulate și curățate după cum este necesar.

Mișcarea atipică a navei (oscilația) poate indica, de asemenea, că marfa este instabilă și comandandtul ar trebui să ia în considerare măsurile adecvate.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nici o cerință specială.

NĂMOL ACTIV

Descriere

Nămol activat de căldura uscată. Produs cu granulație foarte fină. Umiditate: între 3% și 5%. Pete de culoare neagră.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Nu se aplică | Nu se aplică | 654 | 1,53 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Nici un pericol special.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nici o cerință specială.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Măsuri preventive corespunzătoare trebuie să fie luate pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să se ia măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf, dacă este necesar.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nici o cerință specială.

BORAX (PENTAHIDRAT BRUT)

Descriere

Compus chimic de acid boric și hidroxid de sodiu. Pulbere sau granule fluide. Culoare gri. Prăfos.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Până la 2,36 mm | Nu se aplică | 1087 | 0,92 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Nici un pericol special.

Această marfă este higroscopică și se aglutinează atunci când este în stare umedă.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Măsuri preventive corespunzătoare trebuie să fie luate pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să se ia măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf, dacă este necesar.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Boraxul (pentahidrat brut) este higroscopic și se poate întări formând console ce pot afecta siguranța în timpul descărcării. În caz de întărire, marfa trebuie să fie nivelată pentru a evita formarea de console, după cum este necesar.

Curățare

Nici o cerință specială.

BORAX ANHIDRU

(brut sau rafinat)

Descriere

În general, boraxul brut are un aspect alb gălbui. Când este extrem de rafinat devine alb cristalin. Prăfos și higroscopic.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Granule mai mici de 1,4 mm | 35o | 1282 | 0,78 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Praful este foarte abraziv și iritant, dar nu este toxic în caz de inhalare.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Această marfă este higroscopică și se aglutinează atunci când este în stare umedă.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nici o cerință specială.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4, 5 și 6 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Măsuri preventive corespunzătoare trebuie să fie luate pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să se ia măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, dacă este necesar.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Boraxul anhidru (crud sau rafinat) este higroscopic și se poate întări formând console ce pot afecta siguranța în timpul descărcării. În caz de întărire, marfa trebuie să fie nivelată pentru a evita formarea de consolele, după cum este necesar.

Curățare

Nici o cerință specială.

ACID BORIC

Descriere

Pulbere albă, cristalină, fluidă. Inodor și uscat, nu conține mai mult de 1,0% umiditate. Solubil în apă.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Pulbere cristalină fină, uscată | Nu se aplică | Între 544 și 862 | Între 1,16 și 1,84 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | TX și/sau CR | B |

Risc

Poate fi ușor iritant pentru nas și gât dacă este inhalat. Poate fi iritant pentru piele. Poate provoca efecte pe termen lung asupra sănătății.

Această marfă este higroscopică și se aglomerează atunci când este umezită.

Această marfă este incombustibilă sau prezintă un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

„Separat de” hidruri metalice și metale alcaline.

Curățare magazie

Curățare și uscare în funcție de riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf, dacă este necesar.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Acidul boric este higroscopic și se poate întări formând console ce pot afecta siguranța în timpul descărcării. În caz de întărire, marfa trebuie să fie nivelată pentru a evita formarea de console, după cum este necesar.

Curățare

Toate spațiile de marfă trebuie curățate bine uscat înainte de spălare.

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei Nu se aplică .

Proceduri de urgență Nu se aplică. Măsură de urgență luată în caz de incendiu Nu se aplică. Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

BRICHETE DE CĂRBUNE BRUN

(a se vedea apendicele la prezenta fișă)

Descriere

Brichetele de cărbune brun (lignit) sunt obținute prin presarea particulelor uscate de cărbune brun în blocuri comprimate.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| În general, până la 50 mm | Nu se aplică | 750 | 1,34 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | CB și/sau SH | B |

Risc

Această marfă se aprinde ușor, este predispusă la autoîncălzire, se poate autoaprinde și poate epuiza oxigenul din spațiul de marfă.

Depozitare și separare

Se face referire la Apendicele la această Fișă.

Curățare magazie

Se curăță și se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă. Spațiile de marfă trebuie să fie debarasate de căptușelile anterioare.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nici o cerință specială.

Încărcare

Se face referire la Apendicele la această Fișă.

Măsuri preventive

Măsuri preventive corespunzătoare trebuie să fie luate pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să se ia măsuri pentru protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf, dacă este necesar.

Ventilație

Spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului. Se face referire la Apendicele la această Fișă.

Transport

Se face referire la Apendicele la această Fișă.

Descărcare

Se face referire la Apendicele la această Fișă.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, puțurile de santină și gurile de scurgere din spațiile de marfă trebuie să fie verificate și orice blocaj al puțurilor de santină și gurilor de scurgere trebuie să fie îndepărtat.

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei Nu se aplică .

Proceduri de urgență Nu se aplică. Măsură de urgență luată în caz de incendiu Se închid trapele magaziilor de marfă. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Nu se utilizează apă. Se obține avizul de la specialiști și se ține seama de inspecția din cel mai apropiat port adecvat. Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

Observații

Gazul CO2 sau gazul inert, dacă este disponibil, ar trebui utilizat atunci când focul este vizibil.

APENDICE

BRICHETE DE CĂRBUNE BRUN

Risc

1.	Această marfă se aprinde ușor, este predispusă la încălzire spontană, rezultând o epuizare a oxigenului în spațiul de marfă.

2.	Această marfă este predispusă la oxidare, rezultând o epuizare a oxigenului și o creștere a dioxidului de carbon în spațiul de marfă (a se vedea și secțiunea 3).

3.	Această marfă este predispusă la încălzire spontană și se poate aprinde spontan în spațiul de marfă. În cazul producerii încălzirii spontane, pot fi degajate gaze toxice și inflamabile, inclusiv monoxidul de carbon. Monoxidul de carbon este un gaz inodor, puțin mai ușor decât aerul și are limite de inflamabilitate cuprinse între 12% și 75% din volum. În cazul inhalării acest gaz este toxic, având o afinitate pentru hemoglobina din sânge de peste 200 ori decât aceea a oxigenului. Limita de expunere recomandată (TLV) pentru monoxidul de carbon este de 50 ppm.

Depozitare și separare

1.	În cazul în care se transportă aceste mărfuri, pereții de delimitare din spațiile de marfă trebuie să fie rezistenți la foc și lichide.

2.	Această marfă trebuie să fie ,,separată de” produsele din clasele 1 (diviziunea 1.4), 2, 3, 4 și 5 sub formă ambalată (a se vedea Codul IMDG) și ,,separată de” materialele solide în vrac din clasele 4 și 5.1.

3.	Se interzice depozitarea produselor din clasa 5.1 sub formă ambalată sau a materialelor solide în vrac din clasa 5.1 peste sau sub această marfă.

4.	Această marfă trebuie să fie "separată longitudinal, printr-un compartiment intermediar complet sau o magazie intermediară completă, de” produsele din clasa 1 altele decât acelea din diviziunea 1.4.

5.	Această marfă nu trebuie să fie depozitată lângă zonele calde.*

Notă: pentru interpretarea acestor termeni, a se vedea secțiunea 9.

Încărcare

- Înainte de încărcare, încărcătorul sau agentul său desemnat trebuie să furnizeze în scris comandantului navei caracteristicile mărfii și metodele recomandate pentru manipularea în condiții de siguranță la încărcarea și transportul mărfii. Specificațiile contractului de marfă trebuie să includă cel puțin conținutul de umiditate, conținutul de sulf și dimensiunea particulelor.

2.	Această marfă se păstrează timp de șapte zile înainte de încărcare. Acest lucru permite reducerea semnificativă a riscului de autoaprindere la transportul, depozitarea și manipularea ulterioară.

3.	Înainte de încărcarea acestei mărfi, comandantul navei trebuie să se asigure asupra următoarelor aspecte:

.1	dispozitivele de închidere de pe punțile expuse ce duc la spațiul de marfă au fost inspectate pentru a se asigura asupra etanșeității lor. Acestea sunt închise ermetic.

.2	toate cablurile și echipamentele electrice din spațiile de marfă și spațiile adiacente închise sunt în stare perfectă. Aceste cabluri și echipamente electrice trebuie să fie sigure pentru utilizare într-o atmosferă inflamabilă și/sau încărcată cu praf sau să fie izolate în mod eficient. Nu este necesar ca aceste prevederi să se aplice compartimentelor de mașini care sunt separate de spațiul de marfă printr-un perete etanș la gaz fără acces direct.

- Nu se permite fumatul și utilizarea echipamentelor producătoare de flacără deschisă în zonele de marfă și spațiile adiacente, iar avertizările trebuie să fie afișate în locuri vizibile. Nu se permite efectuarea operațiunilor de ardere, tăiere, așchiere, sudare sau a operațiunilor care implică utilizarea altor surse de aprindere lângă spațiile de marfă sau în alte spații adiacente.

5.	În timpul încărcării, această marfă nu trebuie să fie lăsată să cadă de la mai mult de un metru înălțime în scopul reducerii la minim a producerii prafului și particulelor fine de praf.

6.	Fiecare spațiu de marfă trebuie să fie încărcat fără întrerupere, pe cât este posibil. Într-un spațiu de marfă care a fost ținut deschis mai mult de șase zile (sau mai puțin în cazul condițiilor climatice cu temperaturi de peste 300C) se pot forma puncte calde.

7.	Înainte de plecare, comandantul navei trebuie să se asigure că suprafața materialului a fost nivelată în mod rezonabil spre pereții de separare din spațiul de marfă pentru a evita formarea bulelor de gaz și preveni pătrunderea aerului în corpul brichetelor. Protecția care duce la spațiul de marfă trebuie să fie etanșată în mod corespunzător. Încărcătorul trebuie să se asigure că comandantul navei primește recomandările necesare de la terminalul de încărcare.

8.	Fiecare spațiu de încărcare trebuie să fie închis și sigilat cât mai curând posibil după ce marfa a fost încărcată în acesta.

Măsuri preventive

1.	Nava trebuie să fie echipată în mod corespunzător și să aibă la bord aparatele corespunzătoare pentru efectuarea măsurătorilor fără a fi nevoie să se intre în spațiul de marfă:

.1	concentrația de metan în atmosfera de deasupra mărfii;

.2	concentrația de oxigen în atmosfera de deasupra mărfii;

.3	concentrația de monoxid de carbon în atmosfera de deasupra mărfii;

.4	valoarea pH-ului din eșantioanele prelevate din santina spațiului de marfă;

Aceste aparate trebuie să fie întreținute și calibrate periodic. Personalul navei trebuie să fie instruit în utilizarea lor. Detalii privind procedurile de măsurare sunt date la sfârșitul apendicelui.

2.	Se recomandă asigurarea mijloacelor pentru monitorizarea temperaturii mărfii în intervalul cuprins între 00C și 1000C astfel încât, pe durata voiajului, să se poată efectua măsurarea temperaturii fără a fi nevoie să se intre în spațiul de marfă.

Transportul

1.	În măsura în care este posibil, nu trebuie să se permită ca orice gaze care pot fi degajate din marfă să se acumuleze în spațiile închise adiacente, ca de exemplu spaţiile de depozitare, atelierul de tâmplărie, coridoarele, tunelurile etc. Aceste spații trebuie să fie ventilate în mod corespunzător și verificate cu privire la concentrația gazului metan, oxigenului și monoxidului de carbon.

2.	În nici un caz, cu excepția cazului de urgență, trapele spațiilor de marfă nu trebuie să fie deschise, spațiul de marfă nu trebuie să fie ventilat sau nu trebuie să se intre în spațiul de marfă pe durata voiajului.

3.	Atmosfera din spațiul de deasupra mărfii din fiecare spațiu de marfă trebuie să fie periodic monitorizată cu privire la concentrațiile de metan, oxigen și monoxid de carbon.

4.	Frecvența de monitorizare trebuie să fie stabilită în conformitate cu informațiile furnizate de către încărcător și informațiile obținute prin analiza atmosferei din spațiul de marfă. Monitorizarea trebuie să fie efectuată cel puțin zilnic și pe cât posibil la aceeași oră. Rezultatele monitorizării trebuie să fie înregistrate. Încărcătorul poate solicita o monitorizare mai frecventă, mai ales în cazul în care există dovada semnificativă de autoîncălzire pe durata voiajului.

5.	Următoarele aspecte trebuie să fie luate în considerare:

.1	Într-o perioadă de câteva zile, nivelul de oxigen din spațiul de marfă etanșat va scădea de la o concentrație inițială de 21% până la concentrații stabile de 6-15%. Dacă nivelul de oxigen nu scade sub 20% sau crește rapid după o scădere inițială, este posibil ca spațiul de marfă să nu fie suficient de etanș și să existe riscul unei aprinderi spontane.

.2	Nivelul de monoxid de carbon se va ridica la concentrații care variază între 200 și 2000 părți per milion (ppm), în condiții de siguranță într-un spațiu de marfă bine etanșat. O creștere rapidă de aproximativ 1000 ppm în concentrația de monoxid de carbon din această marfă, pe o perioadă mai mare de 24 ore, poate indica o aprindere spontană, în special în cazul în care este însoțită de o creștere a nivelului de metan.

.3	În general, nivelul de metan din marfa sub formă de brichete este scăzut, mai puțin de 5 ppm și nu constituie un risc. Totuși, o creștere bruscă și continuă a nivelului de metan, în concentrații de peste 10 ppm, indică producerea unei aprinderi spontane în magazie.

.4	În mod normal, temperatura acestei mărfi dintr-un spațiu de marfă bine etanșat rămâne între 50C și 100C peste temperatura apei mării, creșterea datorându-se respirației diurne normale a cantităților mici de aer din spațiul de marfă. Verificarea etanșeității spațiului de marfă pentru a reduce la minim pierderile de aer este esențială. O creștere rapidă a temperaturii între aproximativ 200C în decurs de 24 de ore este o dovadă clară de aprindere spontană.

6.	În mod sistematic, trebuie să fie efectuate controale periodice ale santinelor magaziilor. Dacă monitorizarea pH-ul indică un risc de coroziune, comandantul navei trebuie să se asigure că toate santinele rămân uscate pe durata voiajului pentru a evita o posibilă concentrație de acid la părțile superioare ale tancurilor și în instalația de santină.

7.	Atunci când comportamentul mărfii pe durata voiajului diferă de acela indicat în informațiile cu privire la marfă, comandantul navei trebuie să raporteze aceste diferențe încărcătorului. Aceste rapoarte vor permite încărcătorului să țină o evidență asupra comportamentului acestei mărfi astfel încât informațiile fiind furnizate comandantului navei pot să fie revizuite având în vedere experiența dobândită în timpul transportului.

8.	Atunci când comandantul navei este preocupat de faptul că încărcătura dă semne de autoîncălzire sau ardere spontană, cum ar fi creșterea concentrației de metan și monoxid de carbon sau creșterea de temperatură, așa cum se prezintă mai sus, trebuie să ia următoarele măsuri:

.1	Să se consulte cu agentul navei din portul de încărcare. Persoana responsabilă din companie* trebuie să fie înștiințată imediat.

.2	Să verifice sigilarea spațiului de marfă și, dacă este necesar, să-l etanșeze din nou.

.3	Să nu se intre în spațiul de marfă și să nu se deschidă trapele, în afară de cazul în care comandantul navei consideră că accesul este necesar în spațiu pentru a asigura siguranța navei sau salvarea vieții omenești. Atunci când un membru al personalului navei a intrat în spațiul de marfă, după plecarea acestuia se va efectua imediat resigilarea spațiului de marfă.

.4	Să mărească frecvența monitorizării compoziției gazului și temperaturii mărfii, atunci când este practic posibil.

.5	Să transmită, cât mai curând posibil, proprietarului navei sau agentului din portul de încărcare următoarele informații pentru a obține consultanță de specialitate:

.1	numărul spațiilor de marfă implicate;

.2	rezultatele monitorizării concentrațiilor de monoxid de carbon, metan și oxigen;

.3	dacă este posibil, temperatura mărfii, amplasarea și metoda utilizată pentru

obținerea rezultatelor;

.4	ora când au fost efectuate analizele de gaz (operațiuni de monitorizare periodică);

.5	cantitatea de marfă în spațiul sau spațiile de marfă în cauză;

.6	descrierea mărfii în conformitate cu declarația încărcătorului și orice măsuri

speciale preventive indicate în declarație;

.7	data încărcării și data şi ora estimate de sosire a navei (ETA) în portul de

descărcare prevăzut (a se specifica);

.8	orice alte comentarii sau observații pe care comandantul navei le poate considera relevante.

Descărcare

Înaintea descărcării și în timpul acesteia:

1.	Spațiul de marfă trebuie să rămână închis până la începerea descărcării sale. Marfa poate să fie pulverizată cu o peliculă fină de apă în scopul reducerii degajării de praf;

2.	Personalul nu trebuie să intre în spațiul de marfă dacă atmosfera de deasupra mărfii nu a fost controlată. Personalul care intră într-un spațiu de marfă a cărui atmosferă are un nivel de oxigen sub 21% trebuie să poarte un aparat de respirație autonom. ** Nivelurile de dioxid de carbon și monoxid de carbon trebuie să fie, de asemenea, verificate înaintea intrării în spațiile de marfă. Valoarea limită de prag (TLV) recomandată pentru monoxidul de carbon este de 50 ppm;

3.	În timpul descărcării, trebuie să fie acordată atenție indiciilor cu privire la punctele calde din marfă (de exemplu emisia de vapori). În cazul în care în marfă este detectat un punct cald, zona respectivă trebuie să fie pulverizată cu o peliculă fină de apă și punctul cald trebuie să fie îndepărtat imediat pentru a preveni extinderea. Marfa care conține un punct cald trebuie să fie împrăștiată imediat pe o platformă de la cheu departe de restul mărfii rămase.

4.	Înainte de a opri descărcarea acestei mărfi pentru mai mult de opt ore, capacele magaziilor și toate celelalte ventilații din spațiul de marfă trebuie să fie închise.

METODE PENTRU MONITORIZAREA ÎNCĂRCĂTURILOR DE

BRICHETE DE CĂRBUNE BRUN

1	Observații

  - Monitorizarea concentrațiilor de monoxid de carbon, atunci când aceasta s-a efectuat în conformitate cu următoarele metode, va furniza din timp o dovadă sigură cu privire la autoîncălzirea mărfii. Acest lucru permite luarea fără întârziere a măsurilor preventive. O creștere rapidă bruscă a monoxidului de carbon detectat într-un spațiu de marfă, în special dacă este însoțită de o creștere a nivelului de metan, constituie un indiciu concludent că se produce o autoîncălzire.

  - Toate navele destinate transportului acestei mărfi trebuie să aibă la bord un aparat pentru măsurarea concentrațiilor de metan, oxigen și monoxid de carbon pentru a putea monitoriza atmosfera din spațiul de marfă. Acest aparat trebuie să fie verificat periodic și calibrat în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Trebuie acordată atenție interpretării măsurătorilor de metan efectuate în concentrații scăzute de oxigen, ceea ce se întâmplă deseori în magaziile de marfă neventilate. Senzorii catalitici utilizați în mod normal pentru detectarea gazului metan se bazează pe existența unei concentrații suficiente de oxigen pentru a efectua o măsurare precisă. Acest fenomen nu afectează măsurarea concentrației de monoxid de carbon nici măsurarea concentrației de gaz metan prin senzor infraroșu. Recomandări suplimentare pot fi obținute de la producătorul aparatului.

2	Metoda de prelevare a eșantioanelor și măsurare

2.1	Echipament

2.1.1	Un aparat, care să poată măsura concentrațiile de metan, oxigen și monoxid de carbon, trebuie să fie disponibil la bordul unei nave care transportă această marfă. Acest aparat trebuie să fie prevăzut cu un aspirator, un cuplaj flexibil și o lungime de tub metalic cu protecție la scânteie astfel încât să permită prelevarea unui eșantion reprezentativ din cadrul deschiderii pătrate a trapei.

2.1.2	În cazul în care se recomandă de către producător, trebuie să fie utilizat un filtru adecvat pentru protecția aparatului împotriva pătrunderii umezelii în acesta. Existența apei, chiar și în cantitate mică, va compromite precizia măsurării.

2.2	Fixarea locurilor pentru prelevarea eșantioanelor

2.2.1	În scopul obținerii informațiilor utile cu privire la comportamentul acestei mărfi într-un spațiu de marfă, măsurătorile privind concentrația de gaze trebuie să fie efectuate printr-un loc de prelevare a eșantioanelor din spațiul de marfă. Cu toate acestea, pentru a asigura flexibilitatea în condiții meteorologice nefavorabile, în spațiul de marfă trebuie să fie stabilite două locuri pentru prelevarea eșantioanelor, unul de o parte și altul de cealaltă parte a capacului gurii de magazie sau ramei gurii de magazie (a se vedea schema locului pentru prelevarea eșantioanelor de gaz). Măsurarea efectuată în oricare din aceste locuri este satisfăcătoare.

Schema locului de prelevare a eșantioanelor de gaz

2.2.2	Fiecare loc pentru prelevarea eșantioanelor trebuie să includă o deschidere cu un diametru de aproximativ 12 mm situată cât mai aproape de marginea de sus a ramei gurii de magazie. Această deschidere trebuie să fie închisă cu un capac de etanșare pentru a preveni pătrunderea apei și a aerului. Este esențial ca, după efectuarea fiecărei măsurători, acest capac să fie reașezat în siguranță la loc pentru a se menține etanșeitatea.

2.2.3	Stabilirea oricărui loc pentru prelevarea eșantioanelor nu trebuie să compromită navigabilitatea navei.

2.3	Măsurare

Indicațiile cu privire la metodele utilizate la efectuarea măsurătorilor sunt următoarele:

.1	se scoate capacul de etanșare, se introduce tubul rigid în locul de prelevare a eșantionului și se strânge capacul încorporat în scopul de a obține o etanșare corespunzătoare;

.2	se cuplează apoi aparatul la tubul de prelevare a eșantionului;

.3	se extrage un eșantion de atmosferă prin tub, utilizând aspiratorul, până când se obțin citiri stabile de măsurare;

.4	rezultatele se înregistrează pe un formular ce conține date cu privire la magazia de marfă, data și ora efectuării fiecărei măsurători; și

.5	se pune la loc capacul de etanșare.

ALUMINĂ BRUNĂ TOPITĂ

Descriere

Prevederile acestei fișe se aplică numai mărfurilor care conțin mai puțin de 10% particule fine mai mici de 1 mm.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Până la 30 mm | Nu se aplică | Între 1 650 și 2 000 | Între 0,5 și 0,61 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Nici o cerință specială.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nici o cerință specială.

Încărcare

Nivelare în conformitate cu prevederile relevante prevăzute în secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Atunci când coeficientul de arimare al acestei mărfuri este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului de balast poate fi supus unei solicitări excesive, cu excepția cazului în care marfa este distribuită uniform peste plafonul tancului de balast, astfel încât greutatea să fie distribuită în mod egal. Trebuie luate măsurile necesare pentru a se asigura că plafonul tancului de balast nu este supus unor solicitări excesive în timpul voiajului și în timpul încărcării din cauza stivuirii încărcăturii.

Măsuri preventive

Nici o cerință specială.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nici o cerință specială.

BRUCIT

Descriere

Particule albe până la gri. Componenta principală este hidroxidul de magneziu. Brucitul este extras  dintr-un depozit natural și apoi redus în particule.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Între 5 și 40 mm | Variabil | Între 1100 și 1300 | Între 0,77 și 0,91 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Nici o cerință specială.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nici o cerință specială.

Încărcare

Nivelare în conformitate cu prevederile relevante prevăzute în secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Nici o cerință specială.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nici o cerință specială.

AMESTEC DE FLUORURĂ DE CALCIU, SULFAT DE CALCIU ȘI CARBONAT DE CALCIU

Descriere

Marfa conține între 35% și 55% fluorură de calciu, între 18% și 30% sulfat de calciu și între 10% și 20% carbonat de calciu.

Această marfă este o pulbere fină de culoare albă până la gri deschis, constând din bucăți și este transportată sub formă de turte filtrante. Această marfă este insolubilă în apă.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Până la 50 mm | Nu se aplică | Între 1100 și 2500 | Între 0,4 și 0,91 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Risc

Această marfă se poate lichefia dacă conținutul său de umiditate, la momentul expedierii, este mai mare decât limita admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secțiunile 7 și 8 din prezentul Cod.

Această marfă este incombustibilă sau prezintă un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

,,Separat de” alimente și toți acizii din clasa 8.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată la bordul unei nave, alta decât o navă care îndeplinește cerințele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie respectate următoarele prevederi:

.1 conținutul de umiditate al încărcăturii trebuie să fie menținut sub limita de umiditate permisă pentru transport în timpul operațiunilor de încărcare și al voiajului;

.2 cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în această fișă individuală, marfa nu trebuie manipulată în caz de precipitații;

.3 cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, în timpul manipulării acestei mărfuri, toate trapele nefolosite din spațiile de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată marfa trebuie să fie închise;

.4 marfa poate fi manipulată în caz de precipitații în condițiile indicate în procedurile prevăzute la 4.3.3 din prezentul Cod; și

.5 marfa situată într-un spațiu de marfă poate fi descărcată în caz de precipitații, cu condiția să se prevadă descărcarea întregii mărfi în port.

Încărcare

Nivelare în conformitate cu prevederile relevante din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Atunci când coeficientul de arimare al acestei mărfuri este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului de balast poate fi supus unei solicitări excesive, cu excepția cazului în care încărcătura este distribuită uniform peste plafonul tancului de balast, astfel încât greutatea să fie distribuită în mod egal. Trebuie luate măsurile necesare pentru a se asigura că plafonul tancului de balast nu este supus unor solicitări excesive în timpul voiajului și în timpul încărcării din cauza stivuirii mărfii.

Măsuri preventive

Trebuie luate măsurile de precauție corespunzătoare pentru a proteja încăperile mașinilor și încăperile de cazare împotriva prafului generat de marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie protejate astfel încât mărfurile să nu intre în ele. O atenție deosebită trebuie acordată protecției echipamentelor împotriva prafului produs de marfă. Persoanele susceptibile de a fi expuse la acest praf trebuie să poarte ochelari de protecție sau altă protecție echivalentă a ochilor împotriva prafului și măști cu cartuș de praf. Aceste persoane ar trebui să poarte îmbrăcăminte de protecție, dacă este necesar.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Aspectul suprafeței acestei mărfi trebuie verificat în mod regulat în timpul voiajului. Dacă, în timpul voiajului, este raportată prezența apei deschise deasupra mărfii sau dacă se observă că marfa este în stare fluidă, comandantul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a preveni deplasarea mărfii și nava să se răstoarne și trebuie luată în considerare căutarea unei intrări de urgență într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nici o cerință specială.

AZOTAT DE CALCIU, Nr. ONU 1454

Nu este necesar ca prevederile acestui Cod să se aplice produselor comerciale de îngrășăminte cu azotat de calciu care se compun în principal dintr-o sare dublă (azotat de calciu și azotat de amoniu) și care conțin cel mult 10% azotat de amoniu și cel puțin 12% apă de cristalizare.

Descriere

Este de culoare albă, solid, delicvescent (absorbant de umiditate atmosferică), solubil în apă.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Între 893 și 1099 | Între 0,91 și 1,12 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| 5.1 | Nu se aplică |  | B |

Risc

Material incombustibil. Dacă este implicat într-un incendiu, va intensifica puternic arderea materialelor combustibile. Deși este incombustibil, în amestec cu materialele combustibile se aprinde ușor și poate arde violent.

Această marfă este higroscopică și se aglutinează atunci când este în stare umedă.

Această marfă este dăunătoare dacă este ingerată.

Depozitare și separare

,,Separat de” alimente.

Curățare magazie

Se curăță și se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă, în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Trebuie să fie luate măsurile corespunzătoare pentru ca marfa să nu intre în contact cu materiale combustibile.

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Puțurile de santină trebuie să fie curățate, uscate și protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Comandantul navei și ofițerii vor ține seama de faptul că instalația fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă și de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantități mari de apă.

Ventilație

Spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Azotatul de calciu este higroscopic și se poate întări formând console ce pot afecta siguranța în timpul descărcării. În caz de întărire, marfa trebuie să fie nivelată pentru a evita formarea de console, după cum este necesar.

Curățare

Nici o cerință specială.

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei Îmbrăcăminte de protecție (cizme, mănuși, combinezoane și căști). Aparat de respirație autonom. Duze pentru pulverizare.

Proceduri de urgență Se poartă îmbrăcăminte de protecție și aparat de respirație autonom. Măsură de urgență luată în caz de incendiu Se utilizează cantități mari de apă care, de preferință, se distribuie prin pulverizare pentru a evita balansarea acesteia pe suprafața materialului. Materialul poate fuziona sau se poate topi, caz în care distribuirea apei poate produce dispersarea semnificativă a materialelor topite. Eliminarea aerului sau utilizarea dioxidului de carbon nu va controla incendiul. Trebuie să țină seama de efectul produs de apa acumulată asupra stabilității navei. Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE CALCIU

Prevederile din această fișă se aplică numai mărfurilor care conțin cel mult 15,5% azot total și cel puțin 12% apă.

Descriere

Granule care, în general, conțin o sare dublă (azotat de calciu și azotat de amoniu). Se face referire la Fișa AZOTAT DE CALCIU, Nr. ONU 1454 dacă conținutul de azot depășește 15,5% și conținutul de apă nu atinge 12% apă.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Între 1 și 4 mm | 340 | Între 1053 și 1111 | Între 0,90 și 0,95 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Nici un risc special.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

,,Separat de” alimente.

Curățare magazie

Se curăță și se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4, 5 și 6 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Nici o cerință specială.

Ventilație

Spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nici o cerință specială.

CARBID

Descriere

Compus cristalin negru, dur, de carbon și siliciu. Inodor. Grad de umiditate zero.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| 75% bucăți: sub 203,2 mm 25% bucăți: sub 12,7 mm | Nu se aplică | 1786 | 0,56 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Ușor toxic la inhalare.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nici o cerință specială.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea încărcăturii este extrem de mare, plafonul tancului de balast poate suferi solicitări excesive, cu excepția cazului în care marfa este distribuită uniform pe plafonul tancului de balast, astfel încât greutatea să fie distribuită în mod egal. Trebuie luate măsurile necesare pentru a se asigura că plafonul tancului de balast nu este supus unor solicitări excesive în timpul voiajului și în timpul încărcării din cauza stivuirii mărfii.

Măsuri preventive

Mașinile, încăperile de locuit și echipamentele se protejează de praf. Personalul implicat în manipularea mărfii ar trebui să poarte îmbrăcăminte de protecție și măști cu filtru de praf.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nici o cerință specială.

BOABE DE RICIN sau

FĂINĂ DE RICIN sau

TURTE DE RICIN sau

FULGI DE RICIN, Nr. ONU 2969

Făina de ricin, turtele de ricin și fulgii de ricin nu trebuie să fie transportate în vrac.

Descriere

Boabe din care se obține uleiul de ricin.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Nu se aplică | Nu se aplică | - | - |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| 9 | Nu se aplică |  | B |

Risc

Conțin un alergen puternic care, prin inhalarea prafului sau prin contact cutanat cu produsele din semințe zdrobite, poate provoca iritații severe ale pielii, ochilor și membranelor mucoase ale unor persoane. Ele sunt, de asemenea, toxice prin ingerare.

Depozitare și separare

,,Separat de” alimente și materiale oxidante (mărfuri ambalate și materiale solide în vrac).

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nici o cerință specială.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri pentru prevenirea intrării prafului în cabinele de locuit și zonele de lucru. Trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să se aibă în vedere protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, dacă este necesar.

Ventilație

Pentru această marfă, ventilația de suprafață, naturală sau mecanică, trebuie să fie efectuată, dacă este necesar, numai pe durata voiajului.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, spațiile de marfă trebuie să fie bine curățate și spălate pentru a îndepărta toate urmele de marfă.

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei Îmbrăcăminte de protecție (mănuși, cizme, combinezoane și căști). Aparat de respirație autonom. Duze pentru pulverizare.

Proceduri de urgență Se poartă îmbrăcăminte de protecție și aparat de respirație autonom. Măsură de urgență luată în caz de incendiu Se închid capacele magaziilor de marfă. Se utilizează instalația fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

CIMENT

Descriere

Cimentul este o pulbere măcinată fin care devine aproape lichidă în natură atunci când este aerată sau afectată în mod semnificativ, creându-se astfel un unghi foarte mic de alunecare. După ce încărcarea are loc, o dezaerare se produce practic imediat și produsul se stabilizează. Praful de ciment poate crea probleme serioase la încărcare și descărcare dacă nava nu este special destinată transportului de ciment sau dacă instalația de la țărm nu este prevăzută cu un echipament special de control împotriva prafului.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Până la 0,1 mm | Nu se aplică | Între 1000 și 1493 | Între 0,67 și 1,00 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Se poate transporta atunci când este aerat.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Se curăță și se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Nava trebuie să fie ținută în poziție verticală în timpul încărcării acestei mărfii. Această marfă trebuie să fie nivelată la limitele spațiului de marfă astfel încât unghiul suprafeței mărfii cu planul orizontal să nu depășească 25o. Atât greutatea specifică cât și caracteristicile de fluiditate ale acestei mărfii depind de volumul de aer din marfă. Această marfă poate avea un volum de aer de până la 12%. Această marfă indică o stare lichidă înainte de așezare. Nava, care transportă această marfă, nu trebuie să plece în voiaj înainte ca marfa să fie așezată. Odată ce marfa este așezată, deplasarea acesteia nu se mai poate produce, cu excepția cazului în care unghiul suprafeței cu planul orizontal este mai mare de 30o.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să se aibă în vedere protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf dacă este necesar. Puțurile de santină trebuie să fie curățate, uscate și protejate în mod corespunzător astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Ventilație

Spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

După terminarea încărcării acestei mărfi, trapele spațiilor de marfă trebuie să fie închise etanș, după caz. Pe durata voiajului, toate gurile de aerisire și căile de acces la spațiile de marfă trebuie să fie închise. Puțurile de santină din spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie drenate decât cu luarea măsurilor preventive speciale.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

În cazul în care reziduurile de la această marfă trebuie să fie îndepărtate prin spălare, spațiile de marfă precum și alte structuri și echipamente care ar fi fost în contact cu această marfă sau cu praful provenit de la aceasta, trebuie să fie bine măturate înainte de spălare. Trebuie să se aibă în vedere puțurile de santină și cadrul de lucru din spațiile de marfă. Pompele de santină fixe nu trebuie să fie utilizate pentru drenarea spațiilor de marfă, deoarece această marfă poate face instalaţiile de santină inutilizabile.

CIMENT DE TIP CLINKER (zgură)

Descriere

Cimentul se obține prin arderea calcarului amestecat cu argilă. Această ardere produce bucăți dure de cenușă care apoi sunt măcinate într-o pulbere fină pentru a se produce cimentul. Bucățile dure de cenușă se numesc ,,clinker” (zgură) și sunt livrate în această formă pentru a evita dificultățile ocazionate de transportul prafului de ciment.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Între 0 mm și 40 mm | Nu se aplică | Între 1190 și 1639 | Între 0,61 și 0,84 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Nici un risc special.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Se curăță și se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să se aibă în vedere protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf, dacă este necesar. Puțurile de santină trebuie să fie curățate, uscate și protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Ventilație

Spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

După terminarea încărcării, trapele spațiilor de marfă trebuie să fie închise etanș. Pe durata voiajului, toate gurile de aerisire și căile de acces la spațiile de marfă trebuie să fie închise. Puțurile de santină din spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie drenate decât cu luarea măsurilor preventive speciale.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

În cazul în care reziduurile de la această marfă trebuie să fie îndepărtate prin spălare, spațiile de marfă și alte structuri și echipamente, care ar fi fost în contact cu această marfă sau cu praful provenit de la aceasta, trebuie să fie bine măturate înainte de spălare.

ȘAMOTA

Descriere

Este o argilă arsă, de culoare gri. Se transportă sub formă de piatră măcinată fin. Se utilizează în turnătoriile de zinc și la fabricarea de cărămizi refractare (pavaj rutier). Prăfoasă.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Până la 10 mm | Nu se aplică | 667 | 1,50 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Risc

Nici un risc special.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nici o cerință specială.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să se aibă în vedere protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf, dacă este necesar.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nici o cerință specială.

CĂRBUNE DE LEMN

Descriere

Provine din lemn ars la o temperatură ridicată, cu cât mai puțină expunere la aer. Este o marfă ușoară, formată din foarte mult praf. Poate absorbi umezeala la aproximativ 18-70% din greutatea sa. Se prezintă sub formă de praf sau granule negre.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| - | Nu se aplică | 199 | 5,02 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | CB și/sau SH | B |

Risc

Se poate aprinde spontan. În contact cu apa se poate autoîncălzi. Poate produce o epuizare a oxigenului în spațiul de marfă.

Depozitare și sepapare

Se separă conform clasei de materiale 4.1. ,,Separat de” materialele uleioase.

Curățare magazie

Se curăță și se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Praful de mangal fierbinte nu se va încărca dacă temperatura sa depășește 550C.

Măsuri preventive

Mangalul din clasa 4.2 nu trebuie să fie transportat în vrac. Înainte de livrare, această marfă trebuie să fie expusă în aer liber pentru cel puțin 13 zile. Înainte de încărcare, producătorul sau încărcătorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat prin care se atestă faptul că marfa nu face parte din clasa 4.2 în funcție de rezultatele încercării aprobată de către autoritatea competentă*. De asemenea, certificatul trebuie să ateste faptul că această marfă a fost expusă în aer liber timp de cel puțin 13 zile. Această marfă nu va fi acceptată la încărcare în cazul în care conținutul real de umiditate a mărfii este de cel mult 10%.

Trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să se aibă în vedere protecția echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție pentru ochi, similară, împotriva prafului și măști cu filtru de praf, dacă este necesar.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Nici o cerință specială.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nici o cerință specială.

Proceduri de urgență

Echipament special de urgență care va fi prevăzut la bordul navei Nu se aplică.

Proceduri de urgență Nu se aplică. Măsură de urgență luată în caz de incendiu Se închid trapele magaziilor de marfă; se utilizează instalația navei de stingere a incendiului. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Trusă de prim ajutor Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), așa cum a fost amendat.

GIPS CHIMIC

Descriere

Sulfat de calciu hidratat, produs sau produs secundar al proceselor de turnătorie și rafinărie și fabricarea clorurii de polialuminiu. Pulbere albă sau maro, inodoră și insolubilă. Folosit pentru fabricarea plăcilor de gips-carton și cimentului.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate volumică (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Între 40 μm și 1 mm | Nu se aplică | Între 570 și 1 170 | Între 0,85 și 1,74 |
| Clasificarea riscurilor |  |  |  |
| Clasa | Risc(uri) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Risc

Este posibil ca această marfă să se lichefieze dacă conținutul său de umiditate, la momentul expedierii, depășește limita admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secțiunile 7 și 8 din prezentul Cod.

Această marfă este incombustibilă sau prezintă un risc scăzut de incendiu.

Depozitare și separare

Nici o cerință specială.

Curățare magazie

Nici o cerință specială.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Atunci când mărfurile sunt transportate la bordul unei alte nave decât o navă care îndeplinește cerințele stabilite la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie respectate următoarele prevederi:

.1 	conținutul de umiditate al încărcăturii trebuie să fie menținut sub limita admisibilă de umiditate la transport în timpul operațiunilor de încărcare și în timpul voiajului;

.2 	cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, marfa nu trebuie manipulată în caz de precipitații;

.3	cu excepția cazurilor în care se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, în timpul manipulării mărfii, toate trapele nefolosite din spațiile de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată marfa trebuie să fie închise;

.4 	marfa poate fi manipulată în caz de precipitații în condițiile indicate în procedurile prevăzute la 4.3.3 din prezentul Cod; și

.5 	încărcătura poate fi descărcată dintr-un spațiu de marfă în caz de precipitații, cu condiția ca toată încărcătura din spațiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Nici o cerință specială.

Ventilație

Nici o cerință specială.

Transport

Aspectul suprafeței acestei mărfuri trebuie verificat în mod regulat în timpul voiajului. Dacă, în timpul voiajului, este raportată prezența apei deschise deasupra mărfii sau dacă se observă că marfa este în stare fluidă, comandantul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a preveni deplasarea mărfii și nava să se răstoarne și el trebuie să ia în considerare căutarea unei intrări de urgență într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nici o cerință specială.

Curățare

Nicio cerință specială.

CLORIT

Descriere

Granule de la gri cenușiu până la verde. Cloritul este un grup de minerale filosilicate şi componenta sa principală este silicatul.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | De la 10 mm la 200 mm | Variabil | De la 1.500 la 2.700 | De la 0,37 la 0,67 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această marfă este necombustibilă sau reprezintă o marfă cu un nivel de Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Cu excepția cazului în care încărcătura este distribuită în mod uniform pe rezervorul tancului pentru a se egala distribuţia greutăţii, capacul rezervorului poate fi supus suprasolicitării atunci când indicele de stivuire al acestei încărcături este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t. Trebuie să fie acordată atenția cuvenită asigurării capacului tancului, care nu trebuie să fie suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării cu grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Fără cerinţe speciale.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

FRAGMENTE DE IZOLAŢIE DIN PLASTIC ŞI CAUCIUC

Descriere

Material izolant din plastic şi cauciuc, curățat şi fără să conţină alte materiale, sub formă de granule.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Granule de la 1 mm la 4 mm | Nu se aplică | De la 500 la 570 | De la 1,76 la 1,97 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această marfă este necombustibilă sau reprezintă o marfă cu un nivel de Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

În timpul operațiunilor de manipulare şi transportului, desfășurarea activităților la temperaturi înalte, a celor care implică flacără şi fumatul în zonele adiacente spaţiilor de marfă care conţin această încărcătură nu trebuie permisă. Înainte de expediere, expeditorul trebuie să prezinte comandantului navei un certificat prin care se atestă faptul că această marfă conține numai material plastic curățat şi cauciuc. Dacă intervalul de timp planificat dintre începerea încărcării şi finalizarea descărcării acestor mărfuri este mai mare de 5 zile, marfa nu trebuie să fie acceptată pentru încărcare, cu excepția cazului în care aceasta urmează să fie transportată în spaţii de marfă prevăzute cu o instalaţie fixă de stingere a incendiului cu gaz. Administraţia poate, în cazul în care consideră că voiajul planificat nu depăşeşte 5 zile de la începerea încărcării până la finalizarea descărcării, să acorde o derogare de la cerinţele prevederilor referitoare la instalaţiile fixe de stingere a incendiului cu gaz în spaţiile de marfă pentru transportul acestei încărcături.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

PELETE DE CROM

Descriere

Pelete. Umiditate: până la maximum 2%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Între 8 mm şi 25 mm | Nu se aplică | 1.667 | 0,60 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/ Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericoluri

Fără Pericoluri speciale.

Această marfă este necombustibilă sau reprezintă o marfă cu un nivel de Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Fără cerinţe speciale.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

MINEREU DE CROMIT

Descriere

Pelete sau bulgări, de culoare gri închis.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 254 mm | Nu se aplică | Între 2.222 şi 3.030 | Între 0,33 şi 0,45 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Toxic în caz de inhalare a prafului.

Această marfă este necombustibilă sau reprezintă o marfă cu un nivel de Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Întrucât densitatea încărcăturii este extrem de mare, capacul rezervorului poate fi supus suprasolicitării, cu excepția cazului în care încărcătura este distribuită în mod uniform pe rezervorul tancului, pentru a se egala distribuţia greutăţii. Trebuie să se acorde atenția cuvenită asigurării capacului tancului, care nu trebuie să fie suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării cu grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de odihnă împotriva prafului provenit de la încărcătură. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât încărcătura să nu fie pătrunsă. Trebuie să fie acordată atenția cuvenită protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la încărcătură. Persoanele care ar putea fi expuse prafului provenit de la încărcătură trebuie să poarte ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru protecția ochilor, precum şi măşti cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după caz.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

COCHILII DE SCOICĂ

Această fișă trebuie să fie aplicată doar cochiliilor întregi de scoici.

Descriere

Această marfă reprezintă un produs secundar care este generat în procesul de creștere a scoicilor. Este un produs solid și natural, de o nuanță gri închis până la bej, cu formă granulată, non-solubilă.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Între 5 mm şi 30 mm | 34 ° | 1.058 | 0,945 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această marfă este necombustibilă sau reprezintă o marfă cu un nivel de Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Fără cerinţe speciale.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

După descărcarea acestor mărfuri, spațiile de marfă și puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie curățate și apoi spălate temeinic.

ARGILĂ

Descriere

În general, argila are nuanţe de gri deschis până la gri închis şi conţine 10% bulgări moi şi 90% granule fine. Produsul este de obicei umed, dar umezeala acestuia nu se simte la atingere. Umiditatea sa este în proporție de până la 25%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 150 mm | Nu se aplică | Între 746 şi 1.515 | Între 0,66 şi 1,34 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar /Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această marfă este necombustibilă sau reprezintă o marfă cu un nivel de Pericol mic de incendiu

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această încărcătură trebuie să fie păstrată cât se poate de uscată, atât cât este practic posibil. În cazul în care au loc căderi de precipitaţii, această încărcătură nu trebuie să fie manipulată. În timpul manipulării încărcăturii, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează să fie încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Procentul de umiditate al încărcăturii trebuie să fie menţinut sub limita de umiditate admisibilă pentru a se preveni situația în care încărcătura să devină vâscoasă şi manipularea acesteia să devină extrem de dificilă.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

După descărcarea acestei încărcături o atenţie specială trebuie acordată puţurilor de santină din spaţiilor de marfă.

CENUŞĂ DE TIP CLINKER

Descriere

Este o cenuşă de cărbune provenită de la centralele electrice pe cărbune. Este de nuanță gri care poate varia de la aproape alb la aproape negru, inodoră, colectată din partea inferioară a cazanelor şi are aspect nisipos. Procentul de umiditate al acesteia este între aproximativ 15% şi 23%. Această încărcătură poată fi clasificată ca marfă umedă, când este descărcată utilizându-se apă, şi marfă uscată, când este descărcată în condiţii uscate.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 90 mm | Nu se aplică | Între 600 şi 1.700 | Între 0,59 şi 1,67 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | TX | A şi B |

Pericol

Această încărcătură se poate lichefia dacă este transportată având un conţinut de umiditate în exces față de limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.  Poate cauza efecte pe termen lung asupra sănătăţii.

Această marfă este necombustibilă sau reprezintă o marfă cu un nivel de Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie păstrată într-un mediu cât mai uscat posibil înainte de încărcare, în timpul încărcării şi în timpul voiajului. Atunci când o încărcătură este transportată cu o navă, alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 sau o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1            în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, procentul de umiditate al încărcăturii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2         dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, încărcătura nu trebuie să fie manipulată în cazul producerii precipitaţiilor;

.3      dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării încărcăturii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4        încărcătura poate să fie manipulată în caz de producere a precipitațiilor în condiţiile indicate în procedurile prevăzute la 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5     încărcătura dintr-un spaţiu de marfă poate să fie descărcată în cazul căderii precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă urmează să fie descărcată în port.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Persoanele care pot fi expuse prafului provenit de la încărcătură trebuie să poarte mănuși, ochelari sau alt echipament de protecţie echivalent pentru protecția ochilor, precum şi măşti cu filtru de praf.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care urmează să fie transportat la bordul navei Echipament de protecţie (ochelari de protecţie, măşti cu filtru de praf, mănuşi şi combinezoane). |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se va utiliza echipamentul de protecţie. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Nici una (necombustibilă). Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

CĂRBUNE

(a se vedea şi apendicele la prezenta fişă)

Cărbunele trebuie să fie clasificat ca făcând parte din grupa A şi B, cu excepţia cazului în care a fost clasificat ca aparținând numai grupei B, după efectuarea unei încercări stabilite de către autoritatea competentă sau în cazul în care are următoarea distribuţie a dimensiunii particulelor:

.1    nu mai mult de 10% din greutate particulelor mai mici de 1 mm (D10 > 1 mm); şi

.2    nu mai mult de 50% din greutate particulelor mai mici de 10 mm (D50 > 10 mm).

Fără a aduce atingere celor mai sus menţionate, un amestec de doi sau mai mulţi cărbuni trebuie să fie clasificat ca făcând parte din grupa A şi B, cu excepţia cazului în care numărul total al cărbunilor iniţiali care alcătuiesc amestecul fac parte numai din grupa B.

Descriere

Cărbunele (bituminos şi antracitul) este un material combustibil natural, solid, care se compune din carbon amorf şi hidrocarburi.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 50 mm | Nu se aplică | Între 654 şi 1.266 | Între 0,79 şi 1,53 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar /Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | CB şi/sau SH şi/sau WF şi/sau CR | B (şi A) |

Pericol

Cărbunele poate crea atmosfere inflamabile, se poate încălzi spontan, poate epuiza concentraţia de oxigen, poate coroda structurile metalice. Această încărcătură se poate lichefia dacă este transportată având un conţinut de umiditate în exces față de procentul de umiditate și limita de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Stivuire și separare

Se face referire la apendicele la prezenta fişă.

Curățenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu Pericolurile încărcăturii.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Următoarele prevederi trebuie să fie respectate atunci când o încărcătură se poate lichefia pe durata voiajului, în cazul în care procentul său de umiditate depăşeşte limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML) şi încărcătura este transportată cu o navă, alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele prevăzute la 7.3.2 din prezentul Cod:

1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate al încărcăturii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

2  în cazul în care nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, încărcătura nu trebuie să fie manipulată pe durata poducerii precipitaţiilor;

3  în cazul în care nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, pe durata manipulării încărcăturii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă, în care există deja încărcătură sau aceasta urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

4  încărcătura poate să fie manipulată pe durata căderii precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prevăzute în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

5  încărcătura dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată pe durata căderii precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate a încărcăturii din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

În cazul în care nu se desfășoară într-o manieră rezonabilă, se pot forma fisuri verticale în corpul cărbunelui care permit circulaţia oxigenului şi posibila autoîncălzire.

O atenţie deosebită trebuie să fie acordată posibilităţii migrării umezelii şi formării unei baze umede periculoase atunci când amestecurile de cărbune sunt încărcate.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât încărcătura să nu fie pătrunsă. Se face referire la apendicele la prezenta fişă.

Ventilaţie

Se consultă Măsurile preventive speciale din apendicele la prezenta fişă.

Transport

Se face referire la apendicele la prezenta fişă.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care urmează să fie transportat la bordul navei Nici unul |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Nici una Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Nu se utilizează apă. Se consultă un expert şi se ia în considerare îndreptarea către cel mai apropiat port. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

Observaţii

Ar trebui ca incendiul să fie vizibil înainte de a se utiliza CO2 sau gaz inert, dacă este disponibil.

APENDICE

CĂRBUNE

Proprietăţi şi caracteristici

- Cărbunii pot degaja metan, care este un gaz inflamabil. Un amestec de metan/aer, conţinând între 5% şi 16% metan, constituie un mediu exploziv care poate se poate aprinde prin producerea de scântei sau flacără deschisă, de exemplu scântei electrice sau scântei produse prin frecare, de un chibrit sau de o ţigară aprinsă. Metanul este mai uşor decât aerul şi, prin urmare, se poate acumula în partea superioară a spaţiului de marfă sau a altor spaţii închise. Dacă pereţii de delimitare a spaţiului de marfă nu sunt etanşi, metanul se poate infiltra în spaţiile adiacente spaţiului de marfă.

- Cărbunii pot fi supuşi oxidării, ceea ce poate conduce la epuizarea oxigenului şi creşterea concentraţiei de dioxid de carbon sau monoxid de carbon în spaţiul de marfă. Monoxidul de carbon este un gaz inodor, puţin mai uşor decât aerul şi are limite de inflamabilitate în aer cuprinse între 12% şi 75% în volum. Acest gaz este toxic dacă este inhalat şi are o afinitate de producere a hemoglobinei în sânge, care este de 200 de ori mai mare decât aceea a oxigenului.

- Unii cărbuni se pot încălzi spontan şi încălzirea spontană poate conduce la combustia spontană în spaţiul de marfă. Se pot produce gaze inflamabile şi toxice, inclusiv monoxidul de carbon.

- Unii cărbuni pot fi susceptibili să reacţioneze cu apa şi să producă acizi care pot cauza coroziune. Se pot produce gaze inflamabile şi toxice, inclusiv hidrogen. Hidrogenul este un gaz inodor, puţin mai uşor decât aerul şi are limite de inflamabilitate în aer cuprinse între 4% şi 75% în volum.

Cerinţe privind depozitarea şi separarea

1. Dacă nu se prevede în mod expres altfel, pereţii de delimitare a spaţiilor de marfă în care această încărcătură este transportată trebuie să fie rezistenţi la foc şi lichide.

2. Această încărcătură trebuie să fie ,, separată de" mărfurile din clasele 1 (diviziunea 1.4), 2, 3, 4 şi 5 sub formă ambalată (a se vedea Codul IMDG) şi ,,separată de" materialele solide în vrac din clasele 4 şi 5.1.

3. Se interzice depozitarea mărfurilor din clasa 5.1 sub formă ambalată sau a materialelor solide în vrac din clasa 5.1 deasupra acestei încărcături sau sub aceasta.

4. Comandantul navei trebuie să se asigure că această încărcătură nu este depozitată în apropierea zonelor fierbinți.

5. Această încărcătură trebuie să fie,,separată longitudinal, printr-un compartiment intermediar complet sau magazie intermediară completă, de "mărfurile din clasa 1, altele decât acelea prevăzute în diviziunea 1.4.

Notă: Pentru interpretarea acestor termeni, se consultă secţiunea 9.

Cerinţe generale pentru toate categoriile acestor mărfuri

1 Înainte de încărcare, expeditorul sau agentul său desemnat trebuie să prezinte în scris comandantului navei caracteristicile încărcăturii şi metodele recomandate de manipulare în siguranţă referitoare la încărcarea şi transportul acesteia. Trebuie să fie menționate cel puţin specificaţiile prevăzute în contractul de transport de mărfuri privind procentul de umiditate, conţinutul de sulf şi mărimea particulelor şi, în special, dacă încărcătura poate fi susceptibilă că degajă metan sau se autoîncălzește.

2   Înainte de încărcare, comandantul navei trebuie să se asigure de următoarelor aspecte:

.1   Toate spaţiile de marfă şi puţurile de santină trebuie să fie curăţate şi uscate. Toate reziduurile deşeurilor materiale sau ale mărfurilor transportate anterior trebuie să fie îndepărtate, inclusiv fardajul demontabil; și

.2     Toate cablurile şi componentele electrice situate în spaţiile de marfă şi spaţiile închise adiacente nu trebuie să aibă defecte. Aceste cabluri şi componente electrice trebuie să prezintă siguranţă în utilizare într-o atmosferă explozivă sau să fie izolate în mod eficient. Nu este necesar ca aceste prevederi să se aplice compartimentelor maşini care sunt separate de spaţiul de marfă printr-un perete etanş la gaz, fără acces direct.

3 Nava trebuie să fie echipată în mod corespunzător şi să dețină la bord aparatele corespunzătoare pentru a măsura următoarele, fără a fi nevoie să se intre în spaţiul de marfă:

.1          concentraţia de metan în atmosferă;

.2          concentraţia de oxigen în atmosferă;

.3          concentraţia de monoxid de carbon în atmosferă; şi

.4          valoarea pH-ului din eşantioanele prelevate din santina spaţiului de marfă.

4 Aceste dispozitive trebuie să fie întreţinute şi calibrate periodic. Personalul navei trebuie să fie instruit privind utilizarea acestora. La finalul acestui apendice sunt furnizate detalii privind metodele de măsurare a gazelor.

5 Se recomandă asigurarea mijloacelor pentru monitorizarea temperaturii încărcăturii în intervalul cuprins între 0°C şi 100°C astfel încât, în timpul încărcării şi pe durata voiajului, să se poată efectua măsurarea temperaturii încărcăturii, fără a fi nevoie să se acceseze spaţiul de marfă.

6 Nu se permite fumatul şi utilizarea echipamentelor producătoare de flacără deschisă în zonele de marfă şi spaţiile adiacente, iar avertizările corespunzătoare trebuie să fie afişate în locuri vizibile. Efectuarea operaţiunilor de ardere, tăiere, aşchiere, sudare sau a operaţiunilor care implică utilizarea altor surse de aprindere pe lângă spaţiile de marfă sau în alte spaţii adiacente nu sunt permise, cu excepţia cazului în care spaţiul este ventilat în mod corespunzător şi măsurătorile gazului metan indică faptul că aceste operaţiuni pot fi efectuate în condiţii de siguranţă.

7 Înainte de plecare, comandantul navei trebuie să se asigure că suprafaţa materialului a fost rujată în mod rezonabil până la pereții de delimintare a spaţiilor de marfă, pentru a se evita formarea bulelor de gaz şi a preveni pătrunderea aerului în corpul brichetelor. Protecţiile care intră în spaţiul de marfă trebuie să fie etanşate în mod corespunzător. Expeditorul trebuie să se asigure că, nava primeşte cooperarea necesară din partea terminalului de încărcare, cu acordul comandantului.

8 Atmosfera din spaţiului de deasupra încărcăturii conţinută în fiecare încăpere trebuie să fie verificată periodic cu privire la concentraţia de metan, oxigen şi monoxid de carbon. Detalii privind metodele de monitorizare a gazelor sunt indicate la sfârşitul acestui apendice. Rezultatele verificării trebuie să fie înregistrate. Frecvenţa verificării trebuie să fie stabilită pe baza informaţiilor furnizate de către expeditor şi a informaţiilor obţinute prin analiza atmosferei din spaţiul de marfă.

9 În cazul în care nu se prevede în mod expres altfel, ventilaţia de suprafaţă trebuie să fie efectuată în toate spaţiile de marfă utilizate pentru transportul acestei încărcături în primele 24 de ore după plecarea din portul de încărcare. În această perioadă, atmosfera din spaţiile de marfă trebuie să fie verificată o dată pornind dintr-un punct de prelevare a eşantioanelor per spaţiu de marfă şi, pentru verificarea degajării de gaze, ventilaţia trebuie să fie oprită pe o perioadă corespunzătoare de timp înaintea verificării degajării de gaze.

10 În cazul în care concentraţiile de gaz metan verificate în decurs de 24 de ore de la plecare sunt la un nivel acceptabil de redus, orificiile de ventilaţie trebuie să fie închise şi atmosfera din spaţiile de marfă trebuie să fie controlată. Atunci când concentraţiile de gaz metan verificate în decurs de 24 de ore de la plecare nu sunt la un nivel acceptabil de redus, ventilaţia de suprafaţă trebuie să fie menţinută, cu excepţia timpului corespunzător pentru a controla gazele degajate, iar atmosfera din spaţiile de marfă trebuie să fie controlată. Această procedură trebuie să fie aplicată până când concentraţiile de gaz metan ating un nivel acceptabil de redus. În orice caz, atmosfera din spaţiile de marfă trebuie să fie controlată zilnic.

11 În cazul în care concentraţii semnificative de gaz metan sunt înregistrate ulterior în spaţiile de marfă neventilate, trebuie să fie aplicate măsurile preventive speciale corespunzătoare cărbunilor care degajă gaz metan.

12 Comandantul navei trebuie să se asigure că, pe cât este practic posibil, orice fel de gaze care pot fi degajate de această încărcătură, nu se acumulează în spaţiile închise adiacente.

13 Comandantul navei trebuie să se asigure că spaţiile de lucru închise, cum ar fi spaţiile de depozitare, atelierul de tâmplărie, coridoarele, tunelurile, etc. sunt verificate periodic cu privire la acumularea gazului metan, oxigenului şi monoxidului de carbon. Aceste spaţii trebuie să fie ventilate în mod corespunzător.

14 Verificarea periodică a santinelor magaziilor trebuie să fie efectuată în mod sistematic pe durata voiajului în care se transportă această încărcătură. Dacă verificarea pH-ului indică existenţa unui Pericol de coroziune, atunci santinele trebuie să fie drenate frecvent pe durata voiajului, pentru a se evita posibila concentrare de acizi pe plafoanele tancurilor şi în instalaţia de santină.

15 Dacă comportamentul încărcăturii pe durata voiajului diferă de cel specificat în declaraţia de marfă, comandantul navei trebuie să raporteze aceste diferenţe expeditorului. Astfel de rapoarte vor da posibilitate expeditorului să menţină o evidenţă a comportamentului încărcăturilor cu cărbune, astfel încât informaţiile furnizate comandantului navei să poată fi revizuite în lumina experienţei dobândite pe perioada efectuării transportului.

Măsuri preventive speciale

1     Cărbuni care degajă gaz metan

În cazul în care expeditorul a fost informat că încărcătura este susceptibilă pentru a degaja gaz metan sau că analiza atmosferei din spaţiul de marfă indică un conţinut de gaz metan cu o  valoare de peste 20% din limita inferioară de explozie (LEL), trebuie să fie luate următoarele măsuri preventive suplimentare:

.1 trebuie să fie menţinută ventilaţia de suprafaţă adecvată, cu excepţia unei perioade adecvate de timp pentru monitorizarea gazului.

.2 trebuie să se acorde atenţie eliminării oricăror gaze acumulate înainte de deschiderea capacelor gurilor de magazii sau a altor deschideri, pentru orice motiv, inclusiv pentru descărcare. Trebuie să se acorde atenţie deschiderii capacelor gurilor de magazii din spaţiile de marfă şi a altor deschideri pentru evitarea producerii scânteilor. Fumatul şi utilizarea focului deschis sun interzise.

.3 trebuie să fie interzis accesul personalului în spaţiul de marfă sau în spaţiile închise adiacente, cu excepţia cazului în care spaţiul a fost ventilat şi atmosfera a fost încercată şi s-a constatat că aceasta este lipsită de gaze şi că există o cantitate suficientă de oxigen pentru a menţine supraviețuirea. Fără a ţine seama de aceste prevederi se permite intrarea în caz de urgenţă în spaţiul de marfă fără ventilare, fără încercarea atmosferei sau fără ambele, cu condiţia ca numai personalul instruit, care poartă aparat de respiraţie autonom, sub supravegherea unui ofiţer responsabil să aibă acces în spaţiul de marfă şi se asigură luarea măsurilor preventive speciale pentru ca nicio sursă de foc să nu fie introdusă în spaţiu.

.4 Comandantul navei trebuie să se asigure că spaţiile de lucru închise, cum ar fi spaţiile de depozitare, atelierul de tâmplărie, coridoarele, tunelurile, etc. sunt monitorizate periodic în ceea ce priveşte prezența gazului metan. Aceste spaţii trebuie să fie ventilate în mod adecvat şi, în cazul în care ventilaţia se face mecanic, trebuie să fie utilizate numai echipamente care pot fi folosite în condiţii de siguranţă într-o atmosferă explozivă.

2    Cărbuni care se autoîncălzesc

În cazul în care expeditorul a anunțat că încărcătura este susceptibilă de a se autoîncălzi sau analiza atmosferei din spaţiul de marfă indică o creştere a concentraţiei de monoxid de carbon, trebuie să fie luate următoarele măsuri preventive suplimentare:

.1   Spaţiile de marfă trebuie să fie închise imediat după finalizarea încărcării în fiecare spaţiu de marfă. Capacele gurilor de magazii pot fi de asemenea etanşate, în mod suplimentar cu o bandă adezivă de etanşare adecvată. Trebuie să fie permisă doar ventilaţia naturală de suprafaţă şi ventilaţia trebuie să fie limitată la perioada de timp minimă absolut necesară pentru eliminarea gazul metan care s-ar fi putut acumula.

.2    Pe durata voiajului, personalul nu trebuie să intre în spaţiul de marfă, cu excepţia cazului în care poartă un aparat de respiraţie autonom şi accesul este imperios necesar pentru a se asigura ocrotirea vieţii omeneşti şi siguranţa navei.

.3  Înaintea încărcării, temperatura acestei încărcături trebuie să fie monitorizată. Această încărcătură trebuie să fie acceptată la încărcare numai atunci când temperatura sa nu este mai mare de 55°C.

.4   În cazul în care concentraţia monoxidului de carbon creşte în mod regulat, poate apărea un Pericol de autoîncălzire. În acest caz, spaţiile de marfă trebuie să fie complet închise şi toate ventilațiile trebuie să fie oprite, iar comandantul navei trebuie să solicite imediat recomandările expertului. Apa nu trebuie să fie utilizată pentru răcirea încărcăturii sau pentru combaterea incendiului în cazul încărcăturii de cărbune pe mare, dar se poate utiliza la răcirea pereţilor de delimitare a spaţiilor de marfă.

.5  Atunci când concentraţia monoxidului de carbon din oricare spaţiu de marfă atinge valoarea de 50 ppm sau dacă a avut loc o creştere constantă a acesteia timp de trei zile consecutiv, pot apărea circumstanțe pentru o autoîncălzire şi comandantul navei trebuie să comunice expeditorului şi companiei* cel puţin următoarele informaţii, în cazul în care trebuie să fie obţinută o evaluare precisă a situaţiei:

.1     idenitificarea spaţiilor de marfă în cauză; rezultatele monitorizării refertoare la concentraţiile de monoxid de carbon, gaz metan şi oxigen;

.2        temperatura încărcăturii, amplasarea acesteia şi metoda utilizată pentru obţinerea rezultatelor, dacă sunt disponibile;

.3         ora prelevării eşantionului de gaz (operaţiuni regulate de verificare);

.4         ora deschiderii/închiderii ventilatoarelor;

.5         cantitatea de cărbune din magazia respectivă sau magaziile respective;

.6       tipul de cărbune conform informaţiilor referitoare la încărcătură şi orice măsuri preventive speciale indicate în aceste informaţii;

.7     data încărcării şi data şi ora estimate de sosire a navei (ETA) în portul de descărcare prevăzut (care trebuie să fie specificate); şi

.8         comentarii sau observaţii din partea comandantului navei.

3 Vrachier cu descărcare gravitaţională

3.1 Un vrachier cu descărcare gravitaţională reprezintă o navă echipată pentru descărcarea gravitaţională de pe fundul magaziilor de marfă, prin intermediul unor trape care pot fi deschise sau închise pentru ca încărcătura să fie încărcată pe benzi transportoare. Aceste benzi transportoare sunt amplasate pe direcţia prova şi pupa sub magazii; de acolo încărcătura este transportată printr-un sistem de benzi transportoare la punte şi este descărcată la ţărm cu ajutorul unei rampe de descărcare automată, care se poate extinde până la ţărm şi are o bandă transportoare. Această definiţie nu se aplică navelor echipate cu sisteme de descărcare, precum macaralele şi graiferele.

3.2 În cazul în care această încărcătură este transportată pe un vrachier cu descărcare gravitaţională, următoarele cerinţele din acest apendice nu sunt necesare a fi aplicate:

- paragraful 1 din "Cerinţe privind depozitarea şi separarea "; şi

- paragraful 9 din "Cerinţe generale pentru toate categoriile acestor mărfuri".

3.3  Proceduri de control ale atmosferei în magazii pe durata voiajului cu marfă

3.3.1 Proceduri de siguranţă aplicabile încărcăturilor cu cărbune în vrac

3.3.1.1 Aceste cerinţe se aplică atunci când transportul acestor mărfuri urmează să se efectueze la bordul unui vrachier cu descărcare gravitaţională. Se recomandă ca operatorul navei să furnizeze un document, cum ar fi o diagramă de flux, care descrie operaţiunile cu încărcătura şi procedurile de transport aferente acesteia.

3.4 Ventilaţie

3.4.1 În cazul în care încărcătura de cărbune este ventilată, trebuie să se evite pătrunderea în mod excesiv a aerului în masa încărcăturii de cărbune, ceea ce ar putea produce autoîncălzirea.

3.4.2 Datorită prezenţei porţilor de descărcare neetanşe de la baza buncărelor de marfă situate chiar deasupra tunelurilor, trebuie să fie utilizate următoarele metode de ventilaţie:

-  dacă se detectează gaz metan în tunel, acesta trebuie să fie ventilat ,,prin presiune – pozitivă" (în tuneluri, admisia aerului este mai mare decât evacuarea astfel încât să se elimine gazul metan); şi

-  dacă se detectează monoxid de carbon în tunel, acesta trebuie să fie ventilat ,, prin presiune- negativă" (în tuneluri, evacuarea aerului este mai mare decât admisia sa, astfel încât să se elimine monoxidul de carbon). Degajarea monoxidului de carbon poate fi un indiciu al autoîncălzirii.

Metode privind verificarea gazelor din încărcăturile de cărbune

1 Observaţii

1.1 Controlul concentraţiilor de monoxid de carbon, atunci când este efectuat în conformitate cu următoarele metode, va furniza primul indiciu al autoîncălzirii acestei încărcături. Acest lucru permite luarea imediată a măsurilor preventive.

O creştere constantă a concentraţiei de monoxid de carbon într-un spaţiu de marfă este un indiciu concludent al producerii unei autoîncălzire.

1.2 Toate navele angajate în transportul acestei încărcături trebuie să aibă la bord un aparat pentru măsurarea concentraţiilor de metan, oxigen şi monoxid de carbon pentru a putea monitoriza atmosfera din spaţiul de marfă. Acest aparat trebuie să fie verificat periodic şi calibrat în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Trebuie să fie manifestată prudenţă în interpretarea măsurătorilor care vizează metanul, efectuate cu concentraţii scăzute de oxigen, ceea ce se întâmplă deseori în magaziile de marfă neventilate. Senzorii catalitici utilizaţi în mod normal pentru detectarea gazului metan se bazează pe existenţa unei concentraţii suficiente de oxigen pentru a se efectua o măsurare precisă. Acest fenomen nu afectează măsurarea concentraţiei de monoxid de carbon sau măsurarea concentraţiei de gaz metan prin senzor infraroşu. Instrucţiuni suplimentare pot fi obţinute de la producătorul aparatului.

2 Metoda de prelevare a eşantioanelor şi de măsurare

2.1    Echipament

2.1.1 Un aparat care să poată măsura concentraţiile de metan, oxigen şi monoxid de carbon trebuie să fie disponibil la bordul unei nave care transportă această încărcătură. Acest aparat trebuie să fie prevăzut cu un aspirator, un cuplaj flexibil şi o lungime de tub metalic cu protecţie la scântei astfel încât să permită prelevarea unui eşantion reprezentativ din cadrul deschiderii pătrate a trapei.

2.1.2 În cazul în care se recomandă de către producător, trebuie să fie utilizat un filtru adecvat pentru protecţia aparatului împotriva pătrunderii umezelii. Prezența chiar și a unui procent foarte mic de umezeală, va compromite precizia măsurătorii.

2.2    Amplasarea punctelor de prelevare a eşantioanelor

2.2.1 În scopul obţinerii informaţiilor utile cu privire la comportamentul acestei încărcături într-un spaţiu de marfă, măsurătorile privind concentraţia de gaze trebuie să fie efectuate dintr-un singur punct de prelevare a eşantioanelor per spaţiu de marfă. Cu toate acestea, pentru a asigura flexibilitatea măsurării în condiţii meteorologice nefavorabile, trebuie să fie prevăzute două puncte de prelevare a eşantioanelor per spaţiu de marfă, unul de o parte şi altul de cealaltă parte a capacului gurii de magazie sau ramei gurii de magazie (a se vedea schema punctului pentru prelevarea eşantioanelor de gaz). Măsurarea efectuată în oricare din aceste puncte este satisfăcătoare.

2.2.2 Fiecare punct de prelevare a eşantioanelor trebuie să includă o deschidere cu un diametru de aproximativ 12 mm situată cât mai aproape posibil de marginea de sus a ramei gurii de magazie. Această deschidere trebuie să fie închisă cu un capac de etanşare pentru a preveni pătrunderea apei şi a aerului. Este esenţial ca, după efectuarea fiecărei măsurători, acest capac să fie reaşezat în siguranţă la loc pentru a se menţine etanşeitatea.

2.2.3 Stabilirea oricărui punct pentru prelevarea eşantioanelor nu trebuie să compromită navigabilitatea navei.

Schema punctului de prelevare a eşantioanelor de gaz

2.3 Măsurare

2.3.1 Indicaţiile cu privire la metodele utilizate la efectuarea măsurătorilor sunt următoarele:

.1 se scoate capacul de etanşare, se introduce tubul metalic cu manşon cu protecţie la scântei în punctul de prelevare a eşantioanelor şi se strânge manşonul pentru a obţine o etanşare corespunzătoare;

.2  se cuplează apoi aparatul la tubul de prelevare a eşantionului;

.3  se extrage un eşantion de atmosferă prin tub, utilizând aspiratorul, până când se obţin citiri stabile de măsurare;

.4  rezultatele se înregistrează pe un formular ce conţine date cu privire la spaţiul de marfă, data şi ora efectuării fiecărei măsurători; şi

.5   se pune la loc capacul de etanşare.

2.4 Strategia de măsurare

Identificarea începerii autoîncălzirii atunci când se efectuează măsurarea concentraţiei de gaze este mai uşoară, dacă se efectuează în lipsa ventilaţiei. Din cauza posibilităţii de acumulare a concentraţiilor periculoase de gaz metan, nu întotdeauna se doreşte ca ventilaţia să nu fie efectuată. Acest lucru este în principal, dar nu exclusiv, o problemă care apare la începutul voiajului. Prin urmare, se recomandă ca mai întâi să se ventileze spaţiile de marfă, până când concentraţiile de gaz metan măsurate au o concentraţie suficient de scăzută.

2.5  Măsurători efectuate în magazii neventilate

În condiţii normale, efectuarea unei singure măsurători pe zi este suficientă ca măsură preventivă. Cu toate acestea, în cazul în care concentraţiile de monoxid de carbon sunt mai mari de 30 ppm, atunci frecvenţa trebuie să crească, astfel încât să fie efectuate cel puţin două măsurători pe zi, la intervale suficient de distanţate. Orice rezultate suplimentare trebuie să fie înregistrate.

2.6   Măsurători efectuate în magazii ventilate

2.6.1 În cazul detectării gazului metan este necesar ca ventilatoarele să rămână deschise, iar ulterior trebuie să fie aplicată o metodă diferită pentru a detecta stadiile incipiente de autoîncălzire.

2.6.2 Pentru a obţine date fiabile, ventilatoarele trebuie să fie închise pe o perioadă de timp, înaintea efectuării măsurătorilor. Durata acestei perioade de timp poate fi aleasă în concordanţă cu cerinţele de funcţionare ale navei, dar se recomandă să nu fie mai mică de patru ore. Este esenţial pentru interpretarea datelor ca momentul închiderii să fie constant, indiferent de perioada de timp selectată. Aceste măsurători trebuie să fie efectuate zilnic.

2.7  Măsurători efectuate în spaţiile de marfă şi spaţiile cu descărcare automata la vrachierele cu descărcare gravitaţională

2.7.1  Măsurători efectuate în spaţiile de marfă neventilate şi cu descărcare automată

2.7.1.1 Dacă expeditorul a declarat că încărcătura de cărbune are sau poate avea proprietăţi de autoîncălzire, magaziile nu trebuie să fie ventilate, dacă nu se specifică în mod expres altfel în prezenta secţiune.

2.7.1.2 În condiţii normale, efectuarea unei singure măsurători pe zi este suficientă ca măsură preventivă. În cazul în care concentraţiile de monoxid de carbon sunt mai mari de 30 ppm, atunci frecvenţa măsurătorilor trebuie să crească, astfel încât să fie efectuate cel puţin două măsurători pe zi, la intervale suficient de distanţate. Orice rezultate suplimentare trebuie să fie înregistrate.

2.7.1.3 În cazul în care în oricare din magazii, concentraţia de monoxid de carbon indică o creştere regulată sau dacă atinge valoarea de 50 ppm, se pot crea condiţii pentru autoîncălzire şi proprietarii navei trebuie să fie înştiinţaţi, aşa cum se prevede în proceduri. Peste acest nivel, nava trebuie să funcţioneze cu o ventilaţie pe ,,presiune-negativă" pentru a reduce cantitatea de monoxid de carbon. Verificarea regulată a concentraţiei de monoxid de carbon trebuie să continue.

2.7.1.4 Persoanele care intră în spaţii de încărcare sau descărcare, în care concentraţia de monoxid de carbon este mai mare de 30 ppm trebuie să poarte aparat de respiraţie autonom.*

2.7.2   Măsurători în spaţiile de marfă şi spaţiile cu descărcare automată ventilate

2.7.2.1 În cazul în care dispozitivul de control detectează prezenţa gazului metan, și astfel este necesară ventilarea, atunci trebuie să fie aplicată o metodă diferită, pentru a fi detectată apariţia unei posibile autoîncălziri. Trebuie să fie ,,operată” astfel încât gazul metan să fie eliminat, prin  ,,presiunea-pozitivă” sau ,,prin ventilare"

2.7.2.2 Pentru a obţine date fiabile, ventilatoarele şi/sau ventilaţia trebuie să se închise pentru o perioadă de timp, înainte de efectuarea măsurătorilor. Durata acestei perioade de timp poate fi aleasă în concordanţă cu cerinţele de funcţionare ale navei, dar se recomandă să nu fie mai mică de patru ore. Este esenţial ca pentru interpretarea datelor, la momentul închiderii, acesta să fie constant, indiferent de perioada de timp selectată. Aceste măsurători trebuie să fie efectuate zilnic. Proprietarul navei trebuie să fie înştiinţat în cazul în care concentraţia monoxidului de carbon indică o creştere continuă sau depăşeşte valoarea de 50 ppm în orice zi.

2.7.2.3 Suplimentar, trebuie să fie luate în considerare următoarele aspecte:

- atunci când membrii echipajului se află în spaţiile cu descărcare automata, ventilaţia nu trebuie să fie întreruptă în niciun moment;

- nava ar putea avea nevoie de echipamente şi/sau metode speciale pentru stingerea incendiului; şi

- stabilirea unei pregătiri speciale a echipajului de pe vrachierele cu descărcare automată.

ŞLAM DE CĂRBUNE

Descriere

Şlamul de cărbune este un amestec de particule fine de cărbune şi apă.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Sub 1 mm | Nu se aplică | Între 870 şi 1020 | Între 0,98 şi 1,15 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/ Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această încărcătură se poate lichefia dacă este transportată având un procent de umiditate ce depășește limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.  Arderea spontană este posibilă în cazul în care cărbunele se usucă, dar acest lucru este puţin probabil a se produce în condiţii normale.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu Pericolurile încărcăturii.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o încărcătură este transportată cu o navă, alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele prevăzute la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate al încărcăturii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, încărcătura nu trebuie să fie manipulată pe durata producerii precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, pe durata manipulării încărcăturii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă, în care există deja încărcătură sau în care aceasta urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 încărcătura poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor, în condiţiile indicate în procedurile prevăzute în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 încărcătura dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor, cu condiţia ca întreaga cantitate a încărcăturii din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât să nu fie pătrunse de umezeală.

Ventilaţie

Deoarece este posibil ca, în general, această încărcătură să degaje gaz metan, spaţiile de marfă folosite pentru transportul acestei încărcături trebuie să fie supuse unui control regulat, prin utilizarea unui detector de gaz adecvat şi trebuie să fie efectuată ventilaţia naturală de suprafaţă, după caz.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei încărcături trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. În cazul în care se observă prezența apei libere deasupra încărcăturii sau o stare fluidă a încărcăturii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea încărcăturii şi posibila răsturnare a navei, şi trebuie să ia în considerare solicitarea de a intra de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

SMOALĂ DE GUDRON DE HUILĂ

Descriere

Este un reziduu grosier, distilat, de gudron de cărbune, un produs secundar rezultat din producerea cocsului. În principal, se compune din mai multe tipuri de hidrocarburi aromatice policiclice. La temperatura camerei se prezintă sub forma unui solid negru. Este insolubil în apă. Utilizat ca materie primă pentru electrozi şi material liant pentru acoperirea cocsului metalurgic. Procentul de umiditate este de până la 6%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 100 mm între 1 şi 10% particule fine: mai mici de 1 mm | Nu se aplică | Între 600 şi 1.100 | Între 0,91 şi 1,67 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/ Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | TX şi/sau CR | B |

Pericol

Dacă este încălzit, se topeşte şi devine un lichid inflamabil. Se înmoaie la temperaturi cuprinse între 70°C şi 120°C.  Este coroziv pentru ochi. Poate avea efecte pe termen lung asupra sănătăţii.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Persoanele care pot veni în contact cu această încărcătură trebuie să poarte mănuşi de protecţie, măşti de protecție cu filtru de praf, îmbrăcăminte şi ochelari de protecţie.

Ventilaţie

Fără cerințe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care urmează să fie transportat la bordul navei Echipament de protecţie (ochelari de protecţie, măşti de protecție cu filtru de praf, mănuşi şi combinezoane). |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se utilizează echipament de protecţie, mănuşi de protecţie, măşti de protecție cu filtru de praf şi ochelari de protecţie. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, în cazul în care este prevăzută. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

FRAGMENTE DE ANVELOPE DE MARI DIMENSIUNI

Descriere

Fragmente de anvelope tăiate sau mărunţite grosier.

Caracteristici

|  |  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  |  | Aproximativ 15 cm x 20 cm | Nu se aplică | 555 | 1,80 |
|  |  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  |  | Clasa | Pericol secundar/Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  |  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Se pot autoîncălzi încet, atunci când sunt contaminate cu reziduuri ce conțin hidrocarburi, în cazul în care acestea nu au fost procesate tehnologic înainte de a fi expediate sau dacă nu sunt prezentate la expediere în dimensiuni mai mici decât acelea indicate în secţiunea ,,Caracteristici".

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu Pericolurile încărcăturii.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această încărcătură trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil înainte de încărcare, în timpul încărcării şi pe durata voiajului. Această încărcătură nu trebuie să fie încărcată pe durata producerii precipitaţiilor. Pe durata încărcării, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă, în care se află deja încărcătură sau în care aceasta urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

În timpul manipulării şi transportului se interzic efectuarea operaţiunilor la cald, a celor ce implică combustie şi fumatul în zonele adiacente spaţiilor de marfă care conţin această încărcătură. Înainte de încărcare, expeditorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat prin care se atestă faptul că această încărcătură nu conţine produşi derivaţi din hidrocarburi sau reziduuri de hidrocarburi şi că a fost depozitată acoperită, dar în aer liber, pentru cel puţin 15 zile înainte de expediere.

Dacă intervalul de timp planificat între începerea încărcării şi terminarea descărcării acestei încărcături este mai mare de 5 zile, aceasta nu trebuie să fie acceptată pentru încărcare, cu excepția cazului în care aceasta urmează să fie transportată în spaţii de marfă prevăzute cu o instalaţie fixă de stingere a incendiului cu gaz.  Administraţia poate, în cazul în care consideră că voiajul planificat nu depăşeşte 5 zile de la începerea încărcării până la terminarea descărcării, să acorde o derogare de la cerinţa prevederii unei instalaţii fixe de stingere a incendiului cu gaz în spaţiile de marfă, pentru transportul acestei încărcături.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

ZGURĂ GROSIERĂ DE FIER ŞI DE OŢEL ŞI AMESTECUL ACESTORA

Descriere

O zgură grosieră rezultată în urma fabricării fierului şi oţelului şi o zgură grosieră amestecată cu una din următoarele substanţe sau cu o combinaţie a acestora: deşeuri de beton, cenuşă de termocentrală, cărămizi refractare, praf rezultat din producerea fierului/oţelului, deşeuri de materiale refractare şi materii prime fine utilizate la producerea fierului.

Această încărcătură se compune din blocuri fasonate din zgură de fier şi de oţel cu unul din următorii aditivi sau cu o combinaţie de aditivi: ciment, zgură granulată de furnal şi cenuşă de termocentrală, şi deşeurile acestora, precum şi amestecul lor cu zgură de fier şi de oţel.

Culoarea este de la gri-alb până la gri-negru şi forma este de la granule, pietricele până la blocuri.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | între 90 şi 100% bulgări: până la 300 mm între 0 şi 10% particule fine: mai puţin de 1 mm | Nu se aplică | Între 1.200 şi 3.000 | Între 0,33 şi 0,83 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără cerinţe speciale.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

În cazul în care indicele de stivuire al acesteia este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care încărcătura este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Trebuie să fie acordată o atenţie specială plafonului tancului care nu se suprasolicită pe durata voiajului şi în timpul încărcării, pentru a nu se forma grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Persoanele care pot fi expuse prafului provenit de la încărcătură trebuie să poarte ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după caz.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

COCS

Descriere

Bulgări de culoare gri care pot conţine particule fine (pulbere).

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 200 mm | Nu se aplică | Între 341 şi 800 | Între 1,25 şi 2,93 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/ Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât încărcătura să nu fie pătrunsă.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

După descărcarea acestei încărcături, puţurile de santină şi scurgerile din spaţiile de marfă trebuie să fie verificate şi orice blocaj în puţurile de santină şi în scurgeri trebuie să fie eliminat.

PULBERE DE COCS

Descriere

Pulbere de culoare gri.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Mai mici de 10 mm | Nu se aplică | 556 | 1,80 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/ Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este transportată având un procent de umiditate ce depășește limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din acest Cod.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o încărcătură este transportată cu o navă, alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, procentul de umiditate al  încărcăturii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, încărcătura nu trebuie să fie manipulată pe durata căderii precipitaţiilor;

.3 în cazul în care nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării încărcăturii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care încărcătura este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 încărcătura poate să fie manipulată pe durada căderii precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prevăzute în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 încărcătura dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată pe durata căderii precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât încărcătura să nu fie pătrunsă.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această încărcătură nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei încărcături trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra încărcăturii sau o stare fluidă a încărcăturii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea încărcăturii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea de intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

După descărcarea acestei încărcături, puţurile de santină şi scurgerile spaţiilor de marfă trebuie să fie verificate şi orice blocaj în puţurile de santină şi scurgeri trebuie să fie eliminat.

COLEMANIT

Descriere

Este un borat de calciu natural hidratat. Se prezintă sub formă de granule fine, este de culoare gri deschis similară cu aceea a argilei. Umiditate: aproximativ 7%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 300 mm | Nu se aplică | 1.639 | 0,61 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/ Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Fără cerinţe speciale.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

GRANULE DE CUPRU

Descriere

Au aspect de pietricele sferice. Conţin 75% cupru cu plumb, staniu, zinc şi urme de alte elemente.  Conţinut de umiditate: aproximativ 1,5%. Sunt de culoare gri deschis atunci când sunt uscate şi de culoare verde închis atunci când sunt ude. Inodore.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Particule fine până la 10 mm Clincher: până la 50 mm | Nu se aplică | Între 4000 şi 4.545 | Între 0,22 şi 0,25 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea încărcăturii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, cu excepția cazului în care încărcătura este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a se egala distribuţia greutăţii. Trebuie să fie acordată o atenţie specială plafonului tancului care nu se suprasolicită pe durata voiajului şi în timpul încărcării, pentru a se evita formarea grămezilor de marfă.

Măsuri preventive

Fără cerinţe speciale.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

MATĂ CUPROASĂ

Descriere

Minereu brut de cupru de culoare neagră. Este compus din 75% cupru şi 25% impurităţi. Se prezintă sub formă de pietricele rotunde sau pelete metalice. Inodor.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Între 3 mm şi 25 mm | Nu se aplică | Între 2.857 şi 4.000 | Între 0,25 şi 0,35 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea încărcăturii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, cu excepția cazului în care încărcătura este distribuită în mod uniform pe suprafața plafonului tancului pentru a se egala distribuţia greutăţii. Trebuie să fie acordată o atenţie specială plafonului tancului care nu se suprasolicită pe durata voiajului şi în timpul încărcării, pentru a se evita formarea grămezilor de marfă.

Măsuri preventive

Fără cerinţe speciale.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

ZGURĂ DE CUPRU

Descriere

Reziduu generat din procesul de topire al cuprului. Această încărcătură este foarte permeabilă şi apa din porii acesteia se scurge rapid. Este de culoare neagră sau roşie-brună şi este sub formă de granule sau bulgări.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 10 mm | Nu se aplică | Între 1.500 şi 2.500 | Între 0,40 şi 0,67 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/ Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această încărcătură se poate lichefia dacă este transportată având un procent de umiditate mai mare decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.  Această încărcătură este abrazivă.

Această încărcătură nu este combustibilă şi prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o încărcătură este transportată cu o navă, alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1    în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, procentul de umiditate al încărcăturii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2     în cazul în care nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, încărcătura nu trebuie să fie manipulată pe durata producerii precipitaţiilor;

.3    în cazul în care nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, pe perioada manipulării încărcăturii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4   încărcătura poate să fie manipulată pe durata căderii precipitaţiilor în condiţiile indicate    în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5  încărcătura dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată pe durata precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate a încărcăturii din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Această încărcătură trebuie să fie rujată astfel încât să se asigure că diferenţa de înălţime dintre vârfurile şi bazele grămezilor nu depăşeşte 5% din lăţimea navei şi că aceasta este uniform înclinată de la marginile gurii de magazie până la pereţii despărţitori, fără a avea suprafeţe abrupte, care ar putea aluneca în timpul voiajului.

În cazul în care indicele de stivuire al acestei încărcături este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care încărcătura este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului, pentru a egala distribuţia greutăţii.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului provenit de la această încărcătură. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât încărcătura să nu fie pătrunsă.

Trebuie să fie acordată o atenţie specială pentru ca echipamentul să fie protejat de praful provenit de la încărcătură.

Persoanele care pot fi expuse prafului provenit de la încărcătură trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după caz.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Pe durata voiajului, apa de santină trebuie să fie eliminată la intervale regulate. Aspectul suprafeţei acestei încărcături trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. În cazul în care pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra încărcăturii sau o stare fluidă a încărcăturii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea acesteia şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea de intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

COPRA (uscată), Nr. ONU 1363

Descriere

Miez uscat de nucă de cocos, cu miros rânced şi pătrunzător, care ar putea afecta celelalte mărfuri.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | 500 | 2,00 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | 4.2 | Nu se aplică |  | B |

Pericol

Este predispusă la încălzire şi aprindere spontană, în special în contact cu apa. Este predispusă să conducă la epuizarea oxigenului în spaţiul de marfă.

Stivuire și separare

Această încărcătură nu trebuie să fie depozitată pe suprafeţe încălzite sau în vecinătatea acestora, inclusiv pe rezervoarele cu combustibil lichid.

Curățenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu Pericolurile încărcăturii.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această încărcătură trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această încărcătură nu trebuie să fie manipulată pe perioada producerii precipitaţiilor. În timpul manipulării încărcăturii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care aceasta este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod. Această încărcătură nu trebuie să fie acceptată pentru a fi încărcată, dacă este umedă.

Măsuri preventive

Această încărcătură trebuie să fie acceptată pentru a fi încărcată numai după ce a fost expusă  îmbătrânită termic, cu cel puţin o lună înainte de expediere sau în cazul în care expeditorul furnizează comandantului navei un certificat eliberat de o persoană recunoscută de către autoritatea competentă a ţării de origine, prin care se confirmă faptul că procentul de umiditate al încărcăturii nu depăşeşte 5%. Se interzic fumatul şi utilizarea focului deschis în spaţiile de marfă şi zonele adiacente. Accesul în spaţiul de marfă care conţine această încărcătură se permite numai după ce spaţiul de marfă a fost ventilat şi atmosfera acestuia a fost verificată în vederea stabilirii concentraţiei de oxigen.*

Ventilaţie

Pentru această încărcătură, trebuie să fie efectuată numai ventilaţia de suprafaţă pe durata voiajului, fie în mod natural, fie mecanic, după caz.

Transport

Pe durata voiajului, temperatura acestei încărcături trebuie să fie măsurată şi înregistrată periodic, pentru a supraveghea posibila autoîncălzire.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care urmează să fie transportat la bordul navei Nici unul. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Nici una. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, în cazul în care este prevăzută. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

ANOZI DE CĂRBUNE ZDROBIT

Descriere

Anozii de cărbune zdrobit sunt anozi de cărbune consumaţi care sunt zdrobiţi în bucăţi mai mici pentru a permite transportul acestora în vederea reciclării. Anozii de cărbune sunt utilizaţi pentru a genera energie electrică pentru cuptoarele de topire a aluminiului. Această încărcătură este alcătuită în principal din bulgări şi bucăţi negre zdrobite care conţin în esenţă cărbune şi alte impurităţi. Acest material este inodor.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | În principal bucăţi grosiere până la 60 cm + + | Nu se aplică | Între 800 şi 1.000 | Între 1,00 şi 1,25 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Această încărcătură poate produce praf.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Persoanele care se pot expune prafulului provenit de la încărcătură trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, măşti cu filtru de praf şi creme de protecţie, după caz.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale

PARTICULE FINE DE GRANODIORIT ZDROBIT

Prevederile prezentei fişe trebuie să fie aplicate doar mărfurilor care conţin mai puţin de 0,1% cuarţ respirabil.

Descriere

Granodioritul zdrobit se face prin sablare, zdrobire și cernere a speciei comune de rocă granodiorit, o piatră minerală cenușie, foarte tare și compactă. Agregatul este utilizat ca și parte componentă în asfalt, beton și în materiale nelegate hidraulic.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 22 mm | Între 34 ° şi 40° | Între 1.340 şi 1.900 | Între 0,53 şi 0,75 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această încărcătură se poate lichefia dacă este încărcată cu un procent de umiditate mai mare decât limita de umiditate pentru transport (TML).  A se consulta secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

În cazul în care încărcătura este transportată cu o navă, alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, procentul de umiditate al încărcăturii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 în cazul în care nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, încărcătura nu trebuie să fie manipulată pe durata căderii precipitaţiilor;

.3 în cazul în care nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării încărcăturii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 încărcătura poate să fie manipulată pe perioada căderii precipitaţiilor, în condiţiile indicate în procedurile prevăzute în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5  încărcătura dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată pe durata căderii precipitaţiilor, cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

În timpul încărcării, trebuie să fie acordată atenția cuvenită procesului privind minimizarea generării prafului. Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Dacă indicele de stivuire al acestei încărcături este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care încărcătura este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Trebuie să fie acordată o atenţie specială plafonului tancului care nu se suprasolicită pe durata voiajului şi în timpul încărcării, pentru a nu se forma grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această încărcătură. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât încărcătura să nu fie pătrunsă.  Trebuie să fie acordată o atenție specială protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la încărcătură. Persoanele care pot fi expuse prafului provenit de la încărcătură trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după caz. Acele persoane trebui să poarte îmbrăcăminte de protecție, după caz.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Cu excepția cazului în care această încărcătură este transportată pe o navă care respectă cerințele prevăzute la 7.3.2 din prezentul Cod, aspectul suprafeței încărcăturii trebuie să fie verificat în mod regulat, în timpul voiajului. În cazul în care pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra încărcăturii sau o stare fluidă a încărcăturii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea acesteia şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea de intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

CRIOLIT

Descriere

Este o fluorură de sodiu şi aluminiu utilizată la producerea aluminiului şi a glazurii ceramice.

Pelete de culoare gri.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Între 6,4 mm şi 12,7 mm | Nu se aplică | 1.429 | 0,70 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Contactul prelungit poate provoca leziuni grave ale pielii şi ale sistemului nervos.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această încărcătură. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât încărcătura să nu fie pătrunsă. Trebuie să fie acordată o atenție specială protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la încărcătură. Persoanele care pot fi expuse prafului provenit de la încărcătură trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după caz.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

FOSFAT DE DIAMONIU (D.A.P.)

Descriere

Cristale albe sau pulbere albă, inodore. În funcţie de sursă, se poate prezenta sub formă de praf. Este o marfă higroscopică.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Diametru: 2,54 mm | Între 30° şi 40° | Între 833 şi 999 | Între 1,10 şi 1,20 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/ Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această încărcătură este higroscopică şi, în condiţii de umiditate, se poate întări în spaţiul de marfă.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu Pericolurile încărcăturii.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această încărcătură trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această încărcătură nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării încărcăturii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care încărcătura este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de odihnă împotriva prafului produs de această încărcătură. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât încărcătura să nu fie pătrunsă. Trebuie să fie acordată o atenție specială protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la încărcătură. Persoanele care pot fi expuse prafului provenit de la încărcătură trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după caz.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această încărcătură nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Pe durata voiajului, trebuie să fie verificate periodic semnele de condens din spaţiile de marfă utilizate pentru transportul acestei încărcături, condensul produs asupra încărcăturii şi infiltrarea apei prin capacele de magazii în spaţiile de marfă.

Trebuie să fie acordată atenția cuvenită etanşeității capacelor din spaţiile de marfă.

Descărcare

Fosfatul diamoniacal este higroscopic şi se poate întări formând grămezi ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării. În cazul în care această încărcătură s-a întărit, aceasta trebuie să fie rujată pentru a se evita formarea grămezilor, după caz.

Curăţare

După descărcarea acestei încărcături trebuie să fie acordată o atenţie deosebită puţurilor de santină din spaţiile de marfă.

FIER OBŢINUT PRIN REDUCERE DIRECTĂ (A)

Brichete, turnate la cald

Descriere

Fierul obţinut prin reducere directă (DRI) (A) este un material metalic de culoare gri, turnat sub formă de brichete, rezultate dintr-un proces de compactare a materialului de bază, prin care fierul obţinut prin reducerea directă (DRI) este turnat la o temperatură mai mare 650°C şi are o densitate mai mare de 5.000 kg/m3. Particulele fine şi mici (mai mici de 6,35 mm) nu trebuie să depăşească 5% în greutate.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Dimensiuni aproximative: Lungime între 50 mm şi 140 mm Lăţime între 40 mm şi 100 mm Grosime între 20 mm şi 50 mm Greutatea brichetei între 0,2 şi 3,0 kg Particule fine şi particule mici: sub 6,35 mm | Nu se aplică | Între 2.500 şi 3.300 | Între 0,30 şi 0,40 A se verifica de către expeditor. |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | SH şi/sau WF | B |

Pericol

După manipularea materialului în vrac, se poate prevede o creştere temporară a temperaturii la aproximativ 30°C, ca urmare a autoîncălzirii. Materialul poate degaja într-un mod lent hidrogen după contactul cu apa (în special cu apa sărată). Hidrogenul este un gaz inflamabil, care poate forma un amestec exploziv atunci când se amestecă cu aerul într-o concentraţie mai mare de 4% din volum. Este predispus la producerea epuizării de oxigen în spaţiile de marfă.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

,,Separat de" mărfurile din clasele 1 (diviziunea 1.4S), 2, 3, 4 şi 5 şi clasa 8 de acizi, sub formă ambalată (a se vedea Codul IMDG).

,,Separat de" mărfurile solide în vrac din clasele 4 şi 5.

,,Separat longitudinal, printr-un compartiment intermediar complet sau printr-o magazie intermediară completă, de" mărfurile din clasa 1, altele decât acelea din diviziunea 1.4S.

Pereţii de delimitare a compartimentelor în care se transportă această încărcătură trebuie să fie rezistenţi la foc şi etanşi la lichide.

Curățenia magaziei

Spaţiile de marfă trebuie să fie curăţate, uscate şi să nu conţină sare şi reziduuri de la mărfurile anterioare. Înainte de încărcare, structurile din lemn cum ar fi bocaporţii, fardajul, deşeurile şi materialele combustibile trebuie să fie eliminate.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

În timpul încărcării şi pe durata voiajului, această încărcătura trebuie să fie menţinută cât mai uscată în măsura în care este posibil. Se acceptă depozitarea acesteia în aer liber înainte de încărcare. Aceasta nu trebuie să fie încărcată pe nave sau transferată între nave sau barje în timpul precipitaţiilor. În timpul încărcării acesteia, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acesteia, trebuie să fie închise. Numai în cazul în care condiţiile meteorologice permit, trapele neutilizate pot fi lăsate deschise pentru cel puţin 1 oră, după terminarea fiecărei încărcări pentru a permite răcirea încărcăturii, după manipularea acesteia în vrac.

Încărcare

Înainte de încărcarea acesteia, expeditorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat eliberat de către o persoană autorizată recunoscută de către autoritatea competentă a portului de încărcare, prin care se confirmă faptul că încărcătura, în momentul încărcării, este într-o stare corespunzătoare pentru transport şi respectă cerinţele prezentului Cod; şi cantitatea de particule fine şi particule mici (cu dimensiuni de până la 6,35 mm) nu depășește 5% din greutate, conţinutul de umiditate este mai mic de 1,0% iar temperatura nu depăşeşte 65°C.

Această încărcătură nu trebuie să fie încărcată în cazul în care temperatura acesteia depăşeşte 65°C, în cazul în care conţinutul său de umiditate depăşeşte 1,0% sau dacă cantitatea de particule fine şi particule mici (cu dimensiuni de până la 6,35 mm) depăşeşte 5% din greutate.

În timpul încărcării trebuie să fie luate măsurile necesare de precauție pentru a avea o încărcătură compusă în special din brichete întregi. Aceasta trebuie să fie încărcată astfel încât să se reducă la minim sfărâmarea brichetelor şi producerea suplimentară de particule fine şi particule mici, precum şi concentrarea particulelor fine în oricare zonă a încărcăturii. Adaosul de particule fine şi particule mici cu dimensiuni mai mici de 6,35 mm sau de pulbere în mărfurile omogene ce conțin brichete trebuie să fie interzis.

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod. Trebuie să fie acordată atenția cuvenită luării măsurilor cu privire la distribuirea uniformă a încărcăturii pe plafonul tancului, în scopul reducerii la minimum a concentraţiei de particule fine.

Pe durata încărcării, temperatura încărcăturii trebuie să fie monitorizată şi înregistrată într-un jurnal, detaliindu-se temperatura pentru fiecare lot de marfă încărcată; o copie a acestuia, care confirmă faptul că, în întreaga încărcătură, particulele fine şi particulele mici (cu dimensiuni sub 6,35 mm) reprezintă mai puţin de 5% din greutate acesteia trebuie să fie furnizată comandantului navei. După încărcare, se eliberează un certificat de către o persoană autorizată, recunoscută de către autoritatea competentă a portului

Atunci când densitatea încărcăturii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, cu excepția cazului în care încărcătura este distribuită în mod egal pe plafonul tancului pentru a se uniformiza distribuţia greutăţii. Trebuie să fie luate măsurile necesare pentru ca plafonul tancului să nu fie suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării, pentru a se evita formarea unor grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Experţii tehnici sau alţi reprezentanţi desemnaţi de către operatorul de transport trebuie să aibă acces destul de facil la silozurile şi instalaţiile de încărcare, cu scopul de a efectua inspecții.

Expeditorii trebuie să furnizeze informaţii detaliate cu privire la încărcătură şi procedurile de siguranţă care trebuie să fie respectate în caz de urgenţă. De asemenea, expeditorul poate furniza recomandări suplimentare în concordanță cu prevederile prezentului Cod, dar acestea nu trebuie să fie în contradicţie cu prevederile prezentului Cod, în ceea ce priveşte siguranţa.

În cazul în care este posibil, tancurile de balast adiacente spaţiilor de marfă care conţin această încărcătură, altele decât tancurile din dublu fund, trebuie să rămână goale. Trebuie să fie inspectate şi probate închiderile punţii expuse şi capacele de magazii, în scopul asigurării integrității şi etanşeității la intemperii, care trebuie să fie menţinute pe durata voiajului.

Trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru protecţia spațiilor din compartimentul maşini, a echipamentelor şi spațiilor de odihnă împotriva prafului provenit de la încărcătură. Radarele şi echipamentele de radiocomunicaţii expuse de la bordul navei trebuie să fie protejate împotriva prafului provenit de la această încărcătură. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie curăţate, uscate şi protejate, astfel încât încărcătura să nu fie pătrunsă, utilizându-se materiale incombustibile. Persoanele care pot fi expuse  prafului provenit de la încărcătură trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după caz.

În timpul manipulării acestei încărcături, panourile cu marcajul "FUMATUL INTERZIS" trebuie să fie afişate pe punţi şi în zonele adiacente spaţiilor de marfă şi desfăşurarea operaţiunilor cu flacără deschisă în aceste zone trebuie să fie interzise.

Spaţiile de marfă care conţin această încărcătură şi spaţiile adiacente pot deveni lipsite de oxigen. De asemenea, în aceste spaţii se poate degaja gaz inflamabil. Toate măsurile preventive trebuie să fie luate în momentul intrării în spaţiile de marfă şi în spaţiile adiacente.*

Ventilaţie

Pentru această încărcătură, pe durata voiajului trebuie să fie efectuată, după caz, doar ventilaţia de suprafaţă, fie naturală, fie mecanică. Sub nici o formă aerul nu trebuie să fie orientat spre masa încărcăturii. Dacă se utilizează ventilarea mecanică, ventilatoarele trebuie să fie certificate ca fiind protejate împotriva exploziilor şi trebuie să prevină orice producere de scântei, evitându-se prin aceasta, posibilitatea de aprindere a amestecului de hidrogen - aer. Orificiile de admisie şi de evacuare ale ventilaţiei trebuie să fie protejate cu o plasă metalică corespunzătoare. Ventilaţia trebuie să fie asigurată astfel încât gazele care se degajă, să nu poată ajunge în spațiile de odihnă în concentraţii potenţial periculoase.

Transport

În cazul în care această încărcătură este transportată, pentru efectuarea măsurătorilor cantitative de hidrogen, la bordul navei trebuie să existe un detector corespunzător. În vederea utilizării în siguranţă într-o atmosferă cu epuizare de oxigen, detectorul trebuie să fie adecvat şi trebuie să prezinte un certificat pentru utilizarea în siguranţă într-o atmosferă explozivă. Pe durata voiajului, concentraţiile de hidrogen din spaţiile de marfă care conţin această încărcătură trebuie să fie măsurate la intervale de timp regulate şi rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate şi păstrate la bord pentru cel puţin doi ani. Atunci când concentraţia de hidrogen monitorizată este mai mare de 1% (> 25% din limita inferioară de explozie (LEL)) din volum, trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare pentru siguranţă, în conformitate cu procedurile indicate de către expeditor, în caz de urgenţă. Dacă există suspiciune, trebuie să fie consultat un expert.

Puţurile de santină trebuie să fie inspectate la intervale regulate în ceea ce priveşte prezenţa apei în acestea. Dacă există apă, aceasta trebuie să fie eliminată prin pomparea sau drenarea puţurilor de santină.

Temperatura încărcăturii trebuie să fie luată la intervale regulate de timp, pe durata voiajului şi trebuie să fie păstrată o evidenţă a acesteia la bord, pentru cel puţin doi ani. Dacă temperatura din spaţiul de marfă este mai mare de 65°C, trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate, în conformitate cu procedurile indicate de către expeditor, în caz de urgenţă. Dacă există suspiciune, trebuie să fie cerut sfatul unui expert.

Descărcare

Concentraţia hidrogenului în spaţiul de marfă trebuie să fie măsurată imediat, înainte de orice operaţiune de deschidere a capacelor gurilor de magazii. Dacă concentraţia de hidrogen este mai mare de 1% (> 25% din limita inferioară de explozie (LEL)) din volum, toate măsurile preventive corespunzătoare de siguranţă trebuie să fie luate în conformitate cu procedurile prevăzute de expeditor sau cu recomandările autorităţii competente. Dacă există suspiciune, trebuie să fie cerut sfatul unui expert.

În timpul descărcării, se poate face o pulverizare fină cu apă dulce asupra acestei încărcături, în scopul controlării prafului, numai în cazul în care aceasta va fi depozitată într-o zonă deschisă. Nu se recomandă aplicarea unei pulverizări fine cu apă dulce asupra încărcăturii, dacă acesta va fi depozitată într- un spaţiu închis sau dacă urmează să fie transbordată.

Curăţare

Acumularea pe punte sau în apropierea spaţiilor de marfă a prafului provenit de la această încărcătură trebuie să fie îndepărtată cât mai rapid posibil. Trebuie să fie luate măsuri de precauție pentru Curățenia minuţioasă a echipamentelor de radiocomunicaţii expuse, pe care se poate depune praful provenit de la încărcătură, ca de exemplu radarul, antenele radio, instalaţiile VHF, AIS şi GPS. Trebuie să fie evitată spălarea cu jet de apă de mare.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care urmează să fie transportat la bordul navei Nici unul. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Nici una. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Nu se utilizează apă. Nu se utilizează aburi. Nu se utilizează dioxid de carbon. Se închid capacele magaziilor de marfă. Procedurile specifice în caz de urgenţă furnizate de către expeditor trebuie să fie consultate şi respectate, după caz. Dacă există suspiciune, trebuie să fie consultat un expert cât mai rapid posibil. Trebuie să fie luate măsurile necesare pentru descărcarea cu graifere în cazul în care se produce o supraîncălzire gravă. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

FIER OBŢINUT PRIN REDUCERE DIRECTĂ (B)

Bulgări, comprimate, brichete turnate la rece

Descriere

Fierul obţinut prin reducere directă (DRI) (B) este un material metalic, foarte poros, de culoare neagră/gri, format prin reducerea oxidului de fier (eliminarea oxigenului) la temperaturi sub punctul de fuziune al fierului. Brichetele turnate la rece sunt definite ca acele brichete care au fost turnate la o temperatură mai mică de 650°C sau care au o densitate mai mică de 5.000 kg/m3. Particulele fine şi particulele mici cu dimensiuni sub 6,35 mm nu trebuie să depăşească 5% din greutate.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Bulgări şi comprimate: Dimensiunea medie a particulelor: între 6,35 mm şi 25 mm. Brichete turnate la rece: Dimensiuni maxime aproximative: între 35 mm şi 40 mm. Particule fine şi mici: cu dimensiuni sub 6,35 mm, până la 5% din greutate. | Nu se aplică | Între 1.750 şi 2.000 | Între 0,50 şi 0,57 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/Pericolurile secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | SH şi/sau WF | B |

Pericol

Se poate preconiza o creştere temporară a temperaturii de aproximativ 30°C, ca urmare a autoîncălzirii, după manipularea materialului în vrac.

Există un Pericol de supraîncălzire, incendiu şi explozie în timpul transportului. Această încărcătură reacţionează cu aerul şi apa dulce sau apa de mare degajând căldură şi hidrogen. Hidrogenul este un gaz inflamabil care atunci când se amestecă cu aerul într-o concentraţie mai mare de 4% în volum poate forma un amestec exploziv. Reactivitatea acestei încărcături depinde de originea minereului, procesul şi temperatura de reducere, precum şi de procedurile de îmbătrânire ulterioare. Încălzirea încărcăturii poate produce temperaturi foarte mari, care sunt suficiente pentru a aprinde marfa. De asemenea, acumularea de particule fine poate duce la autoîncălzire, autoaprindere şi explozie. Oxigenul din spaţiile de marfă şi spaţiile închise poate fi epuizat.

Stivuire și separare

,,Separat de" mărfurile din clasele 1 (diviziunea 1.4S), 2, 3, 4 şi 5 şi clasa 8 de acizi, sub formă ambalată (a se vedea Codul IMDG).

,,Separat de" mărfurile solide în vrac din clasele 4 şi 5.

Mărfurile din clasa 1, altele decât acelea din diviziunea 1.4S nu trebuie să fie transportate în aceeaşi navă.

Pereţii de delimitare a compartimentelor în care se transportă această încărcătură trebuie să fie rezistenţi la foc şi etanşi la lichide.

Curățenia magaziei

Spaţiile de marfă trebuie să fie curăţate, uscate şi să nu conţină sare şi reziduuri de la mărfurile anterioare. Înainte de încărcare, structurile din lemn cum ar fi bocaporţii, fardajul, deşeurile şi materialele combustibile trebuie să fie eliminate.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

În timpul depozitării, înaintea şi în timpul încărcării, precum şi în timpul transportului, această încărcătură trebuie să fie menţinută tot timpul uscată. Aceasta nu trebuie să fie încărcată pe nave sau transferată între nave sau barje în timpul precipitaţiilor. Pe perioada încărcării acesteia, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acesteia, trebuie să fie închise.

Încărcare

Înainte de încărcare, terminalul trebuie să se asigure că benzile transportoare utilizate pentru încărcarea acestei încărcături nu conţin nici o acumulare de apă sau de alte substanţe. De fiecare dată când operaţiunile cu încărcătura sunt începute sau repornite, în special după ploaie sau spălare, orice bandă de încărcare trebuie să fie acţionată fără încărcătură şi nu trebuie să treacă peste spaţiul de marfă al navei.

Înainte de încărcare, trebuie să fie efectuată o încercare cu ultrasunete sau să fie utilizată o altă metodă echivalentă cu ajutorul unui instrument adecvat, pentru a verifica etanşeitatea la intemperii a capacelor gurilor de magazii şi dispozitivelor de închidere, iar toate citirile trebuie să confirme etanşeitatea la intemperii.

Înainte de încărcarea acestei încărcături, expeditorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat eliberat de către o persoană competentă recunoscută de către autoritatea competentă a portului de încărcare, prin care se confirmă faptul că, în momentul încărcării, încărcătura este într-o stare corespunzătoare pentru transport şi aceasta respectă cerinţele prezentului Cod; cantitatea de particule fine şi particule mici (cu dimensiuni sub 6.35 mm) nu depășesc 5% din greutate și, conţinutul de umiditate este sub 0,3% şi temperatura sa nu depăşeşte 65°C. Acest certificat trebuie să conţină data de fabricaţie a fiecărui lot de marfă ce urmează să fie încărcat, pentru a respecta criteriile de încărcare cu privire la îmbătrânirea termică şi temperatura materialului.

Încărcătura nu trebuie să fie acceptată la încărcare în cazul în care temperatura sa depăşeşte 65°C ori dacă procentul său de umiditate depăşeşte 0,3% sau cantitatea de particule fine şi particule mici (cu dimensiuni sub 6.35 mm) depăşeşte 5% din greutate. Orice încărcătură care a fost umezită sau despre care se ştie că a fost umezită, nu trebuie să fie încărcată în vreun spaţiu de marfă.

Înainte de încărcare, trebuie să fie luate măsuri pentru a introduce un gaz uscat, inert, la nivelul plafonului tancului, astfel încât gazul inert să purjeze aerul provenit de la încărcătură şi să ocupe spaţiul liber de deasupra. În acest scop, este de preferat să se utilizeze azot. Toate gurile de aerisire, accesele şi alte deschideri, cum ar fi drenurile din ramele gurii de magazie, care ar putea permite pierderea atmosferei inerte din spaţiile de marfă care conţin această încărcătură, trebuie să fie închise şi etanşate.

Marfa trebuie să fie încărcată astfel încât să se reducă la minim sfărâmarea brichetelor turnate la rece, a peletelor, a bulgărilor şi producerea suplimentară de particule fine, precum şi concentrarea particulelor mici în oricare zonă a încărcăturii. Această încărcătură trebuie să fie omogenă şi să nu conţină reziduuri suplimentare. Se interzice adăugarea de particule de DRI, particule fine sau praf.

Trebuie să fie luate măsurile necesare pentru distribuirea uniformă a încărcăturii pe plafonul tancului pentru a reduce la minim concentrarea de particule fine. Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Atunci când indicele de stivuire al acestei încărcături este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, cu excepția cazului în care marfa este încărcată în mod uniform pe plafonul tancului, pentru a se egala distribuirea greutăţii. Trebuie să fie luate măsurile necesare pentru ca plafonul tancului să nu fie suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării, pentru a se evita formarea unor grămezi de marfă.

Pe durata încărcării, temperatura încărcăturii şi umiditatea trebuie să fie monitorizate şi înregistrate într-un jurnal, detaliindu-se temperatura şi umiditatea aferente fiecărui lot de marfă încărcată; o copie a acestuia trebuie să fie furnizată comandantului navei. După efectuarea încărcării, o persoană competentă recunoscută de către autoritatea competentă a portului de încărcare trebuie să elibereze un certificat, care confirmă faptul că, în întreaga încărcătură, particulele fine şi particulele mici (cu dimensiuni sub 6,35 mm) reprezintă mai puţin de 5% din greutate, și deasemenea conţinutul de umiditate nu a depăşit 0,3% şi totodată temperatura sa nu depăşeşte 65°C.

După finalizarea încărcării unui spaţiu de marfă, acest spaţiu trebuie să fie imediat închis şi sigilat. Gazul inert trebuie să fie introdus într-o cantitate suficientă, astfel încât concentraţia de oxigen să fie mai mică de 5% în spaţiu de marfă.

Măsuri preventive

O atenție sporită trebuie acordată posibilităţii formării umidităţii în interiorul silozului, pentru a se evita încărcarea încărcăturii umede sau a unei părţi umede de marfă, recunoscându-se faptul că baza silozului poate fi umedă, chiar dacă suprafaţa silozului pare să fie uscată. Experţii tehnici sau alţi reprezentanţi desemnaţi de către operatorul de transport trebuie să aibă acces destul de uşor la silozurile şi instalaţiile de încărcare, pentru efectuarea inspecțiilor.

Înainte de transportare, încărcătura trebuie să fie îmbătrânită termic cel puţin trei zile sau trebuie să fie tratată prin metoda pasivizării cu aer sau prin altă metodă echivalentă, care reduce reactivitatea la acelaşi nivel cu cel al produsului îmbătrânit termic. Acest proces de îmbătrânire termică trebuie să fie aprobat de către autoritatea competentă care trebuie să furnizeze de asemenea, un certificat în acest scop.

Expeditorii trebuie să furnizeze informaţii detaliate cu privire la încărcătură şi procedurile de siguranţă care trebuie să fie respectate în caz de urgenţă. Aceste recomandări pot fi furnizate în plus, în concordanță cu prevederile prezentului Cod, dar acestea nu trebuie să fie în contradicţie cu prevederile prezentului Cod în ceea ce priveşte siguranţa.

În cazul în care este posibil, tancurile de balast adiacente spaţiilor de marfă care conţin această încărcătură, altele decât tancurile din dublu fund, trebuie să rămână goale. Etanşeitatea la intemperii trebuie să fie menţinută pe toată durata voiajului. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie curăţate, uscate şi protejate astfel încât încărcătura să nu fie pătrunsă, utilizându-se materiale non-combustibile.

O atenţie sporită trebuie acordată protecţiei echipamentului, spațiilor din compartimentului maşini şi spațiilor de odihnă împotriva prafului provenit de la încărcătură. Radarele şi echipamentele de radiocomunicaţii expuse de la bordul navelor care transportă această încărcătură, trebuie să fie protejate împotriva prafului provenit de la această încărcătură. Persoanele care pot fi expuse prafului provenit de la încărcătură trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după caz.

În timpul oricărei operațiuni de manipulare a acestei încărcături, trebuie să fie afişate în perimetrul punţilor şi în zonele adiacente spaţiilor de marfă panouri cu marcajul "FUMATUL INTERZIS" şi trebuie să fie interzisă desfăşurarea operaţiunilor cu flacără deschisă în aceste zone. Trebuie să fie interzis în orice moment fumatul, desfăşurarea operaţiunilor de ardere, tăiere, sfărâmare, măcinare sau utilizarea altor surse de aprindere în apropierea spaţiilor de marfă care conţin această încărcătură în orice moment.

Spaţiile de marfă care conţin această încărcătură şi spaţiile adiacente pot deveni lipsite de oxigen. De asemenea, în aceste spaţii se poate degaja gaz inflamabil. În momentul intrării în spaţiile de marfă trebuie să fie luate toate măsurile preventive.*

Nava trebuie să fie prevăzută cu mijloacele necesare pentru menţinerea concentraţiei de oxigen sub 5% pentru a se asigura cerinţa din prezentul Cod, care poate fi respectată pe întreaga durată a voiajului. Instalaţia fixă de stingere a incendiului cu dioxid de carbon nu trebuie să fie utilizată în acest scop. Având în vedere durata voiajului trebuie să fie adoptate măsuri privind echiparea navei cu mijloace pentru introducerea suplimentară a gazului inert în spaţiile de marfă.

Nava trebuie să fie echipată cu mijloace necesare pentru a se măsura în mod sigur temperatura încărcăturii în mai multe locuri şi pentru a determina concentraţiile de hidrogen şi oxigen din atmosfera spaţiului de marfă pe durata voiajului, minimizându-se, în măsura în care este posibil, pierderea de atmosferă inertă. Orice încărcătură care a fost deja încărcată într-un spaţiu de marfă şi care, ulterior, a devenit umedă sau pe parcursul operațiunilor a început să reacţioneze, trebuie să fie descărcată imediat.

Nava trebuie să fie pregătită de navigație pe mare doar atunci când comandantul navei şi o persoană autorizată recunoscută de către autoritatea competentă a portului de încărcare consideră că:

.1    toate spaţiile de marfă încărcate sunt corect etanşate şi inertizate;

.2   temperatura încărcăturii a fost stabilizată în toate punctele de măsurare şi totodată aceasta nu depăşeşte 65°C; şi

.3  ca, la sfârşitul procesului de inertizare, concentraţia de hidrogen din spaţiul liber al    magaziilor a fost stabilizată şi nu depăşeşte 0,2% din volum.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă care conţin această încărcătură trebuie să rămână bine etanşate şi menţinute inertizate.

Transport

Pentru efectuarea măsurătorilor cantitative de hidrogen şi oxigen, la bordul navei trebuie să existe detectoare corespunzătoare, în cazul în care această încărcătură este transportată. Detectoarele trebuie să fie adecvate pentru utilizarea în siguranţă a acestora într-o atmosferă cu epuizare de oxigen şi trebuie să fie certificate pentru utilizarea în siguranţă într-o atmosferă explozivă. Pe durata voiajului, concentraţiile de hidrogen şi oxigen din spaţiile de marfă care conţin această încărcătură trebuie să fie măsurate la intervale de timp regulate şi rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate şi păstrate la bord, pentru cel puţin doi ani.

Pe întreaga durată a voiajului, concentraţia de oxigen din spaţiile de marfă care conţin această încărcătură trebuie să fie menţinută la un nivel mai mic de 5%. Atunci când concentraţia de hidrogen monitorizată este mai mare de 1% (> 25% din limita inferioară de explozie (LEL)) din volum, trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare pentru siguranţă, în conformitate cu procedurile indicate de către expeditor în caz de urgenţă. Dacă există suspiciune, trebuie să fie consultat un expert.

Pe durata voiajului, temperatura încărcăturii trebuie să fie luată la intervale de timp regulate şi rezultatele măsurătorilor trebuie să fie păstrate la bord pentru cel puţin doi ani. În cazul în care temperatura din spaţiul de marfă este mai mare de 65°C, trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate în conformitate cu procedurile indicate de către expeditor în caz de urgenţă. Dacă există suspiciune, trebuie să fie consultat un expert.

Puţurile de santină trebuie să fie verificate în mod regulat cu privire la existenţa apei. Dacă se descoperă apă, aceasta trebuie să fie îndepărtată prin pomparea sau drenarea puţurilor. Trebuie să fie luate toate măsurile pentru mărirea frecvenţei de monitorizare a încărcăturii, după perioade cu condiţii meteorologice nefavorabile. Toate măsurătorile trebuie să fie efectuate astfel încât să se reducă la minim, pe cât este posibil, pierderea de gaz inert din spaţiile de marfă.

Descărcare

Concentraţia de hidrogen în spaţiul de marfă trebuie să fie măsurată imediat, înainte de orice operaţiune de deschidere a capacelor gurilor de magazii. Dacă concentraţia de hidrogen este mai mare de 1% (> 25% din limita inferioară de explozie (LEL)) din volum, toate măsurile preventive corespunzătoare de siguranţă trebuie să fie luate în conformitate cu procedurile prevăzute de expeditor sau cu recomandările autorităţii competente. Dacă există suspiciune, trebuie să fie consultat un expert.

În timpul precipitaţiilor, toate operaţiunile care se efectuează cu încărcătura trebuie să fie oprite şi magaziile care conţin această încărcătură trebuie să fie închise. Monitorizarea hidrogenului din aceste magazii care conţin încărcătură trebuie să fie reluată.

Curăţare

Acumularea pe punte sau în apropierea spaţiilor de marfă a prafului provenit de la această încărcătură trebuie să fie îndepărtată cât mai rapid posibil. Trebuie să fie evitată spălarea cu jet de apă de mare. Trebuie să fie luate măsuri pentru Curățenia minuţioasă a echipamentelor de radiocomunicaţii expuse, pe care se poate depune praful provenit de la încărcătură, ca de exemplu radarul, antenele radio, instalaţiile VHF, AIS şi GPS.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care urmează să fie transportat la bordul navei Nici unul. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Nici una. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu În caz de urgenţă, procedurile specifice furnizate de către expeditor trebuie să fie consultate şi respectate, după caz. Nu se utilizează dioxid de carbon. Nu se utilizează apă. Nu se utilizează aburi. Se micșorează și se restabilește atmosfera inertă utilizându-se resursele sau echipamentele, disponibile la bord, după caz. Se măreşte frecvenţa monitorizării. În cazul în care temperatura şi/sau concentraţia de hidrogen creşte constant, se consultă un expert, cât mai rapid posibil. Dacă temperatura din spaţiul de marfă depăşeşte 120°C, nava trebuie să se îndrepte spre cel mai apropiat port pentru a descărca marfa afectată. Trebuie să fie luate măsurile necesare pentru descărcarea cu graifere. Dacă este disponibil azotul gazos, utilizarea acestui gaz va ajuta la menţinerea concentraţiei de oxigen la un nivel scăzut pentru a controla focul şi pentru a preveni atmosfera explozivă, în cazul producerii de hidrogen. Inundarea cu apă a magaziei de marfă afectată trebuie să fie luată în considerare în ultimă instanţă, ţinându-se întotdeauna cont de stabilitatea şi rezistenţa navei. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

FIER OBŢINUT PRIN REDUCERE DIRECTĂ (C)

(Particule fine ca subprodus)

Descriere

Fierul obţinut prin reducere directă (DRI) (C) este un material metalic, poros, de culoare neagră/gri, format ca subprodus rezultat în urma proceselor de fabricaţie şi manipulare a DRI (A) şi/sau DRI (B). Densitatea DRI (C) este mai mică de 5.000 kg/m3.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Particule fine şi particule mici cu o dimensiune medie mai mică de 6,35 mm, nici o particulă nu depăşeşte 12 mm | Nu se aplică | Între 1.850 şi 3.300 | Între 0,30 şi 0,54 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/ Pericoluri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | SH şi/sau WF | B |

Pericol

După manipularea materialului în vrac, se poate prevedea o creştere temporară a temperaturii la aproximativ 30°C, ca urmare a autoîncălzirii.

Pe perioada transportului, există un Pericol de supraîncălzire, incendiu şi explozie. Această încărcătură reacţionează cu aerul şi apa dulce sau apa de mare, degajând căldură şi hidrogen. Hidrogenul este un gaz inflamabil care poate forma un amestec exploziv atunci când se amestecă cu aerul într-o concentraţie mai mare de 4% în volum. Încingerea încărcăturii poate produce temperaturi foarte mari, care sunt suficiente pentru a conduce la autoîncălzire, autoaprindere şi explozie.

Oxigenul din spaţiile de marfă şi spaţiile închise adiacente se poate epuiza. De asemenea, în aceste spații se poate forma gaz inflamabil. Trebuie să fie luate toate măsurile preventive atunci când spaţiile de marfă şi spaţiile închise adiacente sunt accesate.

Reactivitatea acestei încărcături este extrem de dificil de evaluat datorită naturii materialelor, care pot fi incluse în această categorie. Prin urmare, ar trebui să se asume în orice moment ipoteza celei mai nefavorabile situaţii.

Stivuire și separare

,,Separat de" mărfurile din clasele 1 (diviziunea 1.4S), 2, 3, 4 şi 5 şi clasa 8 de acizi, sub formă ambalată (a se vedea Codul IMDG).

,,Separat de" mărfurile solide în vrac din clasele 4 şi 5.

Mărfurile din clasa 1, altele decât acelea din diviziunea 1.4S, nu trebuie să fie transportate pe aceeaşi navă. Pereţii de delimitare a compartimentelor în care se transportă această încărcătură trebuie să fie rezistenţi la foc şi etanşi la lichide.

Curățenia magaziei

Spaţiile de marfă trebuie să fie curăţate, uscate şi să nu conţină sare şi reziduuri de la mărfurile anterioare. Înainte de încărcare, structurile din lemn cum ar fi bocaporţii, fardajul, deşeurile şi materialele combustibile trebuie să fie eliminate.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

În orice moment în timpul încărcării şi în timpul transportului, această încărcătură trebuie să aibă conţinutul de umiditate admisibil prevăzut în această fişă.

Această marfă nu trebuie să fie încărcată pe nave sau transferată între nave sau barje în timpul producerii oricăror tipuri de precipitaţii. În timpul încărcării acestei încărcături, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acesteia trebuie să fie închise.

Încărcare

Înainte de încărcare, terminalul trebuie să se asigure că benzile transportoare şi orice alte echipamente folosite pentru încărcarea acestei încărcături nu conţin nicio acumulare de apă sau de alte substanţe. De fiecare dată când operaţiunile care se efectuează cu încărcătura sunt începute sau repornite, în special după ploaie sau spălare, orice bandă de încărcare trebuie să fie acţionată neîncărcată şi nu trebuie să treacă peste spaţiul de marfă al navei.

Înainte de încărcare, trebuie să fie efectuată o probă cu ultrasunete sau să fie utilizată o altă metodă echivalentă cu ajutorul unui instrument adecvat, pentru a verifica etanşeitatea la intemperii a capacelor gurilor de magazii şi dispozitivelor de închidere, iar toate citirile trebuie să confirme etanşeitatea acesteia la intemperii.

Înainte de încărcarea acesteia, expeditorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat eliberat de către o persoană autorizată recunoscută de către autoritatea competentă a portului de încărcare, prin care se confirmă faptul că încărcătura, la momentul încărcării este într-o stare corespunzătoare pentru transport şi respectă cerinţele prezentului Cod; și totodată procentul de umiditate este mai mic de 0,3%; şi de asemenea, temperatura nu depăşeşte 65°C. Acest certificat trebuie să confirme că încărcătura respectă criteriile de încărcare cu privire la îmbătrânirea termică şi temperatura materialului.

Marfa nu trebuie să fie acceptată la încărcare în cazul în care temperatura sa depăşeşte 65°C sau dacă procentul său de umiditate depăşeşte 0,3%. Orice încărcătură care a fost umezită sau despre care se ştie că a fost umezită, nu trebuie să fie încărcată în vreun spaţiu de marfă.

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Pe durata încărcării, temperatura încărcăturii trebuie să fie monitorizată şi înregistrată într-un jurnal, detaliindu-se temperatura pentru fiecare lot de marfă încărcată, o copie a acestuia trebuie să fie furnizată comandantului navei. După încărcare, trebuie să fie eliberat un certificat de către o persoană competentă recunoscută de către autoritatea competentă a portului de încărcare care să confirme faptul că întreaga încărcătură de particule fine şi particule mici, precum și gradul de umiditate nu au depăşit 0,3% şi că temperatura nu depăşeşte 65°C.

La terminarea încărcării unui spaţiu de marfă, acesta trebuie să fie imediat închis şi etanşat. Apoi, trebuie să fie introdusă o cantitate suficientă de gaz inert pentru a se atinge o concentraţie de oxigen mai mică de 5% în întregul spaţiul de marfă.

Măsuri preventive

O atenţie sporită trebuie acordată posibilităţii producerii umidităţii în interiorul silozului pentru a se evita încărcarea încărcăturii umede sau a unei părţi umede de marfă, recunoscându-se faptul că baza silozului poate fi umedă, chiar dacă suprafaţa silozului pare să fie uscată. Experţii tehnici nominalizați sau alţi reprezentanţi desemnaţi de către operatorul de transport trebuie să aibă un acces destul de facil la silozurile şi instalaţiile de încărcare în scopul inspectării.

Înainte de transportare, încărcătura trebuie să fie îmbătrânită termic cel puţin treizeci de zile şi o persoană autorizată recunoscută de către autoritatea competentă a portului de încărcare trebuie să emită un certificat care confirmă acest lucru.

Expeditorii trebuie să furnizeze comandantului navei, înaintea încărcării, informaţii detaliate cu privire la încărcătură şi la procedurile de siguranţă care trebuie să fie respectate în caz de urgenţă. Aceste recomandări pot fi furnizate suplimentar prevederilor din prezentul Cod, dar acestea nu trebuie să fie în contradicţie cu prevederile prezentului Cod în ceea ce priveşte siguranţa.

În cazul în care este posibil, tancurile de balast adiacente spaţiilor de marfă care conţin această încărcătură, altele decât tancurile din dublu fund, trebuie să rămână goale. Etanşeitatea la intemperii trebuie să fie menţinută pe toată durata voiajului. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie curăţate, uscate şi protejate astfel încât încărcătura să nu fie pătrunsă, utilizându-se materiale necombustibile. Trebuie să fie evitată producerea umidităţii şi acumularea apei de condens în spaţiile de marfă.

Pentru protecţia echipamentului, spațiilor din compartimentul maşini şi spațiilor de odihnă împotriva prafului provenit de la încărcătură trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare. Radarele şi echipamentele de radiocomunicaţii expuse de la bordul navelor care transportă această încărcătură trebuie să fie protejate împotriva prafului provenit de la această încărcătură. Persoanele care pot fi expuse prafului provenit de la încărcătură trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după caz.

Pe durata oricărei operațiuni de manipulare a încărcături, în perimetrul punţilor şi în zonele adiacente spaţiilor de marfă trebuie să fie afişate panouri cu marcajul "FUMATUL INTERZIS" şi trebuie să fie interzisă desfăşurarea operaţiunilor cu flacără deschisă în aceste zone. Trebuie să fie interzis în orice moment fumatul, desfăşurarea operaţiunilor de ardere, tăiere, sfărâmare, măcinare sau utilizarea altor surse de aprindere în apropierea spaţiilor de marfă care conţin această încărcătură.

Spaţiile de marfă care conţin această încărcătură şi spaţiile adiacente pot deveni lipsite de oxigen. Nici o persoană nu trebuie să intre într-un spaţiu de marfă încărcat sau într-un spaţiu adiacent închis, cu excepția cazului în care spaţiul a fost aerisit şi atmosfera încercată, constatându-se că nu conţine gaze şi că există suficient oxigen pentru a respira.*

Totuşi, se poate permite intrarea în caz de urgenţă fără efectuarea aerisirii, încercării sau a acestor proceduri, cu condiţia ca intrarea în spaţiu să se efectueze numai de către personalul instruit care poartă un aparat de respiraţie autonom şi care se află sub supravegherea unui ofiţer responsabil şi cu condiţia ca nicio sursă de aprindere să nu fie introdusă în interior.

Înainte de încărcare, trebuie să fie luate măsuri pentru introducerea unui gaz uscat, inert, la nivelul plafonului tancului, astfel încât gazul inert să purjeze aerul provenit de la încărcătură şi să ocupe spaţiul liber de deasupra. În acest scop, este de preferat să se utilizeze azot. Toate gurile de aerisire, spațiile de acces şi alte deschideri, cum ar fi drenurile din ramele gurii de magazie, care ar putea permite pierderea atmosferei inerte din spaţiile de marfă, care conţin această încărcătură trebuie să fie închise şi etanşe.

Pentru a se asigura cerinţa din prezentul Cod, nava trebuie să fie prevăzută cu mijloace privind menţinerea concentraţiei de oxigen sub 5%, care poate fi respectată pe întreaga durată a voiajului. Instalaţia fixă cu dioxid de carbon pentru stingerea incendiului nu trebuie să fie utilizată în acest scop. Având în vedere durata voiajului, trebuie să fie luate măsuri pentru echiparea navei cu mijloace adecvate pentru introducerea suplimentară a gazului inert în spaţiile de marfă.

Pe durata voiajului, nava trebuie să fie dotată cu mijloace pentru măsurarea în siguranță a temperaturii încărcăturii în mai multe locuri şi pentru determinarea concentraţiilor de hidrogen şi oxigen din atmosfera spaţiului de marfă. Trebuie să fie luate măsuri preventive corespunzătoare pentru a se reduce la minim, pierderea de atmosferă inertă, în măsura în care este posibil.

Orice încărcătură, care a fost deja încărcată într-un spaţiu de marfă şi care, ulterior, este expusă la o cantitate suplimentară de apă dulce sau apă de mare peste procentul său natural de umiditate şi devine umedă sau în cazul în care a început să reacționeze şi temperatura acesteia a depăşit 120°C, trebuie să fie descărcată imediat.

La finalizarea încărcării unui spaţiu de marfă, acesta trebuie să fie imediat închis şi etanşeizat. Apoi, trebuie să fie introdusă o cantitate suficientă de gaz inert în vederea obținerii unei concentraţii de oxigen mai mică de 5% în întregul spaţiul de marfă.

Nava trebuie să fie pregătită pentru navigație pe mare doar atunci când comandantul navei şi o persoană autorizată recunoscută de către autoritatea competentă a portului de încărcare consideră că:

.1 toate spaţiile de marfă încărcate sunt corect etanşeizate şi inertizate;

.2 temperatura încărcăturii a fost stabilizată în toate punctele de măsurare şi că aceasta nu depăşeşte 65°C; şi

.3 la sfârşitul procesului de inertizare, concentraţia de hidrogen din spaţiul liber al magaziilor a fost stabilizată şi nu depăşeşte 0,2% din volum.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă care conţin această încărcătură trebuie să rămână bine etanşa şi menţinute inerte.

Transport

Pentru efectuarea măsurătorilor cantitative de hidrogen şi oxigen, la bordul navei trebuie să existe detectoare corespunzătoare în cazul în care această încărcătură este transportată. Detectoarele trebuie să fie adecvate pentru utilizarea în siguranţă într-o atmosferă cu epuizare de oxigen şi trebuie să fie certificate pentru utilizarea în siguranţă într-o atmosferă explozivă. Pe durata voiajului, concentraţiile de hidrogen şi oxigen din spaţiile de marfă care conţin această încărcătură trebuie măsurate la intervale de timp regulate şi rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate şi păstrate la bord, pentru cel puţin doi ani.

Pe întreaga durată a voiajului, concentraţia de oxigen din spaţiile de marfă care conţin această încărcătură trebuie să fie menţinută la un nivel mai mic de 5%, prin introducerea gazului inert, prin partea superioară a acestora.

Pe durata voiajului, temperatura încărcăturii trebuie să fie luată la intervale regulate de timp, iar rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate şi evidenţa lor păstrată la bord, pentru cel puţin doi ani. Dacă temperatura din spaţiul de marfă este mai mare de 65°C sau concentraţia de hidrogen monitorizată depăşeşte 1% (> 25% din limita inferioară de explozie (LEL)) din volum, trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate, în conformitate cu procedurile indicate de către expeditor în caz de urgenţă. Dacă există suspiciune, trebuie să fie consultat un expert.

Puţurile de santină trebuie să fie verificate în mod regulat cu privire la existenţa apei. Dacă se descoperă apă, aceasta trebuie să fie îndepărtată prin pomparea sau drenarea puţurilor. Trebuie să fie luate măsuri pentru mărirea frecvenţei de monitorizare a încărcăturii, după perioade cu condiţii meteorologice nefavorabile.

Toate măsurătorile trebuie să fie efectuate astfel încât să se reducă la minim, pe cât este posibil, pierderea de gaz inert din spaţiile de marfă.

Descărcare

Concentraţia de hidrogen în spaţiul de marfă trebuie să fie măsurată imediat, înainte de orice operaţiune de deschidere a capacelor gurilor de magazii. Dacă concentraţia de hidrogen este mai mare de 1% (> 25% din limita inferioară de explozie (LEL)) din volum, toate măsurile preventive corespunzătoare de siguranţă trebuie să fie luate în conformitate cu procedurile prevăzute de expeditor sau cu recomandările autorităţii competente. Dacă există suspiciune, trebuie să fie consultat un expert.

În timpul precipitaţiilor, toate operaţiunile care se efectuează cu marfa trebuie să fie suspendate şi magaziile care conţin această încărcătură trebuie să fie închise. Monitorizarea hidrogenului din aceste magazii care conţin încărcătură trebuie să fie reluată.

Curăţare

Acumularea pe punte sau în apropierea spaţiilor de marfă, a prafului provenit de la această încurcătură trebuie să fie îndepărtat cât mai rapid posibil. Trebuie evitată spălarea cu jet de apă de mare. Trebuie să fie luate măsuri pentru Curățenia minuţioasă a echipamentelor de radiocomunicaţii expuse pe care se poate depune praful provenit de la încărcătură, ca de exemplu radarul, antenele radio, instalaţiile VHF, AIS şi GPS.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care urmează să fie transportat la bordul navei Nic iunul. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Nici una. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu În caz de urgenţă, procedurile specifice furnizate de către expeditor trebuie să fie consultate şi respectate, după caz. Nu se utilizează dioxid de carbon. Nu se utilizează apă. Nu se utilizează aburi. Se închid capacele magaziilor de marfă şi se reinstalează atmosfera inertă utilizând resursele sau echipamentele, dacă sunt disponibile la bord. Se măreşte frecvenţa monitorizării. Dacă temperatura şi/sau concentraţia de hidrogen cresc constant, se cere sfatul unui expert cât mai rapid posibil. Dacă temperatura din spaţiul de marfă depăşeşte 120°C, nava trebuie să se îndrepte spre cel mai apropiat port, pentru a descărca încărcătura afectată. Trebuie să fie luate măsurile necesare pentru a se efectua descărcarea cu graifere. În cazul în care gazul suplimentar de azot este disponibil, utilizarea acestui gaz va ajuta la menţinerea concentraţiei de oxigen la un nivel scăzut, pentru a controla focul şi pentru a preveni atmosfera explozivă în cazul producerii hidrogenului. Inundarea cu apă a magaziei de marfă afectată trebuie să fie luată în considerare în ultimă instanţă, ţinând întotdeauna cont de stabilitatea şi rezistenţa navei. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

FIER OBŢINUT PRIN REDUCERE DIRECTĂ (D)

(Particule fine ca sub-produs cu umiditatea de cel puţin 2%)

Descriere

Fierul obţinut prin reducere directă (DRI) (D) este un material poros, metalic de culoare negru/gri, inodor, obţinut ca sub-produs în procesul de fabricare şi manipulare a DRI (A) brichete turnate la cald și/sau DRI (B) bulgări, pelete şi brichete turnate la rece, care au fost maturate pentru cel puţin 30 de zile înainte de a fi încărcate.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Particule mici şi fine cu dimensiunea medie mai mica de 6,35 mm, particule mai mari de 12 mm ce nu depășesc 3% din greutate | Nu se aplică | Între 1.850 şi 3.300 | Între 0,30 şi 0,54 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol secundar/risscuri secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | SH şi/sau WF | A şi B |

Pericol

În cazul în care materialul este manipulat în vrac ne putem aştepta la o creştere temporară a temperaturii de aproximativ 30°C peste cea ambientală, datorată oxidării şi în consecinţă poate determina auto-încălzirea.

Există Pericolul de supraîncălzire, incendiu şi explozie pe durata transportului datorită faptului că această încărcătură reacţionează cu aerul, apa dulce şi apa sărată, producând hidrogen şi căldură. Hidrogenul este mai uşor decât aerul, este un gaz inflamabil, care formează atmosferă explozivă atunci când, în amestec cu aerul depășește o concentraţie mai mare de 4% din volum.

Oxigenul din magazii și din spațiile închise adiacente se poate epuiza. Gazul inflamabil se poate de asemenea forma în aceste spații.

Această încărcătură se poate lichefia dacă este expediată cu un procent de umiditate care depășește limita de umiditate transportabilă (TML). A se vedea secțiunile 7 și 8 din prezentul Cod.

Stivuire și separare

,,Separat de" mărfurile din clasele 1 (diviziunea 1.4S), 2, 3, 4 şi 5 şi clasa 8 de acizi, sub formă ambalată (a se vedea Codul IMDG).

,,Separat de" mărfurile solide în vrac din clasele 4 şi 5.

Mărfurile din clasa 1, altele decât acelea din diviziunea 1.4S, nu trebuie să fie transportate în aceeaşi navă.

Pereţii de delimitare a compartimentelor în care această încărcătură este transportată trebuie să fie ignifugi şi etanşi la lichide.

Curățenia magaziei

Spaţiile de marfă trebuie să fie curăţate, uscate şi să nu conţină sare şi reziduuri de la mărfurile anterioare. Înainte de încărcare, structurile din lemn cum ar fi bocaporţii, fardajul, deşeurile şi materialele combustibile trebuie să fie eliminate.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Depozitarea în aer liber trebuie să fie permisă înainte de încărcare, sub rezerva oricăror cerințe ale autorității competente din portul de încărcare. În timpul depozitării, materialul trebuie să fie stivuit astfel încât să permită cea mai mare expunere posibilă la atmosferă și, astfel, să faciliteze îmbătrânirea sa naturală.

Atunci când o încărcătură este transportată pe o navă, alta decât o navă care respectă cerințele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1  în timpul operațiunilor de încărcare și pe durata voiajului, procentul de umiditate a încărcăturii trebuie să fie menținut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2     în cazul în care nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, încărcătura nu trebuie să fie manipulată pe durata precipitațiilor;

.3   în cazul în care nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, în timpul manipulării încărcăturii, toate deschiderile neutilizate ale spațiilor de marfă în care aceasta este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise; și

.4   încărcătura dintr-un spațiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitațiilor cu condiția ca întreaga cantitate a încărcăturii din spațiul de marfă urmează să fie descărcată în port.

Încărcare

Înainte de a încărca această marfă, expeditorul trebuie să furnizeze comandantului un certificat eliberat de o persoană competentă recunoscută de autoritatea competentă a portului de încărcare, care să ateste că încărcătura nu îndeplinește criteriile pentru materialele din clasa 4.2.

Întrucât densitatea încărcăturii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, cu excepția cazului în care încărcătura este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului, pentru a egala distribuţia greutăţii. O atenţie sporită trebuie acordată asigurării modului în care plafonul tancului nu se suprasolicitată pe durata voiajului şi în timpul încărcării, din cauza formării grămezilor de marfă.

Înainte de încărcare, încărcătura trebuie pregătită și îmbătrânită în mod natural pe o perioadă cu o durată de cel puțin 30 de zile. Înainte de a încărca această marfă, expeditorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat eliberat de o persoană competentă recunoscută de autoritatea competentă a portului de încărcare, care să ateste că încărcătura a fost pregătită și îmbătrânită în mod natural, pentrru o perioadă de minimum 30 de zile.

Înainte de încărcare, temperatura încărcăturii din stocul care urmează să fie încărcat trebuie măsurată de către expeditor timp de trei zile consecutiv și înregistrată într-un jurnal. Măsurătorile trebuie să fie efectuate la 20 până la 30 cm sub suprafață și la intervale de 3 metri pe lungimea și lățimea grămezii. Încărcătura nu trebuie să fie încărcată dacă temperatura acesteia depășește 65°C.

Toate părțile implicate trebuie să aibă grijă să se asigure că particulele mai grosiere ce depășesc 6,35 mm sunt, în măsura în care este posibil, să fie distribuite uniform pe întreaga încărcătură, pentru a se evita acumularea de concentrații de material grosier.

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Pe durata încărcării, temperatura încărcăturii trebuie să fie monitorizată și înregistrată într-un jurnal, detaliindu-se temperatura pentru fiecare lot de marfă încărcată, iar o copie a acestuia trebuie să fie furnizată comandantului navei.

Capacele magaziilor trebuie să rămână deschise, în cazul în care vremea o permite și sub rezerva absenței precipitațiilor, după finalizarea încărcării magaziilor respective și amplasarea termocuplurilor, pentru a permite răcirea încărcăturii, stabilizarea temperaturii încărcăturii și ventilarea naturală a magaziei. În caz contrar, capacele trebuie să fie închise și sigilate imediat după finalizarea încărcării și plasării termocuplurilor. Apoi trebuie să înceapă monitorizarea temperaturii și a concentrației de hidrogen.

La terminarea încărcării, nava trebuie să aștepte 24 de ore (sau mai mult, după caz) înainte de a naviga, pentru a se asigura că:

.1 toate magaziile de marfă încărcate sunt închise și sigilate corect;

.2 temperatura încărcăturii în toate punctele de măsurare este stabilă și nu depășește 65°C timp de cel puțin 12 ore consecutive; și

.3 concentrația de hidrogen în partea superioară a magaziilor s-a stabilizat și nu depășește 1% din volum (25% din limita inferioară de explozie (LEL)), pentru cel puțin 12 ore consecutive.

În cazul în care după încărcare și înainte de plecarea în voiaj, se constată că temperatura încărcăturii depășește 65°C, materialul astfel afectat trebuie să fie lăsat să se răcească în mod natural până la 65°C sau mai puțin sau să fie răcit prin intervenție mecanică, înainte de plecarea în voiaj, de exemplu cu un încărcător frontal, sub rezerva monitorizării adecvate și a măsurilor de siguranță în vigoare. Alte măsuri pot fi specificate de autoritățile competente în cauză.

La terminarea încărcării și înainte de începerea voiajului, trebuie să fie eliberat un certificat de către o persoană competentă recunoscută de autoritatea competentă a portului de încărcare, care să ateste că:

.1 proporția produsului care este mai mare de 12 mm nu este mai mare de 3% din greutate;

.2 conținutul de umiditate al încărcăturii este de cel puțin 2% și sub TML; și

.3 temperatura încărcăturii încărcate nu depășește 65°C.

Măsuri preventive

Se recomandă ca la bordul navei să existe un tehnician cu experiență în manipularea și gestionarea mărfurilor, desemnat de expeditor în timpul încărcării și pe tot parcursul voiajului.

Înainte de încărcare, expeditorul trebuie să furnizeze comandantului informații cuprinzătoare cu privire la Pericolul de degajare a hidrogenului și la factorii care pot afecta rata acestuia.

O astfel de evaluare a Pericolurilor poate include, dar nu se limitează la:

.1 condițiile meteorologice așteptate;

.2 informații care sunt disponibile atunci cu privire la viteza de degajare a hidrogenului;

.3 viteza planificată a navei;

.4 disponibilitatea și accesibilitatea porturilor de refugiu pe drum; și

.5 distanța până la portul de descărcare.

Se recomandă insistent ca harta meteo interactivă să fie utilizată în evaluarea pericolului menționat mai sus.

Înainte de expediere, comandantul, cu ajutorul expeditorului și/sau al tehnicianului în manipularea și gestionarea mărfurilor, în cazul în care este desemnat, trebuie să se asigure că toți membrii echipajului implicați au fost informați și au înțeles potențialele Pericoluri asociate  transportului acestei încărcături. Un astfel de schimb de cunoștințe trebuie să fie consemnat în lista de verificare a siguranței la țărm.

Expeditorul trebuie să se asigure că în orice moment, consultanța de specialitate în timpul voiajului este disponibilă și trebuie să furnizeze comandantului detaliile de contact relevante înainte de plecare.

Orice material care s-a umezit, de exemplu, din cauza precipitațiilor, trebuie să fie încărcat doar în cazul în care acest material a fost rectificat din punctul de vedere al conținutul de umiditate.

În cazul în care o magazie de marfă care transportă această încărcătură trebuie să fie închisă înainte de finalizare, de exemplu, din cauza precipitațiilor, o astfel de magazie trebuie să fie monitorizată privind concentrația de hidrogen, ori de câte ori este necesar și ventilată pentru a menține concentrația de hidrogen la o valoare mai mică de 1% din volum ( 25% LEL).

Magaziile de marfă ale navei trebuie să fie prevăzute cu mijloace de măsurare fiabile ale temperaturilor în mai multe puncte ale grămezii și a concentrațiilor de hidrogen și oxigen din atmosfera magaziei de marfă în timpul voiajului, fără a intra în magaziile de marfă. Astfel de dispozitive de măsurare trebuie să fie adecvate pentru a fi utilizate într-o atmosferă sărăcită în oxigen și certificate printr-un singur tip de certificat ce este destinat utilizării într-o atmosferă explozivă.

Magaziile care transportă această încărcătură și spațiile adiacente pot deveni lipsite de oxigen. Nici o persoană nu trebuie să intre într-un spațiu de marfă încărcat sau într-un spațiu adiacent închis, până când acest spațiu nu este ventilat și atmosfera încercată și se dovedește că este lipsită de gaze și există suficient oxigen pentru a susține viața*.

Ventilaţie

În timpul voiajului, fiecare magazie care transportă această încărcătură trebuie să fie prevăzută cu ventilație mecanică de suprafață, pentru a menține o concentrație de hidrogen mai mică de 1% din volum (25% LEL). Sistemul mecanic de ventilație a suprafeței trebuie să fie certificat pentru utilizare într-o atmosferă explozivă, capabil să aerisească suprafața încărcăturii, conform prevederii 3.5 din prezentul Cod. Peste orificiile ventilatorului de admisie și de evacuare trebuie să fie montate apărători din plasă de sârmă adecvate.

Ventilația mecanică a suprafeței trebuie să fie disponibilă în orice moment, fie prin îndeplinirea cerințelor Convenției Internaționale asupra liniilor de încărcare, Anexa I, regula 19(3) sau prin adoptarea măsurilor prin care se evită situația în care sistemul de ventilație mecanică a magaziei de marfă nu ar putea fi utilizat din cauza mării agitate, astfel încât măsurile de acest fel să fie în concordanță cu bunele practici marinărești și cu îndrumările de la furnizorii de servicii de rutare meteorologică, ca și în cazul mărfurilor similare care emit gaze combustibile intermitente.

Ventilația trebuie să fie montată astfel încât să ofere ventilație de suprafață și să se evite posibilitatea formării de amestecuri gaz/aer inflamabile. Nu trebuie să fie utilizată o altă ventilație, decât cea de suprafață și în niciun caz aerul nu trebuie direcționat în corpul încărcăturii.

Pentru a minimiza posibilitatea formării de oxigen și umiditate în magaziile de marfă, perioadele de ventilație la suprafață trebuie să fie limitate la timpul potrivit pentru a se elimina hidrogenul care s-ar putea acumula în magazii și pentru a se menține concentrația de hidrogen sub 1% în volum (25% LEL).

Ventilația mecanică trebuie să fie montată astfel încât să permită un flux de aer de cel puțin 1,2 m3 pe oră pe tonă de marfă în fiecare cală care transportă această încărcătură, atunci când este necesar și, în orice caz, trebuie să aibă o capacitate adecvată pentru a ventila o concentrație de până la 0,2% hidrogen în volum (5% LEL) sau mai mică.

Înainte de încărcare, trebuie efectuată o inspecție a sistemului de ventilație mecanică pentru a se asigura că acesta funcționează corect.

La bordul navei trebuie să fie disponibile două seturi de echipamente de ventilație de rezervă de siguranță certificate pentru utilizare în atmosferă explozivă. Un membru al echipajului sau o altă persoană cu capacitatea de a instala ventilatoarele de rezervă trebuie să fie disponibil la bord pe toată durata voiajului.

În plus, ventilația naturală trebuie să fie asigurată în magaziile de marfă închise destinate transportului acestei încărcături.

Perioada de funcționare a sistemului de ventilație și frecvența utilizării acestuia se determină pe baza concentrației de hidrogen măsurată și a procentului indicat de creștere/scădere al acesteia în timp. Prin urmare, este foarte important să se stabilească o curbă de predicție a gazelor bazată pe timp (vezi anexa la acest program). O astfel de curbă trebuie să fie stabilită mai întâi înainte de navigare și, ținând cont de faptul că, starea condițiilor meteorologice se pot schimba în timpul voiajului, trebuie să fie actualizată din când în când în timpul voiajului, după caz, de exemplu, în cazul pătrunderii apei de mare într-o cală care transportă această încărcătură.

Pe baza curbei (curbelor) de predicție a gazelor bazate pe timp, evaluarea Pericolurilor trebuie să fie actualizată cât mai curând posibil în consecință, iar planificarea voiajului trebuie să fie optimizată pentru a se evita situația în care sistemul de ventilație mecanică a magaziei de marfă ar putea să nu poată fi utilizat datorită mării agitate pentru perioade mai mari, astfel încât timpul estimat pentru ca procentul de hidrogen să atingă 1% în volum (25% LEL). Autoritățile portuare din porturile de refugiu planificate trebuie să fie informate în prealabil și se va obține o confirmare aferentă accesului care trebuie a fi acordat înainte de adăugarea unui astfel de port la planificarea voiajului.

Evaluarea Pericolurilor, planificarea voiajului și harta meteo interactivă, în cazul în care sunt adoptate, trebuie să fie actualizate la fel de frecvent în timpul voiajului, pe măsură ce devin disponibile actualizările cu privire la starea vremii, precum și procentele reale de degajare a hidrogenului.

Gazele din magaziile de marfă care transportă această încărcătură trebuie să fie îndepărtate mai degrabă prin extracție, decât prin suflarea aerului în exterior. Evacuarea ventilației mecanice trebuie să fie direcționată către un loc sigur, departe de personal. Trebuie să fie luate în considerare toate Pericolurile inerente asociate amplasării orificiilor de evacuare a ventilației și trebuie luate măsuri de reducere a Pericolurilor pentru a se aborda orice astfel de Pericol potențial identificat, după caz. Ventilația trebuie să fie reglată astfel încât gazele de evacuare să nu poată pătrunde în spațiile de odihnă în concentrații periculoase.

În cazul în care ventilația mecanică nu poate fi operată dintr-un motiv oarecare (de exemplu, în caz de defecțiune mecanică sau defecțiune electrică):

.1 trebuie să fie utilizată ventilație naturală continuă până la restabilirea ventilației mecanice; reparațiile la ventilatorul nefuncțional trebuie, dacă este posibil și în siguranță, să fie efectuate departe de calele de marfă care conțin această încărcătură; un ventilator care nu poate fi reparat cu ușurință trebuie să fie înlocuit cu unul de rezervă;

.2 dacă este necesar și posibil, se utilizează alte mijloace disponibile de ventilație forțată, de preferință în regim de extracție;

.3 îndrumările privind harta meteo interactivă, dacă sunt disponibile, trebuie să fie  actualizate  cât mai curând posibil și, după caz, se ia în considerare redirecționarea și/sau ajustarea vitezei pentru a se evita vremea nefavorabilă;

.4 frecvența de monitorizare a concentrației de hidrogen și a temperaturii încărcăturii trebuie să fie crescută;

.5 la latitudinea comandantului, în intervalele de timp când marea este agitată, trebuie să fie luată în considerare deschiderea uneia sau mai multor orificii de aerisire naturale pe partea aflată sub vânt, care sunt situate în locuri ferite de efectele grave ale intemperiilor, pentru a se asigura disiparea hidrogenului gazos din magazii;

.6 ventilația mecanică trebuie să fie repornită cât mai curând posibil și să funcționeze continuu până când concentrația de hidrogen scade la sau sub 0,2% în volum (5% LEL) și apoi este operată, după cum este necesar, pentru a menține procentul de hidrogen sub 1% din volum;

.7 se acordă atenția cuvenită repornirii ventilației, atât mecanică, cât și naturală, pentru a nu crea o sursă de aprindere; și

.8 se solicită avizul expeditorului sau al altui expert calificat corespunzător, după caz.

În toate situațiile, ventilația mecanică trebuie să fie operată pentru o perioadă adecvată de timp, înainte de descărcare.

Transport

Concentrațiile de hidrogen și oxigen și temperatura încărcăturii din magaziile care transportă această încărcătură trebuie să fie măsurate zilnic pe perioada desfășurării voiajului în prezența sau de către membrul sau reprezentantul desemnat al echipajului navei, sau de către sau sub supravegherea tehnicianului în manipularea și gestionarea mărfurilor, dacă este desemnat și rezultatele acestor măsurători trebuie să fie înregistrate într-un jurnal, înmânate comandantului și păstrate la bord pentru cel puțin doi ani.

Frecvența monitorizării trebuie să fie determinată pe baza informațiilor furnizate de expeditor, a avizului tehnicianului în manipularea și gestionarea mărfurilor, dacă este desemnat, și a informațiilor obținute prin analiza atmosferei din magaziile de marfă. Trebuie să fie luată în considerare creșterea frecvenței monitorizării încărcăturii în urma perioadelor de atenționare aferente condițiilor meteorologice nefavorabile sau în urma unei defecțiuni mecanice a sistemului de ventilație.

De îndată ce rezultatele monitorizării indică faptul că procentul de hidrogen se apropie sau a atins 1% din volum (25% LEL), trebuie să fie luate următoarele măsuri de precauție:

.1    se verifică buna funcționare a sistemelor de ventilație mecanică si naturală;

.2   se menține și, dacă este posibil, crește ventilația mecanică și naturală a suprafeței până când concentrația de hidrogen scade la sau sub 0,2% din volum (5% LEL);

.3   se acordă atenția cuvenită prevenirii generării de scântei sau alte surse potențiale de aprindere în vecinătatea magaziilor de marfă, a spațiilor adiacente sau a punților deschise; și

.4   se asigură creșterea frecvenței de monitorizare a concentrației de hidrogen din magaziile de marfă cu echipamente adecvate, de preferință pe ore, cu condiția ca întotdeauna și în măsura în care condițiile existente o permit.

În cazul în care concentrația de hidrogen rămâne la peste 1% în volum după o astfel de monitorizare și ventilația este crescută, se solicită avizul unui expert. Cu excepția cazului în care există o situație de ultimă instanță, deschiderea trapelor în scopul unei ventilații suplimentare trebuie să fie efectuată numai după primirea avizului expertului relevant. Personalul nu trebuie să aibă acces în niciun caz în spațiile de marfă afectate.

O temperatură a încărcăturii de 65°C într-o magazie de marfă este un indicator al unei potențiale situații de urgență și, prin urmare, este un declanșator al unei monitorizări și a unei vigilențe sporite, precum și al unei pregătiri în vederea depășirii situației de urgență. În astfel de cazuri, trebuie să fie luate următoarele măsuri de precauție:

.1  în cazul în care este posibil, se amplifică rata de ventilație mecanică și naturală pentru a disipa căldura și orice concentrație de hidrogen;

.2  se monitorizează temperaturile la fiecare 2 până la 3 ore și concentrația de hidrogen la fiecare oră, dacă este posibil, dar în orice caz la fiecare 4 ore, dar nu mai puțin frecvent, cu condiția ca aceasta să fie efectuată permanent și în măsura în care condițiile existente o permit;

.3   nu se utilizează CO2, apă sau abur peste încărcătură;

.4  se monitorizează nivelurile de hidrogen și oxigen din magazii și spațiile adiacente și, dacă este posibil, se ventilează;

.5  dacă este posibil, se verifică încălzirea pereților etanși în magaziile de marfă adiacente; în cazul în care se detectează o încălzire semnificativă a pereților etanși din interiorul unei magazii de marfă goale, se pulverizează cu apă, începând cu partea magaziei de marfă goală, cu condiția ca pereții etanși să fie sănătoși din punct de vedere mecanic (nu trebuie ca apa să fie lăsată să intre în contact cu această marfă);

.6  se verifică semnele de căldură anormală în conductele de sondare și conductele de aer afectate; și

.7  în cazul în care temperatura revine în mod sustenabil la 65°C sau mai puțin, procedurile regulate de monitorizare trebuie să fie reluate.

În cazul în care temperatura încărcăturii atinge sau depășește 100°C, se respectă procedurile de urgență prezentate în anexa la această fișă.

Puțurile de santină trebuie să fie verificate periodic în ceea ce privește prezența apei. În cazul în care se găsește apă, aceasta trebuie să fie îndepărtată prin pomparea sau scurgerea puțurilor de santină.

În cazul în care în timpul voiajului nava începe să prezinte mișcări care indică deplasarea încărcăturii, aspectul suprafeței acestei încărcături trebuie să fie verificat, întotdeauna sub rezerva prevederilor pentru utilizarea în siguranță din secțiunea „Dispoziții” din prezentul document. Dacă se observă apă liberă deasupra încărcăturii sau o stare fluidă a încărcăturii, comandantul trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea încărcăturii și potențiala răsturnare a navei și trebuie să fie luată în considerare căutarea unei intrări de urgență într-un loc de refugiu.

Descărcare

Concentrația de hidrogen în atmosferele relevante ale magaziei de marfă trebuie să fie măsurată imediat, înainte de a se întreprinde orice acțiune de deschidere a capacelor. Dacă concentrația de hidrogen este mai mare de 1% din volum (25% LEL), capacele nu trebuie să fie deschise. Trebuie să fie aplicată o ventilație suplimentară până când concentrația de hidrogen scade la sau sub 1% din volum. O atenție deosebită trebuie să fie acordă deschiderii capacelor, pentru a se evita generarea de scântei. Dacă există dubii, trebuie să fie solicitat avizul unui expert.

Încărcătura dintr-o magazie poate fi descărcată pe durata căderii precipitațiilor, cu condiția ca întreaga cantitatea de mărfuri dintr-o astfel de magazie să fie: (1) descărcată în port; și (2) să nu fie transferată pe o altă navă. În caz contrar, în timpul precipitațiilor, toate operațiunile de manipulare a încărcăturii trebuie să fie suspendate și capacele gurilor de magazii care conțin această încărcătură trebuie să fie închise. Monitorizarea concentrației de hidrogen în acele magazii care conțin această încărcătură trebuie să fie reluată.

Curăţare

Acumulările de praf provenite de la această încărcătură de pe punte sau din apropierea magaziilor de marfă trebuie să fie îndepărtate cât mai repede posibil. Alimentarea cu apă de mare trebuie să fie evitată. Trebuie să fie acordată atenția cuvenită curățării cu grijă a echipamentelor de comunicații radio expuse, care ar putea fi  afectate de praful încărcăturii, cum ar fi radarele, antenele radio, instalațiile VHF, AIS și GPS.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care urmează să fie transportat la bordul navei sAparat de respirație autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Așa cum sunt furnizate de expeditor. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Procedurile specifice furnizate de expeditor trebuie să fie consultate și urmate, după caz. Nu se utilizează CO2. Nu se uitilizează apă. Nu se utilizează vapori. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

APENDICE

FIER OBŢINUT PRIN REDUCERE DIRECTĂ (D)

(Particule fine ca subprodus cu un procent de umiditatea de cel puţin 2%)

Măsuri de precauție care trebuie să fie luate de către expeditor înainte și în timpul încărcării

1  Temperatura încărcăturii trebuie să fie monitorizată de către expeditor pe o durată de trei zile înainte de încărcare, pentru a se verifica stabilitatea temperaturii. Măsurătorile trebuie să fie înregistrate într-un jurnal care detaliază temperatura pentru fiecare lot de marfă încărcat, o copie a acestuia trebuie furnizată comandantului înainte de plecarea în larg.

2  Materialul care prezintă o instabilitate a temperaturii ce depășește creșterea temporară de până la aproximativ 30°C sau cu o temperatură de peste 65°C, nu trebuie să fie încărcat.

3  În cazul în care este necesar, de îndată ce procentul de umiditate înainte de expediere a fost determinat, fiecare grămadă de marfă care urmează să fie încărcată, poate fi acoperită cu prelate, iar în timpul încărcării, prelatele trebuie să fie îndepărtate progresiv, pe măsură ce grămada este încărcată. Dacă în timpul încărcării sunt precipitații, astfel încât o stivă ajunge să fie în stare umedă, încărcarea pentru o astfel de grămadă trebuie să fie suspendată și, dacă vremea o permite, încărcarea trebuie să fie reluată cu o altă grămadă diferită, care a fost încercată în vederea stabilirii procentului de umiditate. Produsul umed trebuie să fie reeșantionat în vederea stabilirii procentului de umiditate, în conformitate cu 4.5.2 din Codul IMSBC și, un astfel de procent de umiditate trebuie să fie certificat ca fiind corespunzător pentru încărcare, de către o persoană competentă recunoscută de autoritatea competentă a portului de încărcare.

4  Înainte de încărcare și după ce încărcarea a fost oprită din cauza precipitațiilor, expeditorul trebuie să se asigure că benzile transportoare și toate celelalte echipamente utilizate pentru încărcarea acesteia, nu conțin acumulări de apă sau alte substanțe.

5 De fiecare dată când operațiunile de încărcare sunt începute sau reluate, toate benzile transportoare trebuie să fie operate fără încărcătură, dar nu peste o magazie de marfă.

Precauții suplimentare care trebuie să fie luate în considerare

1 Acolo unde este posibil, tancurile de balast adiacente magaziilor de marfă care conțin această încărcătură, altele decât tancurile din dublu fund, trebuie să fie păstrate goale.

2 Puțurile de santină trebuie să fie curate, uscate și protejate împotriva pătrunderii materialelor incombustibile în încărcătură. Puțurile de santină trebuie să fie verificate periodic în ceea ce privește prezența apei. În cazul în care se descoperă apă, aceasta trebuie să fie îndepărtate prin pomparea sau scurgerea puțurilor de santină.

3 Trebuie să fie evitată pătrunderea umezelii și acumularea condensului în magaziile de marfă.

4 Trebuie să fie luate măsuri de precauție corespunzătoare pentru ca echipamentele și spațiile de odihnă să fie protejate împotriva prafului încărcăturii. Trebuie să fie acordată atenția cuvenită protejării echipamentele sensibile împotriva prafului încărcăturii, cum ar fi radarele și echipamentele de telecomunicații expuse.

5 Persoanele care pot fi expuse prafului încărcăturii trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau alt echipament de protecție echivalent pentru ochi și măști cu filtru de praf, după caz.

6 În timpul oricărei operațiuni de manipulare a acestei încărcături, pe punți și în zonele adiacente calelor de marfă trebuie să fie afișate panouri inscripționate cu marcajul „FUMATUL INTERZIS” și nu trebuie să fie permise surse de lumină neprotejate în aceste zone. Fumatul, arderea, tăierea, cioplirea, ascuțirea sau alte surse de aprindere nu trebuie să fie permise în apropierea magaziilor de marfă care conțin această încărcătură, în niciun moment.

7 Toate echipamentele electrice din orice magazie de marfă în care această încărcătură este transportată trebuie să fie certificate pentru utilizarea în siguranță, în atmosfere explozive sau izolate efectiv de alimentarea cu energie electrică.

8   Înainte de încărcare, trebuie să fie efectuată o încercare cu ultrasunete sau cu o altă metodă echivalentă pentru a se asigura etanșeitatea la intemperii a capacelor gurilor de magazii și a aranjamentelor de închidere, iar toate citirile trebuie să confirme etanșeitatea la intemperii.

Determinarea curbei de predicție a gazelor bazate pe timp

O curbă de predicție a gazelor bazată pe timp este un instrument important pentru înțelegerea ratei probabile de evoluție a hidrogenului din această încărcătură. Pentru a determina o astfel de curbă, o magazie de marfă trebuie să fie ventilată până când concentrația de hidrogen scade la sau sub 0,2% din volum (5% LEL), apoi ventilația (atât cea naturală, cât și cea mecanică) a unei astfel de cale trebuie să fie oprită și procentul de hidrogen trebuie să fie măsurat la fiecare 2 ore după aceea, cel puțin 24 de ore sau până când atinge 1% din volum, oricare dintre acestea survine mai întâi. Dacă procentul atinge sau depășește 1% din volum, magaziile de marfă respective trebuie să fie ventilate și măsurătorile trebuie să continue pentru a se asigura că procentul de hidrogen a fost stabilizat și rămâne sustenabil la sau sub 0,2% din volum (5% LEL). Pe baza acestor date, trebuie să fie calculată și să fie utilizată perioada de timp necesară pentru a se atinge o concentrație de 1% din volum, în absența ventilației, pentru actualizarea planificării voiajului și optimizarea hărții meteo interactive.

Măsuri de urgență în cazul creșterii temperaturii încărcăturii

1 În cazul în care temperatura încărcăturii dintr-o cală atinge sau depășește 100°C, un prim pas este de a solicita sfatul unui expert, pentru a se determina cel mai bun curs de acțiune, ținând cont de circumstanțele predominante și de istoricul încărcăturii în cauză; de exemplu, rata de creștere a temperaturii, timpul de navigație rămas până la portul de descărcare programat, etc.

2  În funcție de sfaturile primite de la experți, pot fi luate în considerare următoarele două soluții:

.1 în cazul în care temperatura încărcăturii depășește 120°C, devierea către un port de refugiu pentru ca încărcătura afectată să fie descărcată, situație în care trebuie să fie efectuate pregătirile pentru descărcarea cu graifăr; și

.2 în ultimă instanță și numai în condiții de siguranță, inundarea cu apă a calelor de marfă  afectate, țin întotdeauna cont de stabilitatea și de rezistența navei.

3 Temperaturile menționate în această secțiune, adică măsurile de urgență în cazul în care temperatura încărcăturii este ridicată, sunt doar orientative, consultarea unui inspector sau al expertului desemnat trebuie să fie urmate.

Atribuțiile tehnicianului cu experiență în manipularea și gestionarea mărfurilor

1 Tehnicianul cu experiență în manipularea și gestionarea mărfurilor, în cazul în care este desemnat, trebuie:

.1 să monitorizeze operațiunile de încărcare și să ofere consultanță, după caz.

.2 să sugereze și să supravegheze instalarea termocuplurilor în magaziile de marfă pentru monitorizarea temperaturii, să monitorizeze performanța termocuplurilor și să informeze comandantul în consecință; în cazul în care nu este desemnat un tehnician cu experiență în manipularea și gestionarea mărfurilor, expeditorul trebuie să sugereze și să supravegheze instalarea termocuplurilor în magaziile de marfă.

.3 să monitorizeze și să raporteze parametrii încărcăturii, și anume temperatura și concentrațiile de hidrogen și oxigen, precum și alte date sau informații legate direct de comportamentul încărcăturii, o astfel de obligație incluzând monitorizarea înregistrărilor împreună cu membrii echipajului desemnați și asigurându-se că înregistrările sunt comunicate în mod regulat și frecvent comandantului sau reprezentantului desemnat al acestuia, care trebuie să le transmită expeditorului pentru a solicita consultanța corespunzătoare.

.4 să asiste și să consilieze comandantul și echipajul în determinarea curbei de predicție a gazelor bazată pe timp și frecvența actualizării acesteia.

.5 să consilieze și coordoneze cu comandantul și echipajul, după caz, în ceeaa ce privește funcționarea sistemelor de ventilație.

.6 să furnizeze consiliere și asistență și să coopereze cu comandantul și echipajul în cazul unei urgențe legate de încărcătură.

2 În îndeplinirea acestor sarcini, tehnicianul de marfă trebuie să acționeze în calitate de  consilier și să fie supus autorității și deciziei comandantului navei.

3 În absența numirii unui tehnician cu experiență în manipularea și gestionarea mărfurilor, comandantul sau reprezentantul desemnat al acestuia trebuie să solicite avizul expeditorului sau altei persoane competente.

PRODUSE DE DISTILARE CU SUBSTANŢE SOLUBILE DIN CEREALE USCATE

Descriere

Un amestec uscat de cereale macrogranulare şi produse de distilare cu substanțe solubile care rămân după fermentarea fracţiunii de amidon de porumb, cu drojdii si enzime, pentru a produce etanol şi dioxid de carbon. Sunt de culoare maro gălbui, cu un miros de porumb fiert. Procentul de umiditate nu este mai mare de 13% şi conţinutul de ulei nu este mai mare de 11%. Această fişă nu se aplică produselor de distilare din cereale umede (WDG) şi produselor de distilare din cereale uscate (DDG), care nu sunt transportate în vrac.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Între 450 şi 520 | Între 1,92 şi 2,22 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu Pericolurile încărcăturii.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această încărcătură trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această încărcătură nu trebuie să fie manipulată pe durata căderii precipitaţiilor. În timpul manipulării încărcăturii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care încărcătura este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se încarcă în zone neizolate, deschise. Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Fără cerinţe speciale.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Trapele spaţiilor de marfă care conţin această încărcătură trebuie să fie etanşe la intemperii pentru a se preveni pătrunderea apei.

Descărcare

În cazul în care încărcătura s-a întărit, aceasta trebuie să fie nivelată, după caz, pentru a se evita formarea grămezilor, după caz.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

DOLOMIT

Descriere

Dolomitul este o piatră minerală de culoare galbenă/brună deschisă, care este foarte tare şi compactă.

Uneori, termenul de dolomit poate fi incorect utilizat pentru a descrie un material compus din oxizi de calciu şi magneziu (var nestins dolomitic). În acest caz, a se vedea "VAR (NESTINS)".

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 32 mm | Nu se aplică | Între 1.429 şi 1.667 | Între 0,60 şi 0,70 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectueză în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Fără cerinţe speciale.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

DUNITA

Descriere

Dunita este un mineral natural cenușiu, obținut prin procesele de sablare, zdrobire și cernere. Inodor.Utlizată în procesul de fabricație al produselor metalurgice, ca un material abraziv, ca un material de balast și pentru aplicațiile de mediu.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Între 10 și 40 mm | Între 30° și 40° | Între 1300 şi 1500 | Între 0,67 şi 0,77 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire şi separare

Fără cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Fără cerinţe speciale.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

DUNITA PULBERE

Prevederile acestei fișe trebuie să fie aplicate doar mărfurilor care conțin mai puțin de 0,1% silica cristalină respirabilă.

Descriere

Dunita pulbere este un mineral natural cenușiu, obținut prin procesele de sablare, zdrobire și cernere. Inodor. Utilizat în procesul de fabricație al produselor metalurgice, ca material abraziv, ca material de balast și pentru practicile de mediu.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Mai mic de 10 mm | 30° to 40° | Între 1.300 şi 1.500 | Între 0,67 şi 0,77 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această încărcătură se poate lichefia dacă este expediată cu un conținut de umiditate care depășește limita de umiditate transportabilă (TML). A se vedea secțiunile 7 și 8 din prezentul Cod.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o încărcătură este transportată pe o navă, alta decât o navă care respectă cerințele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 procentul de umiditate al încărcăturii trebuie să fie menținut la o valoare mai mică decât TML-ul său în timpul operațiunilor de încărcare și a voiajului;

.2 cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, încărcătura nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor;

.3 cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, în timpul manipulării încărcăturii, toate trapele nefuncționale ale spațiilor de marfă în care încărcătura este încărcată sau urmează să fie încărcată, trebuie să fie închise;

.4 încărcătura poate să fie manipulată în timpul căderii precipitațiilor în condițiile prevăzute în procedurile prevăzute la 4.3.3 din prezentul Cod; și

.5 încărcătura dintr-un spațiu de marfă poate să fie fi descărcată în timpul precipitațiilor cu condiția ca întreaga cantitate a încărcăturii din spațiul de marfă urmează să fie descărcată în port.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Persoanele care pot fi expuse prafului încărcăturii trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție echivalentă pentru ochi și măști cu filtru de praf, după caz.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Aspectul suprafeței acestei încărcături trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata desfășurării voiajului. În cazul în care pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra încărcăturii sau o stare fluidă a încărcăturii, comandantul trebuie să ia măsurile adecvate pentru a fi prevenită deplasarea încărcăturii și potențiala răsturnare a navei și se ia în considerare căutarea unei intrări de urgență într-un loc de refugiu.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

ZGURĂ DE FURNAL CU ARC ELECTRIC, PELETIZAT

Descriere

Praful de la stația de tratare a furnalului de fabricare a oțelului (producția de oțel pe bază de deșeuri). Gazul de evacuare din furnalul cu arc electric (EAF) conține acest praf și este filtrat și colectat.

Materialul este cunoscut și sub denumirea de praf EAF, praf de oțel și praf roșu.

Praful EAF conține între 20% până la 45% zinc și este utilizat ca materie primă pentru recuperarea zincului. De asemenea, conține fier (până la 20%), oxid de calciu și plumb (până la 3%).

Praful este peletizat pentru a reduce praful în timpul manipulării. Culoarea peleților: maro roșcat. Inodor.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Între 0 și 20 mm | între 30° și 45° | Între 1.600 şi 2.083 | Între 0,48 şi 0,63 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa* | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  |  | Nu se aplică | TX și CR | A și B |

Pericol

Această încărcătură se poate lichefia dacă este expediată având un conținut de umiditate ce depășește limita de umiditate transportabilă (TML). A se vedea secțiunile 7 și 8 din acest Cod.

Poate provoca efecte pe termen lung asupra sănătății. Coroziv pentru ochi. Iritant pentru piele și prin inhalarea prafului. În caz de incendiu, încărcătura poate elibera fum de oxid de metal toxic/aburi de metal.

Conține între 20% până la 45% zinc, care este foarte toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

Încărcătura conține între 3% până la 4% oxid de calciu, care are o reacție alcalină în apă.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă Pericol scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

„Separat de” acizi și alimente.

Curățenia magaziei

Se curăță și se usucă, în funcție de Pericolurile încărcăturii prezentate.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o încărcătură este transportată pe o navă, alta decât o navă care respectă cerințele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 procentul de umiditate al încărcăturii trebuie menținut la o valoare mai mică decât TML-ul său în timpul operațiunilor de încărcare și a voiajului;

.2 cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, încărcătura nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor;

.3 cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel în acest program individual, în timpul manipulării încărcăturii, toate trapele nefuncționale ale spațiilor de marfă în care încărcătura este încărcată sau urmează să fie încărcată trebuie să fie închise;

.4 încărcătura poate să fie manipulată în timpul precipitațiilor în condițiile menționate în procedurile prevăzute la 4.3.3 din prezentul Cod; și

.5 încărcătura dintr-un spațiu de marfă poate să fie descărcată în timpul precipitațiilor, cu condiția ca întreaga cantitate a încărcăturii din spațiul de marfă să urmeze să fie descărcată în port.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Dacă indicele de stivuire al acestei încărcături este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care încărcătura se distribuie în mod uniform pe plafonul tancului pentru a se egala distribuţia greutăţii. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată plafonului tancului care nu trebuie să fie supus suprasolicitării în timpul voiajului și în timpul încărcării, pentru a se evita formarea grămezilor de marfă.

Măsuri preventive

Trebuie să fie acordată atenția cuvenită prevenirii pătrunderii prafului în spațiile de locuit și în zona de lucru închisă. Mâncarea și băutura trebuie să fie interzise în zonele de lucru în care se află încărcătură. Trebuie să fie luate măsuri de prevenire corespunzătoare pentru ca utilajele și spațiile de odihnă să fie protejate de praful provenit de la încărcătură.

Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie curate, uscate și acoperite după caz, pentru a preveni infiltrarea umezelii. Trebuie să fie acordată atenția cuvenită protejării utilajelor de praful încărcăturii. Persoanele care pot fi expuse prafului provenit de la încărcătură trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau altă protecție echivalentă pentru ochi și măști cu filtru de praf, după caz.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Cu excepția cazului în care această încărcătură este transportată pe o navă care respectă cerințele de la 7.3.2 din prezentul Cod, aspectul suprafeței încărcăturii trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. În cazul în care în timpul voiajului se observă apă liberă deasupra încărcăturii sau o stare fluidă a încărcăturii, comandantul trebuie să ia măsurile adecvate pentru a se preveni deplasarea încărcăturii și potențiala răsturnare a navei și trebuie să fie luată în considerare căutarea unei intrări de urgență într-un loc de refugiu.

Descărcare

Trebuie să fie acordată o atenția deosebită punerii în aplicare a tehnicilor privind  determinarea infiltrării apei din orice material care se scurge provenit din echipamentul de manipulare al încărcăturii. Scurgerile pe navă trebuie să fie curățate în mod regulat.

Curăţare

După descărcarea acestei încărcături, spațiile de marfă și puțurile de santină trebuie să fie curățate și apoi spălate temeinic. Toate reziduurile provenite de la încărcătură trebuie să fie îndepărtate de pe navă, înainte de plecarea în voiaj. Peleții trebuie să fie umeziți cu apă pentru a se reduce praful. Reziduurile provenite de la încărcătură trebuie să fie măturate cu atenție și colectate în containerele corespunzătoare și livrate ca deșeuri periculoase, în conformitate cu reglementările locale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care urmează să fie transportat la bordul navei Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la praf (ochelari de protecție, mănuși, cizme, salopete, articole pentru acoperirea capului). Aparat de respirație autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se utilizează îmbrăcăminte de protecție și aparat de respirat autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se utilizează stingătoare adecvate pentru materialele din jur. Încărcătura în sine nu este combustibilă. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

BULGĂRI DE FELDSPAT

Descriere

Minerale cristaline formate din silicaţi de aluminiu cu potasiu, sodiu, calciu şi bariu. De culoare albă sau roşiatică.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Între 0,1 mm şi 300 mm | Nu se aplică | 1.667 | 0,60 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Fără cerinţe speciale.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

FEROCROM

Descriere

Materie primă constând din fier amestecat cu crom. Este o marfă extrem de grea.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 300 mm | Nu se aplică | Între 3.571 şi 5.556 | Între 0,18 şi 0,28 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea încărcăturii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, cu excepția cazului în care încărcătura se distribuie în mod uniform pe plafonul tancului pentru a se egala distribuţia greutăţii. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată plafonului tancului care nu trebuie să fie supus suprasolicitării în timpul voiajului și în timpul încărcării, pentru a se evita formarea grămezilor de marfă

Măsuri preventive

Fără cerinţe speciale.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

FEROCROM, exotermic

Descriere

Aliaj de fier şi crom. Este o marfă extrem de grea.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 300 mm | Nu se aplică | Între 3.571 şi 5.556 | Între 0,18 şi 0,28 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea încărcăturii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, cu excepția cazului în care încărcătura se distribuie în mod uniform pe plafonul tancului pentru a se egala distribuţia greutăţii. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată plafonului tancului care nu trebuie să fie supus suprasolicitării în timpul voiajului și în timpul încărcării, pentru a se evita formarea grămezilor de marfă

Măsuri preventive

În timpul încărcării, transportului şi descărcării, nu trebuie să se efectueze operaţiuni de sudare sau alte operaţiuni de lucru la cald în apropierea spaţiilor de marfă care conţin această încărcătură.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

FEROMANGAN

Descriere

Materie primă sau fier amestecat cu mangan.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 300 mm | Nu se aplică | Între 3.571 şi 5.556 | Între 0,18 şi 0,28 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea încărcăturii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, cu excepția cazului în care încărcătura se distribuie în mod uniform pe plafonul tancului pentru a se egala distribuţia greutăţii. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată plafonului tancului care nu trebuie să fie supus suprasolicitării în timpul voiajului și în timpul încărcării, pentru a se evita formarea grămezilor de marfă

Măsuri preventive

Fără cerinţe speciale.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

FERONICHEL

Descriere

Aliaj de fier şi nichel.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 300 mm | Nu se aplică | 4.167 | 0,24 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea încărcăturii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, cu excepția cazului în care încărcătura este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a se egala distribuţia greutăţii. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată plafonului tancului care nu trebuie să fie supus suprasolicitării în timpul voiajului și în timpul încărcării, datorită formării grămezilor de marfă

Măsuri preventive

Fără cerinţe speciale.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

ZGURĂ DE FERONICHEL (granulată)

Descriere

Zgura este un subprodus rezultat din topirea şi rafinarea minereurilor de fier şi de nichel în furnale electrice.

Este granulată prin răcire cu aer sau apă. Această marfă este compusă în principal din silicat de magneziu şi compoziţia sa este similară cu cea a nisipului natural. Poate fi de un verde pal, de culoare gri până la maronie.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 5 mm | Între 36° şi 56° | Între 1.100 şi 1.730 | Între 0,58 şi 0,91 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Fără Pericoluri speciale.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

Fără cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Fără cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Fără cerinţe speciale.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a se proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului provenit de la de această încărcătură. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât încărcătura să nu fie pătrunsă. O atenţie specială trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la încărcătură. Persoanele care pot fi expuse prafului provenit de la încărcătură trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, şi măşti cu filtru de praf, după caz.

Ventilaţie

Fără cerinţe speciale.

Transport

Fără cerinţe speciale.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

Fără cerinţe speciale.

FEROFOSFOR

(inclusiv brichete)

Descriere

Aliaj de fier şi fosfor utilizat în industria oţelului.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Diametru: 2,54 mm | Nu se aplică | 5.000 | (0,20 pentru brichete) |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | WF şi/sau WT | B |

Pericol

Poate degaja gaze toxice şi inflamabile (de exemplu fosfina) în contact cu apa.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Se separă conform clasei de mărfuri 4.3. ,,Separat de" alimente şi de toate lichidele din clasa 8.

Curățenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu Pericolurile încărcăturii.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această încărcătură trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această încărcătură nu trebuie să fie manipulată pe durata căderii precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei încărcături, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea încărcăturii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, cu excepția cazului în care încărcătura se distribuie în mod uniform pe plafonul tancului pentru a se egala distribuţia greutăţii. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată plafonului tancului care nu trebuie să fie supus suprasolicitării în timpul voiajului și în timpul încărcării, pentru a se evita formarea grămezilor de marfă.

Măsuri preventive

Această încărcătură trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, trebuie să existe o ventilaţie mecanică în spaţiile de marfă care conţin această încărcătură. Ventilatoarele trebuie să fie certificate pentru a fi utilizate în condiţii de siguranţă, într-o atmosferă inflamabilă. În mod normal, acestea trebuie să funcţioneze continuu, atunci când încărcătura se află la bord. În cazul în care acest lucru nu este posibil în practică, acestea trebuie să funcţioneze când condiţiile meteorologice permit şi, în orice situaţie, pentru o perioadă de timp rezonabilă, înainte de descărcare.

Transport

Pe durata transportului acestei încărcături, pentru efectuarea măsurătorilor cantitative a gazelor inflamabile şi toxice, cum ar fi fosfina, care se pot degaja din această încărcătură, conform informaţiilor referitoare la marfă, la bordul navei trebuie să existe detectoare adecvate pentru fiecare gaz sau combinaţie de gaze. Aceste detectoare trebuie să fie certificate pentru utilizarea într-o atmosferă explozivă. Pe durata voiajului, concentraţiile acestor gaze în spaţiile de marfă în care se transportă această încărcătură trebuie să fie măsurate periodic, iar rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate şi păstrate la bord.

Descărcare

Fără cerinţe speciale.

Curăţare

După descărcarea acestei încărcături, spaţiile de marfă trebuie să fie măturate.

Din cauza pericolului generat de degajarea gazului, la Curățenia spaţiului de marfă care a conţinut această încărcătură, nu trebuie să fie utilizată apă.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care urmează să fie transportat la bordul navei Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se utilizează aparatul de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele şi se utilizează CO2 dacă este disponibil. Nu se utilizează apă. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

FEROSILICIU, Nr. ONU 1408

conţinând 30% sau mai mult, dar mai puţin de 90% siliciu

(inclusiv brichete) (a se vedea apendicele la această fişă)

Descriere

Ferosiliciul este o marfă extrem de grea.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Brichete până la 300 mm | Nu se aplică | Între 1.389 şi 2.083 (între 1.111 şi 1.538 pentru brichete) | Între 0,48 şi 0,72 (între 0,65 şi 0,90 pentru brichete) |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | 4,3 | 6,1 |  | B |

Pericol

În contact cu umezeala sau apa poate degaja hidrogen, un gaz inflamabil care poate forma amestecuri explozive în combinație cu aerul şi poate produce, în condiţii similare, la degajarea de fosfină şi arsină, care sunt gaze foarte toxice.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

,,Separat de" alimente şi de toate lichidele din clasa 8.

Curățenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu Pericolurile încărcăturii.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această încărcătură trebuie să fie păstrată cât mai uscată, atât cât este practic posibil, înaintea încărcării, în timpul încărcării şi pe durata voiajului. Această încărcătură nu trebuie să fie încărcată pe durata căderii precipitaţiilor. În timpul încărcării acesteia, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care încărcătura este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Atunci când indicele de stivuire al acestei încărcături este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, cu excepția cazului în care încărcătura se distribuie în mod uniform pe plafonul tancului pentru a se egala distribuţia greutăţii. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată plafonului tancului care nu trebuie să fie supus suprasolicitării în timpul voiajului și în timpul încărcării, pentru a se evita formarea grămezilor de marfă. A se vedea apendicele la această fişă.

Măsuri preventive

Producătorul sau expeditorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat care să confirme faptul că după fabricare, această încărcătură a fost depozitată şi acoperită, dar în aer liber, pe vreme uscată, timp de cel puţin trei zile înainte de expediere.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, trebuie să existe o ventilaţie mecanică continuă în spaţiile de marfă care conţin această încărcătură. Dacă menţinerea ventilaţiei pune în pericol nava sau încărcătura, aceasta poate să fie oprită, cu excepția cazului în care există un Pericol de explozie sau alt Pericol datorat opririi ventilaţiei. În orice caz, ventilaţia mecanică trebuie să fie menţinută pe o perioadă de timp rezonabilă înaintea descărcării. A se vedea apendicele la această fişă.

Transport

Pe durata transportului acestei încărcături, pentru efectuarea măsurătorilor cantitative de hidrogen, fosfină şi arsină, la bordul navei trebuie să existe detectoare adecvate pentru fiecare gaz sau combinaţie de gaze.  Aceste detectoare trebuie să fie certificate pentru utilizarea în atmosferă explozivă. Pe durata voiajului, concentraţiile acestor gaze în spaţiile de marfă în care această încărcătură este transportată trebuie să fie măsurate periodic, iar rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate şi păstrate la bord.

Descărcare

A se vedea apendicele la această fişă.

Curăţare

După descărcarea acestei încărcături, spaţiile de marfă trebuie să fie măturate de două ori.

Din cauza pericolului generat de degajarea gazului, pentru Curățenia spaţiului de marfă care a conţinut această încărcătură nu trebuie să fie utilizată apă.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care urmează să fie transportat la bordul navei Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se utilizează aparatul de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele şi se utilizează CO2 dacă este disponibil. Nu se utilizează apă. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

APENDICE

FEROSILICIU, Nr. ONU 1408

Prevederi generale privind transportul ferosiliciului

1  În conformitate cu Capitolul II-2 din SOLAS echipamentul pentru pompieri, costumele complete de protecţie împotriva substanţelor chimice şi aparatele de respiraţie autonome trebuie să fie imediat disponibile la bord.

2  Pe durata voiajului, concentraţiile de gaz trebuie să fie măsurate cel puţin o dată la fiecare opt ore, pentru fiecare orificiu de evacuare al aerisirii şi în oricare alt spaţiu accesibil adiacent al spaţiului de marfă care conţine această încărcătură, iar rezultatele trebuie să fie înregistrate în jurnalul de bord. Trebuie să fie asigurate mijloace pentru a fi determinate cu precizie concentraţiile de gaz pentru fiecare orificiu de evacuare al aerisirilor fără a pune în pericol operatorul.

3 Ventilatoarele de aerisire trebuie să fie în funcţiune tot timpul, din momentul începerii încărcării până în momentul în care în spaţiul de marfă, nu mai există ferosiliciu.

4  Puţurile de santină trebuie să fie într-o stare care necesită să fie curate, uscate înainte de încărcare. Fardajul din santină trebuie să fie în stare bună şi să fie acoperit cu pânză groasă din sac dublă.

5  Puţurile de santină trebuie să fie deschise şi spaţiul de marfă să fie curăţat după descărcare. O verificare a gazului trebuie să fie efectuată înainte de începerea curăţării.

CERINŢE DETALIATE

Înainte de încărcare, pereţii compartimentului de maşini trebuie să fie inspectaţi şi aprobaţi de către Administraţie, referitor la etanşeitatea la gaze iar instalaţiile de pompare a santinei trebuie să fie aprobate cu privire la siguranţă de către Administraţie. Pomparea necorespunzătoare prin încăperile de maşini trebuie să fie evitată.

(i) În cazul în care valvula de admisie de la santină din spaţiul de marfă se află în compartimentul maşini, se verifică valvula, iar capacul şi scaunul său trebuie să se suprapună printr-un finisaj fin, după caz. După remontare, valvula trebuie să fie blocată în poziţia închis şi o notă de avertizare trebuie să fie amplasată lângă aceasta, cu referire la interzicerea deschiderii fără permisiunea comandantului navei.

(ii)  Toate tubulaturile care trec prin spaţiul de marfă trebuie să fie într-o stare tehnică bună. Unităţile de prelevare a eşantioanelor din atmosfera magaziei trebuie să fie obturate în mod eficient.

(iii) Circuitele electrice pentru echipamentele destinate spaţiilor de marfă care nu corespund utilizării într-o atmosferă explozivă trebuie să fie izolate prin îndepărtarea legăturilor din instalaţie, altele decât siguranţele.

(iv) Spaţiile de marfă trebuie să fie ventilate de cel puţin două ventilatoare separate care trebuie să fie prevăzute cu protecţie la explozie şi amplasate astfel încât evacuarea fluxului de gaz să fie separată de cablurile şi componentele electrice. Ventilaţia totală trebuie să fie de cel puţin şase schimburi de aer pe oră, în funcţie de spaţiul de marfă gol.

(v)  Canalele de ventilaţie trebuie să fie într-o stare tehnică bună şi dispuse astfel încât să se evite interconectarea atmosferei din spaţiul de marfă cu alte spaţii de marfă, spații de odihnă sau zone de lucru.

Cerinţe operaţionale

(i)  În timpul încărcării sau descărcării fumatul trebuie să fie interzis şi desfăşurarea operaţiunilor cu flacără deschisă pe punte, în apropierea spaţiului de marfă sau chiar în acesta.

(ii)  Orice dispozitiv de iluminare portabil trebuie să fie utilizat în siguranţă într-o atmosferă explozivă.

(iii) Încărcătura trebuie să rămână uscată şi în condiţii de vreme umedă, manipularea acesteia trebuie să fie suspendată şi spaţiul de marfă trebuie să fie închis.

(iv) Seturile de aparate de respiraţie autonome trebuie să fie amplasate şi stocate astfel încât să poată fi utilizate imediat împreună cu o saulă şi un detector de gaz.

(v) Înainte de începerea descărcării, atmosfera din spaţiul de marfă trebuie să fie verificată pentru a se detecta prezenţa gazelor toxice şi inflamabile.

(vi) Prezenţa gazelor contaminante trebuie să fie verificată la intervale de treizeci de minute, atunci când în incinta spaţiului de marfă se află persoane.

(vii) Intrarea în spaţiul de marfă trebuie să fie interzisă în cazul în care concentraţiile de gaze depăşesc valorile limită de prag pentru fosfină (0,3 ppm) sau pentru arsină (0,05 ppm) ori în cazul în care conţinutul de oxigen este mai mic de 18%*.

Gaze degajate din impurităţile prezente în ferosiliciu în cazul în care se adaugă apă

(i)    Arsină

Arsina este un gaz toxic, incolor cu miros de usturoi.

Toxicitate

Arsina este o neurotoxină şi hemotoxină. În general, în debutul simptomelor există o întârziere (uneori o zi sau aproximativ o zi). La început, acestea sunt nedefinite.

Simptome

1 Disconfort, dificultăţi de respiraţie, dureri de cap severe, ameţeli, leşin, greaţă, vărsături şi stomac deranjat.

2 În cazurile severe, vărsăturile pot fi intense, mucoasele pot avea o decolorare albăstruie şi urina poate fi închisă la culoare şi poate să conţină sânge. După aproximativ o zi, se instalează anemia severă şi apare icterul.

Concentraţie

După o expunere de câteva minute, o concentraţie de 500 ppm este letală pentru om în timp ce concentraţiile de 250 ppm sunt periculoase pentru viaţă după 30 de minute de expunere. Concentraţii cuprinse între 6,25 şi 15,5 ppm sunt periculoase după o expunere de la 30 de minute la 60 de minute. O concentraţie de 0,05 ppm este valoarea limită la care o persoană poate fi expusă.

(ii)   Fosfină

Fosfina este un gaz incolor, inflamabil şi extrem de toxic, cu un miros de peşte putred.

Toxicitate

Fosfina acţionează asupra sistemului nervos central şi asupra sângelui.

Simptome

Simptomele de otrăvire cu fosfină sunt caracterizate de o senzaţie de apăsare în piept, dureri de cap, ameţeli, slăbiciune generală, pierderea poftei de mâncare şi o sete mare. Concentraţiile de 2.000 ppm pentru câteva minute de expunere şi acelea cuprinse între 400 şi 600 ppm sunt periculoase pentru viaţă. Concentraţia de 0,3 ppm este concentraţia maximă tolerată pentru câteva ore, fără apariţia simptomelor.

Expunerea la acest gaz pe termen lung nu trebuie să fie permisă.

FEROSILICIU

cu cel puţin 25% sau mai puțin de 30% siliciu sau cu cel mult 90% siliciu

(inclusiv brichete) (a se vedea apendicele la această fişă)

Descriere

Ferosiliciul este o marfă extrem de grea.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Brichete până la 300 mm | Nu se aplică | Între 1.389 şi 2.083 (între 1.111 şi 1.538 pentru brichete) | Între 0,48 şi 0,72 (între 0,65 şi 0,90 pentru brichete) |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | WF şi/sau WT | B |

Pericol

În contact cu umezeala sau apa poate degaja hidrogen, un gaz inflamabil, care poate forma amestecuri explozive în contact cu aerul şi poate produce, în condiţii similare, degajare de fosfină şi arsină, care sunt gaze foarte toxice.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

,,Separat de" alimentele din clasa 8.

Curățenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu Pericolurile aferente încărcăturii.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această încărcătură trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil înaintea încărcării, în timpul încărcării şi pe durata voiajului. Această încărcătură nu trebuie să fie încărcată pe durata căderii precipitaţiilor. În timpul încărcării acesteia, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care încărcătura este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Nivelarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod. Atunci când indicele de stivuire al acestei încărcături este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care încărcătura este încărcată în mod uniform, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, cu excepția cazului în care încărcătura se distribuie în mod uniform pe plafonul tancului pentru a se egala distribuţia greutăţii. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată plafonului tancului care nu trebuie să fie supus suprasolicitării în timpul voiajului și în timpul încărcării, datorită formării grămezilor de marfă. A se vedea apendicele la această fişă.

Măsuri preventive

Producătorul sau expeditorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat care să confirme faptul că după fabricare, această încărcătură a fost depozitată şi acoperită, dar în aer liber, timp de cel puţin trei zile înainte de expediere.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, trebuie să existe o ventilaţie mecanică continuă în spaţiile de marfă care conţin această încărcătură. Dacă menţinerea ventilaţiei pune în pericol nava sau încărcătura, aceasta poate să fie oprită, cu excepția cazului în care există un Pericol de explozie sau alt pericol datorat opririi ventilaţiei. În orice caz, ventilaţia mecanică trebuie să fie menţinută pe o perioadă de timp rezonabilă înaintea descărcării. A se vedea apendicele la această fişă.

Transport

Pe durata transportului acestei încărcături, pentru efectuarea măsurătorilor cantitative de hidrogen, fosfină şi arsină, la bordul navei trebuie să existe detectoare adecvate pentru fiecare gaz sau combinaţie de gaze.  Aceste detectoare trebuie să fie certificate pentru a fi utilizate în condiţii de siguranţă, într-o atmosferă inflamabilă. Pe durata voiajului, concentraţiile acestor gaze în spaţiile de marfă în care se transportă această încărcătură trebuie să fie măsurate periodic, iar rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate şi păstrate la bord.

Descărcare

A se vedea apendicele la această fişă.

Curăţare

După descărcarea acestei încărcături, spaţiile de marfă trebuie să fie măturate de două ori.  Din cauza pericolului generat de degajarea gazului, la Curățenia spaţiului de marfă care a conţinut această încărrcătură nu trebuie să fie utilizată apă.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care urmează să fie transportat la bordul navei Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Purtați aparat de respiraţie autonom. Măsuri de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele şi se utilizează CO2 în cazul în care este disponibil. Nu se utilizează apă. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

APENDICE

FEROSILICIU

Prevederi generale privind transportul ferosiliciului

1  Suplimentar echipamentului normal pentru pompieri, la bordul navei trebuie să existe două seturi de aparate de respiraţie autonome.

2  Pe durata voiajului, concentraţiile de gaz trebuie să fie măsurate cel puţin o dată la fiecare opt ore, pentru fiecare orificiu de evacuare de la aerisire şi în oricare alt spaţiu accesibil adiacent al spaţiul de marfă care conţine această încărcătură, iar rezultatele trebuie să fie înregistrate în jurnalul de bord. Trebuie să fie asigurate mijloace pentru a determina cu precizie concentraţiile de gaz la fiecare orificiu de evacuare de la aerisire, fără a exista Pericoluri pentru operator.

3 Ventilatoarele de aerisire trebuie să fie în funcţionare tot timpul, din momentul începerii încărcării până când în spaţiul de marfă nu mai este ferosiliciu.

4  Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate înainte de încărcare. Fardajul din santină trebuie să fie în stare bună şi acoperit cu pânză groasă de sac dublă.

5  Puţurile de santină trebuie să fie deschise şi spaţiul de marfă curăţat după descărcare. O verificare a gazului trebuie să fie efectuată înainte de începerea curăţării.

Cerinţe detaliate

Înainte de încărcare, pereţii compartimentului maşini trebuie să fie inspectaţi şi aprobaţi de către Administraţie în ceea ce privește etanşeitatea la gaze. Instalaţiile de pompare a santinei trebuie să fie aprobate de către Administraţie pentru a fi utilizate în condiţii de siguranţă. Pomparea necorespunzătoare în comparimentul maşini trebuie să fie evitată.

(i)      În cazul în care valvula de admisie de la santină din spaţiul de marfă se află în compartimentul maşini, se verifică valvula, iar capacul şi scaunul său trebuie să se suprapună printr-un finisaj fin, după caz. După remontare, valvula trebuie să fie blocată în poziţia închis şi o notă de avertizare trebuie să fie amplasată lângă aceasta, cu privire la interzicerea deschiderii fără permisiunea comandantului navei.

(ii)       Toate tubulaturile care trec prin spaţiul de marfă trebuie să fie în stare tehnică bună. Unităţile de prelevare a eşantioanelor din atmosfera magaziei trebuie să fie obturate în mod eficient.

(iii)     Circuitele electrice pentru echipamentele din spaţiile de marfă care nu corespund utilizării într-o atmosferă explozivă trebuie să fie izolate, prin îndepărtarea legăturilor din instalaţie, altele decât siguranţele.

(iv)      Spaţiile de marfă trebuie să fie ventilate de cel puţin două ventilatoare separate care trebuie să fie dotate cu echipament de protecţie la explozie şi amplasate astfel încât evacuarea fluxului de gaz să fie separată de cablurile şi componentele electrice. Întreaga ventilaţie trebuie să fie de cel puţin şase schimburi de aer pe oră, în funcţie de spaţiul de marfă gol.

(v)        Canalele de ventilaţie trebuie să fie în stare tehnică bună şi dispuse astfel încât să se evite interconectarea atmosferei din spaţiul de marfă cu alte spaţii de marfă, spații de locuit sau zone de lucru.

Cerinţe operaţionale

(i)  În timpul încărcării sau descărcării fumatul şi desfăşurarea operaţiunilor cu flacără deschisă pe punte în apropierea spaţiului de marfă sau chiar în acesta, trebuie să fie interzise.

(ii) Orice dispozitiv de iluminare portabil trebuie să poată fi utilizat în condiţii de siguranţă, într-o atmosferă inflamabilă.

(iii) Încărcătura trebuie să fie păstrată uscată şi, în condiţii de vreme umedă, manipularea  acesteia trebuie să fie suspendată şi spaţiul de marfă trebuie să fie închis.

(iv) Seturile de aparate de respiraţie autonome trebuie să fie amplasate şi stocate, astfel încât să poată fi utilizate imediat împreună cu o saulă şi un detector de gaz.

(v)  Înainte de începerea descărcării, atmosfera din spaţiul de marfă trebuie să fie verificată pentru a se detecta prezenţa gazelor toxice şi inflamabile.

(vi)  Prezenţa gazelor contaminante trebuie să fie verificată la intervale de treizeci de minute, atunci când în spaţiul de marfă se află persoane.

(vii) În cazul în care concentraţiile de gaze depăşesc valorile limită de prag pentru fosfină (0,3 ppm) sau pentru arsină (0,05 ppm) ori în cazul în care conţinutul de oxigen este mai mic de 18%, intrarea în spaţiul de marfă trebuie să fie interzisă*.

Gaze degajate din impurităţile prezente în ferosiliciu, în cazul în care se adaugă apă

(i)    Arsină

Arsina este un gaz toxic, incolor cu miros de usturoi.

Toxicitate

Arsina este o neurotoxină şi o hemotoxină. În general, există o întârziere în debutul simptomelor (uneori o zi sau aproximativ o zi). La început, acestea sunt nedefinite.

Simptome

1 Disconfort, dificultăţi de respiraţie, dureri de cap severe, ameţeli, leşin, greaţă, vărsături şi stomac deranjat.

2  În cazuri severe, vărsăturile pot fi intense, mucoasele pot avea o decolorare albăstruie şi urina poate fi închisă la culoare şi poate să conţină sânge. După aproximativ o zi, se instalează o anemie severă şi apare icterul.

Concentraţie

După o expunere de câteva minute, o concentraţie de 500 ppm este letală pentru oameni, în timp ce concentraţiile de 250 ppm sunt periculoase pentru viaţă după 30 de minute de expunere. Concentraţiile cuprinse între 6,25 şi 15,5 ppm sunt periculoase după o expunere de la 30 de minute la 60 de minute. O concentraţie de 0,05 ppm este valoarea limită la care o persoană poate fi expusă.

(ii)    Fosfină

Fosfina este un gaz incolor, inflamabil şi extrem de toxic și un miros de peşte putred.

Toxicitate

Fosfina acţionează asupra sistemului nervos central şi a sângelui.

Simptome

Simptomele de otrăvire cu fosfină sunt caracterizate de o senzaţie de apăsare în piept, dureri de cap, ameţeli, slăbiciune generală, pierderea poftei de mâncare şi o mare senzație de sete. Concentraţiile de 2.000 ppm pentru câteva minute de expunere şi acelea cuprinse între 400 şi 600 ppm sunt periculoase pentru viaţă. Concentraţia de 0,3 ppm este concentraţia maximă tolerată pentru câteva ore fără apariţia simptomelor.

Expunerea pe termen lung la acest gaz nu trebuie să fie permisă.

AȘCHII, DEȘEURI, ȘPANURI SAU DECUPAJE DIN METALE FEROASE NR.ONU 2793

într-o formă predispusă la autoîncălzire

Prevederile acestei fişe nu trebuie să fie aplicată loturilor de materiale care sunt însoţite de o declaraţie prezentată înainte de încărcare de către expeditor, prin care se atestă faptul că acestea nu prezintă niciun Pericol de autoîncălzire, atunci când sunt transportate în vrac.

Descriere

Rezultate prin găurirea metalelor, de obicei în stare umedă sau contaminate cu materii cum ar fi uleiul nesaturat de găurire, cârpele uleioase şi alte materii combustibile.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Diversă | Divers |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | 4.2 | Nu se aplică |  | B |

Pericol

Aceste materiale sunt predispuse la autoîncălzire şi aprindere spontană, în special atunci când sunt divizate în bucăţi fine, în stare umedă sau contaminate cu materii precum uleiul nesaturat de găurire, cârpele uleioase şi alte produse combustibile.

Cantităţile mari de resturi de fontă sau materii organice pot favoriza încălzirea. Autoîncălzirea sau ventilaţia necorespunzătoare poate duce la epuizarea periculoasă de oxigen în spaţiile de marfă.

Stivuire și separare

,,Separat de" alimente.

Curățenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu Pericolurile încărcăturii.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această încărcătură trebuie să fie păstrată uscată, atât cât este practic posibil. Această încărcătură nu trebuie să fie manipulată pe durata căderii precipitaţiilor. Pe perioada manipulării încărcăturii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care aceasta este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

În timpul încărcării, încărcătura trebuie să fie compactată în spaţiul de marfă cât mai des posibil, cu ajutorul unui buldozer sau cu alte mijloace. Santina fiecărui spaţiu de marfă în care este încărcată marfa trebuie să fie păstrată cât mai uscată posibil. După încărcare, marfa trebuie să fie rujată pentru a fi eliminate denivelările şi compactată. Capacele de lemn umede şi fardajul trebuie să fie scoase din spaţiul de marfă înainte ca încărcătura să fie încărcată.

Măsuri preventive

Temperatura acestei încărcături trebuie să fie măsurată înaintea şi în timpul încărcării. Temperatura încărcăturii în zona de depozitare trebuie să fie măsurată în punctele aflate între 200 mm şi 350 mm, situate la suprafaţa grămezii de marfă. Această încărcătură trebuie acceptată pentru încărcare numai atunci când, înainte de încărcare, temperatura sa nu depăşeşte 55°C. Dacă în timpul încărcării, temperatura încărcăturii în oricare spaţiu de marfă depăşeşte 90°C, încărcarea trebuie să fie suspendată şi nu trebuie reluată până când temperatura încărcăturii în toate spaţiile de marfă a scăzut sub 85°C. Nava trebuie să se deplaseze doar în cazul în care temperatura încărcăturii în toate spaţiile de marfă este sub 65°C şi s-a stabilizat sau indică o scădere de temperatură, în cel puţin ultimele opt ore.

Ventilaţie

Spaţiile de marfă care conţin această încărcătură nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Pe durata voiajului, temperatura de la suprafaţa încărcăturii trebuie să fie monitorizată şi înregistrată zilnic. Citirile de temperatură trebuie să fie efectuate astfel încât să nu necesite accesul în spaţiul de marfă sau, alternativ, în cazul în care accesul este menționat în acest scop, trebuie să fie prevăzute cel puţin două seturi de aparate de respiraţie autonome, în plus faţă de cele prevăzute în conformitate cu Regula II-2/10.10 din Convenţia SOLAS.

Descărcare

Accesul în spaţiile de marfă care conţin această încărcătură trebuie să fie permisă doar personalului instruit care poartă aparate de respiraţie autonome atunci când trapele principale sunt deschise şi după ce se efectuează o aerisire adecvată sau pentru personalul care utilizează aparate de respiraţie corespunzătoare*.

Curăţare

Înainte de spălarea reziduurilor provenite de la această încărcătură, trebuie să fie curăţate orice scurgeri de hidrocarburi provenite din plafoanele tancurilor şi puţurile de santină din spaţiile de marfă pentru această încărcătură.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care urmează să fie transportat la bordul navei Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Nici una. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu În perioada în care nava este pe mare, orice creştere a temperaturii de la suprafaţa materialului indică existenţa unei reacţii de autoîncălzire. Dacă temperatura ajunge la 80°C, există un posibil Pericol de incendiu şi nava ar trebui să se îndrepte spre cel mai apropiat port disponibil. Se închid capacele magaziilor de marfă. Nu ar trebui să se utilizeze apă pe mare. Aplicarea din timp a unui gaz inert într-o situaţie incipientă poate fi o măsură eficientă. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

Observaţii

În port pot fi utilizate cantităţi mari de apă, dar ar trebui să se ţină seama de factorii care afectează stabilitatea navei.

SULFAT FEROS HEPTAHIDRAT

Descriere

Cristale de culoare verde pal. Foarte solubil în apă. Produs denumit în mod obişnuit ca "Vitriol-verde".

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Cristale | Nu se aplică | Între 750 şi 1.250 | Între 0,80 şi 1,33 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/Pericoluri secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Dăunător dacă este înghiţit. Produce iritarea gravă a ochilor. Produce iritarea pielii.

Tinde să se întărească dacă se umezeşte.

Această încărcătură este foarte solubilă şi va fi foarte acidă în cazul în care se umezeşte.

Nivelurile excesive de marfă deversate în instalaţiile de apă pot duce la epuizarea oxigenului din apă.

Această încărcătură nu este combustibilă sau prezintă un Pericol mic de incendiu.

Stivuire și separare

,,Separat de" substanţe oxidante.

Curățenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu Pericolurile încărcăturii.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această încărcătură trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Ea nu trebuie să fie manipulată pe perioada căderii precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei încărcături, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care încărcătura este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Se evită contactul cu ochii şi pielea. Persoanele care pot veni în contact cu produsul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi şi protecţie pentru ochi. De obicei, acesta este un produs care nu conţine praf, totuşi, în anumite condiţii de stare uscată, dacă se produce praf trebuie să fie purtată de asemenea o mască cu filtru de praf. Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite, în mod corespunzător, pentru a se preveni pătrunderea acestora.

Ventilaţie

Spaţiile de marfă care conţin această încărcătură nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Trapele spaţiilor de marfă trebuie să fie etanşe la intemperii astfel încât pătrunderea apei să fie prevenită.

Descărcare

În cazul în care această încărcătură s-a întărit, aceasta trebuie să fie rujată pentru a se evita formarea grămezilor, după caz.

Curăţare

După descărcarea acestei încărcături, spaţiile de marfă şi puţurile de santină trebuie să fie măturate şi apoi spălate temeinic cu apă.

ÎNGRĂŞĂMINTE FĂRĂ AZOTAŢI (nepericuloase)

Descriere

Pulbere şi granule. Culoare verzuie, maro sau bej. Inodore. Conţinut de umiditate foarte scăzut (între 0% şi 1%). Această marfă este higroscopică.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Între 1 mm şi 3 mm | Nu se aplică | Între 714 şi 1111 | Între 0,90 şi 1,40 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă este higroscopică şi se va aglutina atunci când este în stare umedă. Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Spaţiile de marfă care conţin această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Îngrăşămintele fără azotaţi sunt higroscopice şi se pot întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării. Dacă această marfă s-a întărit, ea trebuie nivelată pentru a evita formarea consolelor, după cum este necesar.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

PEŞTE (ÎN VRAC)

Descriere

Peşte transportat în vrac după congelare.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Diverse | Nu se aplică | - | - |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Peştele transportat în vrac se poate lichefia.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Înainte de transportul acestei mărfi, mare atenţie trebuie acordată consultării cu autoritatea competentă.

Cerinţa din secţiunea 7 din acest Cod, care impune determinarea limitei admisibile de umiditate la transport (TML) şi declararea conţinutului de umezeală, poate fi exceptată pentru această marfă.

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi protejate în mod corespunzător astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea de intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

După terminarea descărcării, trebuie acordată atenţie la reziduurile provenite de la această marfă, care sunt predispuse la descompunere având ca rezultat degajarea de gaze toxice şi epuizarea de oxigen.

FĂINĂ DE PEŞTE (RESTURI DE PEŞTE), STABILIZATĂ

Tratată cu antioxidant

Descriere

Material de culoare maro până la maro-verzuie obţinută prin încălzirea şi uscarea peştelui gras.

Conţinut de umiditate: mai mare de 5%, dar fără să depăşească 12% din masă. Miros puternic care poate afecta alte mărfuri.

Conţinut de grăsime: maximum 15% din masă.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Între 300 şi 700 | Între 1,43 şi 3,33 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | 9 | Nu se aplică |  | B |

Pericol

Predispusă la încălzire spontană, în afară de cazul în care are un conţinut scăzut de grăsime sau a suferit în mod eficient un tratament de antioxidare.

Predispusă la epuizarea de oxigen în spaţiul de marfă.

Stivuire şi separare

Se separă conform clasei de materiale 4.2.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Marfa nu trebuie să fie acceptată la încărcare în cazul în care temperatura sa depăşeşte 35°C sau 5°C peste temperatura mediului ambiant, luându-se în considerare valoarea mai mare dintre acestea. Marfa poate fi încărcată fără a fi expusă la aer/conservată înainte de încărcare.

Măsuri preventive

1. Stabilizarea făinii de pește trebuie să fie efectuată asfel încât să fie  prevenită arderea spontană prin aplicarea eficientă a etoxichinei sau a BHT (hidroxitoluenului butilat) sau a tocoferolilor (utilizați de asemenea într-un amestec cu extract de rozmarin) în momentul producției. Punerea în aplicare a celor menționate trebuie să aibă loc în termen de douăsprezece luni înainte de expediere. Resturile de pește sau făina de pește trebuie să conțină cel puțin 50 ppm (mg/kg) de etoxiquină, 100 ppm (mg/kg) de BHT sau 250 ppm (mg/kg) de antioxidant pe bază de tocoferol în momentul expedierii.

2. Expeditorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat emis de către o persoană recunoscută de autoritatea competentă din ţara de expediere, în care se precizează:

.1 conţinutul de umiditate;

.2 conţinutul de grăsime;

.3 detalii privind tratamentul cu substanţe antioxidante pentru făinuri mai vechi de şase luni;

.4 concentraţia de substanţe antioxidante în momentul expedierii, care trebuie să depăşească 100 mg/kg (ppm);

.5 greutatea totală a lotului de transport;

.6 temperatura făinii de peşte în momentul livrării din fabrică; şi

.7 data fabricaţiei.

Un echipament corespunzător pentru măsurători cantitative ale concentraţiei de oxigen din spaţiul de marfă trebuie să fie prevăzut la bordul navei.

Ventilaţie

Pe durata voiajului trebuie să existe o ventilaţie de suprafaţă, fie naturală, fie mecanică, după cum este necesar, în spaţiile de marfă care conţin această marfă. Dacă temperatura mărfii depăşeşte 55°C şi continuă să crească, ventilaţia în spaţiul de marfă trebuie să fie întreruptă. Dacă autoîncălzirea continuă, dioxidul de carbon sau gazul inert trebuie să fie introdus în spaţiile de marfă.

Transport

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai rece şi uscată posibil. Pe durata voiajului, temperatura acestei mărfi trebuie să fie măsurată la intervale de opt ore. Rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate şi păstrate la bordul navei.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

PRAF DE ARDERE CARE CONŢINE PLUMB ŞI ZINC

Descriere

Un material granular de culoare galbenă până la gri, obţinut ca un subprodus al rafinării şi topirii materialelor care conţin plumb şi/sau zinc. Acesta poate include prafuri din producţia primară (minereuri şi concentratele lor care conţin plumb şi/sau zinc), din producţia secundară (reciclarea materialelor care conţin plumb şi/sau zinc) şi din rafinarea complementară a materialelor care conţin plumb şi/sau zinc (cum ar fi metal de zinc sau metal de plumb).

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Particule fine până la 1,2 mm | 56° | Între 2200 şi 4200 | Între 0,24 şi 0,45 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  |  | Nu se aplică | TX şi/sau CR | A şi B |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este expediată având un conţinut de umiditate ce depăşeşte limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Poate cauza efecte pe termen lung asupra sănătăţii. Corozivă pentru ochi şi iritantă pentru piele.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Separat de" alimente.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea aceatei mărfi este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte echipament personal de protecţie, inclusiv ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, de protecţie respiratorie şi/sau de protecţie a pielii, după cum este necesar. Mare atenţie trebuie acordată prevenirii pătrunderii prafului în zonele de locuit şi de lucru închise. Mâncatul şi băutul în zonele de lucru pentru marfă sunt interzise.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea de intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (ochelari de protecţie, mănuşi, cizme, combinezoane şi cască de protecţie). Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută. Utilizaţi apă pulverizată pentru a controla împrăştierea prafului, dacă este necesar. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

FLUORINĂ

Descriere

Cristale de culoare galbenă, verde sau violet. Aspect de praf grosier.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Uscat: între 1429 şi 1786 Umed: între 1786 şi 2128 | Uscat: între 0,56 şi 0,70 Umed: între 0,47 şi 0,56 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | TX | A şi B |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este transportată având un conţinut de umiditate mai mare decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Nociv şi iritant prin inhalarea prafului.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Separat de" alimente şi de toate materialele din clasa 8 (mărfuri sub formă ambalată şi materiale solide în vrac).

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Atunci când indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care marfa este încărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuirea greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf. Acele persoanele trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar.

Protejaţi compartimentul maşini, încăperile de locuit şi puţurile de santină împotriva prafului.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea de intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Niciunul. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Niciuna. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Niciuna. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

CENUŞĂ ZBURĂTOARE DE TERMOCENTRALĂ, USCATĂ

Descriere

Cenuşa zburătoare de termocentrală, uscată, este o pulbere prăfoasă uşoară, fin divizată, rezultată din reziduurile provenite de la centralele termice pe bază de cărbune şi păcură. A nu se confunda cu pirita calcinată.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | 794 | 1,26 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Se poate împrăştia atunci când este ventilată.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Separat de" alimente.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Nava care transportă această marfă nu trebuie să iasă pe mare decât după ce marfa a fost stabilizată.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

După terminarea încărcării acestei mărfi, trapele spaţiilor de marfă trebuie să fie închise.

Toate aerisirile şi intrările în spaţiile de marfă trebuie să fie închise pe durata voiajului. Santinele spaţiilor de marfă care conţin această marfă nu trebuie să fie pompate decât dacă este absolut necesar.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

În cazul în care reziduurile acestei mărfi trebuie să fie îndepărtate prin spălare, spaţiile de marfă şi alte structuri şi echipamente care se poate să fi venit în contact cu această marfă sau cu praful său trebuie să fie foarte bine măturate înainte de spălare. O atenţie deosebită trebuie acordată puţurilor de santină şi osaturii din spaţiile de marfă. După respectarea cerinţelor anterioare, spaţiile de marfă trebuie să fie spălate şi apa rezultată din spălare trebuie să fie evacuată în mod corespunzător prin pompare, cu excepţia cazului în care denumirea de transport a mărfii în vrac (BCSN) care va fi încărcată după descărcare, este CENUŞĂ ZBURĂTOARE DE TERMOCENTRALĂ, USCATĂ

CENUŞĂ ZBURĂTOARE DE TERMOCENTRALĂ, UMEDĂ

Descriere

Pulbere de culoare gri. Această marfă este un amestec dintre pulberea prăfoasă uşoară, fin divizată, rezultată din reziduurile provenite de la centralele termice pe bază de cărbune şi păcură, şi apă (nu mai puţin de 10% apă). Are miros de amoniac.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 1 mm | Nu se aplică | Între 900 şi 1300 | Între 0,77 şi 1,11 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este expediată având un conţinut de umiditate ce depăşeşte limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Ea nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Separat de" alimente.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea de intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

După descărcarea acestei mărfi, puţurile de santină şi scurgerile spaţiilor de marfă trebuie să fie verificate şi orice blocaj în puţurile de santină şi scurgeri trebuie să fie eliminat.

PIETRIŞ DIN STICLĂ SPUMANTĂ

Descriere

Pietrişul din sticlă spumantă este un produs de izolaţie uşor, utilizat în industria construcţiilor. Această marfă este inodoră şi are culoarea gri-antracit.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Variază | Nu se aplică | Între 130 şi 250 | Între 4,00 şi 7,69 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Praful poate cauza iritarea pielii şi a ochilor.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecţie sau un alt echipament similar de protecţie pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, precum şi îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar. Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Intrarea în spaţiile de marfă care conţin această marfă trebuie să fie permisă numai pentru personalul instruit care poartă îmbrăcăminte de protecţie şi ochelari de protecţie sau alt echipament similar de protecţie pentru ochi, precum şi măşti cu filtru de praf.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

CIOBURI DE STICLĂ

Descriere

Sticlă verde, maro sau incoloră. Pot avea un uşor miros dulce. Utilizate la fabricarea de sticlă nouă, vată de sticlă şi sticlă spumantă. Pot fi, de asemenea, cioburi de sticlă plată care pot avea un aspect gri sau ocru cauzat de praful de sticlă depus. Pot avea un uşor miros datorită impurităţilor organice (mase plastice, folie). Sunt utilizate în industria sticlei (la fabricarea sticlelor).

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 200 cm | Nu se aplică | Între 600 şi 1330 | Între 0,75 şi 1,67 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Potenţial risc de inhalare şi iritarea pielii şi a ochilor de la praful cioburilor în timpul manipulării, plasării şi transportării.

Potenţial risc de tăieturi sau înţepături în timpul manipulării şi plasării.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Pentru protecţia împotriva unor posibile tăieturi sau leziuni grave, precum şi împotriva expunerii pielii, urechilor şi ochilor la praful de sticlă, personalul care lucrează cu cioburi de sticlă trebuie să poarte mâneci lungi, pantaloni, mănuşi, cizme de lucru, căşti de protecţie, protecţii pentru urechi şi ochi.

Cămaşa cu mâneci şi pantalonii pot fi ajustaţi cu o bandă adezivă pentru o protecţie suplimentară.

Personalul poate, de asemenea, purta măşti împotriva prafului de unică folosinţă, pentru protecţia împotriva inhalării prafului.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

A se evita manipularea care creează praf. Eliminarea prafului prin spălare este o măsură eficientă de control al acestuia.

PELETE DIN IMPURITĂŢILE DIN CEREALE

Prevederile acestei fişe se aplică numai peletelor din impurităţile din cereale care conţin cel mult 6,2% ulei şi cel mult 17,5% ulei şi umiditate combinate.

Descriere

Peletele din impurităţile din cereale sunt produse utilizate ca hrană pentru animale care a fost peletizată pornind de la impurităţile extrase din cereale. Impurităţi înseamnă impurităţile care au fost extrase din cereale, care nu corespund niciunei alte calităţi de cereale. În funcţie de calitatea lor, impurităţile din cereale variază după nivelul de material de cereale originale şi cereale folosite, boabe sparte sau sfărâmate, coji, seminţe de buruieni, paie, praf şi alte materiale vegetale. Culoarea variază de la maro la galben.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Lungime: între 12 şi 38 mm Diametru: între 4 şi 7 mm | Mai mic de 30° | Între 478 şi 719 | Între 1,39 şi 2,09 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Această marfă curge liber ca cerealele.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Înainte de încărcare, expeditorul trebuie să prezinte comandantului navei un certificat eliberat de o persoană recunoscută de către autoritatea competentă a ţării de expediere, prin care se atestă respectarea conţinutului de ulei şi umiditate aşa cum se descrie în fişă.

Măsuri preventive

Persoanele care pot veni în contact cu praful provenit de la marfă trebuie să poarte o mască cu filtru de praf, să aibă o protecţie pentru ochi şi să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Deschiderile spaţiilor de marfă în care se transportă această marfă trebuie să fie etanşe la intemperii pentru a preveni pătrunderea apei.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

SULFAT FEROS GRANULAR

Descriere

Granule de culoare gri până la maro. Absoarbe umezeala şi este foarte solubil în apă.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 15 mm | Între 35° şi 45° | Între 1100 şi 1600 | Între 0,63 şi 0,91 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Dăunător dacă este înghiţit. Produce iritarea gravă a ochilor. Produce iritarea pielii.

Tinde să se întărească dacă se umezeşte.

El este foarte solubil şi va fi foarte acid dacă se umezeşte.

Nivelurile excesive de marfă deversate în instalaţiile de apă pot duce la epuizarea oxigenului din apă.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Separat de" substanţele oxidante.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Ea nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care această marfă este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Se evită contactul cu ochii şi pielea. Persoanele care pot veni în contact cu produsul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi şi protecţie pentru ochi. Atunci când se încarcă se reduce la minimum producerea prafului. Dacă se produce praf trebuie să se poarte, de asemenea, mască cu filtru.

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite, în mod corespunzător, pentru prevenirea pătrunderii mărfii în acestea.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă care conţin această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Trapele spaţiilor de marfă trebuie să fie etanşe la intemperii astfel încât să se prevină pătrunderea apei.

Descărcare

În caz de întărire a acestei mărfi, aceasta trebuie să fie nivelată, după cum este necesar, pentru a evita formarea consolelor.

Curăţare

După descărcarea acestei mărfi, spaţiile de marfă şi puţurile de santină trebuie să fie măturate şi apoi spălate bine cu apă.

MATĂ DE NICHEL, GRANULATĂ (cu conţinut de umiditate mai mic de 2%)

Descriere

Produs de nichel, de culoare gri închis, nerafinat, compus din aproximativ 55% nichel, 20% cupru şi 25% alte impurităţi minerale. Acest material este inodor.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 3 mm | Nu se aplică | Între 2800 şi 4000 | Între 0,25 şi 0,36 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | TX şi/sau CR | B |

Pericol

Contactul cu pielea poate produce iritare.

Această marfă este moderat toxică în cazul inhalării.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Separat de" alimente.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte echipament individual de protecţie, inclusiv ochelari de protecţie sau altă protecţie similară pentru ochi împotriva prafului, protecţie pentru căile respiratorii şi/sau protecţie pentru piele, după cum este necesar. Trebuie să fie luate măsuri pentru prevenirea intrării prafului în cabinele de locuit şi zonele de lucru închise. Se interzice mâncatul şi băutul în zonele de lucru cu marfa. Măsuri corespunzătoare trebuie să fie luate pentru protecţia compartimentului maşini şi spaţiilor de locuit contra prafului provenit de la marfă.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (mănuşi, cizme şi combinezoane). Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Niciuna (marfa nu este combustibilă). Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

ZGURĂ GRANULATĂ

Descriere

Reziduu de la furnalele din oţelării, cu o culoare gri murdar, cu aspect de bulgări. Fier: 0,5%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 5 mm | Nu se aplică | 1111 | 0,90 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale. Praful de zgură este fin şi are proprietăţi abrazive.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Această marfă nu trebuie să fie acceptată la încărcare în cazul în care temperatura mărfii depăşeşte 50°C.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

GRANULE DE CAUCIUC OBŢINUTE DIN ANVELOPE

Descriere

Material fragmentat obţinut din anvelope de cauciuc, curat şi fără alte materiale.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Granular, până la 10 mm | Nu se aplică | 555 | 1,80 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

În timpul manipulării şi transportului se interzice desfăşurarea lucrărilor la cald, a operaţiunilor de ardere şi fumatul în zonele adiacente spaţiilor de marfă care conţin această marfă. Înainte de expedierea acestei mărfi, expeditorul trebuie să prezinte comandantului navei un certificat prin care se atestă faptul că această marfă se compune numai din material de cauciuc curat. Dacă intervalul de timp planificat între începerea încărcării şi terminarea descărcării acestei mărfi este mai mare de 5 zile, marfa nu trebuie să fie acceptată la încărcare decât dacă aceasta este transportată în spaţii de marfă prevăzute cu o instalaţie fixă de stingere a incendiului cu gaz. Administraţia poate, dacă consideră că voiajul planificat nu depăşeşte 5 zile de la începerea încărcării până la terminarea descărcării mărfii, să acorde scutire de la îndeplinirea cerinţei privind dotarea cu o instalaţie fixă de stingere a incendiului cu gaz în spaţiile de marfă pentru transportul acestei mărfi.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

ZGURĂ GRANULATĂ DE FURNAL MĂCINATĂ

Descriere

Denumiri secundare: Zgură granulată măcinată fin sau zgură granulată obținută prin scufundarea în apă a zgurii lichide ieşite din furnal.

Zgură granulată de furnal măcinată, utilizată pentru ciment sau beton, este o pulbere fină măcinată care se obține prin măcinarea fizică a zgurii granulare. De la alb la gri.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Zgură fină | Nu se aplică | 847 până la 1,205 | 0.83-1.18 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această încărcătură se poate lichefia dacă este transportată având un procent de umiditate ce depășește limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secțiunile 7 și 8 din prezentul Cod.

Această încărcătură se poate deplasa atunci când este aerată.

Praful poate fi o preocupare majoră în timpul încărcării și descărcării dacă nava nu este construită în mod special pentru transportul încărcăturilor uscate sub formă de pulbere sau echipamentul de la țărm nu este dotat cu echipamente speciale pentru controlul al prafului.

Această încărcătură este incombustibilă sau are un risc mic de incendiu.

.      Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţarea magaziei

Se curăță și se usucă în funcție de pericolele aferente încărcăturii.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

În cazul în care această încărcătură este transportată cu o altă navă decât o navă care îndeplinește cerințele prevăzute în 7.3.2 sau o navă care îndeplinește cerințele prevăzute în 7.3.3 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele dispoziții:

.1 conținutul de umiditate al încărcăturii trebuie menținut la un nivel mai mic decât TML în timpul operațiunilor de încărcare și a voiajului;

.2 cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în această listă individuală, încărcătura nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor;

.3 cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în această fișă individuală, în timpul manipulării mărfurilor, toate trapele nefuncționale ale spațiilor de marfă în care este încărcată încărcătura sau urmează să  fie încărcată, trebuie să fie închise;

.4 încărcătura poate fi manipulată în timpul precipitațiilor în condițiile menționate în procedurile prevăzute în 4.3.3 din prezentul Cod; și

.5 încărcătura dintr-un spațiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitațiilor, cu condiția ca întreaga cantitatea de marfă din spațiul de marfă urmează să fie descărcată în port.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Nava care transportă această încărcătură nu trebuie să plece până când încărcătura nu s-a stabilizat.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri de precauție adecvate pentru a fi asigurată protecția mașinilor și spațiilor de cazare de praful încărcăturii. Puțurile de santină ale spațiilor de marfă trebuie să fie protejate pentru ca  încărcătura să nu fie pătrunsă. Se acordă atenția cuvenită protejării echipamentului de praful încărcăturii. Persoanele care pot fi expuse la praful încărcăturii trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau alte măști echivalente de protecție pentru ochi și protecție împotriva prafului, după caz. Puțurile de santină trebuie să fie curate, uscate și acoperite, după caz, pentru ca încărcătura să nu fie pătrunsă.

.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spațiile de marfă care transportă această încărcătură nu trebuie să fie ventilate.

Transport

După finalizarea încărcării acestei încărcături, trapele spațiilor de marfă se sigilează, după caz. Pe durata voiajului toate orificiile de aerisire și căile de acces la spațiile de marfă trebuie să fie închise.

Descărcare

În timpul descărcării, o atenție deosebită trebuie să fie acordată prafului provenit de la încărcătură.

Curăţare

După descărcarea acestei încărcături, apa utilizată pentru curățarea spațiilor de marfă nu trebuie pompată de pompele de santină fixe. Pentru a curăța spațiile de încărcare de apă, se utilizează o pompă portabilă, după caz.

GHIPS

Descriere

Un sulfat natural hidratat de calciu. Insolubil în apă. Acesta este încărcat în formă de pulbere fină, care se agregă în bulgări. Gipsul nu este solubil în apă. Conţinutul mediu de umiditate este cuprins între 1% şi 2%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 100 mm | Nu se aplică | Între 1282 şi 1493 | Între 0,67 şi 0,78 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Înainte de spălarea reziduurilor de la această marfă, punţile şi spaţiile de marfă trebuie să fie bine curăţate cu lopata şi măturate, deoarece spălarea acestei mărfi este dificilă.

GIPS GRANULAT

Descriere

Gips granulat făcut din hidrat de sulfat de calciu care este un produs de sinteză sau un subprodus industrial. El este produs prin granularea şi procesarea unui astfel de hidrat de sulfat de calciu până când se obţin granule cu un diametru mai mare sau egal cu 10 mm. Este insolubil în apă.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Mai mari de 10 mm | Nu se aplică | Între 310 şi 1200 | Între 0,83 şi 3,23 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

ARGILĂ CU ILMENIT

Descriere

Argilă neagră foarte grea. Abrazivă. Poate fi prăfoasă. Oxizii de titan, siliciu şi fier sunt obţinuţi din argila cu ilmenit. Conținutul de umiditate este cuprins între 10% şi 20%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 0,15 mm | Nu se aplică | Între 2000 şi 2500 | Între 0,40 şi 0,50 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este transportată având un conţinut de umiditate mai mare decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea de intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

ARGILĂ CU ILMENIT

Descriere

Argilă neagră foarte grea. Abrazivă. Poate fi prăfoasă. Oxizii de titan, siliciu şi fier sunt obţinuţi din argila cu ilmenit. Conţinutul de umiditate este cuprins între 10% şi 20%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 0,15 mm | Nu se aplică | Între 2000 şi 2500 | Între 0,40 şi 0,50 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este transportată având un conţinut de umiditate mai mare decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea de intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

ILMENIT (ROCĂ)

Descriere

Ilmenitul (rocă) este obţinut din extracţia minieră urmată de zdrobire. Este de culoare neagră. Poate fi topit în cuptoare cu arc electric sau poate fi utilizat în furnale.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 100 mm | Nu se aplică | Între 2400 şi 3200 | Între 0,31 şi 0,42 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Această marfă nu prezintă pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Se evită respirarea prafului. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte măşti cu filtru de praf, protecţie pentru ochi şi îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

NISIP ILMENITIC

Descriere

Nisip negru foarte greu. Abraziv. Poate fi prăfos. Din nisipul ilmenitic se obţine minereu de titan, monazit şi zinc.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 0,15 mm | Nu se aplică | Între 2380 şi 3225 | Între 0,31 şi 0,42 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este transportată având un conţinut de umiditate mai mare decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea de intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

ILMENIT (ÎMBOGĂŢIT)

Descriere

Ilmenit (îmbogăţit) este obţinut din topirea rocii sau nisipului ilmenitic în cuptoare cu arc electric.

Ilmenitul (îmbogăţit) se prezintă sub formă de granule şi culoarea sa variază de la negru (calitate normală) până la maro-portocaliu pentru calitate purificată.

De asemenea, ilmenitul (îmbogăţit) este cunoscut sub numele de zgură de titan, concentrat de minereu de titan, zgură clorurată, zgură sulfatată, zgură sulfatată de înaltă calitate, zgură fină, zgură ilmenitică obţinută prin topire electro-termică sau zgură de TiO2.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 12 mm | Nu se aplică | Între 1860 şi 2400 | Între 0,41 şi 0,54 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Acest material se poate lichefia dacă este transportată având un conţinut de umiditate mai mare decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil înaintea încărcării, în timpul încărcării şi în timpul voiajului. Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. A se evita inhalarea prafului. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte echipament individual de protecţie, inclusiv ochelari de protecţie sau altă protecţie similară pentru ochi împotriva prafului şi protecţie pentru căile respiratorii, după cum este necesar. Se vor spăla mâinile şi faţa înainte de a mânca, a bea sau a fuma.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei mărfii trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea de intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

ZGURĂ DE FIER ŞI DE OŢEL ŞI AMESTECUL ACESTORA

Această marfă poate conţine substanţe periculoase pentru sănătatea umană ca de exemplu cadmiu, plumb, crom hexavalent, bor şi fluor. Această fişă individuală nu se aplică la mărfurile care îndeplinesc criteriile specificate în 9.2.2.5 şi 9.2.3.6.

Descriere

Componenta principală a mărfii este o zgură care rezultă din fabricarea fierului şi oţelului, precum şi o zgură amestecată cu unul dintre următorii aditivi sau o combinaţie a acestora: ciment, zgură granulată de furnal şi deşeuri de beton.

Această marfă este în general stabilizată înainte de efectuarea transportului prin procedeele de îmbătrânire şi hidratare funcţie de volum şi/sau stabilitate chimică în uzanţele practice, şi proprietăţile fizice, cum ar fi dimensiunile granulelor, etc sunt controlate pentru a îndeplini cerinţele de performanţă dacă este necesar. Marfa este transportată la temperatura camerei.

Această marfă nu include reziduuri de zgură şi nici zgură fierbinte de oţel şi fier evacuate de la fabricarea fierului şi a oţelului.

Zgura de fier şi oţel este un solid vitrificat sau cristalizat format din procese la temperatură ridicată, şi este un amestec de mai multe faze mineralogice.

Această marfă poate include profiluri de blocuri produse din zgură de fier şi de oţel cu o combinaţie de ciment şi zgură de furnal granulată şi măcinată. Este de culoare gri-alb până la gri închis şi forma sa variază între granule, pietricele şi blocuri. Exemple de folosire a acestei mărfi: materiale de construcţii rutiere, agregate de beton, ameliorarea solului, materiale de construcţii civile, materii prime în industria cimentului şi materii prime pentru îngrăşăminte.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 100 mm | Nu se aplică | Între 1200 şi 3000 | Între 0,33 şi 0,83 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este transportată având un conţinut de umiditate mai mare decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Dacă indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea de intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

MINEREU DE FIER

Prevederile acestei fişe se aplică la mărfuri de minereu de fier:

.1 care conţin:

.1	mai puţin de 10% particule fine mai mici de 1 mm (D10 > 1 mm); sau

.2	mai puţin de 50% particule mai mici de 10 mm (D50 > 10 mm); sau

.3	ambele; sau

.2 care conţin pulberi de minereu de fier, cu conţinutul total în goethit egal sau mai mare de 35% din masă, cu condiţia ca comandantul să primească de la expeditor o declaraţie privind conţinutul în goethit al mărfii, a cărui valoare a fost determinată în conformitate cu procedurile standard acceptate la nivel internaţional sau naţional.

Descriere

Minereul de fier are culori ce variază de la gri închis până la roşu ruginiu. Conţinutul în fier variază de la hematit (minereu de calitate înaltă) până la rocă feruginoasă din game comerciale inferioare.

Concentratele de minerale sunt mărfuri diferite (a se vedea CONCENTRAT DE FIER).

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 250 mm | Nu se aplică | Între 1250 şi 3500 | Între 0,29 şi 0,80 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Mărfurile de minereu de fier pot afecta compasurile magnetice.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Dacă indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Ratele de încărcare ale acestei mărfi sunt în general foarte mari. Mare atentie trebuie acordată operaţiunii de balastare pentru întocmirea planului de încărcare prevăzut la regula VI/7.3. din SOLAS.

Puţurile de santină trebuie să fie curate, uscate şi protejate în mod corespunzător pentru a preveni pătrunderea mărfii.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

PULBERI DE MINEREU DE FIER

Prevederile acestei fişe se aplică mărfurilor de minereu de fier care conţin atât:

.1 10% sau mai mult particule fine mai mici de 1 mm (D10 ≤ 1 mm); cât şi

.2 50% sau mai mult particule mai mici de 10 mm (D50 ≤ 10 mm).

Fără a ţine seama de prevederea de mai sus, pulberile de minereu de fier în care conţinutul total în goethit este 35% sau mai mult din masă, pot fi transportate în conformitate cu fişa individuală pentru " MINEREU DE FIER", cu condiţia ca comandantul să primească de la expeditor o declaraţie privind conţinutul în goethit al mărfii ce a fost determinat în conformitate cu procedurile standard acceptate la nivel internaţional sau naţional.

Descriere

Pulberile de minereu de fier variază în culori de la gri închis, roşu ruginiu la galben şi conţine hematit, goethit şi magnetit cu conţinut variat de fier.

CONCENTRATUL DE FIER este o marfă diferită (a se vedea fişa individuală pentru "Concentrate de minerale").

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | 10% sau mai mult particule fine mai mici de 1 mm şi 50% sau mai mult particule mai mici de 10 mm | Nu se aplică | Între 1500 şi 3500 | Între 0,29 şi 0,67 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă se transportă cu un conţinut de umiditate ce depăşeşte limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din acest Cod.

Această marfă poate afecta compasurile magnetice.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Dacă indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Ratele de încărcare ale acestei mărfi sunt în general foarte mari. Mare atentie trebuie acordată operaţiunii de balastare pentru întocmirea planului de încărcare prevăzut la regula VI/7.3 din SOLAS. Puţurile de santină trebuie să fie curate, uscate şi protejate în mod corespunzător pentru a preveni pătrunderea mărfii.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Santinele magaziilor de marfă trebuie sondate la intervale regulate şi purjate, după cum este necesar.

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea de intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

PELETE DE MINEREU DE FIER

Descriere

Peletele sunt bulgări aproximativ sferici formaţi prin sfărâmarea minereului de fier în pulbere. Acest oxid de fier este transformat în pelete cu ajutorul argilei ca liant şi apoi durificat prin ardere în cuptoare la temperatura de 1.315°C. Conţinutul de umiditate este cuprins între 0% şi 2%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 20 mm | Nu se aplică | Între 1900 şi 2400 | Între 0,45 şi 0,52 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

OXID DE FIER REZIDUAL sau

ŞPAN DE FIER REZIDUAL, Nr. ONU 1376

provenit din purificarea cărbunelui de gaze

Descriere

Material sub formă de pulbere, de culoare neagră, maro, roşie sau galbenă. Miros puternic care poate afecta alte mărfuri.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 20 mm | Nu se aplică | 2222 | 0,45 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | 4.2 | Nu se aplică |  | B |

Pericol

Predispus la încălzire şi aprindere spontană, în special dacă este contaminat cu uleiuri sau umezeală.

Se pot produce gaze toxice: hidrogen sulfurat, dioxid de sulf şi acid cianhidric. Praful poate reprezenta un pericol de explozie. Predispus la reducerea oxigenului în spaţiul de marfă.

Stivuire şi separare

"Separat de" alimente.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Înainte de încărcare, expeditorul sau producătorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat care să confirme faptul că marfa a fost răcită şi apoi expusă în aer timp de cel puţin opt săptămâni înainte de expediere.

Ventilaţie

Numai ventilaţia de suprafaţă, fie naturală, fie mecanică, trebuie să fie efectuată, după cum este necesar, pe durata voiajului pentru această marfă.

Transport

Pentru efectuarea pe timpul transportului acestei mărfi a măsurătorilor cantitative de oxigen şi acid cianhidric, la bordul navei trebuie să fie prevăzute detectoare adecvate pentru fiecare gaz sau combinaţie de gaze. Detectoarele trebuie să fie adecvate pentru utilizarea într-o atmosferă fără oxigen şi să fie de tip certificat nepericulos pentru utilizarea în atmosferă explozivă. Pe durata voiajului, concentraţiile acestor gaze în spaţiile de marfă care conţin această marfă trebuie să fie măsurate în mod regulat, şi rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate şi păstrate la bord.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (mănuşi, cizme, combinezoane şi cască de protecţie). Aparat de respiraţie autonom. Duze de pulverizare. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid capacele magaziilor de marfă; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

OXID DE FIER TEHNIC

Descriere

Oxidul de fier tehnic este generat ca un produs sau un subprodus în fabricarea oxidului feric (oxid (III), fier) pentru uz industrial şi comercial. Materialul este inodor şi de culoare roşie.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Particule fine | Nu se aplică | 1000 | 1,00 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Praful poate provoca iritarea pielii şi a ochilor. Mărfurile de fier pot afecta compasurile magnetice.

Această marfă se poate lichefia dacă se transportă cu un conţinut de umiditate ce depăşeşte limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din acest Cod.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea de intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

După descărcarea acestei mărfi, puţurile de santină şi scurgerile spaţiilor de marfă trebuie să fie verificate şi orice blocaj din puţurile de santină şi scurgeri trebuie să fie eliminat.

FIER SINTERIZAT

Descriere

Substanţă aglomerată termic formată prin încălzirea unui amestec variabil de cocs fin divizat, minereu de fier, praf de furnal, praf generat la fabricarea oţelului, calamină, diverse alte materiale care conţin fier, calcar şi dolomită la temperaturi între 1.315°C şi 1.482°C.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 200 mm | Nu se aplică | Între 1800 şi 2100 | Între 0,47 şi 0,56 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Praful provenit de la această marfă este fin şi poate fi iritant pentru ochi şi sistemul respirator. Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele.

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Santina trebuie sondată şi purjată, după cum este necesar, pe timpul voiajului.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale

SUBPRODUSE OBŢINUTE PRIN TURNAREA FIERULUI

Descriere

Această marfă este un subprodus rezultat din topirea minereului de fier, ilmenit şi titanomagnetit. Este de culoare gri sau negru, se prezintă în bulgări de mici până la mari dimensiuni (până la 45 de tone), incluzând granule de fier. În funcţie de dimensiunea dominantă, subprodusele de fier rezultate din topirea minereului de fier, ilmenita şi titanomagnetit, au denumiri variate:

|  | Fier în formă de tigăi, aşa-numit "iron pan edge" Resturi din procesul de separare a fierului Granule de fier Tablă de fier Reziduuri de fier de la furnale Fier plat | Piese în formă de urs din grupele K1-K3, aşa-numite „bears” Piese din oţel în formă de urs, aşa-numite „steel bears” Subproduse din fontă Fier de tip gresie, aşa-numit „beach iron” Fier sub formă de cranii, aşa-numit „iron skulls” |
| --- | --- | --- |

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Variază | Nu se aplică | Variază | Variază |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă. Piesele mari nu trebuie să fie aruncate în magazia de marfă şi amplasarea bulgărilor foarte mari trebuie să fie astfel făcută încât plafonul tancului să nu fie suprasolicitat de tensiuni excesive datorate sarcinilor punctuale. În timpul încărcării trebuie să se ia în considerare repartizarea greutăţii în magazie.

Măsuri preventive

Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

În cazul în care marfa este descărcată cu ajutorul magneţilor sau graifărelor păianjen:

.1 puntea şi instalaţiile de pe punte trebuie să fie protejate de marfa ce poate cădea din graifăr; şi

.2 eventualele avarii ale navei trebuie să fie verificate după finalizarea descărcării.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

ROCĂ FERUGINOASĂ

Descriere

Minereu. Umiditate cuprinsă între 1% şi 2%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | 75 mm | Nu se aplică | 2564 | 0,39 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod. Dacă există suspiciune, se nivelează în mod rezonabil la pereţii spaţiului de marfă astfel încât să se reducă riscul de deplasare a mărfii şi să se asigure că stabilitatea adecvată va fi menţinută pe durata voiajului.

Deoarece densitatea mărfii este foarte mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

LABRADORIT

Descriere

O varietate de feldspat compus din calcar şi sodiu. Poate degaja praf.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Bulgări: între 50 mm şi 300 mm | Nu se aplică | 1667 | 0,60 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil înaintea încărcării, în timpul încărcării şi în timpul voiajului. Această marfă nu trebuie să fie încărcată în timpul precipitaţiilor. În timpul încărcării acestei mărfi, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

REZIDUURI DE LEVIGARE CARE CONȚIN PLUMB

Descriere

Subprodus intermediar format în urma procesului hidrometalurgic de producție a zincului și/sau a compușilor de zinc. Substanță granulară insolubilă de culoare gri-maro obținută în timpul dizolvării minereurilor de zinc sau concentrată în acid sulfuric pentru a produce soluții de sulfat de zinc după separarea fizică, cum ar fi flotația și filtrarea.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | 45⁰ la 52⁰ | 800 la 1,600 | 0.63 la 1.25 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa* | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  |  | Nu se aplica | TX la CR | A si B |

Pericol

Această încărcătură se poate lichefia dacă este transportată având un procent de umiditate ce depășește limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secțiunile 7 și 8 din prezentul cod.

Este nociv în cazul în care este înghițit sau inhalat.

Această încărcătură este corozivă pentru ochi și poate provoca efecte pe termen lung asupra sănătății. Încălzită (>1000°C), această încărcătură poate elibera gaze sau vapori toxici și corozivi. Această încărcătură este incombustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Separat de"  alimente  și de toți acizii din clasa 8.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Atunci când această încărcătură este transportată cu o altă navă decât o navă care îndeplinește cerințele prevăzute la punctul 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele dispoziții:

.1conținutul de umiditate al încărcăturii trebuie să fie menținut la un nivel mai mic decât TML în timpul operațiunilor de încărcare și a voiajului;

.2cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în această fișă individuală, încărcătura nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor;

.3cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel, în prezenta fișă individuală, în timpul manipulării încărcăturii, toate trapele nefuncționale ale spațiilor de marfă în care încărcătura este încărcată sau urmează să fie încărcată trebuie să fie închise;

.4încărcătura poate fi manipulată în timpul precipitațiilor în condițiile prevăzute în procedurile menționate în 4.3.3 din prezentul Cod; și

.5încărcătura dintr-un spațiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitațiilor, cu condiția ca întreaga cantitatea de marfă din spațiul de marfă urmează să fie descărcată în port.

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât încărcătura să nu fie pătrunsă. Capacele de santină nu trebuie să degradeze în mod semnificativ capacitatea sau funcționarea sistemului de santină. Santinele trebuie să fie sondate și pompate, după caz, pe tot parcursul voiajului. Santinele trebuie să fie fi sondate și pompate, după caz, pe tot parcursul călătoriei.

Trebuie să fie acordată atenția cuvenită protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la încărcătură.

Persoanele care pot fi expuse prafului provenit de la încărcătură trebuie să poarte ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, şi măşti cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după caz.

În timpul încărcării, transportului și descărcării, sudării sau altor operațiuni care utilizează flacără deschisă nu trebuie să fie efectuate în apropierea spațiilor de încărcare care conțin această încărcătură.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale

Transport

Cu excepția cazului în care acest produs este transportat pe o navă care îndeplinește cerințele prevăzute în 7.3.2 din prezentul Cod, aspectul suprafeței încărcăturii trebuie să fie verificat în mod regulat în timpul voiajului. În cazul în care se observă apă liberă deasupra încărcăturii sau o stare fluidă a încărcăturii în timpul voiajului, comandantul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a preveni deplasarea încărcăturii și potențiala răsturnare a navei și ia în considerare posibilitatea de a solicita intrarea de urgență într-un loc de refugiu.

Descărcare

Urmează să fie puse în aplicare mecanismele adecvate care captează orice material de manipulare al încărcăturii ce se deversează în apă. Apele uzate de pe navă trebuie să fie curățate în mod regulat.

Curăţare

După descărcarea acestei încărcături, spațiile de marfă și puțurile de santină trebuie să fie curățate și apoi spălate temeinic. Înainte de plecarea în voiaj, toate reziduurile provenite de la încărcătură urmează să fie îndepărtate de pe navă.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care urmează să fie transportat la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (ochelari de protecţie, mănuşi, îmbrăcăminte rezistentă la praf). Aparat de respiraţie autonom.. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se utilizează îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închide și se utilizează instalația fixă de stingere a incendiilor a navei, dacă este potrivită. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Nu se utilizează apă. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

AZOTAT DE PLUMB, Nr. ONU 1469

Descriere

Cristale albe. Solubil în apă. Obţinut prin acţiunea acidului azotic asupra plumbului.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | - | - |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | 5.1 | 6.1 |  | B |

Pericol

Toxic dacă este înghiţit sau dacă se inhalează praf.

Deşi este incombustibil, în amestec cu materialele combustibile se poate aprinde uşor şi arde intens.

Stivuire şi separare

"Separat de" alimente.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil înaintea încărcării, în timpul încărcării şi în timpul voiajului. Această marfă nu trebuie să fie încărcată în timpul precipitaţiilor. În timpul încărcării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, şi măşti cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar. Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, ventilaţia naturală de suprafaţă trebuie să fie făcută, după cum este necesar, în spaţiile de marfă care conţin această marfă.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (mănuşi, cizme, combinezoane şi cască de protecţie). Aparat de respiraţie autonom. Duze de pulverizare. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se utilizează cantităţi mari de apă care, cel mai bine, se aplică prin pulverizare pentru a evita perturbarea suprafeţei materialului. Materialul se poate topi, caz în care aplicarea apei poate produce împrăştierea extensivă a materialelor topite. Eliminarea aerului sau utilizarea de CO2 nu va controla incendiul. Ar trebui să se ţină seama de efectul asupra stabilităţii navei produs de apa acumulată. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

MINEREU DE PLUMB

Descriere

Material solid, moale şi greu, de culoare gri.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Pulbere | Nu se aplică | Între 1493 şi 4167 | Între 0,24 şi 0,67 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Toxic, în contact cu acizii emană vapori foarte toxici.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Separat de" toate lichidele din clasa 8.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil înaintea încărcării, în timpul încărcării şi în timpul voiajului. Această marfă nu trebuie să fie încărcată în timpul precipitaţiilor. În timpul încărcării acestei mărfi, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Dacă indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

VAR (NESTINS)

Descriere

Este de culoare albă sau gri-albă.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Bulgări | Nu se aplică | - | - |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | SH şi/sau CR | B |

Pericol

În contact cu apa, varul nestins formează hidroxidul de calciu (var stins sau hidratat) sau hidroxid de magneziu. Această reacţie degajă o cantitate mare de căldură, care poate fi suficientă pentru a aprinde materialele combustibile din zona învecinată.

Este coroziv pentru ochi şi mucoase.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Separat de" toate mărfurile periculoase ambalate şi mărfurile solide în vrac din grupa B.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, şi măşti cu filtru de praf.

Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu se descarcă în timpul precipitaţiilor.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Niciunul. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Niciuna. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Niciuna (marfa nu este combustibilă). Nu se utilizează apă. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

CALCAR

Descriere

Culoarea calcarului variază de la crem şi alb spre gri mediu închis (atunci când este proaspăt spart).

Conţinutul de umiditate: până la 4%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Particule fine de până la 90 mm | Nu se aplică | Între 1190 şi 1493 | Între 0,67 şi 0,84 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

SEMINŢE DE BUMBAC CU LINTERS

cu conţinut de umiditate de cel mult 9% şi cel mult 20,5 % ulei

Descriere

Seminţe de bumbac cu fibre scurte de bumbac ataşate încă pe capsula seminţei, după ce aproximativ 90% -98% din bumbac a fost extras mecanic.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | - | Nu se aplică | 490 | 2,02 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | SH | B |

Pericol

Se poate autoîncălzi şi epuiza oxigenul în spaţiul de marfă.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Intrarea în spaţiul de marfă care conţine această marfă se permite numai după ce spaţiul de marfă a fost ventilat şi atmosfera acestuia a fost verificată pentru stabilirea concentraţiei de oxigen.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Trapele trebuie să fie etanşe la intemperii pentru a preveni pătrunderea apei.

Descărcare

În caz de întărire a mărfii, aceasta trebuie să fie nivelată, după cum este necesar, pentru a evita formarea consolelor.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

MAGNEZIE (CALCINATĂ)

Descriere

Fabricat sub formă de brichete şi este, de obicei, de culoare albă, maro sau gri. Se aseamănă foarte mult ca dimensiune, aspect şi manipulare cu pietrişul şi este uscat şi prăfos. Magnezia sinterizată este o magnezită naturală calcinată la temperaturi foarte ridicate, având ca rezultat oxidul de magneziu nereactiv, care nu hidratează sau nu produce încălzire spontană.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Particule fine până la aproximativ 30 mm | Nu se aplică | 2000 | 0,50 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Înainte de încărcare, expeditorul sau producătorul trebuie să furnizeze comandantului navei o declaraţie care să ateste că marfa a fost suficient tratată termic şi este gata pentru încărcare.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

MAGNEZIE (NECALCINATĂ)

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Particule fine până la aproximativ 90 mm | Nu se aplică | 1250 | 0,80 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | SH şi/sau CR | B |

Pericol

În contact cu apa formează hidroxidul de magneziu cu o creştere în volum şi o degajare de căldură.

Poate aprinde materiale cu temperaturi scăzute de aprindere. Este similară cu VARUL (NESTINS), dar este mai puţin reactivă. Coroziv pentru ochi şi membranele mucoase. Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Separat de" toate mărfurile periculoase ambalate şi mărfurile solide în vrac din grupa B.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, şi măşti cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu se descarcă în timpul precipitaţiilor.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei. Nu există |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Nu există Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Nu există (nu este combustibilă). Nu se utilizează apă. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat |

MAGNEZITĂ, naturală

Descriere

Magnezita este de culoare alb - galben.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Între 3 mm şi 30 mm | Nu se aplică | 1429 | 0,70 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

MAGNEZITĂ, particule fine

Descriere

Amestec de pelete și pulbere de mineral natural din magnezită naturală în nuanțe de alb murdar până la galben, obținut prin zdrobire. Componenta principală este carbonatul de magneziu. Utilizat în mod obișnuit în materiale refractare.

.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 3 mm | Nu se aplică | Între 1,500 şi 1,700 | Între 0,59 şi 0,67 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această încărcătură se poate lichefia dacă este transportată având un procent de umiditate ce depășește limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secțiunile 7 și 8 din prezentul Cod. Această încărcătură este incombustibilă sau are un nivel de risc mic de incendiu.

.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o încărcătură este transportată pe o altă navă decât o navă care îndeplinește cerințele prevăzute la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele dispoziții:

.1 conținutul de umiditate al încărcăturii trebuie menținut la un nivel mai mic decât TML în timpul operațiunilor de încărcare și a voiajului;

.2cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în această fișă individuală, încărcătura nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor;

.3 în timpul predării mărfurilor, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în această fișă individuală,  toate trapele nefuncționale ale spațiilor de marfă în care încărcătura este încărcată sau urmează să fie încărcată, trebuie să fie închise;

.4 încărcătura poate să fie manipulată în timpul precipitațiilor în condițiile menționate în procedurile prevăzute la punctul 4.3.3 din prezentul Cod; și

.5 încărcătura dintr-un spațiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitațiilor, cu condiția ca întreaga cantitate de marfă din spațiul de marfă să fie descărcată în port

Încărcare

Rujarea se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri de precauție adecvate pentru ca mașinile și spațiile de odihnă să fie protejate de praful încărcăturii. Puțurile de santină ale spațiilor de marfă trebuie protejate astfel încât încărcătura să nu fie pătrunsă.  O atenție deosebită trebuie să fie acordată protejării echipamentului împotriiva prafului provenit de la încărcătură. Persoanele care pot fi expuse prafului provenit de la încărcătură trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau alte măști echivalente de protecție pentru ochi și protecție împotriva prafului, după caz.

.

Ventilaţie

Pe durata voiajului spațiile de marfă care transportă această încărcătură nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Aspectul suprafeței acestei încărcături trebuie să fie verificat în mod regulat în timpul voiajului. În cazul în care pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra încărcăturii sau o stare fluidă a încărcăturii, comandantul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a preveni deplasarea încărcăturii și potențiala răsturnare a navei și să ia în considerare posibilitatea de a solicita intrarea de urgență într-un loc de refugiu

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

După descărcarea acestei încărcături, puțurile de santină și supapa de scurgere din spațiile de marfă trebuie să fie verificate și orice blocaj din puțurile de santină și din santină trebuie să fie îndepărtat.

AZOTAT DE MAGNEZIU, Nr. ONU 1474

Cristale albe, solubile în apă. Higroscopic.

Caracteristici

|  | Propietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | - | - |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | 5.1 | Nu se aplică |  | B |

Pericol

Deşi este incombustibil, în amestec cu materialele combustibile se aprinde uşor şi poate arde violent.

Această marfă este higroscopică şi se aglutinează atunci când este în stare umedă.

Stivuire şi separare

"Separat de" alimente.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Azotatul de magneziu este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării. În cazul în care această marfă s-a întărit, ea va fi nivelată pentru a se evita formarea consolelor, după cum este necesar.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (mănuşi, cizme, combinezoane şi căşti). Aparat de respiraţie autonom. Duze de pulverizare. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se utilizează cantităţi mari de apă care, cel mai bine, se aplică prin pulverizare pentru a evita perturbarea suprafeţei materialului. Materialul se poate topi, caz în care aplicarea apei poate produce împrăştierea extensivă a materialelor topite. Eliminarea aerului sau utilizarea de CO2 nu va controla incendiul. Ar trebui să se ţină seama de efectul asupra stabilităţii navei produs de apa acumulată. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

Observaţii

Materialul este non-combustibil decât dacă este contaminat

ÎNGRĂŞĂMINTE CU SULFAT DE MAGNEZIU

Descriere

Îngrăşăminte sub formă de pudră sau componente de îngrăşământ care conţin sulfat de magneziu.

Pulbere de la gri la maro. Parţial solubile în apă şi pot fi prăfoase.

Caracteristici

|  | Propietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Pulbere | Între 30° şi 35° | Între 850 şi 1150 | Între 0,87 şi 1,18 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Poate fi dăunător dacă este înghiţit. Poate provoca iritaţii ale ochilor sau pielii.

Este parţial solubil.

Prăfos, dar se poate întări în stare umedă.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Se evită contactul cu ochii şi pielea. La încărcare se reduce la minimum producerea prafului.

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar. Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Trapele spaţiilor de marfă trebuie să fie închise etanş pentru a preveni pătrunderea apei.

Descărcare

În cazul în care această marfă s-a întărit, ea va fi nivelată pentru a se evita formarea consolelor, după cum este necesar.

Curăţare

După descărcarea acestei mărfi, spaţiile de marfă şi puţurile de santină trebuie curăţate şi apoi spălate temeinic

ZGURĂ DE FEROALIAJE DE MANGAN

Descriere

Produs secundar generat în procesul de fabricare a feroaliajelor de mangan. Particule sau bulgări de culoare verde, roşu - maroniu sau gri-negru. Umiditate: între 1,2% şi 5,6%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 200 mm | Nu se aplică | Între 1480 şi 1935 | Între 0,52 şi 0,68 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Atunci când indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care marfa este incărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuirea greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

MINEREU DE MANGAN

Descriere

Minereul de mangan este de culoare negru până la negru maroniu. Este o marfă foarte grea.

Conţinut de umiditate: până la 15%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Particule fine de praf de până la 250 mm | Nu se aplică | Între 1429 şi 3125 | Particule fine de până la 0,32 Bulgări de până la 0,70 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupă |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Atunci când indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care marfa este incărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuirea greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

PULBERI DE MINEREU DE MANGAN

Dispoziţiile acestei fişe se aplică mărfurilor de minereu de mangan care conţin:

.1 10% sau mai mult de particule fine mai mici de 1 mm (D10 ≤ 1 mm); şi

.2 50% sau mai mult de particule mai mici de 10 mm (D50 ≤ 10 mm).

Fără a aduce atingere dispoziţiilor de mai sus, mărfurile de minereu de mangan care nu prezintă un punct de umiditate de curgere (FMP), nu sunt susceptibile a se lichefia şi vor fi transportate ca marfă din grupa C în conformitate cu dispoziţiile din fişa individuală a MINEREULUI DE MANGAN.

Această fişă se aplică mărfurilor de minereu de mangan care pot lichefia. Pentru mărfurile de minereu de mangan care nu sunt susceptibile a se lichefia, a se vedea fişa individuală pentru MINEREU DE MANGAN.

Descriere

Pulberile de minereu de mangan sunt multicolore, variind de obicei de la maro la negru. Culoarea şi textura pot varia datorită diversităţii mineralelor de mangan şi gangă prezente. Este o marfă foarte grea cu un conţinut tipic de umiditate de până la 15% din greutate.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | De obicei până la 15 mm, cu mai mult de 10% particule mai fine de 1 mm şi mai mult de 50% particule mai fine de 10 mm | Nu se aplică | Între 1450 şi 3200 | Între 0,31 şi 0,69 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este transportată având un conţinut de umiditate mai mare decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Praful acestei mărfi este iritant pentru ochi şi membranele mucoase.

Este stabil şi non-reactiv în condiţii normale de utilizare, depozitare şi transport. Cu toate acestea, această marfă se poate aprinde în contact cu materiale incompatibile, cum ar fi acizi, alcalii, agenţi de oxidare şi de reducere. Se poate descompune sub efectul căldurii şi degaja particule toxice de oxid de mangan. Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu

Stivuire şi separare

Separate de acizi, alcalii, agenţi de oxidare şi reducere.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Dacă indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este incărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar. Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Instalaţia de santină dintr-un spaţiu de marfă în care urmează să se încarce această marfă trebuie să fie încercată în scopul asigurării că aceasta este în stare de funcţionare. Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această marfă.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea intrării de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

CIOPLITURĂ DE MARMURĂ

Descriere

Uscat, prăfos, bulgări de culoare albă spre gri, particule şi pulbere amestecate cu o mică cantitate de pietriş şi prundiş.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | 654 | 1,53 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

MATĂ CARE CONŢINE CUPRU ŞI PLUMB

Descriere

Material maro până la negru sub formă de bulgări grosieri sau bucăţi mari, format în timpul topirii materialelor primare şi secundare care conţin plumb şi compus în principal din sulfuri de plumb, cupru şi fier. Materialul este utilizat la producerea cuprului metalic şi/sau a plumbului şi a metalelor preţioase.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 500 mm | Nu se aplică | Între 3180 şi 4960 | Între 0,20 şi 0,31 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa*) | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  |  | Nu se aplică | TX şi/sau CR | B |

Pericol

Poate prezenta toxicitate acută prin inhalare. Poate provoca efecte asupra sănătăţii pe termen lung.

Coroziv pentru ochi şi iritant pentru piele. Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Separat de" alimente.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod egal pe plafonul tancului pentru a uniformiza distribuţia greutăţii. Trebuie să fie luate măsurile necesare pentru a se asigura că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării din cauza formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte echipament individual de protecţie, inclusiv ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, protecţie respiratorie şi/sau protecţie a pielii, după cum este necesar. Trebuie să fie luate măsuri pentru prevenirea intrării prafului în cabinele de locuit şi zonele de lucru închise. Consumul de mâncare şi alcool este interzis în zonele de lucru cu marfa.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (mănuşi, cizme, combinezoane şi căşti). Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele etanşe; se utilizează instalaţia fixă de stingere a incendiului, dacă există la bord. Se va utiliza pulverizarea de apă pentru a preveni răspândirea prafului, dacă este necesar. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

CONCENTRATE DE SULFURI METALICE

(a se vedea şi fişa individuală Concentrate de minerale)

Descriere

Concentratele de minerale sunt minereuri rafinate ale căror componente valoroase au fost îmbogăţite prin eliminarea majorităţii materialelor reziduale. În general, dimensiunea particulelor este mică, deşi există uneori aglomerări, în concentratele care nu au fost produse recent. Cele mai frecvente concentrate din această categorie sunt: concentratele de zinc, concentratele de plumb, concentratele de cupru şi concentratele mixte de clasă inferioară.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Variază | Nu se aplică | Între 1790 şi 3230 | Între 0,31şi 0,56 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | SH şi/sau TX şi/sau CR | A şi B |

Pericol

Unele concentrate de sulfuri metalice pot avea efecte acute şi pe termen lung asupra sănătăţii.

Această marfă se poate lichefia dacă se transportă cu un conţinut de umiditate ce depăşeşte limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 si 8 din prezentul Cod.

Unele concentrate de sulfuri sunt susceptibile de oxidare şi pot avea o tendinţă de auto-încălzire, asociată cu consum de oxigen şi degajare de vapori toxici. Unele materiale pot prezenta probleme de coroziune.

Stivuire şi separare

Cu excepţia cazului în care autoritatea competentă decide altfel, separarea se face conform cerinţelor pentru materialele din Clasa 4.2.

"Separat de" alimente şi de toate materialele din clasa 8.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Această marfă trebuie să fie nivelată astfel încât să se asigure că diferenţa de înălţime dintre vârfurile şi bazele grămezilor nu depăşeşte 5% din lăţimea navei şi că marfa este uniform înclinată de la marginile gurii de magazie până la pereţii despărţitori fără a avea suprafeţe abrupte care ar putea să alunece în timpul voiajului.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod egal pe plafonul tancului pentru a uniformiza distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Intrarea în spaţiul de marfă pentru această încărcătură nu trebuie să fie permis decât dacă acest spaţiu a fost ventilat şi concentraţia de oxigen* din atmosferă a fost verificată. Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, şi măşti cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar.

Când un Concentrat de sulfuri metalice este considerat ca prezentând un risc scăzut de aprindere, transportul unei astfel de mărfi la bordul unei nave care nu este echipată cu o instalaţie fixă de stingere a incendiului cu gaz trebuie să fie supusă autorizării din partea Administraţiei în conformitate cu Regula II-2/10.7.1.4 din Convenţia SOLAS.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea intrării de urgenţă într-un loc de refugiu.

În vederea măsurării cantităţii de oxigen şi de gaze toxice susceptibile a fi degajate de marfă, la bordul navelor ce transportă această marfă trebuie să existe detectoare de gaz adecvate, atât pentru gaz cât şi pentru fum separat sau combinaţii ale acestora. Detectoarele trebuie să fie adecvate pentru utilizare într-o atmosferă fără oxigen.

Pe durata voiajului, concentraţiile acestor gaze în spaţiile de marfă în care se transportă această încărcătură trebuie să fie măsurate în mod regulat, iar rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate şi păstrate la bord.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri speciale

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Nu se utilizează apă. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

Observaţii

Mirosul de bioxid de sulf poate indica existenţa unui incendiu.

CONCENTRATE DE SULFURI METALICE, COROZIVE Nr. ONU 1759

(a se vedea şi fişa individuală Concentrate de minerale)

Această fişă se aplică doar mărfurilor care intră în grupa de ambalare (PG) III, aşa cum se indică în Codul IMDG, dacă acestea au fost transportate sub formă ambalată.

Descriere

Concentratele de minerale sunt minereuri rafinate ale căror componente esenţiale au fost îmbogăţite prin eliminarea majorităţii materialelor reziduale. În general, dimensiunea particulelor este mică, deşi există uneori aglomerări, în concentratele care nu au fost produse recent.

Cele mai frecvente concentrate din această categorie sunt: concentratele de zinc, concentratele de plumb, concentratele de cupru şi concentratele mixte din clasa inferioară.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Variază | Nu se aplică | Între 1700 şi 3230 | Între 0,31 şi 0,59 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | 8 | Nu se aplică | SH şi/sau WT | A şi B |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă se transportă cu un conţinut de umiditate ce depăşeşte limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 si 8 din prezentul Cod.

Unele concentrate de sulfuri sunt susceptibile de oxidare şi pot avea o tendinţă de auto-încălzire, asociată cu consum de oxigen şi degajare de vapori toxici. Umiditatea în marfă formează acid sulfuros care este corosiv pentru oţel. Unele concentrate de sulfuri de metalice pot avea efecte acute şi pe termen lung asupra sănătăţii.

Stivuire şi separare

Cu excepţia cazului în care autoritatea competentă decide altfel, separarea se face conform cerinţelor pentru materialele din clasa 4.2 şi clasa 8.

"Separat de" alimente.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

. 3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Dacă indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este incărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii.

Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Intrarea în spaţiul de marfă pentru această încărcătură nu trebuie să fie permis decât dacă acest spaţiu a fost ventilat şi concentraţia de oxigen din atmosferă a fost verificată. Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această marfă. Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Instalaţia de santină dintr-un spaţiu de marfă în care urmează să se încarce această marfă trebuie să fie încercată în scopul asigurării că aceasta este în stare de funcţionare. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte mănuşi, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar.

Când un Concentrat de sulfuri metalice este considerat ca prezentând un risc scăzut de aprindere, transportul unei astfel de mărfi la bordul unei nave care nu este echipată cu o instalaţie fixă de stingere a incendiului cu gaz trebuie să fie supusă autorizării din partea Administraţiei în conformitate cu Regula II-2/10.7.1.4 din Convenţia SOLAS.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea intrării de urgenţă într-un loc de refugiu.

În vederea măsurării cantităţii de oxigen şi de gaze toxice susceptibile a fi degajate de marfă, la bordul navelor ce transportă această marfă trebuie să existe detectoare de gaz adecvate, atât pentru gaz cât şi fum, separat sau combinaţii ale acestora. Detectoarele trebuie să fie adecvate pentru utilizare într-o atmosferă fără oxigen.

Pe durata voiajului, concentraţiile acestor gaze în spaţiile de marfă în care se transportă această încărcătură trebuie să fie măsurate în mod regulat, iar rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate şi păstrate la bord.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

După descărcarea acestei mărfi, spaţiile de marfă trebuie spălate şi uscate temeinic.

Reziduurile sau praful umed vor forma acid sulfuros coroziv, care este periculos pentru personal şi va coroda oţelul.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (mănuşi, cizme, combinezoane şi căşti). Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Nu se utilizează apă. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

Observaţii

Mirosul de bioxid de sulf poate indica existenţa unui incendiu

CONCENTRATE DE SULFURI METALICE, CARE SE AUTOÎNCĂLZESC Nr. ONU 3190

(a se vedea şi fişa individuală Concentrate de minerale)

Această fişă se aplică doar mărfurilor care intră în grupa de ambalare (PG) III, aşa cum se indică în Codul IMDG, dacă acestea au fost transportate sub formă ambalată. Aceasta include mărfuri din PG III, în ambalaje mai mici de 450 L sau 3 m3, care pot fi exceptate.

Descriere

Concentratele de minerale sunt minereuri rafinate ale căror componente esenţiale au fost îmbogăţite prin eliminarea majorităţii materialelor reziduale. În general, dimensiunea particulelor este mică, deşi există uneori aglomerări, în concentratele care nu au fost produse recent.

Cele mai frecvente concentrate din această categorie sunt: concentratele de zinc, concentratele de plumb, concentratele de cupru şi concentratele mixte din clasa inferioară.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Variază | Nu se aplică | Între 1700 şi 3230 | Între 0,31 şi 0,59 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | 4.2 | Nu se aplică | WT şi/sau TX şi/sau CR | A şi B |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă se transportă cu un conţinut de umiditate ce depăşeşte limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 si 8 din prezentul Cod.

Aceste concentrate de sulfuri sunt susceptibile de oxidare şi se vor autoîncălzi, asociat cu consum de oxigen şi degajare de vapori toxici. Unele materiale pot crea probleme de coroziune. Unele concentrate de sulfuri de metalice pot avea efecte acute şi pe termen lung asupra sănătăţii.

Stivuire şi separare

"Separat de" alimente şi materiale din clasa 8.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Dacă indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este incărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii.

Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Temperatura acestei mărfi va fi măsurată înaintea şi în timpul încărcării. Temperatura mărfii din zona de depozitare trebuie să fie măsurată în puncte cu înălţimea cuprinsă între 200 mm şi 350 mm de la suprafaţa stivei de marfă. Această marfă va fi acceptată pentru încărcare numai atunci când, înainte de încărcare, temperatura sa nu depăşeşte 550C.

Trebuie prevăzute mijloace pentru măsurarea temperaturii mărfii, cuprinsă între 0°C şi 100°C, pentru a permite măsurarea temperaturii mărfii în timpul încărcării şi în timpul călătoriei, fără a necesita intrarea în spaţiul de marfă.

Intrarea în spaţiul de marfă pentru această încărcătură nu trebuie să fie permis decât dacă acest spaţiu a fost ventilat şi concentraţia de oxigen din atmosferă a fost verificată. Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această marfă. Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Instalaţia de santină dintr-un spaţiu de marfă în care urmează să se încarce această marfă trebuie să fie încercată în scopul asigurării că aceasta este în stare de funcţionare. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte mănuşi, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea intrării de urgenţă într-un loc de refugiu.

În vederea măsurării cantităţii de oxigen şi de gaze toxice susceptibile a fi degajate de marfă, la bordul navelor ce transportă această marfă trebuie să existe detectoare de gaz adecvate, atât pentru gaz cât şi pentru fum separat sau combinaţii ale acestora. Detectoarele trebuie să fie adecvate pentru utilizare într-o atmosferă fără oxigen.

Pe durata voiajului, concentraţiile acestor gaze în spaţiile de marfă în care se transportă această încărcătură trebuie să fie măsurate în mod regulat, iar rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate şi păstrate la bord.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (mănuşi, cizme, combinezoane şi cască de protecţie). Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Nu se utilizează apă Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

Observaţii

Mirosul de bioxid de sulf poate indica existenţa unui incendiu.

Concentrate de minerale

(a se vedea Denumirile de transport a mărfurilor în vrac de mai jos)

|  | CUPRU DE CIMENTARE | REZIDUU DE MINEREU DE PLUMB | ZGURĂ PIRITICĂ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONCENTRAT DE CUPRU | CONCENTRAT DE PLUMB- ARGINT | CONCENTRAT DE ARGINT- PLUMB |
|  | CONCENTRAT DE FIER | CONCENTRAT DE MANGAN | SLIG (minereu de fier) |
|  | CONCENTRAT DE FIER (pentru pelete) | NEPHELINE SYENITE (mineral) | ZINC ŞI PLUMB CALCINAT (amestec) |
|  | CONCENTRAT DE FIER (pentru sinterizare) | CONCENTRAT DE NICHEL | SUBPRODUSE DE ZINC ŞI PLUMB |
|  | PLUMB ŞI ZINC CALCINAT (amestec) | PENTAHIDRAT BRUT | CONCENTRAT DE ZINC |
|  | SUBPRODUSE DE PLUMB ŞI ZINC | PIRITE | ZINC SINTERIZAT |
|  | CONCENTRAT DE PLUMB | CENUŞĂ PIRITICĂ (fier) | ŞLAM DE ZINC |

A se vedea, de asemenea, fişele pentru concentratele de sulfuri metalice.

Descriere

Concentratele de minerale sunt minereuri rafinate ale căror componente esenţiale au fost îmbogăţite prin eliminarea majorităţii materialelor reziduale.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Variază | Nu se aplică | Între 1754 şi 3030 | Între 0,33 şi 0,57 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Materialele de mai sus se pot lichefia dacă sunt transportate cu un conţinut de umiditate ce depăşeşte limita lor admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 si 8 din prezentul Cod.

Aceste mărfuri vor descompune iuta sau pânza care acoperă puţurile de santină. Transportul continuu al acestor mărfuri poate provoca deteriorarea elementelor structurale pe termen lung. Aceste mărfuri nu sunt combustibile sau au un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerinţe speciale.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Această marfă trebuie să fie nivelată astfel încât să se asigure că diferenţa de înălţime dintre vârfurile şi bazele grămezilor nu depăşeşte 5% din lăţimea navei şi că marfa este uniform înclinată de la marginile gurii de magazie până la pereţii despărţitori fără a avea suprafeţe abrupte care ar putea să alunece în timpul voiajului.

Atunci când indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care marfa este incărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuirea greutății. Mare atenție trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Puțurile de santină trebuie să fie curățate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Instalaţia de santină dintr-un spaţiu de marfă în care urmează să se încarce această marfă trebuie să fie încercată în scopul asigurării că aceasta este în stare de funcţionare.

Ventilație

Pe durata voiajului, spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea intrării de urgență într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale

MONOFOSFAT DE AMONIU (M.A.P.)

Descriere

M.A.P. este inodor şi se prezintă sub formă de granule gri-maroniu. Poate fi foarte prăfos.

Higroscopic.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Între 35° şi 40° | Între 826 şi 1000 | Între 1,00 şi 1,21 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

M.A.P. în vrac are un pH de 4,5 şi în prezenţa umidităţii poate să fie foarte corozivă.

Această marfă este higroscopică şi se aglutinează dacă este umedă.

Această marfă va descompune iuta sau pânza care acoperă puţurile de santină. Transportul continuu al aceastei mărfi poate provoca deteriorarea elementelor structurale pe termen lung.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, şi măşti cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Pe durata voiajului, trebuie să fie verificate periodic semnele de condens din spaţiile de marfă utilizate pentru transportul acestei mărfi, transpiraţia mărfii şi infiltrarea apei pe la capacele de magazii în spaţiile de marfă. O atenţie deosebită se va acorga etanşeităţii capacelor spaţiilor de marfă.

Descărcare

Monofosfatul de amoniu este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării. În cazul în care această marfă s-a întărit, ea va fi nivelată pentru a se evita formarea consolelor, după cum este necesar.

Curăţare

După descărcarea acestei mărfi se va acorda o atenţie deosebită puţurilor de santină din spaţiile de marfă.

MONOFOSFAT DE AMONIU (M.A.P.), CU STRAT MINERAL ÎMBOGĂŢIT

Descriere

Această marfă este cunoscută ca monofosfat de amoniu (M.A.P.) cu un strat mineral îmbogăţit. Este inodoră şi se prezintă sub formă de granule gri-maroniu. Este higroscopică şi poate fi foarte prăfoasă.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 4 mm | Între 35° şi 40° | Între 826 şi 1000 | Între 1,00 şi 1,21 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | CR | B |

Pericol

Această marfă are un pH de 4,5 şi în prezenţa umidităţii poate să fie foarte corozivă pentru ochi şi piele.

Această marfă se aglutinează dacă este umedă.

Această marfă va descompune iuta sau pânza care acoperă puţurile de santină. Transportul continuu al aceastei mărfi poate provoca deteriorarea elementelor structurale pe termen lung.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte mănuşi, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Pe durata voiajului, trebuie să fie verificate periodic semnele de condens din spaţiile de marfă utilizate pentru transportul acestei mărfi, transpiraţia mărfii şi infiltrarea apei pe la capacele de magazii în spaţiile de marfă. O atenţie deosebită se va acorga etanşeităţii capacelor spaţiilor de marfă.

Descărcare

Această marfă este higroscopică şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării. În cazul în care această marfă s-a întărit, ea va fi nivelată pentru a se evita formarea consolelor, după cum este necesar.

Curăţare

După descărcarea acestei mărfi, se va acorda o atenţie deosebită puţurilor de santină din spaţiile de marfă.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (mănuşi, cizme, combinezoane şi cască de protecţie). Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

FOSFAT MONOCALCIC (MCP)

Descriere

Produsul constă în fosfat monocalcic monohidrat. Granulat. Gri deschis. Inodor.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Între 0,2 mm şi 2 mm | Aproximativ 32° | Între 900 şi 1100 | Între 0,91 şi 1,11 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | CR | A şi B |

Pericol

Pe perioada manipulării, depozitării şi transportului există pericolul potenţial de inhalare şi de iritare a ochilor datorită prafului de fosfat monocalcic.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele.

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea intrării de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

A se evita manipularea care produce praf.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (mănuşi, cizme, combinezoane şi cască de protecţie). Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

MINEREU DE NICHEL

Descriere

Minereul de nichel are diferite culori. Există mai multe tipuri din acest minereu cu dimensiunea particulelor şi conţinutul de umiditate variabile. Unele tipuri pot conţine minereuri argiloase. Pentru concentrate, a se vedea CONCENTRAT DE NICHEL.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Variate | Nu se aplică | Între 1400 şi 1800 | Între 0,55 şi 0,71 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Acest material se poate lichefia dacă se transportată cu un conţinut de umiditate ce depăşeşte limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 si 8 din prezentul Cod.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Spaţiile de marfă trebuie să fie curăţate şi uscate.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Dacă indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este incărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Instalaţia de santină dintr-un spaţiu de marfă în care urmează să se încarce această marfă trebuie să fie încercată în scopul asigurării că aceasta este în stare de funcţionare.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea intrării de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

OLIVINĂ GRANULARĂ ŞI PIETRIŞURI DE AGREGARE

Această fişă individuală se va aplica doar mărfurilor care conţin mai puţin de 5% de particule fine mai mici de 0,5 mm.

Descriere

Olivina granulară şi pietrişurile de agregare sunt minerale naturale şi pot avea culoarea verde-gri deschis până la maroniu.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 100 mm | Între 30° şi 45° | Între 1600 şi 1900 | Între 0,53 şi 0,63 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nici un risc special.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Atunci când indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este incărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

NISIP DE OLIVINĂ

Descriere

Nisipul de olivină este un mineral natural a cărui culoare poate fi gri-verzui deschis până la maroniu.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 20 mm | Între 30° şi 45° | Între 1600 şi 1900 | Între 0,53 şi 0,63 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este transportată având un conţinut de umiditate mai mare decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Această marfă nu este combustibilă şi are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Atunci când indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este incărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea intrării de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

ARAHIDE (în coajă)

Descriere

Arahide comestibile, de culoare cafenie. Conţinut variabil de umiditate. Extrem de prăfoase.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | 304 | 3,29 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Se pot încălzi spontan.

Această marfă nu este combustibilă şi are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Departe de" sursele de căldură.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

TURBĂ HORTICOLĂ

Descriere

Extract de suprafaţă din mâluri, bălţi, terenuri mlăştinoase şi mlaştini. Printre tipurile de turbă horticolă se includ turbă de muşchi, turbă de rogoz şi turbă de iarbă. Proprietăţile fizice depind de conţinutul de materie organică, apă şi aer, descompunerea botanică şi gradul de descompunere.

Poate varia de la o masă foarte fibroasă, coezivă, din resturi de plante care, atunci când sunt comprimate în starea lor naturală, degajă apă limpede până la uşor colorată, la un material bine descompus, în mare parte amorf, cu puţină sau fără separare a lichidului din solide atunci când se comprimă.

De obicei, turba uscată la aer are densitate mică, compresibilitate ridicată şi un conţinut ridicat de apă; în stare naturală poate conţine 90% sau mai mult apă din greutate atunci când este saturată.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Pulberi fine | Nu se aplică | Între 80 şi 500 | Între 2,00 şi 12,50 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | CR | A şi B |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este transportată având un conţinut de umiditate mai mare decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Epuizare de oxigen şi o creştere a dioxidului de carbon în marfă şi spaţiile adiacente.

Risc de explozie de praf la încărcare. Se vor lua măsuri preventive când se efectuează o deplasare sau se depozitează maşini grele pe suprafaţa turbei horticole necomprimate.

Praful poate provoca iritaţii ale ochilor, nasului şi respiraţiei.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Înainte de încărcare, această marfă trebuie să fie depozitată sub formă de grămadă acoperită pentru facilitarea drenării sale şi reducerea conţinutului său de umiditate.

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Turba horticolă cu un conţinut de umiditate mai mare de 80 % din greutate trebuie transportată numai pe o navă care respectă cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, şi măşti cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar.

Întregul personal al navei care transportă această marfă şi întregul personalul implicat în manipularea acestei mărfi trebuie să fie avertizaţi de faptul că este necesar să se spele pe mâini înainte de a mânca sau de a fuma şi de a trata rapid tăieturile şi zgârieturile în cazul în care vin în contact cu această marfă sau praful provenit de la aceasta. Accesul personalului în spaţiile de marfă nu va fi permis până la terminarea efectuării verificărilor şi stabilirii că nivelul de oxigen a fost readus la un nivel normal.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, pentru această marfă trebuie să fie efectuată doar ventilaţia de suprafaţă, fie naturală sau mecanică, după cum e necesar.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Nu există |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Nu există Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

PIETRICELE (de mare)

Descriere

Pietricele rotunde. Se rostogolesc foarte uşor.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Între 30mm şi 110 mm | Nu se aplică | 1695 | 0,59 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale

PELETE (concentrate)

Descriere

Concentrat de minereu care a fost peletizat. Conţinut de umiditate: până la 6%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Aproximativ 10 mm | Nu se aplică | 2128 | 0,47 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod egal pe plafonul tancului pentru a uniformiza distribuţia greutăţii. Trebuie să fie luate măsurile necesare pentru a se asigura că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale

PERLIT, ROCĂ

Descriere

Aspect de argilă şi este prăfos. Gri deschis. Inodor. Conţinut de umiditate: între 0,5% şi 1%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Între 943 şi 1020 | Între 0,98 şi 1,06 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

COCS PETROLIER (calcinat sau necalcinat)

Descriere

Reziduu negru, fin divizat de la rafinarea petrolului sub formă de pulbere şi bucăţi mici. Prevederile acestei fişe nu ar trebui să se aplice materialelor având o temperatură sub 550C la încărcare.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | De la pulbere până la bucăţi mici | Nu se aplică | Între 599 şi 800 | Între 1,25 şi 1,67 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | SH | B |

Pericol

Cocsul petrolier necalcinat este predispus la încălzire şi aprindere spontană atunci când nu este încărcat şi transportat conform prevederilor din această fişă.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Separat de" alimente.

"Separat longitudinal, printr-un compartiment intermediar complet sau o magazie intermediară completă, de" toate mărfurile din clasa 1, diviziunile 1.1 şi 1.5.

"Separat, printr-un compartiment complet sau magazie completă, de" toate celelalte materiale periculoase şi mărfuri periculoase (mărfuri sub formă ambalată şi materiale solide în vrac).

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

1 Atunci când marfa este încărcată într-un spaţiu de marfă situat deasupra unui tanc care conţine combustibil sau alt material cu un punct de aprindere sub 93°C, marfa cu o temperatură de 55°C sau mai mult nu trebuie să fie încărcată în spaţiul de marfă, în afară de cazul în care o parte de marfă cu o temperatură de 44°C sau mai puţin este încărcată într-un strat de cel puţin 0,6 m grosime pe toată lungimea spaţiului de marfă înainte de încărcarea mărfii cu o temperatură de 55°C sau mai mult.

2 Atunci când marfa cu temperatura de 55°C sau mai mult este încărcată în conformitate cu cerinţa de mai sus şi grosimea stratului mărfii ce va fi încărcată este mai mare de 1,0 m, marfa prima dată va fi încărcată într-un strat, a cărui grosime este cuprinsă între 0,6 şi 1,0 m.

3 După finalizarea operaţiunii de încărcare specificată în paragrafele de mai sus, încărcarea poate continua.

Această marfă va fi nivelată în conformitate cu prevederile corespunzătoare prevăzute la secţiunea 4 din acest Cod.

Măsuri preventive

Această marfă nu trebuie să fie încărcată atunci când temperatura sa depăşeşte 107°C. Comandantul navei trebuie să dispună ca lângă spaţiile de marfă să fie afişate avertizări privind temperatura ridicată a acestei mărfi.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (mănuşi, cizme, combinezoane şi căşti). Aparat de respiraţie autonom. Duze de pulverizare. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

FOSFAT (defluorinat)

Descriere

Granular, similar nisipului fin. Se transportă uscat. Gri închis. Conţinut de umiditate: 0%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | 893 | 1,12 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

ROCA FOSFATATĂ (calcinată)

Descriere

De obicei sub formă de rocă măcinată fin sau granule. Extrem de prăfoasă. Higroscopică.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Între 794 şi 1563 | Între 0,64 şi 1,26 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă este higroscopică şi se aglutinează atunci când este în stare umedă.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil înainte de încărcare, în timpul încărcării şi pe durata voiajului. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul încărcării acestei mărfi, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

ROCA FOSFATATĂ (necalcinată)

Descriere

Roca fosfatată este un minereu în care fosforul şi oxigenul sunt legate chimic. În funcţie de originea sa este de culoare cafenie până la gri închis, uscată şi prăfoasă. Conţinut de umiditate: între 0% şi 2%. În funcţie de originea sa, această marfă poate avea caracteristici de fluidizare, dar odată stabilizată,aceasta nu este susceptibilă pentru schimbare.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Între pulbere şi bulgări | Nu se aplică | Între 1250 şi 1429 | Între 0,70 şi 0,80 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

FONTĂ BRUTĂ

Descriere

Fonta brută de turnătorie este turnată în 28 de tipuri, în lingouri de 20 kg. Într-o grămadă aleatorie, fonta brută ocupă aproximativ 50% din volumul aparent.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | 550 mm x 90 mm x 80 mm | Nu se aplică | Între 3333 şi 3571 | Între 0,28 şi 0,30 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

În general, această marfă se încarcă cu ajutorul vagonetelor. În acest caz, vagonetele sunt, de obicei, coborâte în magazie cu o macara şi conţinutul lor este vărsat. Atunci când această marfă se încarcă cu ajutorul vagonetelor, primele vagonete trebuie să fie coborâte pe plafonul tancului pentru a evita deteriorarea.

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod egal pe plafonul tancului pentru a uniformiza distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Înainte de spălarea reziduurilor de la această marfă, puţurile de santină din spaţiile de marfă vor fi curăţate.

GRANULE DE GUDRON

(a se vedea apendicele la această fişă individuală)

Descriere

Granulele de gudron provin din gudronul produs în timpul cocsificării cărbunelui. Este neagru, cu un miros distinctiv. Este extrudat în forma sa caracteristica tip creion pentru a facilita manipularea. Marfa se înmoaie la temperaturi între 40°C şi 50°C. Punct de topire: între 105°C şi 107°C.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Diametru 9 mm şi până la 7 mm lungime | Nu se aplică | Între 500 şi 800 | Între 1,25 şi 2,00 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | CB şi/sau CR | B |

Pericol

Atunci când este încălzit se topeşte. Este combustibil, arde cu un fum negru, dens. Praful poate cauza iritarea pielii şi a ochilor. În mod normal, această marfă are un risc scăzut de incendiu. Totuşi, pulberea provenind de la această marfă este uşor de aprins şi poate cauza incendiu şi explozie. Se vor lua măsuri speciale pentru prevenirea incendiului în timpul încărcării sau descărcării.

Stivuire şi separare

Separarea conform cerinţelor, pentru materialele din clasa 4.1.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Se face referire la Apendicele acestei fişe.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Această marfă nu trebuie să fie stivuită într-un spaţiu de marfă adiacent tancurilor încălzite pentru a evita înmuierea şi topirea mărfii.

Măsuri preventive

Se face referire la Apendicele acestei fişe.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, pentru această marfă trebuie să fie efectuată doar ventilaţia de suprafaţă, fie naturală sau mecanică, după cum e necesar.

Transport

După terminarea încărcării acestei mărfi, trapele spaţiilor de marfă trebuie să fie închise etanş.

Condensul din spaţiile de marfă care conţin această marfă trebuie să fie verificate în mod regulat pe durata voiajului.

Descărcare

Trebuie luate măsurile corespunzătoare pentru prevenirea producerii prafului.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (mănuşi, cizme, combinezoane şi cască de protecţie). Aparat de respiraţie autonom, duze de pulverizare. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor. |

GRANULE DE GUDRON

Prevederi generale

1 Personalul angajat la încărcare trebuie să aibă mănuşi, măşti de praf, îmbrăcăminte de protecţie aprobată şi ochelari de protecţie.

2 Loţiuni pentru ochi şi creme de protecţie antisolară trebuie să fie uşor accesibile.

3 Numărul de persoane din zona de încărcare trebuie să fie menţinut la un nivel minim. Personalul din zona de încărcare trebuie să cunoască toate pericolele implicate.

4 După manipularea acestei mărfi, personalul în manipularea acestei mărfi trebuie să se spele bine şi să nu se expună la soare timp de câteva zile.

5 Trapa trebuie să se închidă după ce încărcarea sau descărcarea s-a finalizat, şi nava trebuie să fie spălată pentru a îndepărta tot praful.

6 Se va acorda atenţia cuvenită suspendării manipulării mărfii atunci când vântul împrăştie praful.

7 După finalizarea descărcării acestei mărfi, puntea trebuie să fie curăţată pentru a elimina toate deversările

8 Ventilaţia spatiilor de locuit trebuie să fie închisă şi instalaţiile de aer condiţionat din spatiile de locuit trebuie să funcţioneze în regim de recirculare atunci când această marfă este manipulată, fie la încărcare, fie la descărcare.

9 Praful provenit de la marfă se aprinde uşor şi poate produce incendiu şi explozie. Trebuie să se acorde o atenţie specială prevenirii incendiilor în timpul încărcării şi descărcării mărfii.

POTASĂ

Descriere

Este de culoare maro, roz sau alb, potasa este produsă în formă de cristalele granulare. Aceasta este inodoră şi higroscopică.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Pulbere până la 4 mm | Între 32° şi 35° | Între 971 şi 1299 | Între 0,77 şi 1,03 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă este higroscopică şi se aglutinează atunci când este în stare umedă.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil înainte de încărcare, în timpul încărcării şi pe durata voiajului. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul încărcării acestei mărfi, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate

Transport

După terminarea încărcării acestei mărfi, trapele spaţiilor de marfă trebuie să fie închise etanş pentru a preveni pătrunderea apei, după cum este necesar.

Descărcare

Potasa este higroscopică şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării. În cazul în care această marfă s-a întărit, ea va fi nivelată pentru a se evita formarea consolelor, după cum este necesar.

Curăţare

Această marfă este uşor corozivă. După descărcarea acestei mărfi, spaţiile de marfă şi puţurile de santină trebuie să fie bine curăţate şi spălate pentru a îndepărta toate urmele de marfă, cu excepţia cazului în care marfa care urmează să fie încărcată după descărcare este POTASA.

CLORURĂ DE POTASIU

Descriere

Pulbere de culoare maro, roz sau albă. Clorura de potasiu este produsă sub formă de cristale granulare.

Este inodoră şi solubilă în apă. Higroscopică.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 4 mm | Între 30° şi 47° | Între 893 şi 1235 | Între 0,81 şi 1,12 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Chiar dacă această marfă este clasificată ca fiind nepericuloasă, poate provoca coroziune puternică dacă este în stare umedă.

Această marfă este higroscopică şi se aglutinează atunci când este în stare umedă.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

După terminarea încărcării acestei mărfi, trapele spaţiilor de marfă trebuie să fie închise etanş pentru a preveni pătrunderea apei.

Descărcarea

Clorura de potasiu este higroscopică şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării. În cazul în care această marfă s-a întărit, ea va fi nivelată pentru a se evita formarea consolelor, după cum este necesar.

Curătarea

După descărcarea acestei mărfi, spaţiile de marfă şi puţurile de santină trebuie să fie bine curăţate şi spălate.

AZOTAT DE POTASIU, Nr. ONU 1486

Descriere

Pulbere cristalină sau cristale, incolore sau albe, transparente. Higroscopic.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Cristale şi pulbere | Între 30° şi 31° | 1136 | 0,88 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | 5,1 | Nu se aplică |  | B |

Pericol

Oxidează când este în stare umedă. Amestecurile cu materialele combustibile se aprind uşor şi pot arde violent.

Această marfă este higroscopică şi se aglutinează atunci când este în stare umedă.

Stivuire şi separare

"Separat de" alimente.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsurile necesare pentru a evita contactul dintre marfă şi materialele combustibile.

Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Azotatul de potasiu este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării. În cazul în care această marfă s-a întărit, ea va fi nivelată pentru a se evita formarea consolelor, după cum este necesar.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (mănuşi, cizme, combinezoane şi cască de protecţie). Aparat de respiraţie autonom, duze de pulverizare. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se utilizează cantităţi mari de apă care, cel mai bine, se aplică prin pulverizare pentru a evita perturbarea suprafeţei materialului. Materialul se poate topi, caz în care aplicarea apei poate produce împrăştierea extensivă a materialelor topite. Eliminarea aerului sau utilizarea de CO2 nu va controla incendiul. Ar trebui să se ţină seama de efectul asupra stabilităţii navei datorită apei acumulate. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

Observaţii

Acest material nu este combustibil dacă nu este contaminat.

AZOTAT DE POTASIU

Descriere

Azotatul de potasiu și îngrășămintele pe bază de azotat de potasiu sunt amestecuri omogene care conțin azotat de potasiu ca ingredient unic conținător de nitrați. Aceste produse sunt sub formă de prafuri nefragile sau granule (de culoare albă sau roșie), având minimum 95% din masa totală a eșantionului cu dimensiunea egală sau mai mare de 1,0 mm la sită, cu un maxim de 2,5% între dimensiunile de sită 0,85 mm și 1,0 mm și un maxim de 2,5% sub dimensiunea de sită de 0,85 mm.
Complet sau parțial solubil în apă. Higroscopic.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | 95% sau mai mult din particule nu sunt mai mici de 1 mm, până la 2,5% între 0,85 mm și 1 mm, până la 2,5% sub 0,85 mm | Între 26° şi 32° | Între 1.100 şi 1.250 | Între 0,80 şi 0,90 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Acest produs este higroscopic și se va aglomera în cazul expunerii la umiditate. Este necombustibil sau prezintă un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

„Separat de” produsele alimentare.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se distribuie uniform, conform prevederilor relevante din secțiunile 4 și 5 din acest Cod. Înainte de încărcare, expeditorul trebuie să ofere comandantului navei un certificat emis de o persoană competentă, recunoscută de autoritatea competentă a portului de încărcare, care atestă că marfa nu îndeplinește criteriile pentru materialele din clasa 5.1.

Măsuri preventive

Nu există cerințe speciale.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Azotatul de potasiu este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării. În cazul în care această marfă s-a întărit, ea va fi nivelată pentru a se evita formarea consolelor, după cum este necesar.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

SULFAT DE POTASIU

Descriere

Cristale dure sau pulbere. Incolor sau alb.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | 31° | 1111 | 0,90 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

PIATRĂ PONCE

Descriere

Este o rocă vulcanică foarte poroasă. Gri-albă.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | De la pulbere la bulgări | Nu se aplică | Între 308 şi 526 | Între 1,90 şi 3,25 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

PIRITĂ (care conţine cupru şi fier)

Această marfă poate fi clasificată în grupul A sau C. Prevederile din această fişă se aplică mărfii din grupa C.

Descriere

Este o disulfură de fier, care conţine cupru şi fier. Umiditate între 0% şi 7%. Extrem de prăfoasă

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Între particule fine şi bulgări de 300 mm | Nu se aplică | Între 2000 şi 3030 | Între 0,33 şi 0,50 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

PIRITE CALCINATE

Descriere

Piritele calcinate, sub formă de pulbere până la particule fine, sunt produse reziduale ale unui proces chimic industrial în care toate tipurile de sulfuri metalice sunt utilizate fie pentru producerea de acid sulfuric, fie pentru prelucrare în scopul recuperării metalelor elementare - cuprul, plumbul, zincul etc.

Aciditatea reziduului poate fi considerabilă, în special, în prezenţa apei sau a aerului umed, unde valorile pH cuprinse între 1,3 şi 2,1 sunt frecvent întâlnite.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | 2326 | 0,43 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | TX şi/sau CR | A şi B |

Pericol

Foarte corosivă pentru oţel atunci când este în stare umedă. Inhalarea prafului este iritantă şi dăunătoare Această marfă se poate lichefia dacă este transportată având un conţinut de umiditate mai mare decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Separat de" alimente.

Curăţenia magaziei

Mare atenţie trebuie acordată curăţării şi uscării spaţiilor de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil înainte de încărcare, în timpul încărcării şi pe durata voiajului. Această marfă nu trebuie să fie încărcată în timpul precipitaţiilor. În timpul încărcării acestei mărfi, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.Panourile plafonului trebuie să fie scoase sau etanşate pentru a preveni pătrunderea acestei mărfi. Înainte de încărcare, trebuie aplicat un strat de protecţie pe plafonul tancului, cum ar fi văruiala, pentru a evita orice posibilă reacţie corozivă între marfă, apă şi oţel.

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, şi măşti cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale

Transport

După terminarea încărcării acestei mărfi, trapele spaţiilor de marfă trebuie să fie închise etanş pentru a preveni pătrunderea apei, după cum este necesar.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Nu există |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Nu există Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu. Nu există (nu este combustibilă) Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

PIROFILITĂ

Caracteristici

Silicat natural de aluminiu hidratat. Cretă albă. Poate fi prăfos. Bulgări: 75%, moloz: 20%, particule fine: 5%.

Descriere

Silicat natural de aluminiu hidratat. Cretă albă. Poate fi prăfos. Bulgări: 75%, moloz: 20%, particule fine: 5%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Lumps to fines | Nu se aplică | 2000 | 0,50 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

CUARŢ

Descriere

Bulgări cristalini.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Bulgări: Între 50 mm şi 300 mm | Nu se aplică | 1667 | 0,60 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

CUARŢIT

Descriere

Cuarţitul este o gresie compactă, granulară, metamorfică care conţine cuarţ. Este de culoare albă, roşie, maro sau gri şi dimensiunea sa variază între roci mari şi pietricele. De asemenea, această marfă poate fi transportată în bucăţi semizdrobite şi dimensiuni clasificate.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Între 10 mm şi 200 mm | Nu se aplică | 1563 | 0,64 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Praful acestei mărfi este foarte abraziv.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Se protejează maşinile şi echipamentul de praf. Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, şi măşti cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ SCĂZUTĂ (LSA-I), nefisibil sau fisibil - exceptat Nr. ONU 2912

Descriere

Această fişă include minereuri care conţin radionuclizi naturali (de exemplu uraniu, toriu) şi concentrate naturale sau sărăcite de uraniu şi toriu ale acestor minereuri, inclusiv metale, amestecuri şi compuşi.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | - | - |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | 7 | Nu se aplică |  | B |

Pericol

Radiotoxicitate scăzută. Unele materiale pot prezenta pericole chimice.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu

Stivuire şi separare

"Separat de" produsele alimentare.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Personalul nu trebuie să fie expus fără motiv prafului generat de această marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament echivalent de protecţie împotriva prafului pentru ochi şi măşti cu filtru de praf. Nu trebuie să existe scurgeri în exteriorul spaţiului de marfă în care încărcătura este stivuită.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Toate instrucţiunile furnizate de expeditor trebuie să fie respectate pe durata transportului acestei mărfi.

Descărcare

Toate instrucţiunile furnizate de expeditor trebuie să fie respectate pe durata transportului acestei mărfi.

Curăţare

Magaziile de marfă utilizate pentru această încărcătură nu trebuie să fie folosite pentru alte mărfuri decât după ce au fost decontaminate. A se vedea 9.3.2.3 din prezentul Cod.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (mănuşi, cizme, combinezoane şi căşti). Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută. Se va utiliza pulverizarea de apă pentru a preveni răspândirea prafului, dacă este necesar. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. Radio pentru solicitarea asistenţei medicale. |

Observaţii

Majoritatea materialelor sunt probabil necombustibile. Se adună şi se izolează rapid echipamentul care poate fi contaminat şi se acoperă. Se vor cere instrucţiunile unui specialist.

MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE LA SUPRAFAŢĂ (SCO-I) nefisionabil sau fisionabil exceptat, nr. ONU 2913

Descriere

Radioactivitatea obiectelor contaminate la suprafaţă (SCO-I) este scăzută. Această fişă include obiecte solide din materiale care nu sunt radioactive, dar având un material radioactiv distribuit pe suprafaţa acestora astfel:

1. pentru suprafaţa accesibilă, contaminarea nefixată, în medie pe mai mult de 300 cm2 (sau pe aria suprafeţei dacă aceasta este mai mică de 300 cm2), nu depăşeşte 4 Bq/cm2 pentru emiţători beta şi gamma şi emiţători alfa cu toxicitate scăzută sau 0,4 Bq/cm2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa;

2. pentru suprafaţa accesibilă, contaminarea fixată, în medie pe mai mult de 300 cm2 (sau pe aria suprafeţei dacă aceasta este mai mică de 300 cm2), nu depăşeşte 4 x 104 Bq/cm2 pentru emiţători beta şi gamma şi emiţători alfa cu toxicitate scăzută sau 4 x 103 Bq/cm2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa; şi

3. pentru suprafaţa inaccesibilă, contaminarea nefixată şi contaminarea fixată, în medie pe mai mult de 300 cm2 (sau pe aria suprafeţei dacă aceasta este mai mică de 300 cm2), nu depăşeşte 4 x 104 Bq/cm2 pentru emiţători beta şi gamma şi emiţători alfa cu toxicitate scăzută sau 4 x 103 Bq/cm2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | - | - |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | 7 | Nu se aplică |  | B |

Pericol

Radioactivitate scăzută.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Separat de" alimente.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Personalul nu trebuie să fie expus la praful acestei mărfi. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie şi măşti cu filtru de praf. Nu trebuie să existe scurgeri în exteriorul spaţiului de marfă în care această marfă este stivuită.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Toate instrucţiunile furnizate de expeditor trebuie să fie respectate pe durata transportului acestei mărfi

Descărcare

Toate instrucţiunile furnizate de expeditor trebuie să fie respectate pe durata transportului acestei mărfi.

Curăţare

Magaziile de marfă utilizate pentru această încărcătură nu trebuie să fie folosite pentru alte mărfuri decât

după ce au fost decontaminate. A se vedea 9.3.2.3 din acest Cod.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (mănuşi, cizme, combinezoane şi căşti). Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută. Se va utiliza pulverizarea de apă pentru a preveni răspândirea prafului, dacă este necesar. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. Radio pentru solicitarea asistenţei medicale. |

Observaţii

Majoritatea materialelor sunt probabil necombustibile. Se adună şi se izolează rapid echipamentul care poate fi contaminat şi se acoperă. Se vor cere instrucţiunile unui specialist.

RASORIT (ANHIDRU)

Descriere

Un material cristalin granular de culoare galben-albă, cu puţin praf sau deloc praf. Abraziv.

Higroscopic.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Mai puţin de 2,36 mm | Nu se aplică | Între 1282 şi 1493 | Între 0,67 şi 0,78 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă este higroscopică şi se aglutinează atunci când este în stare umedă.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Rasoritul (anhidru) este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării. În cazul în care această marfă s-a întărit, ea va fi nivelată pentru a se evita formarea consolelor, după cum este necesar.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

NISIP RUTILIC

Descriere

Nisip cu particule fine, de la maro la negru. Abraziv. Expediat uscat. Poate fi prăfos.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | 0,15 mm sau mai puţin | Nu se aplică | Între 2500 şi 2700 | Între 0,37 şi 0,40 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil înainte de încărcare, în timpul încărcării şi pe durata voiajului. Această marfă nu trebuie să fie încărcată în timpul precipitaţiilor. În timpul încărcării acestei mărfi, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea. Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, şi măşti cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale

Descărcare

Nu există cerinţe speciale

Curăţare

Nu există cerinţe speciale

SARE

Descriere

Granule albe, fine. Conţinutul de umiditate variabil, de până la 5,5%. Această marfă este foarte solubilă. În cazul pătrunderii apei în magazii, există riscul pierderii stabilităţii navei prin dizolvarea acestei mărfi (formarea unei baze umede şi deplasarea mărfii).

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Granule de până la 12 mm | Nu se aplică | Între 893 şi 1235 | Între 0,81 şi 1,12 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul încărcării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Părţile din spaţiul de marfă care vin în contact cu marfa, ca de exemplu plafoanele tancurilor, clapetele, bordajul şi pereţii transversali trebuie să fie văruite sau vopsite cu vopsea pentru a preveni coroziunea.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

După terminarea încărcării acestei mărfi, trapele spaţiilor de marfă trebuie să fie închise etanş.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

SULFAT DE SODIU TEHNIC

Descriere

Sulfat de sodiu impur. Culoare albă. Granular, se transportă uscat.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Între 10 mm şi 200 mm | Nu se aplică | Între 1052 şi 1124 | Între 0,89 şi 0,95 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

SARE GRUNJOASĂ

Descriere

Albă. Conţinut de umiditate de 0,02%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Granule mici | Nu se aplică | Între 943 şi 1020 | Între 0,98 şi 1,06 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

NISIP

Nisipurile incluse în această fişă sunt:

Nisip de turnătorie

Nisip de feldspat potasic

Nisip de cuarţ

Nisip silicios

Nisip de feldspat sodic

Descriere

De obicei sub formă de particule fine. Abraziv şi prăfos.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | între 0,1 mm şi 5 mm | Nu se aplică | Între 1020 şi 2000 | Între 0,50 şi 0,98 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Inhalarea prafului de silice poate provoca boli respiratorii.

Particulele de silice sunt uşor transportate prin aer şi inhalate.

Nisipul pentru uz industrial poate fi acoperit cu răşină şi se va aglutina dacă este expus la căldură (între 55°C şi 60°C).

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nisipul pentru uz industrial acoperit cu răşină trebuie să fie "separat de" sursele de căldură.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil înainte de încărcare, în timpul încărcării şi pe durata voiajului. Această marfă nu trebuie să fie încărcată în timpul precipitaţiilor. În timpul încărcării acestei mărfi, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Dacă indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este incărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi, şi măşti cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Puţurile de santină ale spaţiilor de marfă în care este transportată această marfă vor fi menţinute uscate.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

După descărcarea acestei mărfi se va acorda o atenţie deosebită puţurilor de santină din spaţiile de marfă.

NISIP, MINERAL GREU

Descriere

Marfa este în general un amestec de două sau mai multe nisipuri minerale grele. Astfel de nisipuri se caracterizează prin densitate mare în vrac şi dimensiuni ale particulelor relativ mici.

Abrazivă. Poate fi prăfoasă.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 5 mm | Nu se aplică | Între 2380 şi 3225 | Între 0,31 şi 0,42 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este transportată având un conţinut de umiditate mai mare decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod egal pe plafonul tancului pentru a uniformiza distribuţia greutăţii. Trebuie să fie luate măsurile necesare pentru a se asigura că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea intrării de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

NISIP, CONCENTRAT MINERAL, MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ SCĂZUTĂ (LSA-I), NR. ONU 2912

Descriere

Această marfă este, în general, sub forma unui flux de concentrate care rezultă din procesarea nisipurilor minerale grele. Aceste concentrate de nisipuri minerale sunt caracterizate prin densitatea în vrac ridicată şi respectiv prin granulozitatea lor oarecum fină. Această fişă individuală include concentrate de nisipuri care conţin uraniu natural sau sărăcit şi toriu, inclusiv metale, amestecuri şi compuşi.

Abraziv. Poate fi prăfos. Această marfă este coezivă în cazul în care conţinutul său de umiditate este mai mare de 1%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Particule fine de până la 2 mm | Aproximativ 350 | Între 2200 şi 3225 | Între 0,31 şi 0,45 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | 7 | Nu se aplică | TX şi CR | A şi B |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este transportată având un conţinut de umiditate mai mare decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Radiotoxicitate scăzută.

Poate cauza efecte pe termen lung asupra sănătăţii şi iritarea pielii.

Expunerea prelungită şi repetată la praf de silice poate cauza boli respiratorii.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu

Stivuire şi separare

"Separat de" alimente.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Atunci când o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care îndeplineşte cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 în timpul operaţiunilor de încărcare şi pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă individuală, în timpul manipulării mărfii toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile indicate în procedurile prescrise în 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca întreaga cantitate de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară de cazul în care marfa este distribuită în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atentie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Personalul nu trebuie să fie expus fără motiv prafului generat de această marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alt echipament de protecţie echivalent pentru ochi şi măşti cu filtru de praf. Nu trebuie să existe scurgeri în exteriorul spaţiului de marfă în care încărcătura este stivuită.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Toate instrucţiunile furnizate de expeditor trebuie să fie respectate pe durata transportului acestei mărfi. Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat în mod regulat pe durata voiajului. Dacă pe durata voiajului se observă apă liberă deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii, comandantul navei trebuie să ia măsurile adecvate pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei, şi să ia în considerare solicitarea intrării de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Toate instrucţiunile furnizate de expeditor trebuie să fie respectate la descărcarea acestei mărfi.

Curăţare

Magaziile de marfă utilizate pentru această încărcătură nu trebuie să fie folosite pentru alte mărfuri decât după ce au fost decontaminate. A se vedea 9.3.2.3 din acest Cod.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecţie (mănuşi, cizme, combinezoane şi căşti). Aparat de respiraţie autonom. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respiraţie autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută. Se va utiliza pulverizarea de apă pentru a preveni răspândirea prafului, dacă este necesar. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. Radio pentru solicitarea asistenţei medicale. |

Observaţii

Majoritatea materialelor sunt probabil necombustibile. Se adună şi se izolează rapid echipamentul care poate fi contaminat şi se acoperă. Se vor cere instrucţiunile unui specialist.

RUMEGUŞ

Descriere

Particule fine din lemn.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | - | - |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | CB | B |

Pericol

Se aprinde spontan dacă nu este curat, uscat şi fără ulei. Susceptibil de a cauza o epuizare a oxigenului în spaţiul de marfă.

Stivuire şi separare

Se separă conform clasei de materiale 4.1.

"Separat de" toate lichidele din clasa 5.1 şi toate lichidele din clasa 8.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite după caz, astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.

Înainte de încărcarea acestei mărfi, expeditorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat care să ateste că marfa este curată, uscată şi fără urme de ulei.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, pentru această marfă, trebuie să fie efectuată doar ventilaţia de suprafaţă, fie naturală sau mecanică, după cum este necesar.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Nu există. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Nu există. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele; se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă este prevăzută. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Primul ajutor medical Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat |

SEDIMENTE PROVENITE DE LA FABRICAREA FIERULUI ŞI OŢELULUI

Descriere

Aceasta marfă este compusă în principal din oxid feric care este colectat din diverse locuri de fabricaţie a fierului şi oţelului. Calamina, care este sedimentul colectat din apa uzată folosită în procesul de laminare la cald şi din puţurile de drenaj cu o cantitate mică de ulei utilizată pentru laminare, este componenta principală a acestei mărfi. Această marfă este refolosită ca materie primă pentru fier.

Forma variază de la pulbere la bulgări. Culoarea este gri, maro cenuşiu, verde cu reflexe negru cenuşiu, maro, ocru maroniu sau negru. Greutatea specifică a solidelor este de la 3 la 6.

Această marfă este compusă în principal din apă, ulei (mai puţin de 1,2%), wustit sau oxid de fier natural (FeO), magnetit (Fe3O4), hematit (Fe2O3), fier metalic şi faialit (Fe2SiO4). Principalele componentele chimice din această marfă, cu excepţia apei şi uleiului, sunt în următoarele intervale: Fe > 70%, Ca < 0,8%, Si < 0,7%, Al < 0,3%, Cr < 1,5%, Ni < 0,5 %, Mn < 1,0%.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 150 mm | Nu se aplică | Între 1300 şi 3300 | Între 0,30 şi 0,77 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este încărcată având un conţinut de umiditate ce depăşeşte limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din acest Cod.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

În cazul în care o marfă este transportată cu o navă alta decât o navă care corespunde cerinţelor de la 7.3.2 din acest Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1 conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML) pe durata încărcării şi a voiajului;

.2 cu exceptia cazului în care este prevăzut altfel în mod expres în prezenta fişă individuală, marfa nu trebuie manipulată în timpul precipitaţiilor;

.3 cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod expres în această fişă individuală, în timpul manipulării încărcăturii, toate deschiderile spaţiilor de marfă neutilizate, în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise;

.4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile specificate în procedurile prevăzute în 4.3.3 din acest Cod; şi

.5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate să fie descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca toată cantitate de marfă din spaţiul de marfă respectiv să fie descărcată în acel port.

Încărcare

Nivelarea se face în conformitate cu prevederile corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din acest Cod.

Atunci când indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care marfa este incărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuirea greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau un alt echipament similar de protecţie pentru ochi şi măşti cu filtru pentru praf, după cum este necesar.

Deoarece această marfă poate conţine ulei în procent mai mic de 1,2%, trebuie să se acorde atenţia cuvenită ca evacuarea apei de santină să nu se facă direct din magaziile de marfă.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat periodic pe durata voiajului. În cazul în care se observă prezenţa apei libere deasupra mărfii sau stare fluidă a acesteia în timpul voiajului, comandantul trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei şi, trebuie să se ia în considerare o intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

FIER VECHI

(a se vedea apendicele acestei fişe)

Descriere

"Resturile" de fier sau oţel acoperă o varietate enormă de tipuri de metale feroase, în principal destinate reciclării.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Variabile | Nu se aplică | Variabilă | Variabil |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Niciun pericol special.

Această marfă care nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu, cu excepţia cazului în care conţine şpan (aşchii fine metalice provenite de la strung care sunt predispuse la aprindere spontană), se referă la fişa individuală pentru RESTURI, AŞCHII, ŞPANURI sau BAVURI DE METAL FEROS Nr. ONU 2793 din acest Cod.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil înainte de încărcare, în timpul încărcării şi pe durata voiajului. Această marfă nu trebuie să fie încărcată în timpul precipitaţiilor. În timpul încărcării acestei mărfi, toate deschiderile spaţiilor de marfă la care nu se lucrează şi în care marfă este încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

A se vedea prevederile din apendicele acestei fişe.

Măsuri preventive

A se vedea prevederile din apendicele acestei fişe.

Ventilaţie

Pentru această marfă, numai ventilaţia de suprafaţă, fie naturală, fie mecanică, trebuie să fie efectuată, dacă este necesar, pe durata voiajului.

Transport

Santinele spaţiilor de marfă care conţin această marfă nu trebuie să fie pompate decât dacă este absolut necesar. Apa de santină provenită de la această marfă poate conţine o anumită cantitate de murdărie şi uleiuri provenite de la utilaje vechi. A se vedea prevederile din apendicele aceastei fişe.

Descărcare

În cazul în care această marfă se descarcă cu magnet sau cupă de graifăr:

.1 puntea şi utilajele de pe punte trebuie să fie protejate împotriva căderii marfii; şi

.2 daunele produse navei trebuie să fie verificate după terminarea descărcării.

Curăţare

Înainte de a curăţa spaţiile de marfă care au conţinut această marfă, echipajul trebuie să fie informat cu privire la pericolul datorat prezenţei cioburilor de sticlă şi a marginilor ascuţite. Înainte de spălarea reziduurilor provenind de la această marfă, orice scurgeri de ulei trebuie să fie curăţate de pe plafonul tancurilor, şi din puţurile de santină ale acestor spaţii de marfă.

APENDICE

FIER VECHI

Manipularea acestei mărfi se face variabil prin folosirea magneţilor sau a cupelor de graifăr, de obicei în funcţie de dimensiunea materialului. Această marfă poate include elemente de la dimensiunea unor caroserii de maşini până la aşchii fine metalice provenite de la strung (şpan). De asemenea, greutatea bucăţilor individuale va varia foarte mult, cuprinzând o gamă largă, de la utilaje grele până la cutii de tablă.

Încărcare

Înainte de încărcare, spaţiile de marfă trebuie să fie pregătite în conformitate cu metodele generale de încărcare şi orice zonă care este predispusă la deteriorare prin căderea mărfii trebuie să fie protejată cu material lemnos. Aici sunt incluse punţile şi ramele gurilor de magazii ce trebuie traversate pentru încărcarea materialelor în spaţiile de marfă. Poate fi recomandată îndepărtarea balustradelor laterale de pe puntea navei.

Un strat al acestei mărfi trebuie amplasat cu grijă pe plafonul tancului, într-o formă pătrată, pentru a amortiza orice cădere de marfă. Operatorii magneţilor şi cupelor de graifăr trebuie să fie instruiţi să nu elibereze încărcătura de la o distanţă prea mare deasupra grămezii.

Metoda uzuală de încărcare este de a forma o grămadă de-a lungul liniei centrale a navei şi de a utiliza panta pentru a rostogoli materialele în extremităţi şi borduri. Trebuie să fie luate toate măsurile pentru a utiliza bordurile şi extremităţile navei în scopul repartizării uniforme a greutăţii. În caz contrar, bucăţile uşoare cu volum mare vor rula în părţile laterale şi piesele grele de mici dimensiuni se vor concentra în platforma pătrată.

Atunci când se efectuează pomparea puţurilor de santină, comandantul navei trebuie să cunoască faptul că acolo poate exista o anumită cantitate de murdărie şi ulei provenind de la utilaje vechi. Cioburi de sticla şi margini ascuţite zimţate pot fi prezente şi acestea trebuie avute în vedere de către personalul care lucrează în apropierea fierului vechi.

Înainte de închidere, spaţiile de marfă trebuie să fie verificate pentru a se asigura că nu există proeminenţe ascuţite care ar putea străpunge bordajul navei.

TURTE DIN SEMINŢE, care conţin ulei vegetal, Nr. ONU 1386

(a) seminţe decorticate mecanic, care conţin mai mult de 10% ulei sau mai mult de 20% ulei şi umiditate combinate

Intervalul pentru valorile conţinutului de ulei şi de umiditate sunt indicate în graficul de mai jos.

Se va transporta în vrac numai cu aprobare specială de la autoritatea competentă.

Descriere

Subproduse rezultate după extracţia mecanică a uleiului din seminţe oleaginoase. Cerealele şi produsele cerealiere care fac obiectul acestei fişe sunt cele derivate din:

|  | Subproduse de panificaţie Pelete de malţ de orz Sfeclă Pelete de tărâţe Pelete de malţ pentru bere Pelete de miez de citrice Nucă de cocos Copra Gluten de porumb Seminţe de bumbac Turte presate Pelete de gluten Făină de nuci măcinate Terci de mălai Seminţe de in Porumb Făină din seminţe oleaginoase | Pelete de furaje măcinate Turte presate din seminţe de niger Turtă de seminţe oleaginoase Sâmburi de palmier Arahide Pelete de cereale Pelete de pollard Seminţe de rapiţă Spărtură de orez Tărâţe de orez Seminţe de şofran Turte presate din seminţe oleaginoase Boabe de soia Pelete de strussa Seminţe de floarea soarelui Făinuri prăjite |
| --- | --- | --- |

Produsele de mai sus pot fi expediate sub formă de miez, făinuri, turte, pelete şi turte presate.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Între 478 şi 719 | Între 1,39 şi 2,09 |
|  | Clasificarea pericolelor |  |  |  |
|  | Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
|  | 4.2 | Nu se aplică |  | B |

Pericol

Se pot auto-încălzi încet şi, în cazul în care sunt în stare umedă sau conţin un procent excesiv de ulei neoxidat, se aprind spontan. Sunt predispuse la oxidare, ceea ce poate conduce la reducerea oxigenului în spaţiul de marfă. Se poate produce bioxid de carbon.

Stivuire şi separare

A se vedea secţiunea 9.3 din acest Cod.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate deschiderile spaţiilor de marfă la care nu se lucrează şi în care marfă este încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerinţele corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Această marfă trebuie să fie acceptată pentru încărcare numai atunci când temperatura sa nu este mai mare decât temperatura ambiantă plus 10°C sau, 55°C, luându-se valoarea mai mică dintre acestea. Înainte de expediere, această marfă trebuie să fie stabilizată în mod corespunzător; durata stabilizării variază în funcţie de conţinutul în ulei. Autoritatea competentă poate autoriza transportul turtelor de seminţe descrise în această fişă în condiţiile prevăzute pentru TURTELE DIN SEMINŢE (b), atunci când sunt respectate cerinţele sale, aşa cum au arătat rezultatele testelor, şi o astfel de derogare este justificată (a se vedea următoarea fişă). Certificate de la autoritatea competentă care autorizează un astfel de transport trebuie să indice conţinutul de ulei şi conţinutul de umiditate. Pe durata voiajului, temperatura acestei mărfi trebuie să fie măsurată periodic în spaţiile de marfă, la mai multe adâncimi, iar rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate. Dacă temperatura mărfii atinge 55°C şi continuă să crească, ventilaţia spaţiului de marfă trebuie să fie întreruptă. Dacă auto-încălzirea continuă, atunci în spaţiul de marfă trebuie introdus bioxid de carbon sau gaz inert. Accesul personalului în spaţiile de marfă care conţin această marfă se interzice până la terminarea efectuării verificărilor şi stabilirii că nivelul de oxigen a fost readus la un nivel normal.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă care conţin această marfă nu trebuie să fie ventilate mecanic pentru a preveni auto-încălzirea mărfii, cu excepţia cazului de urgenţă.

Transport

Sistemele de închidere ale spaţiilor de marfă care conţin această marfă trebuie să fie etanşe la intemperii pentru a preveni pătrunderea apei.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curățare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgență

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparate de respirat autonome. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă aparat de respirat autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele etanşe; se utilizează instalaţia fixă de stingere a incendiului, dacă există la bord. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

TURTE DIN SEMINŢE, care conţin ulei vegetal, Nr. ONU 1386

b) subproduse rezultate din extracţii cu solvent şi turte presate din seminţe, care conţin cel mult 10% ulei, şi, atunci când conţinutul de umiditate este mai mare de 10%, nu mai mult de 20% ulei şi umiditate combinate

Prevederile prezentei fişe nu se aplică următoarelor materiale, deoarece ele nu întrunesc criteriile pentru materialele din clasa 4.2:

.1 subproduse rezultate din extracţii cu solvent, şi anume făină de seminţe de rapiţă, pelete din seminţe de rapiţă, făină de soia, făină de seminţe de bumbac şi făină din seminţe de floarea soarelui, care conţin nu mai mult de 4% ulei şi până la 15% ulei şi umiditate combinate;

.2 pelete din miez de citrice obţinute mecanic care conţin nu mai mult de 2,5% ulei şi 14% ulei şi umiditate combinate;

.3 făină de gluten de porumb obţinută mecanic care conţine nu mai mult de 11% ulei şi 23,6% ulei şi umiditate combinate;

.4 pelete de furaje din gluten de porumb obţinute mecanic care conţin nu mai mult de 5,2% ulei şi 17,8% ulei şi umiditate combinate; şi

.5 pelete din miez de sfeclă care conţin nu mai mult de 2,8% ulei şi 15,0% ulei şi umiditate combinate.

Expeditorul trebuie să prezinte, înaintea încărcării, un certificat emis de o persoană recunoscută de autoritatea competentă a statului portului de încărcare, care să ateste faptul că atât conţinutul de ulei cât şi cel de umiditate al materialului este conform cu cel menţionat mai sus.

Notă:

Această rubrică include următoarele:

.1 toate turtele rezultate din extracţii cu solvent şi din presarea seminţelor, care conţin cel mult 10% ulei şi au conţinut de umiditate de cel mult 10%; şi

.2 toate turtele rezultate din extracţii cu solvent şi din presarea seminţelor, care conţin cel mult 10% ulei şi au un conţinut de umiditate mai mare de 10%, caz în care conţinutul de ulei şi conţinutul de umiditate combinate nu trebuie să depăşească 20%.

Graficul de mai jos prezintă intervalele pentru valorile conţinutului de ulei şi de umiditate.

În cazul turtelor rezultate din extracţii cu solvent al căror conţinut de ulei sau conţinut de ulei şi umiditate depăşeşte procentele mai sus menţionate, trebuie să se solicite recomandarea autorităţilor competente.

Descriere

Subproduse rezultate după extracţia mecanică a uleiului printr-o metodă care utilizează un solvent sau prin decorticarea mecanică a seminţelor oleaginoase. Cerealele şi produsele cerealiere care fac obiectul acestei fişe sunt cele derivate din:

|  | Subproduse de panificaţie Pelete de malţ de orz Sfeclă Pelete de tărâţe Pelete de malţ pentru bere Pelete din miez de citrice Nucă de cocos Copra Gluten de porumb Seminţe de bumbac Turte presate Pelete de gluten Făină de nuci măcinate Terci de mălai Seminţe de in Porumb Făină din seminţe oleaginoase | Pelete din furaje măcinate Turte presate din seminţe de niger Turtă de oleaginoase Sâmburi de palmier Arahide Pelete de cereale Pelete de pollard Seminţe de rapiţă Spărtură de orez Tărâţe de orez Seminţe de sofran Turte presate din seminţe oleaginoase Boabe de soia Pelete de strussa Seminţe de floarea soarelui Făinuri prăjite |
| --- | --- | --- |

Produsele mai sus menţionate pot fi expediate sub formă de miez, făină, turte, pelete şi turte presate.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Între 478 şi 719 | Între 1,39 şi 2,09 |
|  | Clasificarea pericolelor |  |  |  |
|  | Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
|  | 4.2 | Nu se aplică |  | B |

Pericol

Se pot auto-încălzi încet şi, în cazul în care sunt în stare umedă sau conţin un procent excesiv de ulei neoxidat, se aprind spontan. Sunt predispuse la oxidare, ceea ce poate conduce la reducerea oxigenului din spaţiul de marfă. Se poate produce bioxid de carbon.

Stivuire şi separare

A se vedea secţiunea 9.3 din acest Cod.

Dacă peretele despărţitor dintre spaţiul de marfă şi compartimentul maşinilor nu este izolat conform standardelor clasei "A-60", seminţele de extracţie cu solvent trebuie să fie depozitate"departe de" acest perete.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate deschiderile spaţiilor de marfă la care nu se lucrează şi în care marfă este încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Această marfă trebuie să fie acceptată pentru încărcare numai atunci când nu conţine aproape deloc solvent inflamabil şi există un certificat eliberat de o persoană recunoscută de către autoritatea competentă a statului portului de încărcare, în care se specifică conţinutul de ulei şi de umiditate.

Se nivelează în conformitate cu cerinţele corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din Cod.

Măsuri preventive

Înainte de expediere, această marfă trebuie să fie stabilizată în mod corespunzător; durata stabilizării variază în funcţie de conţinutul de ulei. Pe durata voiajului, temperatura acestei mărfi trebuie să fie măsurată periodic în spaţiile de marfă, la mai multe adâncimi, iar rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate. Dacă temperatura mărfii atinge 55°C şi continuă să crească, ventilația spaţiului de marfă trebuie să fie întreruptă. Dacă auto-încălzirea continuă, atunci în spaţiul de marfă trebuie introdus bioxid de carbon sau gaz inert. Fără a aduce atingere cerinţei precedente, în cazul turtelor de seminţe extrase cu solvent folosirea bioxidului de carbon sau a gazului inert se va face numai atunci când apare flacără. Accesul personalului în spaţiile de marfă care conţin această marfă se interzice până la terminarea efectuării verificărilor şi stabilirii că nivelul de oxigen a fost readus la un nivel normal. Dacă intervalul de timp planificat între începerea încărcării mărfii şi descărcarea acesteia depăşeşte 5 zile, marfa nu va fi acceptată pentru încărcare decât dacă va fi transportată într-un spaţiu de marfă echipat cu facilităţi pentru introducerea bioxidului de carbon sau a gazului inert în spaţiu. În timpul încărcării şi descărcării, precum şi la intrarea în spaţiile de marfă în orice alt moment, fumatul şi utilizarea flăcării deschise trebuie să fie interzise în apropierea marfii. Circuitele electrice pentru echipamente din spaţiile de marfă, care nu sunt adecvate pentru utilizarea într-un mediu exploziv, trebuie să fie izolate şi prin decuplarea legăturilor din sistem, în afară de siguranţe. Ecrane de protecţie la scântei trebuie să fie montate la ventilatoarele din spaţiile de marfă care conţin această marfă.

Ventilaţie

Pentru această marfă, ventilaţia de suprafaţă, fie naturală, fie mecanică, trebuie efectuată, dacă este necesar, pentru îndepărtarea oricăror vapori de solvent rezidual. Pentru a preveni auto-încălzirea mărfii, se recomandă prudenţă atunci când se utilizează ventilaţia mecanică.

Transport

Sistemele de închidere ale spaţiilor de marfă care conţin această marfă trebuie să fie etanşe la intemperii pentru a preveni pătrunderea apei.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparate de respirat autonome. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă aparat de respirat autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele etanşe; se utilizează instalaţia fixă de stingere a incendiului, dacă există la bord. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

Observații

Utilizarea CO2 se limitează la controlul incendiului şi, poate fi necesară introducerea ulterioară a unor cantităţi suplimentare de bioxid de carbon, din când în când, în timpul călătoriei pe mare, pentru a reduce conţinutul de oxigen din magazie. La sosirea în port, marfa trebuie să fie degajată la lopată pentru a se ajunge la locul de origine al focului.

TURTE DIN SEMINŢE Nr. ONU 2217

cu cel mult 1,5% ulei şi cel mult 11% umiditate.

Prevederile prezentei fişe nu se aplică următoarelor materiale, deoarece ele nu întrunesc criteriile pentru materialele din clasa 4.2: făină de seminţe de rapiţă rezultate prin extracţie cu solvent, pelete din seminţe de rapiţă, făină de soia, făină de seminţe de bumbac şi făină din seminţe de floarea soarelui, care conţin nu mai mult de 1,5% ulei şi până la 11% umiditate. Expeditorul trebuie să prezinte, înaintea încărcării, un certificat emis de o persoană recunoscută de autoritatea competentă a statului portului de încărcare, care să ateste faptul că atât conţinutul de ulei cât şi cel de umiditate al materialului este conform cu cel menţionat mai sus.

Graficul de mai jos prezintă intervalele pentru valorile conţinutului de ulei şi de umiditate.

Descriere

Subproduse rezultate din extracţia uleiului din seminţele oleaginoase printr-o metodă care utilizează un solvent. Cerealele şi produsele cerealiere care fac obiectul acestei fişe sunt cele derivate din:

|  | Subproduse de panificaţie Pelete de malţ de orz Sfeclă Pelete de tărâţe Pelete de malţ pentru bere Pelete din miez de citrice Nucă de cocos Copra Gluten de porumb Seminţe de bumbac Turte presate Pelete de gluten Făină de nuci măcinate Terci de mălai Seminţe de in Porumb | Făină din seminţe oleaginoase Pelete din furaje măcinate Turte presate din seminţe de niger Turtă de oleaginoase Sâmburi de palmier Arahide Pelete de cereale Pelete de pollard Seminţe de rapiţă Tărâţe de orez Spărtură de orez Seminţe de sofran Turte presate din seminţe oleaginoase Boabe de soia Pelete de strussa Seminţe de floarea soarelui |
| --- | --- | --- |

Aceste produse pot fi expediate sub formă de miez, făină, turtă, pelete şi turte presate.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Între 0,1 mm şi 5 mm | Nu se aplică | Între 478 şi 719 | Între 1,39 şi 2,09 |
|  | Clasificarea pericolelor |  |  |  |
|  | Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
|  | 4.2 | Nu se aplică |  | B |

Pericol

Se pot auto-încălzi încet şi, în cazul în care sunt în stare umedă sau conţin un procent excesiv de ulei neoxidat, se aprind spontan. Sunt predispuse la oxidare, ceea ce poate conduce la reducerea oxigenului în spaţiul de marfă. Se poate produce bioxid de carbon.

Stivuire şi separare

A se vedea secţiunea 9.3 din acest Cod.

Dacă peretele despărţitor dintre spaţiul de marfă şi compartimentul maşinilor nu este izolat conform standardelor clasei "A-60", această marfă trebuie să fie depozitată"departe de" acest perete.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate deschiderile spaţiilor de marfă la care nu se lucrează şi în care marfă este încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Această marfă trebuie să fie acceptată pentru încărcare numai atunci când nu conţine aproape deloc solvent inflamabil şi există un certificat eliberat de o persoană recunoscută de către autoritatea competentă a statului portului de încărcare, în care se specifică conţinutul de ulei şi de umiditate.

Se nivelează în conformitate cu cerinţele corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Pe durata voiajului, temperatura acestei mărfi trebuie să fie măsurată în mod regulat în spaţiile de încărcare, la mai multe adâncimi, şi rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate. Dacă temperatura mărfii atinge 55°C şi continuă să crească, ventilaţia spaţiului de marfă trebuie să fie întreruptă. Dacă auto-încălzirea continuă, trebuie să fie introdus în spaţiul de marfă bioxid de carbon sau gaz inert. Fără a aduce atingere cerinţei precedente, folosirea bioxidului de carbon sau a gazului inert se va face numai atunci când apare flacără. Accesul personalului în spaţiile de marfă care conţin această marfă se interzice până la terminarea efectuării verificărilor şi stabilirii că nivelul de oxigen a fost readus la un nivel normal. Dacă intervalul de timp planificat între începerea încărcării mărfii şi descărcarea acesteia depăşeşte 5 zile, marfa nu va fi acceptată pentru încărcare decât dacă va fi transportată într-un spaţiu de marfă echipat cu facilităţi pentru introducerea bioxidului de carbon sau a gazului inert în spaţiu. În timpul încărcării şi descărcării, precum şi la intrarea în spaţiile de marfă în orice alt moment, fumatul şi utilizarea flăcării deschise trebuie să fie interzise în apropierea marfii.

Circuitele electrice pentru echipamente din spaţiile de marfă, care nu sunt adecvate pentru utilizarea într-un mediu exploziv, trebuie să fie izolate şi prin decuplarea legăturilor din sistem, în afară de siguranţe. Ecrane de protecţie la scântei trebuie să fie montate la ventilatoarele din spaţiile de marfă care conţin această marfă.

Ventilaţie

Pentru această marfă, ventilaţia de suprafaţă, fie naturală, fie mecanică, trebuie efectuată, dacă este necesar, pentru îndepărtarea oricăror vapori de solvent rezidual. Pentru a evita auto-încălzirea mărfii, se recomandă prudenţă atunci când se utilizează ventilaţia mecanică.

Transport

Sistemele de închidere ale spaţiilor de marfă care conţin această marfă trebuie să fie etanşe la intemperii pentru a preveni pătrunderea apei.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparate de respirat autonome. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă aparat de respirat autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele etanşe; se utilizează instalaţia fixă de stingere a incendiului, dacă există la bord. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

Observaţii

Utilizarea CO2 se limitează la controlul incendiului şi, poate fi necesară introducerea ulterioară a unor cantităţi suplimentare de bioxid de carbon, din când în când, în timpul călătoriei pe mare, pentru a reduce conţinutul de oxigen din magazie. La sosirea în port, marfa trebuie să fie degajată la lopată pentru a se ajunge la locul de origine al focului.

TURTE DE SEMNIŢE ŞI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE

Prezenta fişă se aplică numai turtelor de semnţe şi altor resturi de vegetale uleioase procesate, care nu conţin aproape deloc solvenţi inflamabili sau alte produse chimice inflamabile, satisfac criteriile de pentru solide care se auto-încălzesc specificate în 9.2.3.3 şi nu satisfac niciunul din criteriile pentru mărfuri periculoase specificate în 9.2.2.

Descriere

Subprodusele rămase în urma extragerii uleiului prin procedee mecanice, utilizând un solvent sau prin alte procedee chimice din seminţe oleaginoase, boabe, cereale, fructe sau vegetale. Această marfă poate fi expediată sub formă de miez, făinuri, turtă, pelete şi turte presate.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Variabile | Variabil | Între 478 şi 719 | Între 1,39 şi 2,09 |
|  | Clasificarea pericolelor |  |  |  |
|  | Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | SH | B |

Pericol

Această marfă se poate încălzi în mod spontan. Este predispusă la oxidare, ceea ce poate conduce la reducerea oxigenului în spaţiul de marfă. Se poate produce de asemenea bioxid de carbon.

Încărcarea peletelor uscate folosind sisteme cu suflantă pentru marfă poate prezenta un risc de explozie a prafului.

Stivuire şi separare

Cu excepţia situaţiei în care nu este stabilit altfel de autoritatea competentă, separarea se face conform cerinţelor pentru materialele din clasa 4.2.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate deschiderile spaţiilor de marfă la care nu se lucrează şi în care marfă este încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerinţele corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din acest Cod. În cazul marfii extrase utilizând un solvent, marfa trebuie acceptată pentru încărcare numai atunci când nu mai conţine aproape deloc solvent inflamabil. Înainte de expediere, marfurile extrase utilizând un solvent trebuie stabilizate în mod corespunzător; durata necesară stabilizării variază în functie de conţinutul de ulei.

Această marfă trebuie acceptată pentru încărcare numai când temperatura mărfii nu este mai mare decât temperatura mediului ambiant plus 10°C sau, 55°C, oricare din ele este mai scăzută. Toate sursele de aprindere trebuie să fie supravegheate şi evitate pentru a preveni posibile explozii ale prafului. Echipamentele de suflat trebuie să aibă împământare. Tubulaturile trebuie să fie neîntrerupte sau să aibă împământare.

Măsuri preventive

Accesul personalului în spaţiile de marfă pentru această marfă nu trebuie să fie permis până când în urma verificărilor făcute nu a fost stabilit că nivelul oxigenului din aer a revenit la nivelul normal.

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte măşti cu filtru pentru praf, mijloace de protecţie pentru ochi şi echipament de protecţie, după cum este necesar.

Pe durata voiajului, temperatura acestei mărfi trebuie să fie măsurată în mod regulat în spaţiile de încărcare, la mai multe adâncimi, şi rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate. Dacă temperatura mărfii atinge 55°C şi continuă să crească, ventilaţia spaţiului de marfă trebuie să fie întreruptă.

Dacă auto-încălzirea continuă, trebuie să fie introdus în spaţiul de marfă bioxid de carbon sau gaz inert. Fără a aduce atingere cerinţei precedente, în cazul mărfurilor extrase cu solvent folosirea bioxidului de carbon sau a gazului inert se va face numai atunci când apare flacără.

Circuitele electrice pentru echipamente din spaţiile de marfă, care nu sunt adecvate pentru utilizarea într-un mediu exploziv, trebuie să fie izolate şi prin decuplarea legăturilor din sistem, în afară de siguranţe.

Ecrane de protecţie la scântei trebuie să fie montate la ventilatoarele din spaţiile de marfă care conţin această marfă.

Ventilaţie

Pentru această marfă, ventilaţia de suprafaţă, fie naturală sau mecanică, trebuie efectuată, dacă este necesar, pentru îndepărtarea oricăror vapori de solvent rezidual. Pentru a evita auto-încălzirea mărfii, se recomandă prudenţă atunci când se utilizează ventilaţia mecanică.

Transport

Sistemele de închidere ale spaţiilor de marfă care conţin această marfă trebuie să fie etanşe la intemperii pentru a preveni pătrunderea apei.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparate de respirat autonome. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă aparat de respirat autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele etanşe; se utilizează instalaţia fixă cu CO2 de stingere a incendiului, dacă există la bord. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

Observaţii

Utilizarea CO2 sau a gazului inert se limitează la controlul incendiului şi, poate fi necesară introducerea ulterioară a unor cantităţi suplimentare de bioxid de carbon, din când în când, în timpul călătoriei pe mare, pentru a reduce conţinutul de oxigen din magazie. La sosirea în port, marfa trebuie să fie degajată la lopată pentru a se ajunge la locul de origine al focului.

TURTE DE SEMNIŢE ŞI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE

Prezenta fişă se aplică numai turtelor de semnţe şi altor resturi de vegetale uleioase procesate, care nu conţin aproape deloc solvenţi inflamabili sau alte produse chimice inflamabile şi nu satisfac niciunul dintre criteriile pentru mărfuri periculoase sau materiale periculoase numai în vrac, specificate în 9.2.2 sau respectiv în 9.2.3.

Descriere

Subprodusele rămase în urma extragerii uleiului prin procedee mecanice, utilizând un solvent sau prin alte procedee chimice din semnţe oleaginoase, boabe, cereale, fructe sau vegetale. Această marfă poate fi expediată sub formă de miez, făinuri, turtă, pelete şi turte presate.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Variabile | Variabil | Între 478 şi 719 | Între 1,39 şi 2,09 |
|  | Clasificarea pericolelor |  |  |  |
|  | Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Este predispusă la oxidare, ceea ce poate conduce la reducerea oxigenului în spaţiul de marfă.

Încărcarea peletelor uscate folosind sisteme cu suflantă pentru marfă poate prezenta un risc de explozie a prafului.

Această marfă nu este combustibilă sau prezintă un risc scăzut de aprindere.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Curată şi se uscată în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate deschiderile spaţiilor de marfă la care nu se lucrează şi în care marfă este încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerinţele corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din acest Cod.

În cazul turtelor de seminţe, înaintea încărcării, expeditorul trebuie să prezinte un certificat eliberat de o persoană recunoscută de autoritatea competentă a statului portului de încărcare, în care să se specifice că cerinţele de excludere fie din fişa individuală pentru TURTE DE SEMINŢE Nr. ONU 1386 (b) fie Nr. ONU 2217, oricare sunt aplicabile, sunt îndeplinite, după cum este stipulat în aceste fişe şi materialul nu întruneşte criteriul MHB (SH) specificat în 9.2.3.3.

În cazul marfii extrase utilizând un solvent, marfa trebuie acceptată pentru încărcare numai atunci când nu mai conţine aproape deloc solvent inflamabil. Înainte de expediere, marfurile extrase utilizând un solvent trebuie stabilizate în mod corespunzător; durata necesară stabilizării variază în functie de conţinutul de ulei.

Măsuri preventive

Accesul personalului în spaţiile de marfă pentru această marfă nu trebuie să fie permis până când în urma verificărilor făcute nu a fost stabilit că nivelul oxigenului din aer a revenit la nivelul normal.

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte măşti cu filtru pentru praf, mijloace de protecţie pentru ochi şi echipament de protecţie, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Sistemele de închidere ale spaţiilor de marfă care conţin această marfă trebuie să fie etanşe la intemperii pentru a preveni pătrunderea apei.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

SILICOMANGAN (carbotermic)

Acest material este rezultatul unui proces de reducere carbotermic. Feroaliajul conţine în principal mangan şi siliciu, este utilizat cel mai adesea ca dezoxidant şi element de aliere în producţia de oţel. Se prezintă sub formă de particule sau bulgări de metal de culoare gri-argintiu până la gri-închis.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Particule fine de până la 80 mm | Nu se aplică | Între 3100 şi 4000 | Între 0,25 şi 0,32 |
|  | Clasificarea pericolelor |  |  |  |
|  | Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Separat de" acizi, substanţe alcaline, agenţi de oxidare şi reducere şi de produsele alimentare.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare de la secţiunile 4 şi 5 din acest Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care marfa este încărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Nu există cerinţe speciale.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

SILICOMANGAN (cu conţinut redus de carbon)

Descriere

Un feroaliaj compus în principal din mangan şi siliciu, utilizat în primul rând ca dezoxidant şi element de aliere în procesul de fabricare a oţelului. Se prezintă sub formă de particule sau bulgări de metal alb-argintiu, maroniu-negricios.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | 10 mm până la 150 mm | Nu se aplică | Între 3000 şi 3300 | Între 0,30 şi 0,33 |
|  | Clasificarea pericolelor |  |  |  |
|  | Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | WF şi/sau WT şi/sau TX | B |

Pericol

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu. Totuşi, în contact cu apa, această marfă poate degaja hidrogen, un gaz inflamabil, care poate forma amestecuri explozive cu aerul şi poate duce, în condiţii similare, la degajarea de fosfină şi arsină, care sunt gaze foarte toxice.

Marfa este susceptibilă să reducă conţinutul de oxigen al aerului dintr-un spaţiu de marfă. Poate avea efecte pe termen lung asupra sănătăţii.

Stivuire şi separare

Separare conform cerinţelor pentru materialele din clasa 4.3.

"Separat de" produsele alimentare şi toate substanţele lichide din clasa 8.

Curăţenia magaziei

Curată şi se uscată în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil înainte de încărcare, în timpul încărcării şi pe durata voiajului. Această marfă nu trebuie să fie încărcată în timpul precipitaţiilor. În timpul încărcării acestei mărfi, toate deschiderile spaţiilor de marfă la care nu se lucrează şi în care marfă este încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare de la secţiunile 4 şi 5 din acest Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care marfa este încărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Producătorul sau încărcătorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat prin care se atestă că, după fabricare, marfa a fost depozitată acoperită, dar în aer liber, pentru cel puţin trei zile înainte de transport.

Fumatul pe punte şi în spaţiile de marfă nu trebuie permis, iar semnele care poartă marcajul "FUMATUL INTERZIS" trebuie să fie afişate pe punte atunci când această marfă se află la bord.

Accesoriile şi cablurile electrice trebuie să fie în stare bună şi să ofere protecţia adecvată împotriva scurtcircuitelor şi scânteilor. În cazul în care este necesar un perete despărţitor adecvat pentru separare, trecerile de cabluri şi tubulaturi prin punţi şi pereţi trebuie să fie etanşate pentru prevenirea trecerii gazelor şi vaporilor. În timpul încărcării şi descărcării acestei mărfi, instalaţiile de ventilaţie pentru cabinele de locuit trebuie, ori de câte ori este posibil, să fie închise sau protejate cu ecrane de protecţie şi instalaţiile de aer condiţionat trebuie să fie fixate pe recircularea aerului pentru a reduce la minim pătrunderea prafului în spaţiile de locuit sau alte spaţii interioare ale navei. Trebuie să fie luate măsuri preventive pentru a reduce la minim posibilitatea ca praful provenit de la această marfă să intre în contact cu părţile mobile ale echipamentelor de punte şi cu mijloacele de navigaţie aflate în exterior, cum ar fi luminile de navigaţie.

Accesul personalului în spaţiile închise nu trebuie să fie permis până când, în urma verificărilor făcute nu a fost stabilit că nivelul oxigenului din aer a revenit la nivelul normal în întreg spaţiul şi că nu există gaze toxice, exceptat fiind cazul în care a fost efectuată o ventilaţie adecvată şi o recirculare a aerului în spaţiul liber de deasupra mărfii.

Ventilaţie

Ventilaţia mecanică de suprafaţă trebuie să fie efectuată pe durata voiajului, după cum este necesar, pentru spaţiile de marfă ce conţin această marfă.

Transport

Pentru măsurătorilor cantitative de oxigen şi gaze inflamabile, care pot fi degajate de marfă în timpul transportului, la bordul navei trebuie să existe un detector corespunzător pentru fiecare gaz sau combinaţie de gaze. Detectorul trebuie să fie adecvat pentru utilizarea într-o atmosferă lipsită de oxigen şi de tip sigur, certificat, pentru utilizarea într-o atmosferă explozivă. Pe durata voiajului, concentraţiile acestor gaze în spaţiile de marfă care conţin această marfă trebuie să fie măsurate la intervale de timp regulate şi rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate şi păstrate la bord.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparate de respirat autonome. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă aparat de respirat autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid trapele etanşe; se utilizează instalaţia cu CO2, dacă există la bord.Nu folosiţi apă. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

Observaţii

Materialul este practic necombustibil atunci când este uscat.

ZGURĂ DE SILICIU

Descriere

Zgura de siliciu este un material metalic gri, inodor, care se prezintă, în principal, sub formă de bulgări. Se compune din siliciu şi dioxid de siliciu în proporţii diferite.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Până la 150 mm | Nu se aplică | Între 1500 şi 3000 | Între 0,33 şi 0,67 |
|  | Clasificarea pericolelor |  |  |  |
|  | Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Praful poate provoca iritarea ochilor, a pielii şi a căilor respiratorii superioare.

Această marfă este necombustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

"Separat de" acizi sau materiale bazice.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerinţe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerinţele corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din acest Cod.

Atunci când indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care marfa este incărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuirea greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alte mijloace echivalente de protecţie pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

SODĂ CALCINATĂ

(densă şi uşoară)

Descriere

Pulbere, formată din praf şi granule albe, inodoră. Aceasta rezultă din arderea sării şi a pietrei de var.

Solubilă în apă. Soda calcinată se distruge în contact cu uleiul.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Pudră | Nu se aplică | Între 599 şi 1053 | Între 0,95 şi 1,67 |
|  | Clasificarea pericolelor |  |  |  |
|  | Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă este necombustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţenia magaziei

Nu există cerinţe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate deschiderile spaţiilor de marfă la care nu se lucrează şi în care marfă este încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerinţele corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Măsuri preventive corespunzătoare trebuie să fie luate pentru protecţia încăperilor de maşini şi încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie protejate împotriva pătrunderii mărfii. Mare atenţie trebuie acordată protecţiei echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie sau alte mijloace echivalente de protecţie pentru ochi şi măşti cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilaţie

Nu există cerinţe speciale.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Nu există cerinţe speciale.

Curăţare

După descărcarea acestei mărfi, spaţiile de marfă trebuie să fie măturate, cu excepţia cazului în care marfa ce urmează a fi încărcată este SODĂ CALCINATĂ. Reziduurile de la această marfă pot fi pompate ca suspensie în timpul spălării.

AZOTAT DE SODIU, Nr. ONU 1498

Descriere

Cristale incolore, transparente şi inodore. Higroscopic şi solubil în apă.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Între 508 şi 719 | Între 1,39 şi 1,97 |
|  | Clasificarea pericolelor |  |  |  |
|  | Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
|  | 5.1 | Nu se aplică |  | B |

Pericol

Deşi nu este combustibil, amestecul cu un material combustibil se aprinde imediat şi poate arde violent.

Această marfă este higroscopică şi se va aglutina dacă este udă.

Stivuire şi separare

"Separat de" produsele alimentare.

Curăţenia magaziei

Curată şi se uscată în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate deschiderile spaţiilor de marfă la care nu se lucrează şi în care marfă este încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerinţele corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie curate şi protejate împotriva pătrunderii marfii.

Comandantul navei şi ofiţerii trebuie să reţină faptul că instalaţia fixă cu gaz de la bord, pentru luptă împotriva incendiului, va fi ineficientă în cazul incendiului ce implică această marfă şi că poate fi necesară aplicarea unei mari cantităţi de apă.

Ventilaţie

Spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate pe timpul voiajului.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Azotatul de sodiu este higroscopic şi se poate întări formând console proeminente ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării. Dacă această marfă s-a întărit, trebuie nivelată după cum este necesar, pentru a evita formarea consolelor.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbracăminte de protecţie (mănuşi, cizme, salopete şi echipament de protecţie a capului). Aparate de respirat autonome. Diuze pentru pulverizare |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respirat autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se utilizează mari cantităţi de apă, care, este cel mai bine să se aplice sub formă pulverizată pentru a se evita deranjarea suprafeţei materialului. Materialul poate fuziona sau se poate topi, situaţie în care aplicarea apei poate provoca dispersarea semnificativă a materialului topit. Eliminarea aerului sau utilizarea CO2 nu va controla incendiul. Trebuie să se acorde mare atenţie efectului cauzat de acumularea de apă asupra stabilităţii navei. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

Observaţii

Acest material nu este combustibil decât dacă este contaminat.

AZOTAT DE SODIU

Descriere

Azotatul de sodiu și îngrășămintele pe bază de azotat de sodiu sunt amestecuri omogene care conțin azotat de sodiu ca ingredient unic conținător de nitrați. Aceste produse sunt sub formă de prafuri nefragile sau granule (de culoare albă), având minimum 95% din masa totală a eșantionului cu dimensiunea egală sau mai mare de 1,0 mm la sită, cu un maxim de 2,5% între dimensiunile de sită 0,85 mm și 1,0 mm și un maxim de 2,5% sub dimensiunea de sită de 0,85 mm.
Complet sau parțial solubil în apă. Higroscopic.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | 95% sau mai mult din particule nu sunt mai mici de 1 mm, până la 2,5% între 0,85 mm și 1 mm, până la 2,5% sub 0,85 mm | Între 26° şi 32° | Între 1.100 şi 1.250 | Între 0,80 şi 0,90 |
|  | Clasificarea pericolului |  |  |  |
|  | Clasa | Pericol/pericole secundar/secundare | MHB | Grupa |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Acest produs este higroscopic și se va aglomera în cazul expunerii la umiditate. Este necombustibil sau prezintă un risc scăzut de incendiu.

Stivuire şi separare

„Separat de” produsele alimentare.

Curăţenia magaziei

Se curăţă şi se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie păstrată uscată atât cât este practic posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării mărfii, toate deschiderile neutilizate ale spaţiilor de marfă în care marfa este deja încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Încărcare

Se distribuie uniform, conform prevederilor relevante din secțiunile 4 și 5 din acest Cod. Înainte de încărcare, expeditorul trebuie să ofere comandantului navei un certificat emis de o persoană competentă, recunoscută de autoritatea competentă a portului de încărcare, care atestă că marfa nu îndeplinește criteriile pentru materialele din clasa 5.1.

Măsuri preventive

Nu există cerințe speciale.

Ventilaţie

Pe durata voiajului, spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Azotatul de sodiu este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării. În cazul în care această marfă s-a întărit, ea va fi nivelată pentru a se evita formarea consolelor, după cum este necesar.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

AZOTAT DE SODIU ŞI AZOTAT DE POTASIU ÎN AMESTEC, Nr. ONU 1499

Descriere

Amestec higroscopic, solubil în apă.

Caracteristici

|  | Proprietăţi fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
|  | Nu se aplică | 30o | 1136 | 0,88 |
|  | Clasificarea pericolelor |  |  |  |
|  | Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
|  | 5.1 | Nu se aplică |  | B |

Pericol

Deşi nu este combustibil, amestecul cu materiale combustibile se aprinde uşor şi poate arde cu violenţă.

Această marfă este higroscopică şi se va aglutina dacă este udă.

Stivuire şi separare

"Separat de" produsele alimentare.

Curăţenia magaziei

Curată şi uscată în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate deschiderile spaţiilor de marfă la care nu se lucrează şi în care marfă este încărcată sau urmează a fi încărcată, trebuie să fie închise.

Incărcare

Se nivelează în conformitate cu cerinţele corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Mare atenţie trebuie acordată prevenirii contactului mărfii cu materialele combustibile.

Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie curate şi protejate împotriva pătrunderii marfii.

Comandantul navei şi ofiţerii trebuie să reţină faptul că instalaţia fixă cu gaz de la bord, pentru luptă împotriva incendiului, va fi ineficientă în cazul incendiului ce implică această marfă şi că poate fi necesară aplicarea unei mari cantităţi de apă.

Ventilaţie

Spaţiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate pe timpul voiajului.

Transport

Nu există cerinţe speciale.

Descărcare

Amestecul de azotat de sodiu şi azotat de potasiu este higroscopic şi se poate întări formând console proeminente ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării. Dacă această marfă s-a întărit, trebuie nivelată după cum este necesar, pentru a evita formarea consolelor.

Curăţare

Nu există cerinţe speciale.

Proceduri de urgenţă

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbracăminte de protecţie (mănuşi, cizme, salopete şi echipament de protecţie a capului). Aparate de respirat autonome. Diuze pentru pulverizare |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecţie şi aparat de respirat autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se utilizează mari cantităţi de apă, care este cel mai bine să se aplice sub formă pulverizată pentru a se evita deranjarea suprafeţei materialului. Materialul poate fuziona sau se poate topi, situaţie în care aplicarea apei poate provoca dispersarea semnificativă a materialului topit. Eliminarea aerului sau utilizarea CO2 nu va controla incendiul. Trebuie să se acorde mare atenţie efectului cauzat de acumularea de apă asupra stabilităţii navei. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

Observaţii

Acest material nu este combustibil decât dacă este contaminat.

AZOTAT DE SODIU ȘI AZOTAT DE POTASIU ÎN AMESTEC

Descriere

Granule sau perle nefriabile (albe sau roșii), la care minimum 95% din masa totală a eşantionului sunt granule egale cu sau mai mari decât dimensiunea sitei de 1,0 mm, maximum 2,5% din masa totală a eşantionului sunt granule cu dimensiunea între 0,85 mm și 1,0 mm și maximum 2,5% din masa totală a eşantionului sunt granule mai mici decât dimensiunea sitei de 0,85 mm.

Total sau parțial solubil în apă. Higroscopic.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| cel puţin 95% dintre particule sunt de cel puțin 1 mm, până la 2,5% dintre particule au dimensiunea între 0,85 mm şi 1 mm și până la 2,5% din particule au dimensiunea mai mică decât 0,85 mm | între 26° şi 30° | între 1100 şi 1250 | între 0,80 şi 0,90 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Această marfă este higroscopică și se va aglutina dacă este udă.

Această marfă nu este combustibilă sau prezintă un risc scăzut de incendiu

Stivuire și separare

"Separat de" produsele alimentare.

Curățenia magaziei

Curată și uscată în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată această marfă trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Înainte de a încărca această marfă, expeditorul trebuie să furnizeze comandantului un certificat eliberat de o persoană competentă recunoscută de autoritatea competentă a portului de încărcare care să ateste că încărcătura nu îndeplinește criteriile pentru materialele din clasa 5.1.

Măsuri preventive

Nu există cerințe speciale.

Ventilație

Spațiile de marfă în care se transportă această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Nu există cerințe speciale.

Descărcare

Această marfă este higroscopică şi se poate întări formând console proeminente ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării. Dacă această marfă s-a întărit, trebuie nivelată după cum este necesar, pentru a evita formarea consolelor.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

COMBUSTIBILI SOLIDIFICAŢI RECICLAŢI DIN HÂRTIE ŞI MASE PLASTICE

Această fișă nu se aplică materialelor clasificate ca mărfuri periculoase (clasa 4.2).

Descriere

Combustibili solidificați care se compun din hârtie și material plastic prin comprimare sau extrudare în matrițe. Principalele materii prime ale acestei mărfi sunt deșeurile de hârtie și materiale plastice. Conținutul de umiditate este mai mic sau egal cu 5%. Conținutul de cenușă este mai mic sau egal cu 10%. Clorul total este mai mic sau egal cu 0,3%.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Lungime: între 30 mm și 100 mm Diametrul: între 15 mm și 30 mm | Nu se aplică | Între 400 și 500 | Între 2,00 și 2,50 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | SH | B |

Pericol

Aprinderea spontană nu se poate produce la temperaturi mai mici de 200°C. Atunci când se aprind, aceștia ard violent. Atunci când se topesc, produc gaze inflamabile și toxice. Încălzirea spontană poate avea loc și poate produce epuizarea oxigenului în spațiile de marfă.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerințe speciale.

Încărcare

Înainte de încărcare, producătorul sau expeditorul trebuie să furnizeze comandantului navei un certificat prin care se atestă faptul că marfa nu este din clasa 4.2. Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din prezentul Cod.

Măsuri preventive

În timpul manipulării și pe durata transportului mărfii, se interzice fumatul, lucrul cu flacără deschisă sau arderea în apropierea spațiilor de marfă care conțin această marfă. După descărcare acestei mărfi, se interzice accesul în spațiile de marfă dacă acestea nu au fost suficient ventilate.*

Ventilație

Gurile de magazie ale spațiilor de marfă trebuie să fie închise, iar spaţiile nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Nu se permite accesul în spațiile de marfă pe durata voiajului.

Descărcare

Înainte de intrarea în spațiile de marfă, acestea trebuie să fie deschise și suficient ventilate.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

Proceduri de urgență

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecție (ochelari de protecție, salopete și mănuși termorezistente). |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecție. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid etanş gurile de magazie; se utilizează instalația fixă a navei pentru stingerea incendiului, dacă există la bord. Se stinge focul cu apă, spumă sau produse chimice uscate. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

SPODUMEN (ÎMBUNĂTĂŢIT)

Descriere

Spodumen (îmbunătăţit) este un nisip inodor şi insipid de culoare de la alb la bej care conţine un amestec de silicaţi naturali şi cuarţ. Acesta este produs prin prelucrarea spodumenului natural.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Până la 8 mm | Între 30o și 40o | Între 1600 și 2000 | Între 0,50 și 0,63 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă se transportă având un conţinut de umiditate ce depăşeşte limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din prezentul Cod.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei

Curată și uscată în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Când această marfă este transportată cu o navă, alta decât o navă conformă cu cerinţele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1	în timpul operațiunilor de încărcare și pe durata voiajului, conținutul de umiditate al mărfii trebuie să fie menținut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor;

.3	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, în timpul manipulării mărfii, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată marfa trebuie să fie închise;

.4	marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor în condiţiile specificate în procedurile prevăzute la 4.3.3 din prezentul Cod; şi

.5	marfa dintr-un spaţiu de marfă poate să fie descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca toată cantitatea de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în acel port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Atunci când indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care marfa este încărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuirea greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Puţurile de santină trebuie să fie curate, uscate şi acoperite în mod corespunzător, pentru prevenirea pătrunderii mărfii. Instalaţia de santină din spaţiu de marfă în care se va încărca această marfă trebuie să fie încercată pentru a se verifica dacă aceasta funcţionează.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat periodic pe durata voiajului. În cazul în care se observă prezenţa apei libere deasupra mărfii sau o stare fluidă a mărfii în timpul voiajului, comandantul trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei şi, trebuie să se ia în considerare o intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

PRAF DE LA RECTIFICAREA OȚELULUI INOXIDABIL

Descriere

Bulgări de culoare maro: conținut de umiditate între 1% și 3%. Poate degaja praf.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Bulgări: între 75 mm și 380 mm | Nu se aplică | 2381 | 0,42 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerințe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care marfa este încărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Măsuri preventive corespunzătoare trebuie să fie luate pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate împotriva pătrunderii mărfii. Trebuie să se dea o atenție deosebită protecției echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau alt mijloc echivalent de protecție pentru ochi și măști cu filtru de praf, după cum este necesar.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

Nu există cerințe speciale.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

CRIBLURĂ

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Particule fine până la 25 mm | Nu se aplică | 1408 | 0,71 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există cerințe speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curațenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerințe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerințe speciale.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

Nu există cerințe speciale.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

ZAHĂR

Descriere

În funcție de tip, zahărul poate fi compus fie din granule maro sau din granule albe, cu un conținut foarte scăzut de umiditate cuprins între 0% și 0,05%.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Granule de până la 3 mm | Nu se aplică | Între 625 și 1000 | Între 1,00 și 1,60 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Deoarece zahărul este solubil în apă, pătrunderea apei poate crea, datorită mișcării navei, bule de aer în masa de marfă. Pericolele, în această situație, sunt similare cu pericolele prezentate de mărfurile care se pot lichefia. În cazul pătrunderii apei în magazii, trebuie luat în considerare riscul asupra stabilității navei datorită dizolvării zahărului (formarea unei baze de lichid și deplasarea mărfii). Această marfă este foarte solubilă.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată această marfă trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerințe speciale.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

După terminarea încărcării acestei mărfi, sistemele de închidere ale spațiilor de marfă trebuie să fie închise etanș, după cum este necesar, pentru a preveni pătrunderea apei.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.
PELETE DE BIOMASĂ DE TRESTIE DE ZAHĂR

Descriere

Peletele de biomasă de trestie de zahăr au o culoare variind între galben deschis şi maro ciocolatiu; sunt foarte grele şi greu de zdrobit. Peletele de biomasă de trestie de zahăr sunt făcute din resturi după stoarcerea pulpei de trestie de zahăr numite bagasă, paie şi frunze rămase de la activităţile industriale şi agricole. În mod normal, aceste pelete nu includ aditivi sau lianţi în compoziţie. Această fişă individuală se aplică şi peletelor de biomasă de trestie de zahăr produse cu utilizarea unui procent de până la 2% aditivi minerali pe bază de oxizi, cum ar fi oxizii de calciu, magneziu şi aluminiu. Materia primă este fragmentată, uscată şi peletizată prin extrudare. Materia primă este comprimată la aproximativ o treime din volumul său iniţial şi peletele de biomasă de trestie de zahăr în stare finală au în general o umiditate cuprinsă între 6 şi 10%.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Formă cilindrică cu Diametrul: între 6 şi 12 mm Lungimea: între 10 mm şi 50 mm | Aproximativ 30° | Între 600 și 700 | Între 1,43 și 1,67 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | CB și/sau WF și/sau WT și/sau OH | B |

Pericol

Încărcăturile sunt supuse oxidării, ceea ce poate duce la scăderea conţinutului de oxigen şi creşterea monoxidului şi bioxidului de carbon în magaziile de marfă şi spaţiile cu care acestea comunică (a se vedea, de asemenea, Măsurile preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile).

Peletele de biomasă de trestie de zahăr se umflă în prezenţa umezelii. Peletele de biomasă de trestie de zahăr pot fermenta în timp, dacă conţinutul de umiditate este de peste 15%, ceea ce poate duce la degajarea de gaze asfixiante şi inflamabile care pot produce aprindere spontană. Manipularea peletelor de biomasă de trestie de zahăr poate produce praf. Există risc de explozie la concentraţii mari de praf.

Stivuire și separare

Separare conform cerințelor pentru materialele din clasa 4.1.

Curățenia magaziei

Se curăță și se usucă în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată această marfă trebuie să fie închise. După închiderea capacelor gurilor de magazie, există un risc ridicat de scădere din nou a cantităţii de oxigen şi de acumulare a monoxidului de carbon în spaţiile adiacente ventilate anterior.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Masuri preventive

Intrarea personalului în spaţiile de marfă care conţin această încărcătură sau în spaţiile adiacente nu trebuie să fie permisă decât după ce atmosfera a fost testată şi s-a stabilit că nivelurile conţinutului de oxigen şi de monoxid de carbon au fost restabilite la următoarele valori: oxigen 21% şi monoxid de carbon < 100 ppm.* Folosirea iluminatului magaziilor cu lămpi de tipul celor fierbinţi cu halogen, trebuie evitată în apropierea spațiilor de marfă ce conțin această marfă. Siguranţele acestor mijloace de iluminat trebuie să fie îndepărtate sau protejate atâta timp cât încărcătura se află în spaţiul de marfă. Trebuie să fie luate măsuri preventive pentru evitarea producerii de concentraţii mari de praf în timpul manipulării şi curăţării acestei mărfi.

Ventilație

Spaţiile de marfă in care se transportă această încărcătură nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului. Înainte de intrare, poate fi necesară ventilarea spaţiilor închise adiacente unei magazii de marfă, chiar dacă aceste spaţii sunt aparent separate etanş faţă de magazia de marfă.

Transport

Sistemele de închidere ale spațiilor de marfă în care se transportă această încărcătură trebuie să fie etanşe pentru a preveni intrarea apei.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

Proceduri de urgență

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparate de respirat autonome şi instrumente separate sau multigaz pentru măsurarea oxigenului şi monoxidului de carbon trebuie să fie disponibile |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Nu există. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid etanş gurile de magazie; se utilizează instalaţia fixă de stingere a incendiului, dacă există la bord. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru controlul incendiului. Stingerea incendiului se va face cu bioxid de carbon, spumă sau apă. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

SULFAT DE POTASIU ȘI MAGNEZIU

Deascriere

Material granular de culoare maro deschis. Soluția în apă este aproape neutră. Poate avea un ușor miros în funcție de metoda de fabricație. Punct de topire: 72°C. Umiditate: 0,02%.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Între 1000 și 1024 | Între 0,89 și 1,00 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă este foarte solubilă.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei

Curată și uscată în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată această marfă trebuie să fie închise.

Încărcare

Această marfă trebuie să fie nivelată în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute în secțiunea 4 din acest Cod. Dacă există suspiciune, marfa se nivelează în mod rezonabil până la pereții de delimitare ai spațiului de marfă astfel încât să se reducă la minim riscul de deplasare și să se asigure că pe durata voiajului se va menține o stabilitate adecvată.

Măsuri preventive

Nu există cerințe speciale.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

Nu există cerințe speciale.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

SULF, Nr. ONU 1350

(zdrobit în bulgări și granule grosiere)

Notă: Granulele fine de sulf (flori de sulf) nu trebuie transportate în vrac.

Descriere

O substanță minerală care se găsește în stare liberă în ținuturile vulcanice. Este de culoare gălbenă, casant, insolubil în apă, dar ușor fuzibil la căldură. Sulful se încarcă umed sau în condiții de umiditate.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Particule sau bulgări cu orice dimensiuni | Nu se aplică | Între 1053 și 1176 | Între 0,85 și 0,95 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| 4.1 | Nu se aplică |  | B |

Pericol

Inflamabilitate și explozie de praf în special în timpul încărcării și descărcării și după descărcare și curățare.

Această marfă se poate aprinde cu ușurință.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

"Separat de" produsele alimentare.

Curățenia magaziei

Curată și uscată în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Trebuie să fie perfect curată și spălată cu apă dulce.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerințe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Când este implicată într-un incendiu, această marfă degajă un gaz toxic foarte iritant și sufocant. Această marfă formează amestecuri explozive și sensibile cu majoritatea materialelor oxidante. Această marfă prezintă un risc de explozie a prafului, care poate apărea mai ales după descărcare și în timpul curățării. Plăcile de nivelare ale magaziilor și plafoanele tancurilor din spațiile care conțin această marfă trebuie văruite sau vopsite pentru a evita coroziunea. Secțiunile superioare trebuie să fie acoperite cu un strat gros de vopsea. Circuitele electrice ale echipamentelor din spațiile de marfă ce conțin această marfă, care nu sunt prevăzute pentru a fi utilizate în mediu exploziv, trebuie să fie izolate prin îndepărtarea conexiunilor la instalație, altele decât siguranțele. Trebuie acordată o atenție deosebită izolației circuitelor electrice ale echipamentelor care nu au fost concepute pentru a fi utilizate în atmosferă explozivă, din spațiile adiacente spațiilor de marfă. Toate ventilatoarele din spațiile de marfă care conțin această marfă trebuie să fie echipate cu ecrane de protecție la scântei.

Sulful compus din particule fine (flori de sulf) nu trebuie să fie transportat în vrac.

Ventilație

Pentru această marfă, pe durata voiajului, trebuie efectuată numai ventilația de suprafață, fie naturală sau mecanică, după cum este necesar.

Transport

Puțurile de santină din spațiile de marfă în care se transportă această marfă trebuie să fie drenate în mod regulat pentru prevenirea acumulării de apă/soluție acidă.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Spațiile de marfă și alte structuri care au fost în contact cu această marfă sau praful degajat de aceasta nu trebuie să fie măturate. După descărcarea acestei mărfi, spațiile de marfă, precum și alte structuri, după cum este necesar, trebuie să fie spălate cu apă dulce pentru a elimina toate reziduurile rezultate de la această marfă. Apoi spațiile de marfă trebuie să fie complet uscate. Praful umed sau reziduurile umede pot forma acid sulfuros foarte coroziv, care este extrem de periculos pentru personal și coroziv pentru oțel. Persoanele implicate în operațiunea de curățare trebuie să poarte îmbrăcăminte, ochelari de protecție și măști cu filtru pentru praf.

Proceduri de urgență

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparate de respirat autonome |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă aparatele de respirat autonome. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid etanş gurile de magazie; se utilizează instalaţia fixă de stingere a incendiului, dacă există la bord. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru controlul incendiului. Nu folosiți apă. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

SULF (format, solid)

Această fişă nu se aplică sulfului zdrobit, sub formă de bulgări și granular (a se vedea SULF, Nr. ONU 1350) sau produselor derivate recuperate din prelucrarea gazelor de sondă sau din rafinarea petrolului, care NU se supun procesului de formare descris mai jos.

Descriere

Este un produs derivat recuperat din prelucrarea gazelor de sondă sau din operațiile rafinăriilor de petrol, care a fost supus unui proces de formare, care transformă sulful din stare topită în stare solidă cu forme specifice (de exemplu bobițe, granule, pelete, pastile sau fulgi); este de culoare galbenă strălucitoare, inodor.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| între 1 mm și 10 mm | Nu se aplică | Între 900 și 1350 | Între 0,74 și 1,11 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu. Dacă este implicată într-un incendiu, marfa poate degaja gaze dăunătoare.

Atunci când se manipulează și se transportă în conformitate cu prevederile fișei, această marfă nu implică pericol de coroziune sau praf pentru țesutul uman sau navă.

Stivuire și separare

,,Separat de” oxidanți puternici, cum ar fi fluor, clor, clorați, azotați (acid azotic), peroxizi, oxigen lichid, permanganați, bicromați sau substanțe similare.

Curățenia magaziei

Curată și uscată în conformitate cu riscurile prezentate de marfă. Magaziile nu trebuie să fie spălate cu apă de mare.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerințe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod. Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a reduce la minim impactul, abraziunea și zdrobirea în timpul manipulării mărfii pentru a evita producerea prafului. Aplicarea standard a agenților tensioactivi* previne producerea prafului în aer.

Măsuri preventive

Protejați utilajele, spațiile de locuit și echipamentele împotriva particulelor mici și a prafului dacă se formează. Persoanele implicate în manipularea mărfii trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție și măști cu filtru pentru praf. Magaziile, inclusiv plăcile de nivelare și plafoanele tancurilor, trebuie tratate cu un strat de protecție, cum ar fi varul, pentru a evita reacția corozivă între sulf, apă și oțel. Secțiunile superioare trebuie să aibă un strat gros de vopsea. Sistemele de închidere trebuie să fie închise ermetic.

Ventilație

Pentru această marfă, pe durata voiajului, trebuie efectuată numai ventilația de suprafață, fie naturală sau mecanică, după cum este necesar.

Transport

Datorită pulverizării fine de apă dulce sau de agent tensioactiv în timpul încărcării, puțurile de santină trebuie să fie verificate și pompate, după cum este necesar, pe toată durata voiajului.

Descărcare

Atunci când se intră în spațiile de marfă, în special în zona straturilor inferioare ale sulfului din cala navei, trebuie luate măsuri de siguranță corespunzătoare ținând cont de recomandările elaborate de către Organizație.*

Trebuie luate măsurile preventive corespunzătoare pentru a reduce la minim impactul, abraziunea și zdrobirea în timpul manipulării pentru a evita producerea prafului.

Curățare

Persoanele implicate în operațiunea de curățare trebuie să poarte căști rigide, ochelari de protecție, cămăși cu mâneci lungi, pantaloni lungi și mănuși impermeabile. Utilizarea aparatelor aprobate pentru respirație trebuie luată în considerare. După descărcare, magaziile trebuie să fie bine spălate utilizând numai apă dulce.

Trebuie luate măsuri de siguranță corespunzătoare atunci când se intră în spațiile de marfă, ținând cont de recomandările elaborate de către Organizație.*

SUPERFOSFAT

Descriere

Este de culoare alb-cenușiu. Umiditate între 0% și 7%. Higroscopic.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Granule, particule fine și pulberi cu diametrul de până la 0,15 mm | Între 30°C și 40°C | Între 1000 și 1190 | Între 0,81 și 1,00 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă este higroscopică și se va aglutina dacă este udă.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei.

Curată și uscată în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată această marfă trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Plăcile de nivelare ale magaziei și plafoanele tancurilor din spațiile de marfă destinate acestei marfi trebuie să fie văruite sau acoperite cu vopsea pentru a preveni coroziunea.

Ventilație

Spațiile de marfă care conțin această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Umezeala rezultată din condens, încălzirea mărfii sau scurgerea de la capacele spațiului de marfă poate să conducă la formarea acidului fosforic sau fosforos care poate coroda structurile metalice. După terminarea încărcării acestei mărfi, spațiile de marfă trebuie să fie închise etanș, după cum este necesar. Această marfă va descompune iuta sau pânza care acoperă puțurile de santină.

Descărcare

Superfosfatul este higroscopic și se poate aglutina sub formă de console afectând siguranța pe timpul descărcării Dacă această marfă s-a întărit, se va nivela, după cum este necesar, pentru a evita formarea consolelor.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, o atenție deosebită trebuie să fie acordată puțurilor de santină din spațiile de marfă.

SUPERFOSFAT (triplu, granular)

Descriere

Particule formate din rocă fosfatică și acid fosforic. Componenta principală este superfosfatul de calciu cu un conținut de aproximativ 70%. Întotdeauna folosit ca îngrășământ cu superfosfat.

Sub formă granulară, de culoare gri închis și, în funcție de sursa sa, poate fi prăfos. Higroscopic.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Cel puţin 90% dintre particule: între 2 mm și 4,75 mm | Între 35° şi 38° | Între 900 și 1150 | Între 0,87 și 1,11 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | CR | B |

Pericol

Coroziv pentru ochi din cauza prafului format în timpul manipulării, plasării și transportului.

Această marfă este higroscopică și se va aglutina dacă este udă.

Această marfă nu este combustibilă sau prezintă un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Separat de alcali și uree.

Curățenia magaziei.

Curăţare și uscare în funcţie de riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată această marfă trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această marfă. Puţurile de santină din magaziile de marfă trebuie să fie protejate împotriva pătrunderii mărfii. Mare atenție trebuie dată protejării echipamentului de praful provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, mănuşi, ochelari de protecție sau alt mijloc echivalent de protecție pentru ochi și măști cu filtru pentru praf, după cum este necesar.

Ventilație

Spațiile de marfă care conțin această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Pe durata voiajului trebuie să fie verificate periodic semnele de condens din spaţiile de marfă utilizate pentru transportul acestei mărfi, transpiraţia mărfii şi infiltrarea apei pe la capacele de magazii în spaţiile de marfă. O atenție deosebită se va acorda etanşeității capacelor spaţiilor de marfă.

Descărcare

Superfosfatul triplu granular este higroscopic și se poate aglutina sub formă de console afectând siguranța pe timpul descărcării Dacă această marfă s-a întărit, se va nivela, după cum este necesar, pentru a evita formarea consolelor.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, o atenție deosebită trebuie să fie acordată puțurilor de santină din spațiile de marfă.

Proceduri de urgență

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecție (mănuși, cizme, salopete și echipament de protecție a capului). Aparate de respirat autonome |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecție şi aparate de respirat autonome. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid etanş gurile de magazie şi se utilizează instalaţia fixă de stingere a incendiului, dacă există la bord. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru controlul incendiului. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

FLUORURĂ DE CALCIU SINTETICĂ

Descriere

Material inodor, de culoare alb-maroniu deschis, care conţine până la 70-80% fluorură de calciu, 5-10% fluorură de aluminiu şi 10-20% dioxid de siliciu.

Acest produs constă în bucăţi mari şi bulgări care se pot sparge în timpul transportului generând praf.

Acest produs este insolubil în apă.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Până la 30 mm | Nu se aplică | Între 700 și 900 | Între 1,11 și 1,43 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este încărcată având un conţinut de umiditate ce depăşeşte limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din acest Cod.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

"Separat de" acidul fluorhidric, fluorura de clor, fluorura de mangan şi difluorură de oxigen.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Când o marfă este transportată cu o navă, alta decât o navă conformă cu cerințele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1	în timpul operațiunilor de încărcare și pe durata voiajului, conținutul de umiditate al mărfii trebuie să fie menținut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor;

.3	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, în timpul manipulării mărfii, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată marfa trebuie să fie închise;

.4	marfa poate să fie manipulată în timpul precipitațiilor în condițiile specificate în procedurile prevăzute  la 4.3.3 din prezentul Cod; și

.5	marfa dintr-un spaţiu de marfă poate să fie descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca toată cantitatea de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în acel port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această marfă. Puţurile de santină din magaziile de marfă trebuie să fie protejate împotriva pătrunderii mărfii. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului de praful generat de marfă.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat periodic pe durata voiajului. În cazul în care se observă prezenţa apei libere deasupra mărfii sau stare fluidă a mărfii, comandantul trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei şi, trebuie să se ia în considerare o intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

DIOXID DE SILICIU SINTETIC

Descriere

Material inodor, sub formă de pulbere albă care conţine până la 85% dioxid de siliciu, aproximativ 7% fluorură de aluminiu şi până la 8% apă de cristalizare în greutate uscată.

Acest produs este foarte puţin solubil în apă.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Până la 0,1 mm | Aproximativ 40o | Între 300 și 500 | Între 2,00 și 3,33 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este încărcată având un conţinut de umiditate ce depăşeşte limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din acest Cod.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

"Separat de" acidul fluorhidric, fluorura de clor, fluorura de mangan şi difluorură de oxigen.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Când o marfă este transportată cu o navă, alta decât o navă conformă cu cerințele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1	în timpul operațiunilor de încărcare și pe durata voiajului, conținutul de umiditate al mărfii trebuie să fie menținut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor;

.3	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, în timpul manipulării mărfii, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată marfa trebuie să fie închise;

.4	marfa poate să fie manipulată în timpul precipitațiilor în condițiile specificate în procedurile prevăzute  la 4.3.3 din prezentul Cod; și

.5	marfa dintr-un spaţiu de marfă poate să fie descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca toată cantitatea de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în acel port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această marfă. Puţurile de santină din magaziile de marfă trebuie să fie protejate împotriva pătrunderii mărfii.

Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului de praful generat de marfă.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat periodic pe durata voiajului. În cazul în care se observă prezenţa apei libere deasupra mărfii sau stare fluidă a mărfii, comandantul trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei şi, trebuie să se ia în considerare o intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

PELETE DE TACONIT

Descriere

Minereu. Culoare gri, sub formă de pelete de oțel rotunde. Umiditate: 2%.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Pelete cu diametrul până la 15 mm | Nu se aplică | Între 599 și 654 | Între 1,53 și 1,67 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există cerințe speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerințe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerințe speciale.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

Nu există cerințe speciale.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

TALC

Descriere

Talcul este un silicat de magneziu natural hidratat, extrem de moale, albicios, verde sau cenușiu. Acesta produce o senzație de materie săpunoasă sau alunecoasă.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Pulbere până la bulgări de 100 mm | Nu se aplică | Între 1370 și 1563 | Între 0,64 și 0,73 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerințe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerințe speciale.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

Nu există cerințe speciale.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

DEȘEURI ORGANICE

Descriere

Deșeuri animale provenite de la măturarea planșeelor abatorului. Conțin foarte mult praf.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Nu se aplică | Nu se aplică | - | - |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | SH și/sau OH | B |

Pericol

Predispuse la încălzire spontană și posibil aprindere. Pot fi infecțioase.

Stivuire și separare

Separare conform cerințelor pentru materialele din clasa 4.2.

,,Separat, printr-un compartiment complet sau magazie completă, de” produsele alimentare.

Curățenia magaziei

Curată și uscată în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerințe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Puțurile de santină trebuie să fie curate, uscate și protejate în mod corespunzător împotriva pătrunderii mărfii. Nu se încarcă dacă temperatura este mai mare de 38°C.

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această marfă. Puţurile de santină din magaziile de marfă trebuie să fie protejate împotriva pătrunderii mărfii. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului de praful generat de marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecție sau alt mijloc echivalent de protecție pentru ochi și măști cu filtru pentru praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, după cum este necesar.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

Pe durata voiajului, temperatura acestei mărfi trebuie să fie măsurată zilnic. Rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate pentru a verifica posibila auto-încălzire.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

Proceduri de urgență

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparate de respirat autonome. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă aparatele de respirat autonome. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid etanş gurile de magazie; se utilizează instalaţia fixă de stingere a incendiului, dacă există la bord. Se folosește îmbrăcămintea completă de protecție în caz de incendiu. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

TAPIOCA

Descriere

Amestec uscat, prăfos de pulbere și granule.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Pulbere și granule | 32o | 735 | 1,36 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Predispusă la încălzire spontană cu epuizare de oxigen în spațiul de marfă.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerințe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această marfă. Puţurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate împotriva pătrunderii mărfii. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului de praful generat de marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau alt mijloc echivalent de protecție pentru ochi și măști cu filtru pentru praf, după cum este necesar.

Ventilație

Spațiile de marfă care conțin această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Nu există cerințe speciale

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

NISIP DE TITANOMAGNETIT

Descriere

Nisipul de titanomagnetit are un conţinut nominal de fier de 57%.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Până la 0,4 mm | Nu se aplică | Între 2740 și 2820 | Între 0,35 și 0,36 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este încărcată având un conţinut de umiditate ce depăşeşte limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din acest Cod.

Această încărcătură nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Când o marfă este transportată cu o navă, alta decât o navă conformă cu cerințele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1	în timpul operațiunilor de încărcare și pe durata voiajului, conținutul de umiditate al mărfii trebuie să fie menținut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor;

.3	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, în timpul manipulării mărfii, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată marfa trebuie să fie închise;

.4	marfa poate să fie manipulată în timpul precipitațiilor în condițiile specificate în procedurile prevăzute  la 4.3.3 din prezentul Cod; și

.5	marfa dintr-un spaţiu de marfă poate să fie descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca toată cantitatea de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în acel port.

Încărcare

Marfa trebuie să fie nivelată astfel încât să se prevină formarea de suprafeţe abrupte care ar putea aluneca în timpul voiajului. Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, cu exceptia cazului în care marfa este încărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie curate, uscate şi protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Protecţiile puţurilor de santină nu trebuie să reducă în mod semnificativ capacitatea sau funcţionarea instalaţiei de santină. Pe durata voiajului, santinele trebuie să fie verificate şi drenate după cum este necesar.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

Cu excepţia cazului în care această marfă este transportată la bordul unei nave care îndeplineşte cerinţele subsecţiunii 7.3.2 din acest Cod, aspectul suprafeţei mărfii va fi verificat periodic pe durata voiajului. În cazul în care, pe durata voiajului, se observă prezenţa apei libere deasupra mărfii sau starea fluidă a mărfii, comandantul trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei şi trebuie să se ia în considerare o intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, puţurile de santină trebuie să fie verificate şi orice obstrucţie trebuie să fie îndepărtată. Dacă nava este echipată cu o instalaţie de drenare a spaţiilor de marfă, după descărcarea acestei încărcături instalaţia trebuie să fie verificată şi orice obstrucţie a acesteia trebuie să fie eliminată.

UREE

Descriere

Albă, granulară și inodoră. Conținutul de umiditate mai mic de 1%. Higroscopică.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Între 1 mm și 4 mm | Între 28o și 45o | Între 645 și 855 | Între 1,17 și 1,56 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există cerințe speciale.

Această marfă este higroscopică și se va aglutina dacă este udă.

În prezența umezelii, ureea (fie pură sau impură) poate produce deteriorarea stratului de vopsea sau corodarea oțelului.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată această marfă trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerințe speciale.

Ventilație

Spațiile de marfă care conțin această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Nu există cerințe speciale.

Descărcare

Urea este higroscopică și se poate aglutina formând console, afectând astfel siguranța pe durata încărcării. Dacă această marfă s-a întărit, se va nivela, după cum este necesar, pentru a evita formarea consolelor.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, spațiile de marfă trebuie să fie măturate, spălate și uscate.

MINEREU DE VANADIU

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Nu se aplică | Nu se aplică | 1786 | 0,56 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | TX | B |

Pericol

Praful poate fi toxic.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Separare conform cerințelor pentru materialele din clasa 6.1.

"Separat de" produsele alimentare.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerințe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care marfa este încărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Expunerea persoanelor la praf trebuie redusă la minim.

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această marfă. Puţurile de santină din magaziile de marfă trebuie să fie protejate împotriva pătrunderii mărfii. Mare atenţie trebuie acordată protejării echipamentului de praful generat de marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecție sau alt mijloc echivalent de protecție pentru ochi și măști cu filtru pentru praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, după cum este necesar.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

Nu există cerințe speciale.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

Proceduri de urgență

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparate de respirat autonome. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă aparatele de respirat autonome. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid etanş gurile de magazie; se utilizează instalaţia fixă de stingere a incendiului, dacă există la bord. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

VERMICULIT

Descriere

Un mineral ce se încadrează în același grup cu mica. Gri. Umiditate medie între 6% și 10%. Poate degaja praf.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| 3 mm | Nu se aplică | 730 | 1,37 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerințe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Măsuri preventive corespunzătoare trebuie să fie luate pentru protecția încăperilor de mașini și încăperilor de locuit împotriva prafului provenit de la marfă. Puțurile de santină din spațiile de marfă trebuie să fie protejate împotriva pătrunderii mărfii. Mare atenție trebuie dată protecției echipamentului împotriva prafului provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau alte mijloace echivalente de protecție pentru ochi și măști cu filtru de praf, după cum este necesar.

Înainte de încărcare, producătorul sau espeditorul trebuie să furnizeze, bazat pe încercare, un certificat care să confirme faptul că are un conținut de azbest mai mic de 1%.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

Nu există cerințe speciale.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.
CUARȚ ALB

Descriere

Conținut de siliciu: 99,6%.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Bulgări de până la 150 mm | Nu se aplică | 1639 | 0,61 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există pericole speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerințe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Nu există cerințe speciale.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

Nu există cerințe speciale.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

AȘCHII DIN LEMN

Descriere

Bucăţi de lemn natural, prelucrat mecanic în așchii cu dimensiuni apropiate de acelea ale unei cărți de vizită.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Ca mai sus | Nu se aplică | 326 | 3,07 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | CB | B |

Pericol

Acest material posedă o proprietate chimică periculoasă. Unele mărfuri transportate pot face obiectul oxidării, ducând la epuizarea oxigenului și creșterea conținutului de bioxid de carbon în spațiile de marfă și spațiile adiacente. Având un conținut de umiditate mai mare sau egal cu 15%, această marfă are un risc redus de incendiu. Cu cât conținutul de umiditate scade cu atât crește riscul de incendiu. Când sunt uscate, așchiile din lemn se pot aprinde cu ușurință de la surse externe; sunt ușor combustibile și se pot aprinde prin frecare. Se poate întâlni o epuizarea totală de oxigen în decurs de mai puțin de 48 ore.

Stivuire și separare

Separare conform cerințelor pentru materialele din clasa 4.1.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerințe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Intrarea personalului în spațiile de marfă și spațiile închise adiacente nu trebuie permisă până nu au fost efectuate verificări și a fost stabilit faptul că nivelul de oxigen este de 20,7%.* Dacă această condiție nu este îndeplinită, trebuie să se aplice ventilația suplimentară în magazia de marfă sau spațiile adiacente închise și trebuie efectuate din nou măsurători după o perioadă de timp adecvată.

Atunci când intră în spațiile de marfă sau spațiile închise adiacente, toți mebrii echipajului trebuie să aibă asupra lor și să folosească un oxigenmetru.

În condiții de vreme uscată, praful care se depune pe punte se va usca repede și se aprinde ușor. Trebuie să fie luate măsurile corespunzătoare pentru a preveni incendiul.

Ventilație

Ventilația spațiilor închise adiacente unei magazii de marfă poate fi necesară înainte de intrare chiar dacă aceste spații sunt aparent separate etanș de magazia de marfă.

Transport

Nu există cerințe speciale.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățarea magaziei

Nu există cerințe speciale.

Proceduri de urgență

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparate de respirat autonome și oxigenmetre trebuie să fie disponibile. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Nu există. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid etanş gurile de magazie; se utilizează instalaţia fixă de stingere a incendiului, dacă există la bord. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

PELETE DIN LEMN CARE CONȚIN ADITIVI ȘI/SAU LIANȚI

Descriere

Peletele din lemn la care se referă această fișă, sunt cele care conțin aditivi și/sau lianți. Culoarea acestor pelete din lemn variază de la galben deschis până la maro închis; sunt foarte tari și nu pot fi ușor zdrobite; au o densitate specifică de obicei între 1100 și 1700 kg/m3. Peletele din lemn sunt făcute din rumeguș, așchii de la rindeluit și alte reziduuri de lemn, ca de exemplu coaja care rezultă din procesele de fabricație a cherestelei. Materia primă este fragmentată, uscată și extrudată sub forma de pelete folosind aditivi și/sau lianți adecvați. Materia primă este comprimată la aproximativ o treime din volumul său original. Peletele din lemn finite au de obicei un conținut de umiditate cuprins între 4% și 8%. Peletele din lemn sunt utilizate ca și combustibil în termoficare și la producerea energiei electrice, precum și drept combustibil pentru încălzitoare pentru spații mici, ca sobe si șemineuri.

De asemenea, peletele din lemn sunt utilizate ca așternut pentru animale datorită caracteristicilor de absorbție. Astfel de pelete din lemn au de obicei un conținut de umiditate cuprins între 8 și 10%.

A se vedea fișa individuală separată pentru peletele din lemn care nu conțin aditivi și/sau lianți.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Cilindrice cu Diametru: între 3 mm și 12 mm Lungime: între 10 mm și 20 mm | Aproximativ 30o | Între 600 și 750 | Între 1,33 și 1,67 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | WF | B |

Pericol

Încărcăturile fac obiectul oxidării, ducând la epuizarea oxigenului și creșterea conținutului de monoxid și bioxid de carbon în spațiile de marfă și spațiile cu care acestea comunică (a se vedea Măsuri preventive cu privire la condițiile meteorologice nefavorabile).

Se umflă în urma expunerii la umiditate. Peletele din lemn pot fermenta în timp dacă conținutul de umiditate depășește 15%, conducând la generarea asfixiei și degajarea de gaze inflamabile care pot produce ardere spontană.

Manipularea peletelor din lemn poate produce praf. Risc de explozie la concentrație mare de praf.

Stivuire și separare

Separare conform cerințelor pentru materialele din clasa 4.1.

Curățenia magaziei

Curată șu uscată în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată această marfă trebuie să fie închise.

După închiderea capacelor gurilor de magazie, există un risc ridicat de scădere din nou a cantităţii de oxigen şi de acumulare a monoxidului de carbon în spaţiile adiacente ventilate anterior.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Intrarea personalului în spaţiile de marfă care conţin această încărcătură și în spaţiile închise adiacente nu trebuie să fie permisă decât după ce atmosfera a fost testată şi s-a stabilit că nivelurile conţinutului de oxigen şi de monoxid de carbon au fost restabilite la următoarele valori: oxigen 21% şi monoxid de carbon < 100 ppm.* Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, trebuie să se aplice ventilația suplimentară în magazia de marfă sau spațiile adiacente închise și să se efectueze din nou măsurătoarea după o perioadă de timp adecvată.

Toți membrii echipajului trebuie să aibă asupra lor și să folosească un oxigenmetru și un aparat pentru măsurarea monoxidului de carbon atunci când intră în spațiile de marfă și spațiile închise adiacente.

Ventilație

Înainte de intrarea în spațiile închise adiacente unei magazii de marfă poate fi necesară ventilarea acestora, chiar dacă aceste spații sunt aparent separate etanș de magazia de marfă.

Transport

Nu există cerințe specifice.

Descărcare

Nu există cerințe specifice.

Curățare

Nu există cerințe specifice.

Proceduri de urgență

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparate de respirat autonome și aparate separate sau combinate de măsurare a conținutului de oxigen și monoxid de carbon trebuie să fie disponibile. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Nu există. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid etanş gurile de magazie; se utilizează instalaţia fixă de stingere a incendiului, dacă există la bord. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Incendiul se stinge cu bioxid de carbon, spumă sau apă. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

PELETE DIN LEMN, CARE NU CONŢIN ADITIVI ŞI/SAU LIANŢI

Descriere

Peletele din lemn la care se referă această fişă individuală sunt cele care nu conţin deloc aditivi şi/sau lianţi. Culoarea acestor pelete din lemn variază de la galben deschis până la maro închis; sunt foarte tari și nu pot fi ușor zdrobite; au o densitate specifică de obicei între 1100 și 1700 kg/m3. Peletele din lemn sunt făcute din rumeguș, așchii de la rindeluit și alte reziduuri de lemn, ca de exemplu coaja care rezultă din procesele de fabricație a cherestelei. Materia primă este fragmentată, uscată și extrudată sub forma de pelete. Materia primă este comprimată la aproximativ o treime din volumul său original. Peletele din lemn finite au de obicei un conținut de umiditate cuprins între 4% și 8%. Peletele din lemn sunt utilizate ca și combustibil în termoficare și la producerea energiei electrice, precum și drept combustibil pentru încălzitoare pentru spații mici, ca sobe si șemineuri.

De asemenea, peletele din lemn sunt utilizate ca așternut pentru animale datorită caracteristicilor de absorbție. Astfel de pelete din lemn au de obicei un conținut de umiditate cuprins între 8 și 10%.

A se vedea fișa individuală separată pentru peletele din lemn care conțin aditivi și/sau lianți.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Cilindrice cu Diametru: între 3 mm și 12 mm Lungime: între 10 mm și 20 mm | Aproximativ 30o | Între 600 și 750 | Între 1,33 și 1,67 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | OH | B |

Pericol

Încărcăturile fac obiectul oxidării, ducând la epuizarea oxigenului și creșterea conținutului de monoxid și bioxid de carbon în spațiile de marfă și spațiile cu care acestea comunică (a se vedea, de asemenea, „Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile”).

Se umflă în urma expunerii la umiditate. Peletele din lemn pot fermenta în timp dacă conținutul de umiditate depășește 15%, conducând la generarea asfixiei și degajarea de gaze inflamabile, dar ale căror concentrații nu ating nivele inflamabile. Această marfă are un risc scăzut de incendiu.

Manipularea peletelor din lemn poate produce praf. Risc de explozie la concentrație mare de praf.

Stivuire și separare

Separare conform cerințelor pentru materialele din clasa 4.1.

Curățenia magaziei

Curată și uscată în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată această marfă trebuie să fie închise. După închiderea capacelor gurilor de magazie, există un risc ridicat ca epuizarea oxigenului și formarea monoxidului de carbon să reapară în spațiile adiacente ventilate anterior.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Intrarea personalului în spaţiile de marfă care conţin această încărcătură și în spaţiile închise adiacente nu trebuie să fie permisă decât după ce atmosfera a fost testată şi s-a stabilit că nivelurile conţinutului de oxigen şi de monoxid de carbon au fost restabilite la următoarele valori: oxigen 21% şi monoxid de carbon < 100 ppm.* Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, trebuie să se aplice ventilația suplimentară în magazia de marfă sau spațiile închise adiacente și să se efectueze din nou măsurătoarea după o perioadă de timp adecvată.

Toți membrii echipajului trebuie să aibă asupra lor și să folosească un oxigenmetru și un aparat pentru măsurarea monoxidului de carbon atunci când intră în spațiile de marfă și spațiile închise adiacente.

Ventilație

Înainte de intrarea în spațiile închise adiacente unei magazii de marfă poate fi necesară ventilarea acestora, chiar dacă aceste spații sunt aparent separate etanș de magazia de marfă.

Transport

Nu există cerințe specifice.

Descărcare

Nu există cerințe specifice.

Curățare

Nu există cerințe specifice.

Proceduri de urgență

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparate de respirat autonome și aparate separate sau combinate de măsurare a conținutului de oxigen și monoxid de carbon trebuie să fie disponibile. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Nu există. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid etanş gurile de magazie; se utilizează instalaţia fixă de stingere a incendiului, dacă există la bord. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Incendiul se stinge cu bioxid de carbon, spumă sau apă. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

Produse din lemn – Generalităţi

(a se vedea Denumirile de transport ale mărfii în vrac (BCSN) de mai jos)

|  | BUŞTENI | MIEZ DE LEMN |
| --- | --- | --- |
|  | CHERESTEA | LEMN ROTUND |
|  | BUŞTENI DE GATER |  |

Descriere

Această fişă se aplică numai produselor din lemn transportate în vrac, de exemplu,cele încărcate şi descărcate cu asemenea mijloace ca elevator sau graifăr şi care nu sunt în mod special menţionate într-o fişă.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| - | Nu se aplică | Între 250 și 500 | Între 2,00 și 4,00 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică |  | B |

Pericol

Aceste mărfuri pot produce epuizarea oxigenului şi creşterea bioxidului de carbon în spaţiul de marfă şi spaţiile adiacente.

Aceste mărfuri nu sunt combustibile sau au un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Nu există cerințe speciale.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Intrarea personalului în spaţiile de marfă care conţin această încărcătură și în spaţiile închise adiacente nu trebuie să fie permisă decât după ce atmosfera a fost testată şi s-a stabilit că nivelul conţinutului de oxigen este 21%.* Dacă această condiție nu este îndeplinită, trebuie să se aplice ventilația suplimentară în magazia de marfă sau spațiile închise adiacente și să se efectueze din nou măsurătoarea după o perioadă de timp adecvată.

Toți membrii echipajului trebuie să aibă asupra lor și să folosească un oxigenmetru și un aparat pentru măsurarea monoxidului de carbon atunci când intră în spațiile de marfă și spațiile închise adiacente.

Ventilație

Înainte de intrarea în spațiile închise adiacente unei magazii de marfă poate fi necesară ventilarea acestora, chiar dacă aceste spații sunt aparent separate etanș de magazia de marfă.

Transport

Nu există cerințe specifice.

Descărcare

Nu există cerințe specifice.

Curățare

Nu există cerințe specifice.

Proceduri de urgență

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparate de respirat autonome și un aparat de măsurare a conținutului de oxigen trebuie să fie disponibile. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Nu există. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid etanş gurile de magazie; se utilizează instalaţia fixă de stingere a incendiului, dacă există la bord. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

LEMN CARBONIZAT

Descriere

Lemnul carbonizat este lemnul care a fost parțial ars sau copt și transformat în pelete sau brichete. De culoare neagră sau maro ciocolatie. Poate conține până la 3% liant.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Pelete cu diametrul între 6 mm și 12 mm. Brichete cu o grosime cuprinsă între 12 mm și 50 mm și o lungime și lățime de până la 75 mm | 35o sau mai mic | Între 650 și 800 | Între 1,25 și 1,54 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | CB și/sau SH și/sau CR | B |

Pericol

Încărcăturile pot face obiectul oxidării, ducând la epuizarea oxigenului și creșterea conținutului de monoxid și bioxid de carbon în spațiile de marfă și spațiile adiacente.

Lemnul carbonizat este ușor combustibil și se poate auto-încălzi și arde spontan.

Manipularea lemnului carbonizat poate produce praf și cu un risc ulterior de explozie a prafului când se încarcă. Praful poate provoca iritarea ochilor, a pielii sau a căilor respiratorii.

Stivuire și separare

Separare conform cerințelor pentru materialele din clasa 4.1.

Curățenia magaziei

Curată și uscată în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menținută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată această marfă trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din acest Cod.

Măsuri preventive

Intrarea personalului în spaţiile de marfă și în spaţiile închise adiacente nu trebuie să fie permisă decât după ce atmosfera a fost testată şi s-a stabilit că nivelurile conţinutului de oxigen şi de monoxid de carbon au fost restabilite la următoarele valori: oxigen 20,7% şi monoxid de carbon < 100 ppm.* Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, trebuie să se aplice ventilația suplimentară în magazia de marfă sau spațiile adiacente închise și să se efectueze din nou măsurătoarea după o perioadă de timp adecvată. Toți membrii echipajului trebuie să aibă asupra lor și să folosească un aparat pentru măsurarea oxigenului și a monoxidului de carbon atunci când intră în spațiile de marfă și spațiile închise adiacente.

Persoanele care pot fi expuse la praful produs de marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau alt mijloc de protecție echivalent pentru ochi și măști cu filtru pentru praf, după cum este necesar.

Ventilație

Înainte de intrarea în spațiile închise adiacente unei magazii de marfă poate fi necesară ventilarea acestora, chiar dacă aceste spații sunt aparent separate etanș de magazia de marfă.

Transport

Sistemele de închidere ale spațiilor în care se transportă această marfă trebuie să fie etanșe pentru prevenirea pătrunderii apei.

Descărcare

Nu există cerințe specifice.

Curățare

Nu există cerințe specifice.

Proceduri de urgență

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Aparate de respirat autonome și aparate separate sau combinate de măsurare a conținutului de oxigen și monoxid de carbon trebuie să fie disponibile. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Nu există. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid etanş gurile de magazie; se utilizează instalaţia fixă de stingere a incendiului, dacă există la bord. Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. Incendiul se stinge cu bioxid de carbon, spumă sau apă. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

CENUȘĂ DE ZINC, Nr. ONU 1435

Transportul acestei mărfi necesită aprobarea autorității competente a țării de expediție și a statului de pavilion al navei.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Nu se aplică | Nu se aplică | 900 | 1,11 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| 4.3 | Nu se aplică |  | B |

Pericol

În contact cu umezeala sau apa este predispusă la degajarea hidrogenului, un gaz inflamabil, și a gazelor toxice. Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

„Separat de” produsele alimentare și toate substanțele lichide din clasa 8.

Curățenia magaziei

Curată și uscată în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la conditiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil înaintea încărcării, în timpul încărcării și pe durata voiajului. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată această marfă trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Această marfă nu trebuie să fie acceptată la încărcare dacă este umedă sau se știe că a fost udată.

Măsuri preventive

Se refuză orice material umed sau orice material despre care se cunoaște că a fost udat. În timpul manipulării și transportului acestei mărfi, posibilele surse de aprindere, inclusiv lucrul cu flacără deschisă, arderea, fumatul, scânteile electrice, trebuie să fie eliminate din apropierea spațiilor care conțin această marfă.

Ventilație

Pe durata voiajului, trebuie să se efectueze o ventilație mecanică continuă în spațiile de marfă care conțin această marfă. În cazul în care menținerea ventilației pune în pericol nava sau marfa, aceasta poate fi întreruptă, exceptând cazul în care există un risc de explozie sau alte pericole cauzate de această întrerupere. În orice caz, ventilația mecanică trebuie să fie menținută pentru o perioadă de timp rezonabilă înainte de descărcare.

Transport

Pe perioada în care această marfă este transportată, la bordul navei trebuie să existe un detector adecvat pentru măsurătorile cantitative ale hidrogenului. Detectorul trebuie să fie de un tip sigur, certificat pentru utilizarea în atmosferă explozivă. Concentrația de hidrogen din spațiile de marfă în care este transportată această marfă trebuie să fie măsurată regulat pe durata voiajului și rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate și păstrate la bord.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

După descărcarea acestei mărfi, spațiile de marfă trebuie să fie curățate prin măturare de două ori.

Nu se utilizează apa pentru curățarea spațiului de marfă care a conținut această marfă, din cauza pericolului gazului.

Proceduri de urgență

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecție (mănuși, cizme, salopete și echipament de protecție a capului). Aparate de respirat autonome. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecție și aparat de respirat autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Se închid etanş gurile de magazie; se utilizează instalaţia fixă de stingere a incendiului, dacă există la bord. Nu folosiți apă. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

CENUȘĂ ZBURĂTOARE (PULBERE DE ARDERE) ÎMBOGĂȚITĂ CU OXIZI DE ZINC

Descriere

Această marfă, numită de asemenea și „oxid de waelz”, este o pulbere fină care se unește sub formă de bulgări. Culoarea sa poate fi maro deschis sau galben cenușiu/verde cenușiu. Componentul principal este oxidul de zinc. Componenți secundari sunt oxizii de plumb.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Până la 10 mm | Nu se aplică | Între 2150 și 2400 | Între 0,42 și 0,47 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | TX | A și B |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este încărcată având un conţinut de umiditate ce depăşeşte limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din acest Cod.

Praful marfii este dăunător și poate avea efecte pe termen lung asupra sănătății.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

„Separat de” produsele alimentare.

Curățenia magaziei

Curată și uscată în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Când o marfă este transportată cu o navă, alta decât o navă conformă cu cerințele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1	în timpul operațiunilor de încărcare și pe durata voiajului, conținutul de umiditate al mărfii trebuie să fie menținut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor;

.3	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, în timpul manipulării mărfii, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată marfa trebuie să fie închise;

.4	marfa poate să fie manipulată în timpul precipitațiilor în condițiile specificate în procedurile prevăzute  la 4.3.3 din prezentul Cod; și

.5	marfa dintr-un spaţiu de marfă poate să fie descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca toată cantitatea de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în acel port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod. Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care marfa este încărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii.

Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Expunerea persoanelor la praf trebuie redusă la minim. Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această marfă. Puţurile de santină din magaziile de marfă trebuie să fie curate, uscate și protejate adecvat împotriva pătrunderii mărfii. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte mănuși, ochelari de protecție sau alt mijloc echivalent de protecție pentru ochi și măști cu filtru pentru praf.Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, după cum este necesar.

Ventilație

Spațiile de marfă în care este transportată această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat periodic pe durata voiajului. În cazul în care se observă prezenţa apei libere deasupra mărfii sau stare fluidă a mărfii, comandantul trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei şi, trebuie să se ia în considerare o intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Înaintea spălării reziduurilor acestei mărfi, punțile și spațiile de marfă trebuie cuțățate cu lopata și măturate, deoarece spălarea directă a mărfii este dificilă.

Proceduri de urgență

|  | Echipament special de urgenţă care trebuie să existe la bordul navei Îmbrăcăminte de protecție (mănuși, cizme, salopete și măști cu filtru pentru praf). Aparate de respirat autonome. |
| --- | --- |
|  | Proceduri de urgenţă Se poartă îmbrăcăminte de protecție și aparat de respirat autonom. Acţiuni de urgenţă în caz de incendiu Nu există. Prim ajutor medical Conform Ghidului privind acordarea primului ajutor medical (MFAG), aşa cum a fost amendat. |

ZGURĂ DE ZINC

Descriere

Reziduuri generate de procesele de topire a zincului. Această marfă este foarte permeabilă şi apa din porii acesteia se scurge rapid. Este neagră sau maro-roșcată şi sub formă de granule sau bulgăre.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Până la 10 mm | Nu se aplică | Între 1500 și 2500 | Între 0,40 și 0,67 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este încărcată având un conţinut de umiditate mai mare decât limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din acest Cod. Această marfă este abrazivă.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Când o marfă este transportată cu o navă, alta decât o navă conformă cu cerințele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1	în timpul operațiunilor de încărcare și pe durata voiajului, conținutul de umiditate al mărfii trebuie să fie menținut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor;

.3	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, în timpul manipulării mărfii, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată marfa trebuie să fie închise;

.4	marfa poate să fie manipulată în timpul precipitațiilor în condițiile specificate în procedurile prevăzute  la 4.3.3 din prezentul Cod; și

.5	marfa dintr-un spaţiu de marfă poate să fie descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca toată cantitatea de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în acel port.

Încărcare

Această marfă trebuie să fie nivelată astfel încât diferenţa de înălţime între vârful şi baza grămezilor să nu depăşească 5% din lăţimea navei şi marfa să aibă o pantă uniformă de la limitele gurii de magazie până la pereţii despărțitori, pentru evitarea suprafeţelor abrupte ale mărfii care ar putea să se prăbuşească în timpul voiajului.

Atunci când indicele de stivuire al acestei mărfi este mai mic sau egal cu 0,56 m3/t, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care marfa este încărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuirea greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această marfă. Puţurile de santină din magaziile de marfă trebuie să fie protejate împotriva pătrunderii mărfii. Mare atenție trebuie dată protejării echipamentului de praful provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție sau alt mijloc echivalent de protecție pentru ochi și măști cu filtru pentru praf, după cum este necesar.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

Pe durata voiajului, apa de santină trebuie să fie eliminată regulat.

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat periodic pe durata voiajului. În cazul în care se observă prezenţa apei libere deasupra mărfii sau stare fluidă a mărfii, comandantul trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei şi, trebuie să se ia în considerare o intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

CONCENTRAT DE CIANIT ŞI ZIRCON

Descriere

Concentratul de cianit şi zircon este un amestec inodor şi insipid de culoare albicioasă spre maro, al deşeurilor de flux (concentrate) rezultate din prelucrarea nisipurilor minerale grele şi nisipului de zircon. Este folosit pentru a îmbogăţi nisipurile minerale cum ar fi zirconul şi cianitul. Este o marfă foarte grea.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| Particule fine | Nu se aplică | Între 2400 și 3000 | Între 0,33 și 0,42 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | A |

Pericol

Această marfă se poate lichefia dacă este încărcată având un conţinut de umiditate ce depăşeşte limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML). A se vedea secţiunile 7 şi 8 din acest Cod.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei

Curată și uscată în conformitate cu pericolele prezentate de marfă.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Când această marfă este transportată cu o navă, alta decât o navă conformă cu cerințele de la 7.3.2 din prezentul Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:

.1	în timpul operațiunilor de încărcare și pe durata voiajului, conținutul de umiditate al mărfii trebuie să fie menținut sub limita sa admisibilă de umiditate la transport (TML);

.2	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitațiilor;

.3	dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fișă individuală, în timpul manipulării mărfii, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată marfa trebuie să fie închise;

.4	marfa poate să fie manipulată în timpul precipitațiilor în condițiile specificate în procedurile prevăzute  la 4.3.3 din prezentul Cod; și

.5	marfa dintr-un spaţiu de marfă poate să fie descărcată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca toată cantitatea de marfă din spaţiul de marfă să fie descărcată în acel port.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care marfa este încărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie curate, uscate şi protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele. Instalaţia de santină din spaţiu de marfă în care se va încărca această marfă trebuie să fie încercată pentru a se asigura că aceasta funcţionează.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

Aspectul suprafeţei acestei mărfi trebuie să fie verificat periodic pe durata voiajului. În cazul în care se observă prezenţa apei libere deasupra mărfii sau stare fluidă a mărfii, comandantul trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei şi, trebuie să se ia în considerare o intrare de urgenţă într-un loc de refugiu.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

NISIP ZIRCONIC

Descriere

De obicei particule fine, de culoare albă spre galbenă, foarte abraziv, extras din nisip ilmenitic. Poate conține praf. Se transportă uscat.

Caracteristici

| Proprietăți fizice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuni | Unghi de alunecare | Densitate în vrac (kg/m3) | Indice de stivuire (m3/t) |
| 0,15 mm sau mai puțin | Nu se aplică | Între 2600 și 3000 | Între 0,33 și 0,36 |
| Clasificarea pericolelor |  |  |  |
| Clasă | Pericol(e) subsidiar(e) | MHB | Grupă |
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | C |

Pericol

Nu există cerințe speciale.

Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.

Stivuire și separare

Nu există cerințe speciale.

Curățenia magaziei

Nu există cerințe speciale.

Măsuri preventive cu privire la condiţiile meteorologice nefavorabile

Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil înaintea încărcării, în timpul încărcării și pe durata voiajului. Această marfă nu trebuie să fie încărcată în timpul precipitaţiilor. În timpul încărcării acestei mărfi, toate toate trapele neutilizate ale spațiilor de marfă în care este încărcată sau urmează să fie încărcată această marfă trebuie să fie închise.

Încărcare

Se nivelează în conformitate cu cerințele corespunzătoare prevăzute la secțiunile 4 și 5 din acest Cod.

Deoarece densitatea mărfii este extrem de mare, plafonul tancului poate fi supus suprasolicitării, în afară cazului în care marfa este încărcată în mod uniform pe plafonul tancului pentru a egala distribuţia greutăţii. Mare atenţie trebuie acordată asigurării că plafonul tancului nu este suprasolicitat pe durata voiajului şi în timpul încărcării datorită formării unei grămezi de marfă.

Măsuri preventive

Puţurile de santină din spaţiile de marfă trebuie să fie curate, uscate şi protejate astfel încât marfa să nu pătrundă în ele.

Trebuie să fie luate măsuri preventive adecvate pentru a proteja compartimentul maşini şi spaţiile de locuit împotriva prafului produs de această marfă. Puţurile de santină din magaziile de marfă trebuie să fie protejate împotriva pătrunderii mărfii. Mare atenție trebuie dată protejării echipamentului de praful provenit de la marfă. Persoanele care pot fi expuse la praful provenit de la marfă trebuie să poarte ochelari de protecție sau alt mijloc echivalent de protecție pentru ochi și măști cu filtru pentru praf. Acele persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție, după cum este necesar.

Ventilație

Nu există cerințe speciale.

Transport

Nu există cerințe speciale.

Descărcare

Nu există cerințe speciale.

Curățare

Nu există cerințe speciale.

APENDICELE 2

Metode de încercare în laborator, aparate şi standarde aferente

1	Metode de încercare aplicabile materialelor care se pot lichefia sau pot suferi o separare dinamică și aparatele aferente

În prezent, pentru determinarea limitei admisibile de umiditate la transport (TML) sunt utilizate, în general, șase metode de încercare:

.1	metoda de încercare cu placa de curgere;

.2	metoda penetrației; și

.3	metoda de încercare Proctor/Fagerberg.

Deoarece fiecare metodă are avantajele sale, metoda de încercare selectată ar trebui să se bazeze pe practici locale sau ar trebui stabilită de către autoritățile competente.

.4	Metoda de încercare Proctor/Fagerberg modificată pentru pulberile de minereu de fier;

.5	Metoda de încercare Proctor/Fagerberg modificată pentru cărbune; și

.6	Metoda de încercare Proctor/Fagerberg modificată pentru bauxită.

  - Metoda de încercare cu placă de curgere

    - Aplicare

În general, placa de curgere este adecvată pentru concentratele de minerale sau alte materiale fine ale căror granule au o dimensiune maximă de 1 mm. De asemenea, se poate aplica materialelor cu o dimensiune maximă a granulelor de până la 7 mm. Nu este adecvată pentru materiale cu granulație mai mare decât aceasta și poate de asemenea să nu ofere rezultate satisfăcătoare în cazul unor materiale cu conținut ridicat de argilă. Dacă metoda plăcii de curgere nu este adecvată pentru materialul în cauză, metodele care trebuie adoptate vor fi cele aprobate de către autoritatea statului portului.

Metoda descrisă în continuare este utilizată pentru determinarea:

.1	conținutului de umiditate al unui eșantion de marfă, denumit în continuare „material de încercare”;

.2	punctului umidității de curgere (FMP) al materialul de încercare supus șocului sau forțelor ciclice în aparatul cu placă de curgere; și

.3	limitei admisibile de umiditate la transport a materialului de încercare.

1.1.2	Echipamente (a se vedea figura 1.1.2)

.1	Placa de curgere și suportul standard (Denumire ASTM (C230-68) – a se vedea 3).

.2	Montajul plăcii de curgere (Denumire ASTM (C230-68) – a se vedea 3).

.3	Matrița (Denumire ASTM (C230-68) – a se vedea 3).

.4	Bătător (a se vedea figura 1.1.2.4): presiunea de tasare necesară poate fi realizată folosind bătătoare cu arc, calibrate (exemplele sunt inclusee în figura 1.1.2.4) sau un alt model adecvat de bătător ce permite aplicarea unei presiuni controlate prin intermediul unui cap bătător cu un diametru de 30 mm.

.5	Cântare și greutăți (Denumire ASTM (C109-73) – a se vedea 3) și recipiente adecvate pentru eșantioane.

.6	Tub de sticlă gradat pentru măsurare și biuretă având capacități de 100 – 200 mL și, respectiv, 10 mL.

.7	Un bol emisferic pentru amestecat cu diametrul de aproximativ 30 cm, mănuși de cauciuc și vase sau tăvi pentru uscare. Ca alternativă, pentru operațiunile de amestecare, se poate utiliza un mixer automat cu capacitatea similară cu a bolului. În acest caz, ar trebui să se aibă grijă ca utilizarea mixerului mecanic să nu reducă dimensiunea granulelor sau consistența materialului de încercare.

.8	Un cuptor de uscare cu temperatura controlată până la aproximativ 110°C. Acest cuptor ar trebui să fie fără circulație de aer.

Figura 1.1.2 – Placa de curgere și accesoriile

Figura 1.1.2.4 – Exemple de bătătoare cu arc

1.1.3	Temperarură și umiditate

Este de preferat să se lucreze într-o cameră în care eșantioanele vor fi protejate împotriva temperaturilor excesive, curenților de aer și variațiilor de umiditate. Toate etapele de pregătire a materialului de încercare și metoda de încercare ar trebui să fie realizate într-un interval de timp rezonabil, pentru a reduce la minimum pierderile de umiditate și, în orice caz, în aceeași zi în care a început încercarea. Unde este posibil, recipientele cu eșantioane ar trebui să fie acoperite cu folie de plastic sau cu alt material adecvat pentru acoperit.

1.1.4	Procedura

Cantitatea de material necesară pentru o încercare de determinare a punctului umidității de curgere va varia în funcție de greutatea specifică a materialului ce urmează a fi încercat. Aceasta va fi cuprinsă între aproximativ 2 kg pentru cărbune și 3 kg pentru concentrate minerale. Eșantionul prelevat ar trebui să fie un eșantion reprezentativ pentru marfa ce va fi transportată. Experiența a demonstrat că rezultate mai precise ale încercării vor fi obținute atunci când conținutul de umiditate al eșantionului de încercare este mai degrabă crescut decât scăzut față de FMP.

Ca urmare, este recomandat ca o încercare preliminară de stabilire a umidității de curgere să fie efectuată, în general în conformitate cu condițiile descrise mai jos, pentru a determina condiția eșantionului de încercare, și anume cantitatea de apă și rata cu care aceasta trebuie să fie adăugată, sau dacă eșantionul ar trebui să fie uscat în aer pentru a-i reduce conținutul de umiditate înaintea începerii încercării principale de stabilire a punctului umidității de curgere.

1.1.4.1	Pregătirea eșantionului de încercare

Eșantionul reprezentativ din materialul de încercare este așezat în bolul de mixare și se amestecă bine. Se extrag din bolul de mixare trei subeșantioane (A), (B) și (C), după cum urmează: aproximativ o cincime din eșantionul reprezentativ (A) ar trebui să fie imediat cântărită și așezată în cuptorul de uscare pentru a determina conținutul de umiditate al eșantionului ,,așa cum s-a primit”. Următoarele două subeșantioane, fiecare de aproximativ două cincimi din greutatea brută, trebuie extrase, unul (B) pentru încercarea preliminară de stabilire a FMP și altul (C) pentru încercarea principală de stabilire a FMP:

.1	Umplerea matriței. Matrița se așează în centrul plăcii de curgere și se umple în trei etape cu material din bolul de mixare. În prima etapă, umplerea matriței, după efectuarea compactării, ar trebui să se facă până la aproximativ o treime din adâncimea sa totală. Cantitatea de eșantion necesară pentru realizarea acestui scop variază de la un material la altul, dar poate fi ușor stabilită, după acumularea unei experiențe practice, din caracteristicile de ambalare ale materialului ce este încercat.

A doua etapă de umplerea a matriței, după efectuarea compactării, ar trebui să ajungă la aproximativ două treimi din adâncimea sa totală, iar în cea de-a treia și ultima etapă, umplerea matriței, după efectuarea compactării, ar trebui să ajungă chiar sub marginea de sus a matriței (a se vedea figura 1.1.4-2).

.2	Metoda de compactare. Scopul compactării este atingerea unui grad de compactare similar cu acela existent la bordul navei în partea de jos a încărcăturii de material care este supus încercării. Presiunea corectă care se va aplica este calculată din formula:

Presiunea de compactare (Pa) =	Densitatea în vrac a mărfii (kg/m3)

× Înălțimea maximă a mărfii (m)

× Accelerația gravitațională (m/s2)

Densitatea în vrac a mărfii poate fi măsurată prin efectuarea unei singure încercări utilizând dispozitivul Proctor C descris în Standardul ASTM D-698 sau JIS-A-1210, pe un eșantion de marfă având conținutul de umiditate al mărfii propuse pentru încărcare.

Dacă nu există informații cu privire la adâncimea mărfii, pentru calcularea presiunii de compactare ar trebui utilizată adâncimea maximă probabilă.

Ca alternativă, presiunea poate fi estimată pe baza tabelului 1.1.4.1.

Numărul de lovituri de compactare (aplicând presiunea corectă, constantă de fiecare dată) ar trebui să fie de 35 pentru stratul inferior, 25 pentru stratul de mijloc și 20 pentru stratul superior, compactarea făcându-se succesiv pe întreagul strat până la marginile matriței, pentru a se obține o suprafață plană uniformă pentru fiecare strat.

.3	Scoaterea materialului din matriță. Se bate matrița pe partea sa laterală până când conținutul se desprinde, lăsând pe placă eșantionul sub forma unui trunchi de con.

Tabelul 1.1.4.1

| Tipul mărfii | Densitatea în vrac (kg/m3) | Înălțimea maximă a mărfii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 m | 5 m | 10 m | 20 m |
|  |  | Presiunea de compactare (kPa) |  |  |  |
| Cărbune | 1000 | 20 (1,4) | 50 (3,5) | 100 (7,1) | 200 (14,1) |
|  | 2000 | 40 (2,8) | 100 (7,1) | 200 (14,1) | 400 (28,3) |
| Minereu metalic | 3000 | 60 (4,2) | 150 (10,6) | 300 (21,2) | 600 (42,4) |
| Concentrat de minereu de fier | 4000 | 80 (5,7) | 200 (14,1) | 400 (28,3) | 800 (56,5) |
| Concentrat de minereu de plumb | 5000 | 100 (7,1) | 250 (17,7) | 500 (35,3) | 1000 (70,7) |
| (valorile din paranteze sunt echivalentul în kgf atunci când se folosește un cap de compactare cu diametrul de 30 mm) |  |  |  |  |  |

1.1.4.2	Încercarea preliminară pentru stabilirea umidității de curgere

.1	Imediat după îndepărtarea matriței, placa de curgere este ridicată și lăsată să cadă de 50 de ori, pe o înălțime de 12,5 mm, cu frecvența de 25 ori pe minut. De obicei, atunci când umiditatea materialul este sub FMP, materialul se desface și se sfărâmă în fragmente pe parcursul căderilor succesive ale plăcii (a se vedea figura 1.1.4.-3).

.2	În acest stadiu, se oprește utilizarea plăcii de curgere și se pune materialul la loc în bolul de mixare, unde se pulverizează 10 – 15 mL de apă, sau posibil mai mult, pe suprafața materialului și apoi se înglobează în material prin amestecare, fie cu degetele protejate de o mănușă de cauciuc, fie cu un mixer automat.

Se umple din nou matrița și se utilizează din nou placa de curgere pentru până la 50 de oscilații, conform prevederilor de la 1.1.4.2.1. Dacă nu se ajunge la o stare de curgere, se repetă procesul cu adăugare suplimentară de apă, până când starea de curgere a fost atinsă.

.3	Identificarea unei stări de curgere. Acțiunea de impact a plăcii de curgere determină rearanjarea granulelor pentru a produce compactarea masei. Ca rezultat, volumul fixat de umiditate conținută în material, la orice nivel dat, crește ca procent din volumul total. Se consideră că o stare de curgere a fost atinsă atunci când conținutul de umiditate și compactarea eșantionului produc un nivel de saturație astfel încât apare deformarea plastică.* În acest stadiu, marginile eșantionului extras din formă se pot deforma, dând un profil convex sau concav (a se vedea figura 1.1.4-4).

Sub efectul acțiunilor repetate ale plăcii de curgere, eșantionul continuă să se deformeze spre exterior. În cazul anumitor materiale, pot apărea crăpături pe suprafața superioară. Totuși, această fisurare însoțită de apariția umidității libere, nu este un indiciu al apariției unei stări de curgere. În majoritatea cazurilor, măsurarea deformării este utilă pentru a decide dacă a survenit sau nu curgerea plastică. În acest scop, este folositor un șablon care să indice, de exemplu, o creștere de până la 3 mm în diametru, la o înălțime oarecare a conului. O serie de observații suplimentare pot fi utile. De exemplu: când conținutul de umiditate (în creștere) este apropiat de FMP, eșantionul conic începe să arate o tendință de a adera la formă. În continuare, atunci când eșantionul este împins în afara plăcii de curgere, se constată că acesta lasă urme (dungi) de umezeală pe placă. Dacă se observă astfel de dungi, conținutul de umezeală poate fi deasupra FMP; lipsa urmelor (dungilor) nu este neapărat un indiciu că se află sub FMP.

Măsurarea diametrului conului, la baza sau la jumătatea înălțimii, va fi întotdeauna utilă. Prin adăugarea treptată de apă în cantități de 0,4% până la 0,5% și prin aplicarea unui set de 25 de căderi pe placa de curgere, creșterea inițială a diametrului va fi cuprinsă, în general, între 1 și 5 mm și, după adăugarea unei cantități suplimentare de apă, creșterea diametrului bazei  va fi de 5 până la 10 mm.

.4	Ca alternativă la metoda descrisă mai sus, pentru mai multe concentrate se poate utiliza un mod rapid de găsire a FMP aproximativ, după cum urmează:

Atunci când conținutul de umiditate se află, cu certitudine, sub FMP, se măsoară diametrul după 25 de căderi, se adaugă o nouă cantitate de apă, se repetă încercarea, se măsoară diametrul și se trasează o diagramă ca în figura 1.1.4-1, indicând creșterea în diametru în funcție de conținutul de umiditate. O linie dreaptă trasată prin cele două puncte va intersecta axa conținutului de umiditate în apropierea FMP.

Odată terminată încercarea preliminară privind FMP, eșantionul pentru încercarea principală este ajustat până la nivelul necesar de conținut de umiditate (aproximativ între 1% și 2%) sub punctul de curgere.

Figura 1.1.4-1

Figura 1.1.4-2

Figura 1.1.4-3

Figura 1.1.4-4

1.1.4.3	Încercarea principală pentru stabilirea umidității de curgere

Când la încercarea preliminară s-a atins o stare de curgere, conținutul de umiditate a subeșantionului (C) se ajustează la o valoare cu aproximativ 1% până la 2% mai mică decât ultima valoare care nu a produs curgerea în cadrul încercării preliminare (acest lucru este sugerat pur și simplu pentru a evita începerea încercării principale prea aproape de FMP și apoi să fie necesar să se pierdă timp cu uscarea cu aer și reluarea încercării). Încercarea finală este apoi efectuată pe acest eșantion ajustat în același mod ca la încercarea preliminară, dar în acest caz adăugând cantități de apă treptat, fiecare cantitate reprezentând cel mult 0,5% din masa materialului de încercare (cu cât FMP ,,preliminar” este mai scăzut cu atât cantitățile de apă adăugate ar trebui să fie mai mici). După fiecare etapă, întregul eșantion modelat ar trebui să fie așezat într-un recipient, cântărit imediat și păstrat pentru determinarea umidității dacă este necesar. Acest lucru va fi necesar dacă eșantionul a curs sau dacă următorul eșantion, ușor mai umed, curge. Dacă nu este necesar, acesta poate fi returnat în bolul de mixare.

Când a fost atinsă o stare de curgere, conținutul de umiditate ar trebui să fie determinat pe două eșantioane, unul având conținut de umiditate chiar deasupra FMP și celălalt având un conținut de umiditate chiar sub FMP. Diferența dintre cele două valori ar trebui să fie de 0,5% sau mai puțin, iar FMP este luat ca media acestor două valori.

1.1.4.4	Determinarea conținutului de umiditate

Introducere

Ar trebui notat faptul că, pentru multe materiale, există metode internaționale și naționale recunoscute de determinare a conținutului de umiditate. Aceste metode sau unele pentru care s-a stabilit că dau rezultate echivalente, ar trebui să fie aplicate.

Concentrate și materiale similare

Este foarte important ca eșantioanele să fie uscate până ajung la o masă constantă. În practică, acest lucru se realizează, după o perioadă adecvată de uscare la 105°C, prin cântărirea eșantionului de mai multe ori, la intervale de câteva ore. Dacă masa rămâne constantă, uscarea s-a terminat, iar dacă aceasta continuă să scadă, procesul de uscare ar trebui continuat.

Durata perioadei de uscare depinde de multe variabile, cum ar fi dispunerea materialului în cuptor, tipul de recipient folosit, dimensiunea granulelor, rata de transfer a căldurii, etc. Se poate ca o perioadă de 5 ore să fie mare pentru un eșantion de concentrat, dar insuficientă pentru altul. Concentratele de sulfuri tind să oxideze și, prin urmare, utilizarea cuptoarelor de uscare cu sisteme de circulație a aerului nu este recomandată pentru aceste materiale și, nici eșantionul de încercare nu ar trebui lăsat în cuptorul de uscare pentru mai mult de 4 ore.

Cărbune

Metodele recomandate pentru determinarea conținutului de umiditate sunt acelea descrise în standardul ISO 589-1974, ,,Cărbune superior - Determinarea umidității totale". Această metodă sau altele pentru care s-a stabilit că au dat rezultate echivalente, ar trebui să fie aplicate.

Calcularea conținutului de umiditate, FMP și a limitei admisibile de umiditate la transport:

Considerând m1 ca fiind masa exactă a subeșantionului ,,așa cum s-a primit” (a se vedea 1.1.4.1),

Considerând m2 ca fiind masa exactă a subeșantionului ,,așa cum s-a primit”, după uscare,

Considerând m3 ca fiind masa exactă a eșantionului chiar deasupra stării de curgere (a se vedea 1.1.4.3),

Considerând m4 ca fiind masa exactă a eșantionului chiar deasupra stării de curgere, după uscare,

Considerând m5 ca fiind masa exactă a eșantionului chiar sub starea de curgere (a se vedea 1.1.4.3),

Considerând m6 ca fiind masa exactă a eșantionului chiar sub starea de curgere, după uscare,

Atunci:

.1	Conținutul de umiditate al concentratului ,,așa cum s-a primit” este:

m1-m2m1×100, exprimat în procente	(1.1.4.4.1)

.2	Punctul de umiditate de curgere (FMP) al materialului este:

m3-m4m3+m5-m6m52×100, exprimat în procente	(1.1.4.4.2)

.3	Limita admisibilă de umiditate la transport a materialului este 90% din FMP.

Mușchi de turbă

Pentru toate tipurile de mușchi de turbă, densitatea în vrac se determină, utilizând fie metoda ASTM, fie metoda CEN (20L).

Turba ar trebui să aibă o densitate, în stare uscată, deasupra sau sub de 90 kg/m3, pentru a obține valoarea corectă a TML.

Așa cum s-a indicat la 1.1.1, ar trebui să se determine următoarele:

.1	conținutul de umiditate a unui eșantion de marfă (MC);

.2	punctul de umiditate de curgere (FMP);

.3	limita admisibilă de umiditate la transport (TML). TML va fi determinată după cum urmează:

3.1	pentru turba cu o densitate în vrac mai mare de 90 kg/m3 în stare uscată, TML este 85% din FMP; și

3.2	pentru turba cu o densitate în vrac mai mică sau egală cu 90 kg/m3 în stare uscată, TML este 90% din FMP.

1.2	Metoda penetrației

Metoda penetrației este o metodă prin care un material introdus într-un recipient cilindric este supus vibrațiilor. Punctul de umiditate de curgere este determinat pe baza adâncimii de penetrare a unui indicator.

1.2.1	Aplicare

.1	În general, metoda penetrației este adecvată în cazul concentratelor minerale, materialelor similare și cărbunilor până la dimensiunea maximă de 25 mm.

.2	Conform acestei metode, eșantionul situat într-un recipient cilindric, este supus vibrației verticale de 2g rms ± 10% (g = accelerația gravitațională) timp de 6 minute. Când adâncimea de penetrare a unei sape de penetrare pusă pe suprafața eșantionului depășește 50 mm, se consideră că eșantionul conține o umiditate care depășește punctul de umiditate de curgere.

.3	Această metodă constă într-o încercare preliminară pentru a obține o valoare aproximativă a punctului de umiditate de curgere și o încercare principală pentru a determina valoarea exactă a punctului de umiditate de curgere. Când se cunoaște valoarea aproximativă a punctului de umiditate de curgere, încercarea preliminară poate fi omisă.

.4	Camera, în care sunt încercate eșantioanele ar trebui să fie pregătită așa cum s-a indicat la 1.1.3.

1.2.2	Echipamente (a se vedea figura 1.2.2)

.1	Echipamentele pentru încercare se compun din:

.1	o masă vibrantă;

.2	recipiente cilindrice;

.3	indicatori (sape de penetrare și un suport);

.4	un bătător (a se vedea 1.1.2.4); și

.5	echipament auxiliar (a se vedea 1.1.2.5 până la .8).

.2	Vibratorul (a se vedea 1.2.2.2), având o placă pe care poate fi fixat un recipient cilindric, ar trebui să poată stimula o masă de 30 kg la o frecvență fie de 50 Hz, fie de 60 Hz, cu o accelerație de 3 g rms sau mai mult, și să poată fi controlat pentru reglarea nivelului accelerației.

.3	Dimensiunile recipientelor cilindrice (a se vedea figurile 1.2.2.3-1 și 1.2.2.3-2) sunt după cum urmează:

| Dimensiunea cilindrului | Diametrul interior | Adâncime | Grosimea peretelui |
| --- | --- | --- | --- |
| mic | 146 mm | 202 mm | 9,6 mm sau mai mult |
| mare | 194 mm | 252 mm | 10,3 mm sau mai mult |

Recipientele ar trebui să fie fabricate dintr-un material rezonabil de rigid, nemagnetic, impermeabil și ușor, cum ar fi materiale acrilice sau clorură de vinil.

Recipientul cilindric mic se folosește pentru materialele care au o dimensiune maximă a granulei mai mică sau egală cu 10 mm. Recipientul cilindric mare este pentru acele materiale care au dimensiunea maximă a granulei mai mică sau egală cu 25 mm.

.4	Sapele de penetrare (a se vedea 1.2.2.4) sunt confecționate din alamă. Masa unei sape pentru cărbune ar trebui să fie ajustată la 88g (5 kPa) și aceea pentru concentrate la 177g (10kPa). Când eșantionul conține granule mari, se recomandă să se pună pe suprafață două sape, la aceeași presiune, pentru a evita interpretarea eronată.

.5	Un suport (a se vedea figura 1.2.2.5) prevăzut prin construcție să ghideze tija unei sape, cu minimum de frecare spre centrul unui recipient cilindric. Când se utilizează două sape, acestea ar trebui să fie amplasate conform figurii 1.2.2.

.6	Un recipient cilindric și indicatorii de penetrare ar trebui să fie aleși în funcție de natura și starea eșantionului de încercare, și anume dimensiunea granulelor și densitatea în vrac.

|  | 1 Masă vibrantă 2 Recipient cilindric (diametru 150 mm) 3 Sapă de penetrare (10 kPa) 4 Suport pentru sapă 5 Bătător |
| --- | --- |

|  | 1 Masă vibrantă 2 Recipient cilindric (diametru 150 mm) 3 Sapă de penetrare (5 kPa) 4 Suport pentru sapă |
| --- | --- |

Figura 1.2.2 – Echipament pentru încercare

Vedere frontală

Vedere laterală

Vedere de jos

Figura 1.2.2.2 – Masă vibrantă

Vedere laterală

Vedere în plan

după demontarea capului bătător și a corpului

Figura 1.2.2.3-1 – Recipient cilindric cu diametrul de 150 mm

Vedere laterală

Vedere în plan

După demontarea capului bătător și a corpului

Figura 1.2.2.3-2 – Recipient cilindric cu diametrul de 200 mm

(Dimensiunile indicate în paranteze sunt pentru o sapă de 5 kPa)

(unitatea: mm)

Figura 1.2.2.4 – Sapă de penetrare

Figura 1.2.2.5 – Suport pentru sapă

1.2.3	Procedura

1.2.3.1	Pregătirea eșantionului de încercare și a mesei vibrante:

.1	Cantitatea de eșantion necesară este de aproximativ șase ori sau mai mult capacitatea recipientului cilindric selectat. Cantitatea de eșantion de încercare reprezentativ, cu care este umplut fiecare recipient, ar trebui să fie după cum urmează: aproximativ 1700 cm3 în cazul recipientului mic și 4700 cm3 în cazul recipientului mare.

.2	Eșantionul se amestecă bine și se împarte în trei subeșantioane aproximativ egale și anume (A), (B) și (C). Subeșantionul (A) ar trebui să fie imediat cântărit și introdus în cuptorul de uscare pentru a determina conținutul de umiditate a eșantionului ,,așa cum s-a primit”.

Subeșantioanele (B) și (C) sunt utilizate la încercarea preliminară și, respectiv, la încercarea principală.

.3	Înaintea efectuării încercării, nivelul de vibrație al mesei vibrante ar trebui să fie calibrat utilizând un accelerometru. Accelerația mesei ar trebui reglată la 2 g rms ± 10% atunci când are montat pe placă un recipient plin cu un eșantion.

1.2.3.2	Încercarea preliminară pentru stabilirea umidității de curgere

Această încercare este destinată măsurării rapide a punctului aproximativ de umiditate de curgere utilizând subeșantionul (B). Se adaugă treptat apă după fiecare încercare de penetrație. Atunci când s-a atins o stare de curgere, se măsoară conținutul de umiditate a eșantionului chiar deasupra stării de curgere. Conținutul de umiditate a eșantionului chiar sub starea de curgere, poate fi calculat scăzând din greutatea brută a eșantionului ultima cantitate de apă adăugată.

.1	Recipientul cilindric corespunzător se umple cu subeșantionul (B) în patru etape distincte, iar după adăugarea fiecărui strat, se compactează cu ajutorul unui bătător pentru compactare. Se compactează la presiunea specificată la 1.1.4.1 pentru concentratele de minerale sau la 40 kPa pentru cărbuni și se aplică presiunea uniform pe întreaga suprafață a materialului până când se obține o suprafață plană uniformă.

.2	Se pune sapa de penetrare pe suprafața materialului utilizând suportul.

.3	Se acționează vibratorul la o frecvență de 50 Hz sau 60 Hz cu o accelerație de 2 g rms ± 10% timp de 6 minute. Dacă este necesar, ar trebui verificat nivelul accelerației prin raportarea la datele accelerometrului atașat la masă vibrantă.

.4	După 6 minute de vibrații, se citește adâncimea de penetrare.

.5	În cazul în care adâncimea de penetrare este mai mică de 50 mm, se consideră că lichefierea nu are loc. Atunci:

.1	Se îndepărtează materialul din recipientul cilindric și se repune în bolul de 	mixare unde există restul de eșantion.

.2	Se amestecă bine și se cântărește conținutul bolului de mixare.

.3	Se pulverizează o cantitate de apă de cel mult 1% din masa materialului 	din bolul de mixare și se amestecă bine.

.4	Se repetă procedura descrisă la 1.2.3.2.1 până la 1.2.3.2.5.

.6	În cazul în care adâncimea de penetrare este mai mare de 50 mm, se consideră că lichefierea a avut loc. Atunci:

.1	Se îndepărtează materialul din recipientul cilindric și se repune în bolul de 	mixare.

.2	Se măsoară conținutul de umiditate în conformitate cu procedura descrisă la 1.1.4.4.

.3	Se calculează conținutul de umiditate a eșantionului cu umiditate situată chiar sub punctul de umiditate de curgere, în funcție de cantitatea de apă adăugată.

.7	Dacă adâncimea de penetrare în cursul primei încercări depășește 50 mm adică eșantionul așa cum s-a primit s-a lichefiat, se amestecă  subeșantioanele (B) și (C) și se usucă la temperatura camerei pentru reducerea umidității. Apoi, se împarte materialul în două subeșantioane (B) și (C) și se repetă încercarea preliminară.

1.2.3.3	Încercarea principală pentru stabilirea umidității de curgere

.1	Pe baza încercării preliminare, încercarea principală ar trebui să fie efectuată pentru a determina mult mai precis punctul de umiditate de curgere.

.2	Se ajustează conținutul de umiditate al subeșantionul (C) la ultima valoarea la care nu s-a produs curgerea în timpul încercării preliminare pentru stabilirea umidității de curgere.

.3	Prima încercare din cadrul încercării principale pentru stabilirea umidității de curgere se efectuează pe acest eșantion ajustat, la fel cum s-a descris în 1.2.3.2. Totuși, în acest caz, cantitatea de apă adăugată treptat nu ar trebui să fie mai mare de 0,5% din masa materialului de încercare.

.4	Când valoarea aproximativă a punctului de umiditate de curgere este cunoscută în avans, conținutul de umiditate a subeșantionului (C) este ajustat la aproximativ 90% din această valoare.

.5	Când o stare de curgere a fost atinsă, punctul de umiditate de curgere este determinat așa cum s-a descris la 1.1.4.3.

1.3	Metoda de încercare Proctor/Fagerberg

1.3.1	Aplicare

.1	Metodă de încercare pentru ambele concentrate de minereu, cu granule fine și, pentru cele cu granule de dimensiuni mai mari sau materiale similare cu granule cu dimensiuni de până la 5 mm. Această metodă nu ar trebui să fie utilizată pentru cărbune sau alte materiale poroase.

.2	Înainte de începerea încercării Proctor/Fagerberg pe materiale grosiere cu dimensiunea superioară mai mare de 5 mm, este necesară o investigație extinsă pentru adoptare și îmbunătățire.

.3	Limita admisibilă de umiditate la transport (TML) a unei mărfi este luată ca fiind egală cu conținutul critic de umiditate la un grad de saturație de 70% conform metodei de încercare Proctor/Fagerberg.

1.3.2	Echipament de încercare Proctor/Fagerberg

.1	Aparatul Proctor (a se vedea figura 1.3.2) se compune dintr-o matriță cilindrică din fier cu o piesă de extensie detașabilă (cilindru de compactare) și un instrument de compactare ghidat de un tub deschis la capătul său inferior (ciocan de compactare).

.2	Cântare și greutăți (a se vedea secțiunea 3.2), precum și recipiente adecvate pentru eșantioane.

.3	Un cuptor de uscare cu temperatura controlată de la 100°C până la maximum 105°C. Acest cuptor ar trebui să fie fără circulație de aer.

.4	Un mixer adecvat. Ar trebui luate măsuri pentru a se asigura că utilizarea acestui mixer nu reduce dimensiunea granulelor sau consistența materialului de încercat.

.5	Echipament de determinare a densității materialului solid, de exemplu un picnometru.

Figura 1.3.2 – Aparatul Proctor

1.3.3	Temperatură și umiditate

(a se vedea 1.1.3)

1.3.4	Procedura

.1	Stabilirea unei curbe complete de compactare.

Un eșantion reprezentativ, conform unui standard adecvat (a se vedea 4.7 din acest Cod), din materialul de încercare, este uscat la o temperatură de aproximativ 100o C. Cantitatea totală de material de încercare ar trebui să fie de cel puțin trei ori mai mare decât cantitatea necesară pentru secvența completă a încercării. Încercările de compactare sunt efectuate pentru un număr de 5 până la 10 conținuturi diferite de umiditate (5 până la 10 încercări separate). Eșantioanele sunt ajustate pentru a se obține eșantioane de la stare uscată până la aproape saturate (plastice). Cantitatea necesară pentru încercarea de compactare este de aproximativ 2000 cm3.

La fiecare încercare de compactare, eșantionului în stare uscată i se adaugă o cantitate adecvată de apă și se agită bine timp de 5 minute. Aproximativ o cincime din eșantionul amestecat se pune în matriță, se nivelează și apoi adaosul se compactează uniform pe suprafață. Compactarea se efectuează prin căderea ciocanului de 25 de ori, prin tubul de ghidare, de la 0,2 m de fiecare dată. Acțiunea se repetă pentru toate cele cinci straturi. Când a fost compactat și ultimul strat, piesa de extensie este îndepărtată și eșantionul se nivelează de-a lungul marginei matriței. După ce a fost determinată greutatea cilindrului cu eșantionul compactat, se golește cilindrul, se usucă eșantionul și se determină greutatea sa.

Apoi se repetă încercarea pentru celelalte eșantioane cu conținuturi diferite de umiditate.

.2	Definiții și date pentru calcule (a se vedea figura 1.3.4.2)

- masa cilindrului gol, exprimată în grame: A

- masa cilindrului cu eșantion tasat, exprimată în grame: B

- masa eșantionului în stare umedă, exprimată în grame: C

C = B – A

- masa eșantionului în stare uscată, exprimată în grame: D

- masa apei, exprimată în grame (echivalentă cu volumul în cm3): E

E = C – D

Volumul cilindrului: 1000 cm3

Figura 1.3.4.2

.3	Calculul principalelor caracteristici

- densitatea materialului solid, g/cm3 (t/m3): d

- densitatea în vrac în stare uscată, g/cm3 (t/m3): γ

γ=D1000

- conținutul net de apă, în procente de volum: ev

ev=ED× 100 × d

- rata porozităţii (indicele porilor): e (volumul golurilor împărțit la volumul solidelor)

e=1000d-DD=dγ-1

- gradul de saturație, în procente de volum: S

S=eve

- conținutul brut de apă, în procente de masă: W1

W1=EC × 100

- conținutul net de apă, în procente de masă: W

W=ED × 100

.4	Prezentarea încercărilor de compactare

Pentru fiecare încercare de compactare, valoarea calculată a ratei porozității (e) este reprezentată pe ordonată într-o diagramă, în care conținutul de apă net (ev) și gradul de saturație (S) sunt respectiv parametrii abscisei.

Figura 1.3.4.5

.5	Curba de compactare

Rezultatele seriei de încercări generează o curbă de compactare specifică (a se vedea figura 1.3.4.5).

Conținutul critic de umiditate este indicat de punctul de intersecție al curbei de compactare și linia S = 70% grad de saturație. Limita admisibilă de umiditate la transport (TML) este conținutul critic de umiditate.

1.4	Metoda de încercare Proctor/Fagerberg modificată pentru pulberile de minereu de 	fier

1.4.1	Aplicare

.1	Metoda de încercare specificată în această secţiune (această încercare) trebuie să fie utilizată numai pentru determinarea limitei admisibile de umiditate la transport (TML) a pulberilor de minereu de fier. A se vedea fişa individuală pentru Pulberi de minereu de fier.

.2	Pulberile de minereu de fier este un minereu de fier care conţine ambele:

.1	10% sau mai mult granule fine mai mici de 1 mm, şi

.2	50% sau mai mult granule mai mici de 10 mm.

.3	TML pentru pulberile de minereu de fier este luat ca fiind egal cu conţinutul critic de umiditate la grad de saturaţie de 80%, conform metodei de încercare Proctor/Fagerberg modificată.

.4	Metoda de încercare este aplicabilă când gradul de saturaţie corespunzător conţinutului optim de umiditate (OMC) este 90% sau mai mare.

1.4.2	Echipament pentru încercarea Proctor/Fagerberg modificată

.1	Aparatul Proctor (a se vedea figura 1.4.1) se compune dintr-o matriță cilindrică din fier cu o piesă de extensie detașabilă (cilindru de compactare) și un instrument de compactare ghidat de un tub deschis la capătul său inferior (ciocan de compactare).

.2	Cântare și greutăți (a se vedea 3.2), precum și recipiente adecvate pentru eșantioane.

.3	Un cuptor de uscare cu temperatura controlată în intervalul de la 100°C până la maximum 105°C.

.4	Un recipient pentru amestecare manuală. Ar trebui luate măsuri de precauţie pentru a se asigura că procesul de amestecare nu reduce dimensiunea granulelor prin spargere, sau nu creşte dimensiunea granulelor prin aglomerarea sau coeziunea materialului de încercat.

.5	Un picnometru cu gaz sau apă, echipament pentru determinarea densităţii unui material solid, conform unui standard recunoscut (de exemplu ASTM D5550, AS1289, etc.).

Figura 1.4.1

1.4.3	Temperatură şi umiditate

(a se vedea 1.1.3)

1.4.4	Procedură

.1	Stabilirea unei curbe complete de compactare

Un eşantion reprezentativ, conform unui standard relevant (a se vedea 4.7, din acest Cod), din materialul de încercare este parţial uscat la o temperatură de aproximativ 60°C sau mai puţin, pentru a reduce umiditatea probei la o umiditate de pornire adecvată, dacă este necesar. Eşantionul reprezentativ pentru această încercare nu trebuie să fie complet uscat, cu excepţia cazului când se măsoară conţinut de umiditate.

Cantitatea totală de material de încercare ar trebui să fie de cel puţin trei ori mai mare decât cantitatea necesară pentru o secvență completă de încercare. Încercările de compactare sunt efectuate pentru un număr de 5 până la 10 conţinuturi diferite de umiditate (5 până la 10 încercări separate). Eşantioanele sunt ajustate pentru a obţine eşantioane de la o stare parţial uscată până la aproape saturate. Cantitatea necesară pentru încercarea de compactare este de aproximativ 2000 cm3.

La fiecare încercare de compactare se adaugă o cantitate adecvată de apă la eşantionul materialului de încercat. Materialul eşantionului se amestecă uşor înainte de a fi lăsat să se odihnească şi să se echilibreze. Aproximativ o cincime din eşantionul amestecat se pune în matriță, se nivelează şi apoi adaosul se compactează uniform pe suprafaţă. Compactarea se execută prin căderea unui ciocan de 150 g, de 25 de ori, prin tubul de ghidare, de la o înălţime de 0,15 m de fiecare dată. Acţiunea se repetă pentru toate cele cinci straturi. Când a fost compactat și ultimul strat, piesa de extensie este îndepărtată și eșantionul se nivelează de-a lungul marginei matriței, cu atenție, asigurându-se că sunt îndepărtate orice granule mari care pot împiedica nivelarea eșantionului, acestea fiind înlocuite cu material conținut în piesa de extensie, iar apoi se renivelează.

După ce a fost determinată greutatea cilindrului cu eșantionul compactat, se golește cilindrul, se usucă eșantionul la 105°C și se determină greutatea. Se face referire la standardul ISO 3087:2011 „Minereuri de fier – Determinarea conţinutului de umiditate a unui lotˮ. Apoi se repetă încercarea pentru celelalte eşantioane cu conţinuturi diferite de umiditate.

Densitatea materialului solid trebuie măsurată cu ajutorul unui picnometru de gaz sau apă, conform unui standard acceptat în plan internaţional sau naţional, cum ar fi ASTM D5550 şi AS 1289 (a se vedea 1.4.2.5).

.2	Definiţii şi date pentru calcule (a se vedea figura 1.4.2)

- masa cilindrului gol, exprimată în grame: A

- masa cilindrului cu eșantion compactat, exprimată în grame: B

- masa eșantionului în stare umedă, exprimată în grame: C

C = B – A

- masa eșantionului în stare uscată, exprimată în grame: D

- masa apei, exprimată în grame (echivalentă cu volumul în cm3): E

E = C – D

Volumul cilindrului: 1000 cm3

Figura 1.4.2

.3	Calculul principalelor caracteristici

- densitatea materialului solid, g/cm3 (t/m3): d

- densitatea în vrac în stare uscată, g/cm3 (t/m3): γ

γ=D1000

- conținutul net de apă, în procente de volum: ev

ev=ED × 100 × d

- rata porozităţii: e (volumul golurilor împărțit la volumul solidelor)

e=dγ-1

- gradul de saturație, în procente de volum: S

S=eve

- conținutul brut de apă, în procente de masă: W1

W1=EC × 100

- conținutul net de apă, în procente de masă: W

W=ED × 100

.4	Prezentarea încercărilor de compactare

Pentru fiecare încercare de compactare, valoarea calculată a ratei porozității (e) este reprezentată pe ordonată într-o diagramă, în care conținutul de apă net (ev) și gradul de saturație (S) sunt respectiv parametrii abscisei.

.5	Curba de compactare

Rezultatele secvenței de încercare generează o curbă de compactare specifică (a se vedea figura 1.4.3).

Conţinutul critic de umiditate este indicat de punctul de intersecţie al curbei de compactare şi linia S = 80% grad de saturaţie. Limita admisibilă de umiditate la transport (TML) este conţinutul critic de umiditate.

Conţinutul optim de umiditate (OMC) este conţinutul de umiditate corespunzător compactării maxime (densitate maximă în stare uscată) în condiţiile de compactare specificate. Pentru a verifica aplicabilitatea acestei încercări, în timpul acesteia, ar trebui evaluată relaţia dintre conţinutul de umiditate şi densitatea în stare uscată. Apoi OMC şi gradul corespunzător de saturaţie ar trebui să fie determinate. Această metodă de încercare a fost dezvoltată pe baza constatării că gradul de saturaţie corespunzător OMC la pulberile fine de minereu de fier a fost între 90 şi 95%, în timp ce, acest grad de saturaţie pentru concentratele minerale a fost între 70 şi 75%. În cazul în care gradul de saturaţie corespunzător OMC este sub 90%, expeditorul ar trebui să consulte o autoritate competentă, pentru faptul că această încercare se poate să nu fie aplicată materialului şi limita admisibilă de umiditate la transport (TML) determinată cu ajutorul acestei încercări poate fi prea înaltă.

Figura 1.4.3

1.5	Metoda de încercare Proctor/Fagerberg modificată pentru cărbune

1.5.1	Aplicare

Această procedură detaliază determinarea în laborator a limitei admisibile de umiditate la transport (TML) pentru cărbuni cu o dimensiune nominală de până la 50 mm. Procedura se bazează pe o modificare a încercării Proctor/Fagerberg descrisă în secţiunea 1.3 a acestui apendice.

Modificările cele mai importante faţă de procedura originală de încercare conţinută în 1.3 din acest apendice sunt:

.1	Pregătirea eşantionului pentru a facilita încercarea cărbunelui de 0×50 mm prin reconstituire de până la  –25 mm;

.2	Utilizarea unui cilindru de compactare cu diametrul de 150 mm; şi

.3	Compactarea eşantionului folosind un ciocan echivalent cu ciocanul de compactare Proctor/Fagerberg de tip "D".

Limita admisibilă de umiditate la transport este conţinutul de umiditate corespunzător punctului de intersecţie al curbei de saturaţie de 70% şi curbei de compactare a eşantionului încercat.

În cazul cărbunilor în care umezeala se scurge liber din eșantion astfel încât curba de compactare a eşantionului încercat nu atinge sau nu depăşeşte gradul de saturaţie de 70%, se consideră că încercarea indică o marfă în care apa pătrunde prin spaţiile dintre particule fără ca presiunea apei din pori să crească. Prin urmare, încărcătura nu este susceptibilă de a se lichefia (a se vedea 7.2.2 din acest Cod).

Procedura începe cu un butoi cu cărbune care conţine un eşantion de cel puţin 170 kg livrat laboratorului de încercare şi se termină cu raportarea de către laborator a rezultatului încercării pentru cărbune. Detaliile procesului de colectare a eşantionului sunt excluse din această procedură. Cu toate acestea, este important ca eşantionul să fie cu acurateţe reprezentativ pentru distribuţia granulometrică a mărfii şi va trebui să se facă trimitere la lista cu referinţele normative de mai jos.

1.5.2	Referinţe normative

În această procedură se face referire la documentele ce urmează. Pentru referinţele datate, se aplică numai ediţia menţionată.

-	AS 1289.3.5.1:2006, Metode de încercare a solurilor în scopuri inginereşti. Metoda 3.5.1: Încercări pentru clasificarea solului – Determinarea densităţii particulelor unui sol – Metoda standard;

-	ISO 589:2008, Cărbune superior – Determinarea umidităţii totale;

-	ISO 3310-2:2013, Cerinţe tehnice şi de încercare – Partea 2: Site de încercare din tablă perforată; şi

- 	ISO 13909-4:2001, Cărbune superior şi cocs – Prelevarea mecanică – Partea 4 – Cărbune – Pregătirea eşantioanelor.

1.5.3	Definiții

1.5.3.1	Limita admisibilă de umiditate la transport (TML)

Limita admisibilă de umiditate la transport (TML) a unei mărfi care se poate lichefia înseamnă conţinutul maxim de umiditate a mărfii, considerat sigur pentru transportul cu o navă neconformă cu cerinţele din subsecţiunea 7.3.2 din acest Cod.

1.5.3.2	Rezultatele încercării

Limita admisibilă de umiditate la transport determinată prin această procedură este conţinutul de umiditate corespunzător punctului de intersecţie al curbei de saturaţie de 70% şi curbei de compactare a eşantionului încercat. Acestuia i se mai spune şi valoarea PFD70 (Proctor/Fagerberg – ciocan energetic de tip D – grad de saturaţie 70%).

În cazul în care umiditatea se scurge liber din eşantion sau din matriţa cilindrică, la un conținut de umiditate astfel încât curba de compactare a eşantionului încercat nu atinge sau nu depăşeşte gradul de saturaţie de 70% (conform descrierii de la 1.5.5.3.4), încercarea se consideră că indică o marfă în care apa trece prin spaţiile dintre particule și nu există o creștere a presiunii apei în pori. Prin urmare, încărcătura nu este susceptibilă de a se lichefia (a se vedea 7.2.2 din acest Cod).

1.5.3.3	Conținutul optim de umiditate (OMC)

Conținutul optim de umiditate este conținutul de umiditate corespunzător compactării maxime (densitate maximă în stare uscată) în condiţiile de compactare specificate.

1.5.3.4	Conținutul brut de apă sau umiditatea totală (W1)

Conținutul de umiditate al unui eşantion este calculat prin împărţirea masei de apă la masa totală de substanţă solidă plus apă şi este denumit fie conținutul brut de apă, fie conținutul total de umiditate. Conţinutul brut de apă se va determina utilizând metoda de determinare a umidităţii totale definită în standardul ISO 589:2008.

1.5.4	Determinarea TML pentru amestecurile de doi sau mai mulţi cărbuni

În situaţiile în care un expeditor intenţionează să încarce o marfă constând dintr-un amestec de doi sau mai mulţi cărbuni, acesta poate:

.1	să determine TML pentru acel amestec prin aplicarea directă a metodei de încercare indicată în această procedură pe un eşantion reprezentativ din amestec; sau

.2	să declare TML pentru acel amestec pe baza determinărilor TML pentru fiecare cărbune component al amestecului:

.1	în cazul în care toţi cărbunii componenţi din amestec sunt cunoscuţi a fi cărbuni din grupa A şi B:

.1	amestecul de marfă va fi declarat ca fiind din grupa A şi B; şi

.2	TML pentru amestecul de marfă va fi determinată ca fiind cea mai mică valoare a TML a oricărui cărbune ce intră în componenţa amestecului.

.2	în cazul în care o componentă a unei mărfi din grupa A şi B este amestecată cu un cărbune care este numai din grupa B:

.1	amestecul de marfă va fi declarat ca fiind din grupa A şi B; şi

.2	se va considera TML ca fiind cea mai scăzută valoare a TML a unuia dintre cărbunii din grupa A și B care alcătuiesc amestecul.

.3	În cazul în care s-a stabilit că toţi cărbunii componenţi aparţin numai grupei B, amestecul de marfă poate fi declarat ca o marfă numai din grupa B.

1.5.5	Metoda modificată de încercare Proctor/Fagerberg pentru cărbune

1.5.5.1	Echipamente

1.5.5.1.1 Zona de lucru

Zona de lucru va fi amplasată într-o locaţie unde eşantioanele sunt protejate de temperaturi excesive, curenţi de aer şi variaţii de umiditate. Toate eşantioanele vor fi depozitate în recipiente adecvate, inclusiv saci din material plastic pentru eșantioane, şi aceste recipiente vor fi sigilate.

1.5.5.1.2 Site standard

Pentru reconstituirea eşantionului la maxim 25 mm, sunt necesare site de laborator cu plasă cu deschideri pătrate de 16 mm şi 25 mm, aşa cum se indică în standardul ISO 3310-2:2013. O sită cu deschideri de 2,36 mm este necesară pentru a genera fracțiuni de +2,36 mm şi –2,36 mm, în vederea determinării densităţii granulelor. Opţional, pentru acest scop, poate fi utilizată o sită de 2 mm.

1.5.5.1.3 Echipament Proctor/Fagerberg

Echipamentul Proctor/Fagerberg este format dintr-o matriţă cilindrică din oţel inoxidabil cu un diametru de 150 mm şi o înălţime de 120 mm prevăzută cu o piesă de extensie detaşabilă (cilindrul de compactare) şi un instrument de compactare ghidat de un tub la capătul său inferior (ciocan de compactare), care sunt prezentate în figura 1.5.5.1.3.1. O schemă a echipamentului Proctor/Fagerberg este prezentată în figura 1.5.5.1.3.2 cu dimensiunile şi toleranţele indicate în tabelul 1.5.6.2.

Figura 1.5.5.1.3.1 – Exemplu de echipament de încercare Proctor/Fagerberg,

ciocan şi ghidaj pentru ciocan

Figura 1.5.5.1.3.2 – Schema echipamentului de încercare Proctor/Fagerberg

1.5.5.1.4 Ciocan de compactare

Pentru această încercare se utilizează un ciocan de compactare echivalent energetic de tip ,,D”. Dimensiunile sunt indicate în figura 1.5.5.1.3.2 și tabelul 1.5.6.2

Notă: ciocanul de compactare a fost modificat pentru a se potrivi cu matrița utilizată.

1.5.5.1.5 Cuptor de uscare

Cuptorul de uscare va fi ventilat, cu circulație forțată de aer sau gaz inert, și are în mod normal un interior din oțel inoxidabil capabil să mențină o temperatură de 105°C ± 5°C.

1.5.5.1.6 Cântar de precizie

Cântarul va fi capabil să cântărească eșantionul și recipientul, așa cum s-au primit, cu o precizie mai mare de ± 5 g.

1.5.5.1.7 Picnometru

Se utilizează un picnometru de apă pentru a determina densitatea cărbunelui întreg (nesfărâmat), în conformitate cu AS 1289.3.5.1:2006. Echipamentul specific necesar este următorul:

| - | un balon conic sau o sticlă pentru densitate cu capacitatea de 250 mL; |
| --- | --- |
| - | un desicator de vid sau alt echipament de vid; |
| - | un cuptor de uscare cu reglaj între 105°C și 110°C; |
| - | cântare de precizie: unul cu precizie de ± 0,05 g și al doilea cu precizie de ± 1 g; |
| - | un termometru care să măsoare temperaturi de la 0°C la 100°C; |
| - | o sită cu deschideri de 2,36 mm (după cum se indică la 1.5.5.1.2) |
| - | o sursă de vid; |
| - | o baie de apă reglată la 60°C; |
| - | apă distilată, demineralizată sau deionizată; |
| - | o sticlă cu apă pentru spălare; |
| - | un coș din sârmă capabil să țină eșantionul de +2,36 mm; |
| - | un recipient umplut cu apă care să țină coșul de sârmă fără a se interveni; și |
| - | un cântar pentru a cântări coșul în ambele situații, atât suspendat în apă, cât și fără apă. |

1.5.5.1.8 Containere pentru amestecare manuală și pregătire eșantion

Sunt necesare găleți de plastic suficient de rezistente, cu capace, având o capacitate de cel puțin 10 L pentru depozitare și manipulare. Sunt necesari saci de plastic rezistenți (cu grosimea de 200 microni sau mai mare) pentru depozitarea și amestecarea manuală a eșantioanelor.

1.5.5.1.9 Dispozitiv plat de răzuire

Este necesară o racletă subțire din oțel pentru dezlipirea eșantionului rămas, format în piesa de extensie situată deasupra nivelului superior al matriței. Pentru ușurința utilizării, racleta ar trebui să aibă dimensiuni de 160 mm lățime, 200 mm lungime și între 3 mm și 5 mm grosime, așa cum arată cea din figura 1.5.5.1.9.

Figura 1.5.5.1.9 – Dispozitiv tipic de răzuire

1.5.5.1.10 Tăvi de uscare

Tăvile sau cuvele de uscare vor avea o suprafață netedă, nu vor fi contaminate și vor fi rezistente la căldură, de exemplu, pot fi din oțel inoxidabil sau email. Dimensiunile lor vor fi adecvate pentru a intra în cuptorul de uscare și pentru a fi siguri că întregul eșantion încape în ele, la o încărcare de aproximativ 1 g/cm2 din suprafața de contact.

1.5.5.1.11 Sticlă de pulverizare

O sticlă de plastic adecvată este necesară pentru a pulveriza o ceață fină de apă peste eșantion.

1.5.5.1.12 Mănuși

Mănuși termorezistente sunt necesare pentru manipularea tăvilor și vaselor fierbinți.

1.5.5.1.13 Separator de eșantion

Un separator de eșantion adecvat, așa cum se specifică în standardul ISO 13909-4:2001, este necesar pentru a separa eșantionul primar în subeșantioane și a amesteca eșantionul reconstituit pentru efectuarea încercării.

1.5.5.2	Prelevarea și pregătirea eșantionului

1.5.5.2.1 Generalități

Această procedură începe cu primirea unui eșantion de cel puțin 170 kg, sigilat într-un sac de plastic rezistent (cu grosimea de 200 microni) amplasat într-un butoi adecvat (ex. 220 L). Această ambalare asigură faptul că eșantionul nu se usucă înainte de determinarea TML.

1.5.5.2.2 Pregătire eşantion

Este necesar ca eșantioane reprezentative să fi fost obținute utilizând standardul ISO 13909-4:2001 și, dacă este necesar, acestea pot fi parțial uscate în aer liber sau, parțial uscate la o temperatură de 40°C sau mai mică, pentru a reduce conținutul de apă până la un punct de început în care este posibilă cernerea uscată a cărbunelui de particulele fine rămase pe bucățile mari. În acest scop, eșantioanele nu trebuie uscate sub 6% umiditate totală. Subeșantioanele reprezentative pentru efectuarea încercării nu trebuie complet uscate, cu excepția cazului în care se determină conținutul brut de apă.

1.5.5.2.2.1 Omogenizarea și divizarea eșantionului

Se ia eșantionul așa cum s-a primit și se împarte în subeșantioane utilizând un echipament de divizare a eșantionului, așa cum se specifică în standardul ISO 13909-4:2001. Se pun subeșantioanele în saci de plastic rezistenți.

1.5.5.2.2.2 Procedura de pregătire a eșantionului reconstituit

În cazul în care eșantionul conține granule mai mari de 25 mm, ar trebui aplicat procesul de reconstituire indicat mai jos.

Conform acestui proces, granulele mai mari de 25 mm sunt îndepărtate din eșantion și înlocuite cu o masă echivalentă de granule cu dimensiuni cuprinse între 16 mm și 25 mm. Prin acest proces se creează un eșantion final reconstituit cu o masă suficientă pentru determinarea TML, care conține granule cu dimensiunea maximă de 25 mm.

Pentru a crea eșantionul reconstituit se poate selecta una din cele două metode:

.1	Se împarte întregul eșantion așa cum s-a primit și apoi se reconstituie; sau

.2	Se îndepărtează granulele mai mari de 25 mm și se înlocuiesc cu granule de dimensiuni cuprinse între 16 mm și 25 mm de la un subeșantion separat.

Metoda 1	Separarea întregului eșantion așa cum s-a primit și reconstituirea

Etapa 1	Se ia întregul eșantion așa cum s-a primit.

Etapa 2	Se aleg granulele cu dimensiuni de 25 mm, 16 mm și 2,36 mm. Dacă nu este disponibilă o sită de sortare de 2,36 mm, se poate utiliza o sită de 2 mm.

Etapa 3	Se cântărește fiecare dintre cele patru fracțiuni granulometrice și se calculează procentul reprezentat de fiecare fracțiune.

Etapa 4	Separați pentru fiecare fracțiune mai mică de 25 mm masa necesară de așa manieră încât să se creeze la reconstituire un eșantion de 25 kg utilizând componentele granulometrice ale eșantioanelor specificate în tabelul 1.5.5.2.2.2.1.

Etapa 5	Se combină fiecare fracțiune granulometrică.

Etapa 6	Se amestecă complet eșantionul reconstituit.

Etapa 7	Se împarte eșantionul în aproximativ opt subeșantioane reprezentative și se pune fiecare într-un sac de plastic rezistent. Acești saci conțin acum eșantionul pentru efectuarea încercării Proctor/Fagerberg.

Etapa 8	Un eșantion de granule, care trec printr-o sită cu deschideri de 2,36 mm (sau 2,0 mm dacă cea de 2,36 mm nu este disponibilă), este necesar pentru picnometria densității granulelor.

Tabelul 1.5.5.2.2.2.1 – Proporția dimensiunilor pentru reconstituire (Metoda 1)

| Fracțiune granulometrică | Cantitate |
| --- | --- |
| -2,36 mm (or -2 mm) | procentajul acestei fracțiuni în eșantionul inițial |
| între 2,36 mm (sau 2 mm) și 16 mm | procentajul acestei fracțiuni |
| între 16 mm și 25 mm | procentajul acestei fracțiuni plus procentajul de cărbune cu dimensiunea granulei de + 25 mm |

Metoda 2	Îndepărtarea granulelor mai mari de 25 mm și înlocuirea cu granule de dimensiuni cuprinse între 16 mm și 25 mm

Această metodă este descrisă în figura 1.5.5.2.2.2 și în Tabelul 1.5.5.2.2.2.2. Procesul de reconstituire începe în cazul în care cărbunele este cernut inițial în granule de dimensiuni mai mari de 25 mm și mai mici de 25 mm. Granulele de cărbune cu dimensiuni cuprinse între 16 mm și 25 mm sunt extrase din subeșantioane separate și sunt reconstituite la loc în cărbunele selectat inițial de -25 mm, într-o cantitate echivalentă cu valoarea masei de granule de cărbune cu dimensiunea de + 25 mm extrasă din eșantionul original, pentru a obține un eșantion final reconstituit cu o masă suficientă pentru determinarea TML.

Eșantion de cărbune

Figura 1.5.5.2.2.2 – Schema de ansamblu a reconstituirii eșantionului (metoda 2)

Tabelul 1.5.5.2.2.2.2 – Reconstituirea eșantionului (metoda 2)

| Etapa |  | Exemplu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Se generează un eșantion de aproximativ 25 kg care este suficient pentru a finaliza aproximativ opt încercări Proctor/Fagerberg | Se pleacă de la considerentul că fiecare sac de subeșantion are între 8 și 10 kg. |
| 2 | Se sortează acest eșantion la dimensiunea de 25 mm, asigurându-se că un număr cât mai mic de particulele fine aderă pe fracțiunea de + 25 mm. Se cântărește cărbunele cu dimensiunea granulelor de + 25 mm | Pentru un cărbune care conține 20% material de +25 mm, se îndepărtează aproximativ 5 kg de eșantion inițial. |
| 3 | Creați suficient cărbune cu dimensiunea cuprinsă între 16 mm și 25 mm prin sortarea unuia sau a mai multor saci de subeșantioane de cărbune cu dimensiunea cuprinsă între 16 mm și 25 mm | În exemplul de mai sus, sunt necesare 5 kg de cărbune cu dimensiunea cuprinsă între 16 mm și 25 mm |
| 4 | Se extrage o cantitate de cărbune cu dimensiunea cuprinsă între 16 mm și 25 mm având masa egală cu masa granulelor cu dimensiunea de +25 mm îndepărtată la etapa 2, cu o marjă de + 0,05 kg, utilizând un divizor de eșantioane rotativ sau un dispozitiv similar, recombinând tăvile, după caz, pentru a obține masa cerută. | 5 kg în cazul de mai sus |
| 5 | Se adaugă masa de cărbune cu dimensiunea cuprinsă între 16 mm și 25 mm de la etapa 4 la cărbunele cu dimensiuni de -25 mm de la etapa 2. Se amestecă și se împarte în aproximativ opt porții de încercare utilizând un divizor de eșantioane rotativ sau un dispozitiv similar. |  |
| 6 | Se pune fiecare porție de încercat reconstituită în saci de plastic rezistenți, se etichetează și se închid etanș. Aceștia devin acum porții de încercat utilizate la încercarea Proctor/Fagerberg | Fiecare sac ar trebui să conțină aproximativ 2,5 kg până la 3 kg de cărbune reconstituit cu dimensiunea de -25 mm |
| 7 | Cărbunele cu dimensiunea de +25 mm și de -16 mm se aruncă. |  |

1.5.5.2.3 Umiditate inițială

Umiditate inițială se determină pe o porție de eșantion de încercare menționată în  tabelul 1.5.5.2.2.2.2, etapa 5, utilizând metoda prevăzuta în standardul ISO 589:2008. Această valoare a conţinutului de umiditate oferă un ghid pentru etapele de umiditate necesare elaborării curbei de compactare Proctor/Fagerberg.

1.5.5.2.4 Măsurarea densității particulelor

În conformitate cu standardul AS 1289.3.5.1:2006 referitor la picnometrul pentru apă, se măsoară densitatea solidelor pe întreaga gamă de dimensiune a cărbunelui (nesfărâmat). Se folosește densitatea solidelor pentru a determina rata porozității în scopul reprezentării grafice a curbelor de compactare. Metoda recomandată este descrisă mai jos:

.1	Se generează un eșantion de aproximativ 10 kg cu granule de toate dimensiunile, se cântărește și apoi se sortează întregul conținut de granule cu dimensiunea de 2,36 mm. Dacă nu este disponibilă o sită cu dimensiunea de 2,36 mm, se poate substitui cu o sită cu dimensiunea de 2 mm. Se înregistrează următoarele date:

.1	masa totală a materialului;

.2	masa materialului cu granule de +2,36 mm; și

.3	masa materialului cu granule de -2,36 mm.

.2	Se calculează procentul de cărbune cu dimensiunea de -2,36  mm din eșantion.

.3	Se împarte cărbunele cu dimensiunea de + 2,36 mm în două porții de încercare utilizând un echipament de separare a eșantioanelor, așa cum se indică în standardul ISO 13909-4:2001, ca de exemplu un separator rotativ pentru eșantioane. Se pune fiecare porție de încercare într-un sac de plastic rezistent și se etichetează.

.4	Se împarte cărbunele cu dimensiunea de -2,36 mm în două porții de încercare, se pune fiecare porție de încercare într-un sac de plastic rezistent și se etichetează.

.5	Se determină densitatea solidelor din fracțiunea cu dimensiunea de + 2,36 mm urmând metoda indicată la secțiunea 5.2 din standardul AS 1289.3.5.1:2006. După cum se menționează în standard, sunt necesare determinări duble.

.6	Se determină densitatea solidelor din fracțiunea cu dimensiunea de -2,36 mm urmând metoda indicată la secțiunea 5.1 din standardul mai sus menționat cu următoarele clarificări:

.1	Se recomandă utilizarea flacoanelor de 250 mm, conice sau ale picnometrelor.

.2	Din sacul cu eșantion se toarnă 1 L de cărbune într-un pahar de laborator a cărui greutate este cunoscută.

.3	Se cântărește eșantionul de 1 L și se calculează densitatea în vrac aproximativă a materialului.

.4	Se îndepărtează o parte din eșantion (o masă nominală în kilograme de 0,18 × densitatea în vrac), se pune într-un flacon și se efectuează analiza picnometrică.

.5	Este recomandată o temperatură a băii de apă de 60°C.

.7	Se calculează densitatea solidelor utilizând metoda indicată în secțiunea 6 din standardul AS 1289.3.5.1:2006.

1.5.5.3	Procedura de încercare

1.5.5.3.1 Variabile și definiții

Variabilele și definițiile utilizate la determinarea TML sunt rezumate în Tabelul 1.5.5.3.1 cu unele variabile de bază așa cum se indică în figura 1.5.5.3.1.

Tabelul 1.5.5.3.1 – Lista cu variabile și definiții

| Variabilă | Unitate | Simbol/valoare utilizată în calcule |
| --- | --- | --- |
| Masa cilindrului gol și a bazei | g | A |
| Masa cilindrului, a bazei și a porției de încercare compactată | g | B |
| Masa porției de încercare în stare umedă, în matriță | g | C = B – A |
| Masa porției de încercare în stare umedă, îndepărtată din matriță | g | C1 |
| Masa porției de încercare în stare uscată, îndepărtată din matriță | g | D1 |
| Conținutul brut de apă | % | W1 |
| Masa porției de încercare în stare uscată, în matriță | g | D |
| Masa de apă în matriță | g | E |
| Volumul cilindrului | cm3 | V |
| Densitatea solidelor | g/cm3 | d |
| Densitatea apei | g/cm3 | ρw |

Figura 1.5.5.3.1 – Prezentarea variabilelor de bază

1.5.5.3.2 Stabilirea punctului inițial de compactare

Punctul inițial de compactare este obținut utilizând prima porție de încercare din materialul reconstituit la conținutul inițial de umiditate. Pentru fiecare determinare a punctului de compactare, toate etapele procedurii, de la umplerea matriței până la cântărirea matriței și a eșantionului, vor fi realizate succesiv, fără întrerupere. În orice caz, cărbunele nu trebuie lăsat în matriță pentru o perioadă mai mare de 30 minute înainte de cântărire.

Procedura de încercare este următoarea:

Etapa 1	Se curăță matriţa, gulerul şi placa de bază. Se inspectează și se curăță ciocanul și se asigură că acesta se mișcă liber în tubul de ghidare.

Etapa 2	Se determină masa (A) a cilindrului gol, incluzând matrița plus placa de bază.

Etapa 3	Se asamblează matrița, gulerul şi placa de bază și se așază ansamblul pe un banc stabil.

Etapa 4	Se pun în matriță aproximativ 0,5 L din porţia de încercare (o cincime din întregul de 2,5 L), se nivelează și apoi se compactează uniform pe suprafață prin căderea pe verticală a ciocanului de 25 de ori de la înălțimea maximă a tubului de ghidare, mutându-l într-o poziție nouă după fiecare cădere. Modelul recomandat pentru o compactare uniformă a fiecărui strat din matriță este prezentat în figura 1.5.5.3.2.

Etapa 5	Se repetă etapa 4 de încă patru ori, astfel încât în matriță să se obțină 5 straturi de material. Se asigură că stratul final al porției de încercare compactată se află deasupra limitei superioare a matriței de compactare, aceasta având piesa de extensie încă atașată.

Etapa 6	După ce ultimul strat a fost compactat, se îndepărtează piesa de extensie având grijă să nu se deranjeze porţia de încercare compactată din interior. Se nivelează suprafața superioară a porției de încercare compactată utilizând dispozitivul plat de răzuire și asigurându-se că orice granule mari care pot împiedica nivelarea porţiei de încercare sunt îndepărtate şi înlocuite cu material conţinut în piesa de extensie, apoi se renivelează. Dacă după renivelare se mai observă găuri în suprafaţă, acestea se vor umple manual cu materialul mai fin din piesa de extensie. Trebuie avut grijă să se evite orice nouă compactare a porţiei de încercare.

Etapa 7	Se determină masa (B) a matriței și a cărbunelui compactat, apoi se calculează masa (C) a porției de încercare în stare umedă, utilizând ecuația:

C = B – A                                                                      (1)

Etapa 8	Când greutatea cilindrului cu porția de încercare compactată a fost determinată, se îndepărtează porţia de încercare din matriță, se determină masa porţiei de încercare în stare umedă (C1) şi se usucă întreaga porţie de încercare într-un cuptor la 105°C până când se obține masa constantă. După uscare, se determină greutatea (D1) a porţiei de încercare uscate şi apoi se calculează conţinutul brut de apă, în procente, (W1) după cum urmează:

W1 = (C1 – D1)/ C1 × 100%							(2)

Etapa 9	Utilizând conţinutul brut de apă se calculează masa porţiei de încercare uscate din matriță (D) utilizând ecuația:

D = C – C × W1/100								(3)

Etapa 10	Se calculează masa (E) a apei din matriță utilizând ecuația:

E = C – D									(4)

Etapa 11	Se aruncă eșantionul de cărbune utilizat. Cărbunele dintr-o porție de încercare compactată anterior nu trebuie reutilizat.

Figura 1.5.5.3.2 – Modele recomandate de compactare

1.5.5.3.3 Stabilirea curbei complete de compactare

Intervalul conținutui de apă trebuie să fie ajustat astfel încât să se obțină porții de încercare de la parțial uscate până la aproape saturate. Trebuie avut grijă să se urmeze măsurile de precauţie din paragraful 1.5.5.3.2 de mai sus, privind finalizarea rapidă a stabilirii fiecărui punct al curbei de compactare.

Procedura de încercare este următoarea:

Etapa 1	Pentru fiecare încercare de compactare, se adaugă o cantitate predeterminată de apă la porția de încercare (aproximativ 2,5 kg) într-un sac de plastic rezistent. Cantitatea de apă adăugată este aceea necesară pentru a creşte conținutul de umiditate la valoarea ţintă pentru următoarea încercare. Apa va fi adăugată prin pulverizare, sub formă de ceață, pe suprafața fiecărei porții de încercare. În acest stadiu, apa va fi adăugată încet şi în cantităţi mici, deoarece introducerea unor cantităţi mari de apă poate induce un comportament de compactare localizată.

Etapa 2	După adăugarea calculată de apă, porţia de încercare trebuie să fie amestecată bine în sacul de plastic prin închiderea ermetică şi răsucirea sa în mod repetat timp de 5 min.

Etapa 3	Porția de încercare va fi apoi lăsată să se stabilizeze timp de minimum 12 ore înaintea efectuării încercării de compactare;

Etapa 4	Se repetă etapele 1 până la 11 din paragraful 1.5.5.3.2.

Etapa 5	Se repetă încercarea de între patru și șapte ori utilizând celelalte porții de încercare pregătite având conținuturi diferite de apă pentru a obține cel puțin cinci puncte pe curba de compactare. Conținuturile de apă vor fi alese astfel încât:

.1	cel puțin un punct să corespundă conținutului de umiditate mai mare decât conținutul optim de umiditate (OMC) sau decât valoarea corespunzătoare gradului de saturație (S) de 70%, pentru a se defini în mod satisfăcător curba de compactare; și

.2	cel puțin un punct să corespundă gradului de saturație (S) cuprins între 70% și 80%, pentru a evalua în mod real valoarea PFD70.

Un punct apropiat de gradul de saturație (S) de 80% va ajuta, de asemenea, să se evalueze precis dacă OMC este mai mare de 70%.

1.5.5.3.4 Aspectul vizual al cărbunelui în matrița cilindrică

Pentru ca prin încercare să se obținută o valoare PFD70, toate încercările efectuate la sau sub valoarea umiditații PFD70 trebuie să aibă o distribuție a umiditații uniformă în toată matrița cilindrică.

Două exemple de încercări efectuate pe eșantioane din același cărbune, la conținuturi diferite de umiditate, sunt prezentate în figura 1.5.5.3.4.1. Fotografia din stânga indică un eșantion de cărbune cu un grad relativ scăzut de saturație. Este de notat faptul că atunci când gulerul a fost îndepărtat, cărbunele a rămas pe poziție. Fotografia din dreapta indică un eșantion al cărui grad de saturație este aproape sau posibil peste 70%. Din nou, cărbunele a rămas pe poziție atunci când gulerul a fost îndepărtat. Ambele încercări au oferit puncte valabile pe curba de compactare.

Figura 1.5.5.3.4.1 – Fotografii ce indică încercări valabile pentru o porție de încercare

parțial saturată (stânga) și o porție de încercare aproape complet saturată (dreapta)

La cărbunii la care apa trece prin spațiile dintre particule, apare migrarea umezelii în interiorul matriței cilindrice Proctor/Fagerberg. Migrarea umezelii poate avea loc atunci când gradul de saturație al eșantionului este mai mic de 70%.

Migrarea umezelii se observă vizual la finalizarea fiecărei încercări după cum urmează:

.1	scurgerea lichidă la baza matriței este evidentă, așa cum se vede în figura 1.5.5.3.4.2; și

.2	porțiunea de eșantion de la extremitatea superioară a matriței cilindrice apare ca fiind nesaturată și porția de încercare își menține structura fără deformare sau deplasare.

În acest caz, migrarea umezelii a avut loc și, prin urmare, prin acest cărbune apa trece prin spațiile dintre particule.

Partea superioară nesaturată

Scurgere lichidă la bază

Scurgere lichidă la bază

Figura 1.5.5.3.4.2 – Încercare la care se observă scurgerea lichidă de la baza

matriței cilindrice indicând migrarea umezelii

1.5.5.3.5 Calculul parametrilor de bază pentru determinarea curbei de compactare

Se efectuează următoarele calcule pentru fiecare încercare de compactare:

| d | = | densitatea solidelor, g/cm3 (t/m3) prin picnometrie (a se vedea 1.5.5.2.4) |
| --- | --- | --- |
| γ | = = | densitatea în stare uscată în vrac, g/cm3 (t/m3) D/V |
| ev | = = | conținut net de apă (procente din volum) (E/D) × 100 × d/ρw |
| unde ρw = densitatea apei, g/cm3 (t/m3) |  |  |
| e | = = | rata porozității (volumul golurilor împărțit la volumul solidelor) (d/γ) – 1 |
| S | = | grad de saturație (procente din volum) |
|  | = | ev/e |

W1	=	conținut brut (total) de apă (procente din masă) (a se vedea 1.5.5.3.2, Etapa 8).

1.5.5.3.6 Prezentarea rezultatelor compactării

Toate rezultatele încercărilor de compactare se înregistrează într-o foaie de calcul adecvată (ca aceea prezentată în tabelul 1.5.6.1) și din această foaie de calcul se generează o curbă de compactare, după cum se indică în figura 1.5.5.3.6, prin reprezentarea grafică pe ordonată a ratei porozității (e) calculată pentru fiecare încercare de compactare, iar pe abscisă, fie conținutul net de apă, fie conținutul brut de apă.

Liniile din figura 1.5.5.3.6 corespund reprezentării grafice a ratei porozității (e) față de conținutul net de apă (ev) la gradul de saturație (S) de 20%, 40%, 60%, 70%, 80% și 100%. Aceste drepte se calculează la cinci valori ale ratei porozității utilizând formulele din secțiunea 1.5.5.3.7.

Notă: Aceste linii care corespund gradului de saturație vor fi curbate în cazul reprezentării grafice pe abscisă a conținutului brut de apă.

Figura 1.5.5.3.6 – Curbă tipică de compactare

1.5.5.3.7 Exemplu de curbă de compactare

Un exemplu de rezultate obținute în urma aplicării încercării Proctor/Fagerberg modificate unui eșantion de cărbune este prezentat în tabelul 1.5.6.1, cu reprezentarea grafică a curbei de compactare corespunzătoare și a liniei de saturație de 70%, așa cum este descris mai jos.

Abordarea preferată pentru prezentarea rezultatelor este reprezentarea grafică a ratei porozității (e) față de conținutul brut de apă (W1), permițând citirea umidității pentru orice grad de saturație în mod direct, din reprezentarea grafică a conținutului brut de apă. Această abordare este prezentată în figura 1.5.5.3.7. Liniile de saturație sunt reprezentate grafic conform ecuației:

e = W1/(100 - W1) × 100 × d/S

Intersecția curbei de compactare cu gradul de saturație de 70% din figura 1.5.5.3.7 are loc la un conținut brut de apă de 15,4%, care este limita admisibilă de umiditate la transport (TML). Pentru acest exemplu, conținutul optim de umiditate (OMC) apare la un grad de saturație de aproximativ 85%.

Figura 1.5.5.3.7 – Exemplu de curbă de compactare măsurată și reprezentată grafic

raportat la rata porozității față de conținutul brut de apă, fiind trasate și liniile de

saturație de 70%, 80%, 90% și 100%

1.5.5.3.8 Determinarea limitei admisibile de umiditate la transport

1.5.5.3.8.1 Determinarea valorii PFD70 a conținutului de umiditate

Valoarea PFD70 este determinată ca fiind conținutul brut (total) de apă corespunzător intersecției curbei de compactare cu linia de saturație S = 70%. Conținutul optim de umiditate (OMC) este conținutul brut (total) de umiditate corespunzător compactării maxime (densitatea maximă în stare uscată și rata porozității minime) în condițiile de compactare specificate.

Procedura de încercare este aplicabilă pentru determinarea TML pentru cărbune, în cazul în care gradul de saturație corespunzător OMC pentru acel cărbune este mai mare sau egal cu 70%. În cazul în care OMC se situează sub gradul de saturație de 70%, această încercare nu este aplicabilă cărbunelui respectiv, iar valoarea PFD70 poate depăși TML. În astfel de cazuri, certificatul de analiză ar trebui să precizeze că OMC este sub gradul de saturație de 70%, iar expeditorul ar trebui să consulte autoritatea competentă.

1.5.5.3.8.2 Cazuri în care cel mai înalt punct determinabil pe curba de compactare se situează sub gradul de saturație de 70%

În cazul cărbunilor pentru care există dovada vizibilă că apa trece prin spațiile dintre particule și curba de compactare nu ajunge până la linia gradului de saturație de 70% sau peste aceasta, cărbunele se consideră ca nu reține apa și valoarea TML nu se aplică. Făcând referire la 7.2.2 din acest Cod, acești cărbuni sunt mărfuri care nu sunt susceptibile a se lichefia și, prin urmare, sunt clasificați aparținând numai grupei B.

1.5.6	Raportul de încercare

Raportul de încercare în urma aplicării procedurii de încercare Proctor/Fagerberg modificată trebuie să includă următoarele informații:

.1	Identificarea eșantionului.

.2	O referire unică la această procedură de încercare.

.3	Referirea la standardul corespunzător adoptat pentru determinarea densității solidelor.

Fie:

.1	limita admisibilă de umiditate la transport (TML) a eșantionului, exprimată prin conținutul brut de apă ca procent din masa eșantionului;

.2	conținutul optim de umiditate (OMC) se situează sub gradul de saturație de 70% și această procedură de încercare nu este aplicabilă; sau

.3	o declarație conform căreia încercarea a indicat că apa trece prin spațiile dintre particule la un conținut de umiditate mai mic decât valoarea corespunzătoare gradului de saturație de 70%, iar cărbunele este, așadar, numai din grupa B.

.4	Densitatea solidelor (d) în g/cm3.

Tabelul 1.5.6.1 – Exemplu de determinare a TML pentru un eșantion de cărbune,

utilizând procedura de încercare Proctor/Fagerberg modificată pentru cărbuni

| Data Produs Eșantion Conținut iniţial total de apă (%) |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  | Diametrul cilindrului Înălțimea cilindrului Volumul cilindrului TML |  |  |  |  |  | 150 mm 120 mm 2121 mL 15,4% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Densitatea solidelor Temperatura de laborator |  |  |  |  |  |  |  | 1416 kg/m3 25°C |  |  | Dimensiune granulometrică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa matriței (A) Densitatea inițială în stare uscată |  |  |  |  |  |  |  | 7271 g 899 kg/m3 |  |  | Operator Ciocan compactare |  |  |  |  |  | 337,5 g |  |  |
| Nr. încercare | Apă adăugată | Masa matriței + eșantionul | Nr. tavă | Masa tăvii | Masa eșantionului în stare umedă + tava | Masa eșantionului în stare uscată + tava |  | Conținutul total de apă măsurat | Conținutul total de apă |  | Conținutul net de apă | Rata porozității | Densitatea în stare uscată | Grad de saturație | Densitatea în vrac în stare umedă |  | Masa eșantionului în stare umedă | Masa eșantionului în stare uscată |  | Masa de apă |
|  | (mL) | (g) |  | (g) | (g) | (g) |  | (%) | (%) |  | (%v) |  | (g/cm3) | (%) | (g/cm3) |  | (g) | (g) |  | (g) |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  | W1 |  | eV | e | γ | S |  |  | C | D |  | E |
| 1 | 0,00 | 9360,0 | T1 | 602,5 | 1656,8 | 1565,7 |  | 8,64 | 8,67 |  | 13,437 | 0,573 | 0,899 | 23,4 | 0,985 |  | 2089,0 | 1907,8 |  | 181,2 |
|  |  |  | T2 | 602,3 | 1643,1 | 1552,5 |  | 8,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 150,0 | 9692,7 | T3 | 630,7 | 1811,7 | 1649,6 |  | 13,73 | 13,51 |  | 22,097 | 0,433 | 0,988 | 51,1 | 1,142 |  | 2421,7 | 2094,6 |  | 327,1 |
|  |  |  | T4 | 882,9 | 2126,9 | 1961,6 |  | 13,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 250,0 | 9881,6 | T5 | 638,7 | 2081,4 | 1849,7 |  | 16,06 | 15,58 |  | 26,104 | 0,362 | 1,039 | 72,2 | 1,231 |  | 2610,6 | 2204,0 |  | 406,6 |
|  |  |  | T6 | 632,4 | 1822,6 | 1643,0 |  | 15,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 350,0 | 9971,0 | T7 | 882,2 | 2349,9 | 2095,4 |  | 17,34 | 17,31 |  | 29,630 | 0,344 | 1,053 | 86,1 | 1,273 |  | 2700,0 | 2232,5 |  | 467,5 |
|  |  |  | T8 | 637,9 | 1868,8 | 1656,0 |  | 17,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 450,0 | 9996,2 | T9 | 654,3 | 2013,2 | 1746,5 |  | 19,63 | 19,73 |  | 34,780 | 0,372 | 1,031 | 93,5 | 1,285 |  | 2725,2 | 2187,5 |  | 537,7 |
|  |  |  | T10 | 639,6 | 1999,4 | 1729,7 |  | 19,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 550,0 | 9980,0 | T11 | 885,0 | 2251,5 | 1931,6 |  | 23,41 | 22,17 |  | 40,311 | 0,423 | 0,994 | 95,2 | 1,277 |  | 2709,0 | 2108,4 |  | 600,6 |
|  |  |  | T12 | 883,5 | 2181,9 | 1910,1 |  | 20,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă:  În exemplul de mai sus se utilizează două tăvi de uscare pentru fiecare încercare.

Tabelul 1.5.6.2 – Specificații și toleranțe pentru matrița cilindrică

și ciocanul Proctor/Fagerberg

| Parametru | Unități | Dimensiune | Toleranță |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa ciocanului | g | 337,5 | ±2 |
| Diametrul ciocanului | mm | 75 | ±0,2 |
| Înălțimea de cădere | mm | 150 | ±2 |
| Diametrul interior al tubului de ghidare (ID) | mm | 78 | ±0,2 |
| Diametrul exterior al tubului de ghidare (OD) | mm | 82 | ±0,2 |
| Grosimea peretelui tubului de ghidare | mm | 2 | ±0,2 |
| Toleranța tubului de ghidare | mm | 1,5 | ±0,2 |
| Diametrul interior al matriței | mm | 150 | ±0,5 |
| Înălțimea interioară a matriței | mm | 120 | ±1 |
| Volumul interior al matriței | cm3 | 2121 | ±18 |
| Înălțimea piesei de extensie detașabilă | mm | 75 | ±1 |
| Adâncimea nișei în bază (soclu) | mm | 1 | ±0,2 |
| Spațiul dintre matriță și bază (soclu) | mm | ≤ 0,1 |  |
| Spațiul dintre matriță și piesa de extensie | mm |  | (de la 0 până la +0,1) |
| Toleranța dintre matriță și ciocan | mm | ≤ 6 |  |

1.6	Metoda de încercare Proctor/Fagerberg modificată pentru bauxită

1.6.1	Aplicare

.1	Metoda de încercare specificată în această secțiune (această încercare) trebuie să fie folosită numai pentru determinarea limitei admisibile de umiditate la transport (TML) a încărcăturilor de bauxită ce conțin în același timp:

.1	mai mult de 30% granule fine mai mici de 1 mm (D30 < 1 mm); și

.2	mai mult de 40% granule mai mici de 2,5 mm (D40 < 2,5 mm).

.2	TML pentru o mărfă se consideră ca fiind egală cu conținutul de umiditate critic la gradul de saturație de 80% conform metodei de încercare Proctor/Fagerberg modificate pentru bauxită, atunci când conținutul optim de umiditate (OMC) al bauxitei testate apare la un nivel de saturație mai mare sau egal cu 90%.

.3	TML pentru o marfă se consideră ca fiind egală cu conținutul de umiditate critic la gradul de saturație de 70% conform metodei de încercare Proctor/Fagerberg modificate pentru bauxită, atunci când conținutul optim de umiditate (OMC) al bauxitei testate apare la un nivel de saturație mai mic de 90%.

.4	Atunci când umiditatea se scurge liber din eșantion astfel încât curba de compactare a eșantionului încercat nu poate atinge sau nu trece de gradul de saturație de 70%, încercarea este considerată ca indicând o marfă în care apa trece cu ușurință prin spațiile dintre particule. În consecință, marfa nu este clasificată în Grupa A.

1.6.2	Echipament pentru încercare

.1	Aparatul Proctor (a se vedea fig. 1.6.2) constă într-o matriță cilindrică din fier (matrița CBR) cu o piesă de extensie detașabilă care este înfiletată în partea superioară și o ustensilă de compactare ghidată de un tub deschis la partea sa inferioară (ciocanul de compactare).

.2	Un cântar (a se vedea 3.2) care să poată cântări eșantionul și containerul, așa cum s-a primit, cu o precizie mai mare de ± 1 g, precum și recipiente adecvate pentru eșantioane.

.3	Un cuptor pentru uscare cu un interval de temperatură controlat, de la 100°C la maximum 105°C.

.4	Un recipient pentru amestecare manuală. Trebuie avut grijă ca prin procesul de mestecare să nu se reducă dimensiunea granulelor prin spargere sau, să nu se crească această dimensiune prin crearea de aglomerări.

.5	Un echipament de picnometrie cu gaz sau apă pentru determinarea densităţii materialului solid, conform unui standard recunoscut (de exemplu ASTM D5550, AS 1289, BS1377 Partea 2).

Figura 1.6.2 – Echipament și definiții

1.6.3	Temperatură și umiditate (a se vedea 1.1.3 din prezentul apendice)

1.6.4	Metoda

.1	Stabilirea unei curbe de compactare complete

Se utilizează un eșantion reprezentativ din materialul de testat, în conformitate cu un standard relevant (a se vedea 4.7 din acest Cod).

.2	Omogenizarea eșantionului și divizarea

Eșantionul, așa cum s-a primit, se divide în subeșantioane utilizând un echipament de divizare a eșantioanelor, așa cum se specifică în standardul ISO 6140:1991 „Minereuri de aluminiu – Pregătirea eșantioanelor”. Se introduc aceste subeșantioane în găleți de plastic rezistente care pot fi închise etanș pentru a se păstra neschimbat conținutul de apă.

.3	Procedura de pregătire a eșantionului reconstituit

Reconstituirea este necesară pentru bauxită atunci când cantitatea de material cu granulație mai mare de 25 mm din eșantionul reprezentativ depășește 10% din masa totală (greutate în stare uscată). În această situație trebuie aplicat procesul de reconstituire de mai jos (a se vedea figura 1.6.4.3). În acest proces, granulele mai mari de 25 mm sunt îndepărtate din eșantion și înlocuite cu o masă echivalentă de granule cu dimensiuni cuprinse între 6,3 mm și 25 mm. Este de notat faptul că dimensiunea de 6,3 mm este o dimensiune standard de sită. Dacă aceasta nu este disponibilă, poate fi folosită în loc o sită de 6 mm. Prin această procedură, este generat un eșantion final reconstituit, cu o masă suficientă pentru stabilirea TML, care conține particule de maximum 25 mm, dar care reproduce mai bine caracteristicile de compactare ale materialului așa cum s-a primit, ce conținea și particule mai mari de 25 mm.

Figura 1.6.4.3 – Diagrama schematică a procedurii de reconstituire a eșantionului

Etapa 1	Prima etapă în pregătirea eșantionului este trecerea acestuia printr-o sită cu spații de 25 mm pentru determinarea cantității de masă uscată cu granule mai mari de 25 mm. Tot materialul reținut de sita de 25 mm se va elimina, în timp ce materialul ce a trecut prin sita de 25 mm urmează a fi supus încercării (a se vedea figura 1.6.4.3). Dacă este necesară efectuarea procedurii de reconstituire, pentru o curbă de compactare Proctor/Fagerberg treceți prin sită aproximativ 40 kg de bauxită. In cazul în care cantitatea materialului (în greutate uscată) cu granule mai mari de 25 mm este mai mică sau egală cu 10%, atunci reconstituirea nu este necesară. Pentru o curbă de compactare Proctor/Fagerberg este nevoie de o cantitate de aproximativ 50 kg de bauxită care a trecut prin sita de 25 mm. Obțineți această cantitate și treceți la etapa 4, dacă procedura de reconstituire nu este necesară.

Etapa 2	Dacă procedura de reconstituire este necesară, atunci, materialul dintr-un subeșantion reprezentativ separat din același minereu se trece printr-o sită de 25 mm și una de 6,3 mm și se păstrează partea de material obținută între aceste două dimensiuni. Pentru o curbă de compactare Proctor/Fagerberg trebuie obținute aproximativ 15 kg de bauxită situată între aceste două dimensiuni (a se vedea figura 1.6.4.3).

Etapa 3	Adăugați materialul cu dimensiuni între 6,3 și 25 mm, obținută la etapa 2, la materialul cu dimensiuni < 25 mm obținută la etapa 1. Cantitatea granulelor de dimensiuni cuprinse între 6,3 mm și 25 mm adăugată trebuie să fie egală cu masa de bauxită cu dimensiuni > 25 mm îndepărtată și eliminată în etapa 1.

Etapa 4	Se amestecă bine eșantionul reconstituit sau rezultat.

.4	Compactarea

Încercările de compactare sunt efectuate pentru 5 până la 10 (dar de obicei 7) conținuturi diferite de umiditate, prin încercări separate. Numărul de încercări ar trebui să definească în întregime curba de compactare, inclusiv determinarea cu precizie a conținutului optim de umiditate, precum și a condițiilor de stare de saturație sau de apropiere a acesteia. În general, pentru o serie de încercări sunt necesare între 40 kg și 100 kg de bauxită neseparată, în funcție de necesitatea sau nu a procedurii de reconstituire.

Împărțiți bauxita după separare în 5 până la 10 subeșantioane și plasați-le pe fiecare în câte o găleată de plastic cu închidere etanșă. Conținutul de apă al subeșantioanelor este modificat prin adăugarea unei cantități de apă, în fiecare găleată, în scopul obținerii unor conținuturi de apă situate ca valoare între conținutul de apă al subeșantionului așa cum s-a primit și cel al unui subeșantion aproape saturat.

De obicei, o încercare este efectuată la un conținut de apă așa cum s-a primit. Patru până la opt încercări sunt efectuate la un conținut de apă mai mare. În funcție de conținutul de apă așa cum s-a primit, una sau două încercări sunt efectuate la un conținut de apă mai mic decât conținutul de apă așa cum s-a primit. Aceste încercări la un conținut de apă mai mic sunt obținute prin uscarea parțială a subeșantionului de bauxită la temperatura camerei. De notat este faptul că eșantioanele de bauxită nu trebuie uscate complet. În același timp mai trebuie notat faptul că anumite bauxite nu sunt sensibile la pre-uscare, dar, exceptând situația în care acest fapt este complet demonstrat pentru bauxita care este testată, pre-uscarea nu este permisă.

Se amestecă subeșantioanele la conținutul de apă urmărit, înainte de a fi lăsate pentru repaos și echilibrare pe durata nopții în gălețile închise etanș. Conținuturile găleților de plastic sunt amestecate din nou, imediat înainte de compactare pentru a se asigura că se testează un eșantion omogen.

Cantitatea necesară de bauxită pregătită pentru încercarea de compactare este de aproximativ 5 kg, deci aceasta este cantitatea țintă pentru fiecare subeșantion. Subeșantioanele vor fi compactate la conținuturi de apă prestabilite în scopul definirii unei curbe de compactare complete.

Aproximativ o cincime de subeșantion dintr-o găleată de plastic se introduce în matrița care are piesa de extensie atașată (figura 1.6.2) și se nivelează pentru a forma primul strat. Bauxitele care manifestă plasticitate pot avea tendința de a se lipi și forma bulgări atunci când conținuturile de apă sunt ridicate. Este foarte important ca atunci când se umple matrița, bulgării să fie zdrobiți cu mâna în particule mici.

Apoi bauxita se compactează uniform pe suprafața stratului. Compactarea se execută conform metodei D Proctor/Fagerberg, prin căderea ciocanului de compactare de 150 g, prin tubul de ghidare, de 58 de ori, de fiecare dată de la 0,15 m înălțime. Tubul de ghidare este ținut în mână și poziționat de așa manieră încât să atingă doar suprafața minereului, fără să se sprijine pe acesta. Astfel, ciocanului îi este permis să cadă de la înălțimea completă prestabilită și să compacteze bauxita, evitându-se necesitatea compactărilor adiționale (și excesive) generate de greutatea tubului de ghidare însuși, care nu trebuie să preseze bauxita.

Operațiunea este repetată pentru toate cele cinci straturi în așa fel încât ultimul strat să umple la maximum matrița, inclusiv piesa de extensie. Scopul este să se umple matrița prin compactare cu cinci straturi aproape egale, pentru obținerea unui eșantion uniform compactat în care energia determinată a fost încorporată în bauxita care ocupă volumul acesteia.

Bauxita nu trebuie să depășească cu mai mult de 1 cm în înălțime matrița, în interiorul piesei de extensie. Dacă înălțimea bauxitei se constată a fi de peste 1 cm, însemnă că eșantionul nu a fost suficient compactat și încercarea trebuie refăcută.

După compactarea ultimului strat, piesa de extensie este îndepărtată și eșantionul este nivelat de-a lungul marginii matriței, cu atenție, având grijă să se îndepărteze orice granule mari ce pot împiedica nivelarea, să se înlocuiască cu material rămas în piesa de extensie și să se reniveleze.

Procesul de nivelare trebuie să se facă printr-o acțiune de tăiere pe orizontală și nu prin apăsare, pentru a nu comprima mai mult material în volumul matriței decât a fost compactat prin acumularea energiei după cum s-a specificat.

După ce a fost determinată greutatea cilindrului cu eșantionul compactat, se golește cilindrul, se usucă întregul eșantion la 105°C, conform normei ISO pentru determinarea umidității bauxitei (ISO 9033:1989 „Minereuri de aluminiu – Determinarea conținutului de umiditate al materialului în vrac”) și se determină greutatea. Se repetă apoi încercarea pentru celelalte eșantioane cu conținuturi diferite de umiditate.

.5	Definiții și date pentru calcule (a se vedea figura 1.6.2)

- cilindrul gol, masa în grame:  A

- cilindrul cu eșantionul compactat, masa în grame:  B

- eșantion umed, masa în grame:  C

C = B – A

- eșantion uscat, masa în grame:  D

- apă, masa în grame (echivalentă cu volumul în cm3):  E

E = C – D

Volumul cilindrului: 2304,5 cm3

.6	Calculul principalelor caracteristici

- densitatea materialului solid, în g/cm3 (t/m3):  d

- densitatea în vrac în stare uscată, în g/cm3 (t/m3):  γ

γ=D2304

- conținutul net de apă, în procente din volum:  ev

ev=ED × 100 × d

- rata porozității:  e  (volumul golurilor împărțit la volumul solidelor)

e=dγ-1

- gradul de saturație, în procente din volum:  S

S=eve

- conținut brut de apă, în procente din masă:  W1

W1=EC × 100

- conținutul net de apă, în procente din masă:  W

W=ED × 100

.7	Prezentarea încercărilor de compactare

Pentru fiecare încercare de compactare, valoarea calculată a ratei porozității (e) este reprezentată grafic pe ordonata unei diagrame în care, parametri reprezentați pe abscisă sunt conținutul net de apă (ev) și gradul de saturație (S).

Conținutul net de apă, în procente din volum: ev Conținutul net de apă, în procente din greutate: W=evd Conținutul brut de apă, în procente din greutate: W1=100ev100d+ev

Figura 1.6.4.7.1

Forma curbei de compactare a bauxite atunci când conținutul optim de umiditate corespunde unei saturații mai mari de 90%. Valoarea TML este determinată ca fiind conținutul critic de apă la un grad de saturație de 80%.

Conținutul net de apă, în procente din volum: ev Conținutul net de apă, în procente din greutate: W=evd Conținutul brut de apă, în procente din greutate: W1=100ev100d+ev

Figura 1.6.4.7.2

Forma curbei de compactare a bauxite atunci când conținutul optim de umiditate corespunde unei saturații mai mici de 90%. Valoarea TML este determinată ca fiind conținutul critic de apă la un grad de saturație de 70%.

.8	Curba de compactare

Rezultatele unei serii de încercări se materializează într-o curbă specifică de compactare (a se vedea figurile 1.6.4.7.1 și 1.6.4.7.2).

Atunci când conținutul optim de umiditate (OMC) al bauxitei apare la sau peste 90% saturație, conținutul critic de umiditate este indicat de intersecția dintre curba de compactare și linia gradului de saturație S = 80% (a se vedea figura 1.6.4.7.1). Valoarea TML este valoarea conținutului critic de umiditate.

Atunci când conținutul optim de umiditate (OMC) al bauxitei apare sub 90% saturație, conținutul critic de umiditate este indicat de intersecția dintre curba de compactare și linia gradului de saturație S = 70% (a se vedea figura 1.6.4.7.2). Valoarea TML este valoarea conținutului critic de umiditate.

În situația în care OMC nu este definit în mod clar prin efectuarea unui număr suficient de încercări la conținuturi de umiditate apropiate de OMC situate de o parte şi de alta a valorii OMC, atunci nu se poate lua în considerație o valoare a TML bazată pe S = 80%. Determinarea valorii TML se va face în funcție de S = 70%. Aceasta permite evitarea adoptării eronate a unei valori ridicate a OMC din cauza unei definiri insuficiente a curbei de compactare.

În situația în care umiditatea se elimină prin scurgere liberă din eșantion la un conținut de umiditate pentru care curba de compactare nu ajunge la sau nu trece de 70% saturație, încercarea se considera că indică o marfă în care apa trece liber prin spațiile dintre particule.

2.	Metode de încercare pentru determinarea unghiului de alunecare și aparatura aferentă

2.1	Determinarea unghiului de alunecare al materialelor cu granulație fină (dimensiune mai mică de 10 mm): „încercarea cu caseta de înclinare”. Pentru utilizare în condiții de laborator sau în portul de încărcare

2.1.1	Aplicare

Încercarea permite determinarea unghiului de alunecare al materialelor care nu sunt coezive, cu granulație fină (dimensiune mai mică de 10 mm). Rezultatele astfel obținute pot fi folosite atunci când se interpretează secțiunile 5 și 6 ale prezentului Cod pentru materialele în cauză.

2.1.2	Definiție

Unghiul de alunecare obținut prin această încercare este unghiul format între orizontală și partea superioară a casetei de încercare, măsurat în momentul în care materialul în vrac din casetă începe să alunece.

2.1.3	Principiul de încercare

Când se măsoară unghiului de alunecare prin această metodă, iniţial suprafaţa materialului de încercare trebuie să fie nivelată şi paralelă cu baza casetei de încercare. Caseta se înclină, fără vibraţii şi înclinarea este oprită în momentul în care materialul în vrac începe să alunece.

2.1.4	Echipamente (a se vedea figura 2.1.4)

Echipamentele sunt următoarele:

.1	Un cadru, pe care este atașată o casetă deschisă. Atașarea casetei de cadru se face cu ajutorul unui ax ce trece prin rulmenți fixați atât de cadru, cât şi de capătul casetei, permiţând casetei să fie înclinată controlat.

.2	Dimensiunile casetei sunt 600 mm lungime, 400 mm lăţime şi 200 mm înălţime.

.3	Pentru a preveni alunecarea materialului pe fundul casetei în timpul înclinării, se amplasează un grătar bine fixat (deschideri 30 mm × 30 mm × 25 mm) pe fundul acesteia, înainte de umplere.

.4	Înclinarea casetei se efectuează cu ajutorul unui cilindru hidraulic amplasat între cadru şi fundul casetei. Se pot utiliza și alte mijloace pentru a obţine înclinarea necesară, dar în toate cazurile vibraţia trebuie să fie eliminată.

.5	Pentru acţionarea cilindrului hidraulic se poate utiliza un acumulator hidropneumatic, presurizat cu aer sau gaz, la o presiune de aproximativ 5 kp/cm2.

.6	Viteza de înclinare ar trebui să fie de aproximativ 0,3°/s.

.7	Intervalul de înclinare trebuie să fie de cel puțin 50°.

Figura 2.1.4 – Schema de bază a casetei de înclinare

.8	Un raportor este montat la capătul axului. Unul din braţele raportorului este astfel conceput încât să poată fi reglat la orizontală cu ajutorul unui şurub.

.9	Raportorul trebuie să măsoare unghiul dintre partea superioară a casetei și planul orizontal, cu o precizie de 0,5°.

.10	O nivelă cu bulă de aer sau alt dispozitiv de determinare a nivelului trebuie să fie disponibil pentru a aduce raportorul la poziția zero.

2.1.5	Procedura

Se umple caseta cu materialul ce va fi supus încercării, prin turnarea sa lentă și cu atenție în casetă, de la cea mai mică înălțime posibilă, pentru a se obține o încărcare uniformă.

Surplusul de material este răzuit cu ajutorul unei rigle, înclinate cu un unghi de 45° față de direcția răzuirii.

Apoi, se acționează instalația de înclinare și este oprită în momentul când materialul în vrac începe să alunece.

Unghiul format de partea superioară a casetei cu planul orizontal este măsurat cu raportorul și înregistrat.

2.1.6	Evaluare

Unghiul de alunecare este calculat ca fiind media a trei măsurători și rezultatul obținut se rotunjește la o jumătate de grad.

Note:	Este de preferat ca încercarea să fie efectuată cu trei eșantioane diferite.

Înainte de efectuarea încercării, trebuie acordată atenție reglării axului în poziție orizontală.

2.2	Metodă alternativă sau metoda de încercare la bordul navei folosită pentru determinarea unghiului de alunecare atunci când caseta de înclinare nu este disponibilă

2.2.1	Definiție

Conform acestei metode, unghiul de alunecare este unghiul format de panta conului cu planul orizontal, măsurat la jumătatea înălțimii.

2.2.2	Principiul încercării

Pentru a determina unghiul de alunecare, o cantitate de material de încercat este turnat cu mare atenție dintr-un flacon pe o foaie de hârtie rugoasă, în așa fel încât să se formeze un con simetric.

2.2.3	Echipament

Echipamentul necesar pentru efectuarea acestei încercări este următorul:

- o masă orizontală ferită de vibrații;

- o bucată de hârtie rugoasă pe care trebuie turnat materialul;

- un raportor; și

- un flacon conic de 3 L.

2.2.4	Procedură

Se așază foaia de hârtie pe masă. Se împart 10 L de material de încercat în trei subeșantioane și se încearcă fiecare după cum urmează:

Se toarnă două treimi din subeșantion (adică 2 L) pe hârtie pentru a forma un con inițial. Apoi, se toarnă restul de subeșantion cu foarte mare atenție, de la o înălțime de câțiva milimetri deasupra conului. Trebuie avut grijă ca forma de construcție a conului să fie simetrică. Aceasta se poate realiza prin rotirea înceată a flaconului, cât mai aproape de partea de sus a conului, atunci când se toarnă.

Atunci când se măsoară, trebuie avut grijă ca raportorul să nu atingă conul; în caz contrar se poate produce alunecarea materialului și stricarea încercării.

Unghiul trebuie să fie măsurat în patru locuri din jurul conului, cu o deschidere de aproximativ 90° între ele.

Încercarea trebuie repetată pentru celelalte două subeșantioane.

2.2.5	Calcule

Unghiul de alunecare se obține ca medie a 12 măsurători și rezultatul obținut se rotunjește la o jumătate de grad. Următoarea ecuație exprimă corespondența dintre această valoare și valoarea obținută cu caseta de înclinare, după cum urmează:

at = as + 3° 			(2.2.5)

unde:	at = unghiul de alunecare rezultat din încercarea cu caseta de înclinare

as = unghiul de alunecare rezultat din încercarea făcută cu ocazia inspecției.

3	Standarde utilizate în metodele de încercare

3.1	Masă și suport de încercare standard pentru stabilirea curgerii *

3.1.1	Masă și suport de încercare pentru stabilirea curgerii

3.1.1.1	Echipamentul mesei de încercare pentru stabilirea curgerii trebuie să fie construit în conformitate cu figura 3. Echipamentul trebuie să se compună dintr-un suport rigid de fontă turnată dintr-o singură bucată și o placă circulară rigidă cu un diametru de 10 inch ± 0,1 inch (254 mm ± 2,5 mm), cu un ax fixat perpendicular pe placă cu ajutorul unui șurub cu filet. Placa, la care este atașat axul, integral cu umărul său de contact, se va monta pe un cadru, de așa manieră încât să poată fi ridicată și coborâtă pe verticală, la și de la o înălțime prevăzută, prin intermediul unei came rotative, cu o toleranță în înălțime de ± 0,005 inch (0,13 mm) în cazul plăcilor noi și de ± 0,015 inch (0,39 mm) în cazul plăcilor existente în uz. Placa trebuie să aibă o suprafață plană, prelucrată fin, fără defecte și găuri din turnare și trebuie inscripționată așa cum se arată în figura 3. Placa trebuie să fie turnată din alamă sau bronz, având un număr al durității Rockwell care nu va fi mai mic decât HRB 25, cu o grosime a marginii de 0,3 inch (8 mm) și trebuie să aibă șase armături radiale de rigidizare. Placa cu axul montat trebuie să aibă o greutate de 9 lb ± 0,1 lb (4 kg ± 0,05 kg) și această greutate trebuie să fie dispusă simetric în jurul centrului axului.

3.1.1.2	Cama și axul vertical trebuie să fie fabricate din oțel cu conținut mediu de carbon, pentru utilaje, întărit unde este indicat în figura 3. Axul trebuie să fie drept, iar diferența dintre diametrul axului și diametrul interior al găurii din suport nu trebuie să fie mai mică de 0,002 inch (0,05 mm) și nici mai mare de 0,003 inch (0,08 mm) pentru plăcile noi și trebuie să fie menținută între 0,002 inch (0,05 mm) și 0,010 inch (0,26 mm) pentru plăcile existente în uz. La sfârșitul deplasării pe verticală, capătul axului nu trebuie să cadă pe camă, dar trebuie să vină în contact cu cama la nu mai puțin de 120° de la punctul de cădere. Fața camei trebuie să fie o curbă ușoară în spirală, cu raza în creștere uniformă de la 12 inch la 114 inch (13 mm la 32 mm) în 360° și nu trebuie să existe un șoc semnificativ atunci când axul vine în contact cu cama. Amplasarea camei și a suprafețelor de contact ale camei și axului trebuie să fie astfel concepute, încât placa să nu fie supusă la mai mult de o rotație pe durata a 25 de căderi. Suprafețele cadrului și ale plăcii care vin în contact la sfârșitul căderii, trebuie să fie menținute netede, plane, orizontale și paralele cu suprafața superioară a plăcii și să rămână în contact continuu pe un arc de cerc complet de 360°.

3.1.1.3	Suportul de sprijin al plăcii de încercare trebuie să fie turnat într-o singură bucată, din fontă de înaltă calitate, cu granulație fină. Din turnare suportul trebuie să aibă trei nervuri de rigidizare continue, care se extind pe întreaga sa înălțime și sunt poziționate la 120° între ele. Partea superioară a suportului se călește pe o adâncime de aproximativ 14 inch (6,4 mm), iar marginile suprafeței sale trebuie să fie șlefuite drept pentru a permite așezarea perpendiculară pe orificiul central și asigurarea unui contact pe 360° cu umărul axului. Partea inferioară a bazei suportului trebuie să fie șlefuită în așa fel încât să se asigure un contact pe toată suprafața cu placa de oțel de dedesubt.

3.1.1.4	Placa de încercare pentru stabilirea curgerii poate fi acționată de un motor,† conectat la axul cu came printr-un reductor închis de viteză cu șurub fără sfârșit și cuplaj flexibil. Viteza axului cu came trebuie să fie de aproximativ 100 rpm. Mecanismul de acționare al motorului nu trebuie să fie fixat sau montat pe placa de bază sau suport.

Funcționarea unei plăci de încercare pentru stabilirea curgerii trebuie considerată satisfăcătoare dacă, în cursul încercărilor de calibrare, placa dă o valoare de curgere care nu diferă cu mai mult de 5 puncte procentuale față de valorile obținute cu un material de calibrare adecvat.‡

Figura 3

3.1.2	Montarea plăcii de încercare pentru stabilirea curgerii

3.1.2.1	Suportul plăcii de încercare pentru stabilirea curgerii trebuie să fie fixat prin șuruburi bine strânse de o placă turnată din fontă sau oțel, de formă pătrată, cu o grosime de cel puțin 1 inch (25 mm) și latura de cel puțin 10 inch (250 mm). Suprafața superioară a acestei plăci trebuie să fie astfel prelucrată încât să fie netedă și plană. Placa trebuie să fie fixată pe suprafața unui soclu din beton cu ajutorul a patru bolțuri de 12 inch (13 mm) care pătrund prin placă în soclu la o adâncime de cel puțin 6 inch (150 mm). Soclul trebuie să fie turnat pe placa de bază prin poziționare inversă, răsturnat. Între placa de bază și soclu trebuie să se obțină un contact direct în toate punctele. Nu trebuie utilizate piulițe sau alte dispozitive de reglare a nivelului între placă și soclu. Reglarea nivelului se va realiza sub baza soclului, prin mijloace adecvate.

3.1.2.2	Soclul trebuie să aibă între 10 inch și 11 inch (250 mm și 275 mm) pe latură, la partea superioară și între 15 inch și 16 inch (375 mm și 400 mm) la partea inferioară, de formă pătrată la bază, între 25 inch și 30 inch înălțime (625 mm și 750 mm) și trebuie să fie de o construcție monolitică, turnată din beton care cântărește cel puțin 140 lb/ft3 (2240 kg/m3). Sub fiecare colț al soclului trebuie să fie introdusă o bucată pătrată de plută pentru garnituri, stabilă, cu o grosime de 12  inch (13 mm) și latura de aproximativ 4 inch (102 mm). Placa de încercare pentru stabilirea curgerii trebuie să fie verificată în mod frecvent pentru controlul nivelului feței superioare, al stabilității soclului și al strângerii șuruburilor și piulițelor în placa de bază și placa soclului. (Pentru strângerea acestor elemente de fixare este recomandat un cuplu de 20 lb/ft (27 Nm).)

3.1.2.3	După ce suportul a fost montat pe soclu, partea superioară a plăcii trebuie să fie la nivel orizontal, verificat pe două diametre perpendiculare între ele, atât în poziție ridicată, cât și coborâtă.

3.1.3	Lubrifierea plăcii de încercare pentru stabilirea curgerii

3.1.3.1	Axul vertical al plăcii de încercare trebuie să fie păstrat curat și trebuie uns foarte fin cu un ulei ușor (SAE-10). Nu trebuie să existe ulei între fețele de contact ale plăcii și suportului de susținere. Uleiul de pe fața camei va reduce uzura și va permite o funcționare fără probleme. În cazul în care placa de încercare nu a mai fost folosită o perioadă de timp, aceasta ar trebui ridicată și lăsată să cadă de cel puțin 12 ori, chiar înaintea utilizării.

3.1.4	Matriță

3.1.4.1	Matrița pentru eșantionul de încercare trebuie să fie din bronz turnat sau alamă, construită așa cum se indică în figura 3. Numărul durității Rockwell pentru metal trebuie să nu fie mai mic decât HRB 25. Diametrul deschiderii de sus trebuie să fie de 2,75 inch ± 0,02 inch (69,8 mm ± 0,5 mm) pentru matrițele noi și de 2,75 inch + 0,05 inch (+1,3 mm) și – 0,02 inch pentru matrițele existente în uz. Suprafața bazei și suprafața superioară trebuie să fie paralele între ele și la un unghi drept cu axa verticală a conului. Peretele matriței trebuie să aibă o grosime minimă de 0,2 inch (5 mm). Exteriorul marginii de sus a matriței trebuie să aibă o astfel de formă încât să prezinte un guler circular complet pentru a putea fi ridicată cu ușurință. Toate suprafețele trebuie să fie prelucrate astfel încât să prezinte un finisaj neted. Un scut circular cu diametrul de aproximativ 10 inch (254 mm), cu o deschidere centrală de aproximativ 4 inch (102 mm) în diametru, confecționat din material neabsorbant, care nu poate fi atacat de ciment, trebuie să fie utilizat cu matrița de curgere pentru a preveni deversarea mortarului pe suprafața plăcii.

3.2	Cântare și greutăți *

3.2.1	Cântare

3.2.1.1	Cântarele utilizate trebuie să respecte următoarele condiții. În cazul cântarelor existente, variația admisibilă pentru o sarcină de 2000 g trebuie să fie de ± 2,0 g. În cazul cântarelor noi, variația admisibilă trebuie să fie jumătate din această valoare. Sensibilitatea reciprocă† nu trebuie să depășească de două ori valoarea variației admisibile.

3.2.2	Greutăți

3.2.2.1	Variațiile admisibile ale greutăților trebuie să fie acelea indicate în tabelul de mai jos. Variațiile admisibile pentru greutățile noi trebuie să fie egale cu jumătate din valorile indicate în tabelul de mai jos.

| VARIAȚIILE ADMISIBILE PE GREUTĂȚI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Greutate (g) |  | Variațiile admisibile pentru greutățile existente în uz, plus sau minus (g) |  |
| 1000 | ………………………….. |  | 0,50 |
| 900 | ………………………….. |  | 0,45 |
| 750 | …………………………. |  | 0,40 |
| 500 | …………………………. |  | 0,35 |
| 300 | ………………………… |  | 0,30 |
| 250 | …………………………. |  | 0,25 |
| 200 | ………………………… |  | 0,20 |
| 100 | ………………………… |  | 0,15 |
| 50 | ………………………… |  | 0,10 |
| 20 | ………………………… |  | 0,05 |
| 10 | ………………………… |  | 0,04 |
| 5 | ………………………… |  | 0,03 |
| 2 | ………………………… |  | 0,02 |
| 1 | ………………………… |  | 0,01 |

4	Folosirea jgheabului de încercare pentru determinarea descompunerii auto-întreținute exoterme a îngrășămintelor care conțin azotați*

4.1	Definiție

Un îngrășământ capabil de descompunere auto-întreținută este definit ca unul în care descompunerea inițiată într-o zonă localizată se va răspândi în întreaga masă. Tendința unui îngrășământ, prezentat pentru transport, de a suferi acest tip de descompunere poate fi determinată cu ajutorul jgheabului de încercare. În cadrul acestei încercări, descompunerea localizată este inițiată într-un pat de îngrășământ care urmează să fie așezat într-un jgheab montat în plan orizontal. Mărimea propagării descompunerii în interiorul masei se măsoară, după îndepărtarea sursei de căldură care a inițiat-o.

| A | Placă metalică (150 × 150 mm și grosime între 1 și 3 mm) |
| --- | --- |
| B | Arzătoare cu gaz (de exemplu Teclu sau Bunsen) |
| C | Scut termic (2 mm grosime) |
| D | Suport (de exemplu executat din bară de oțel cu lățimea de 15 mm și grosimea de 2 mm) |
| E | Jgheab din plasă metalică (150 × 150 × 500 mm) |

Figura 4-1 – Jgheab din plasă metalică, cu suport și arzătoare

4.2	Echipament și materiale

Echipamentul (figura 4-1) se compune dintr-un jgheab cu dimensiunile interioare de 150 mm × 150 mm × 500 mm, deschis la partea superioară. Jgheabul este construit din plasă de sârmă cu ochiuri pătrate (preferabil din oțel inoxidabil) cu latura ochiului de aproximativ 1,5 mm și grosimea sârmei de 1,0 mm, susținut de un cadru metalic executat, de exemplu, din bară de oțel cu lățimea de 15 mm și grosimea de 2 mm. La fiecare capăt al jgheabului, plasa poate fi înlocuită cu plăci de oțel inoxidabil de 150 mm × 150 mm, cu grosimea de 1,5 mm. Jgheabul ar trebui aşezat pe un suport adecvat. Îngrășămintele care au o distribuție granulometrică de așa manieră încât o cantitate semnificativă cade prin ochiurile jgheabului, ar trebui supuse încercării într-un jgheab din plasă cu găuri mai mici sau, ca alternativă, într-un jgheab căptușit cu o plasă cu găuri mai mici. Pe durata inițierii, ar trebui să fie furnizată și menținută suficientă căldură pentru a se stabili un front de descompunere uniform. Sunt recomandate două metode alternative de încălzire, și anume:

4.2.1	Încălzirea electrică

Un element de încălzire electric (putere 250 W) închis într-o cutie de oțel inoxidabil este amplasat în interior, la unul din capetele jgheabului (figura 4-2). Dimensiunile cutiei de oțel inoxidabil sunt: 145 mm × 145 mm × 10 mm și grosimea peretelui de 3 mm. Peretele cutiei, care nu este în contact cu îngrășământul, ar trebui protejat cu un scut termic (placă de izolare cu grosimea de 5 mm). Peretele de încălzire al cutiei poate fi protejat cu folie de aluminiu sau o placă din oțel inoxidabil.

| A | Înveliș de aluminiu sau oțel inoxidabil (grosime 3 mm) |
| --- | --- |
| B | Placă izolantă (grosime 5 mm) |
| C | Folie de aluminiu sau placă de oțel inoxidabil (grosime 3 mm) |
| D | Poziția dispozitivului de încălzire în jgheab |

Figura 4-2 – Dispozitiv electric de încălzire (putere 250 W)

4.2.2	Arzătoare cu gaz

O placă din oțel (cu grosimea între 1 mm și 3 mm) este plasată în interiorul jgheabului la unul din capete și în contact cu plasa metalică (figura 4-1). Placa este încălzită cu ajutorul a două arzătoare care sunt fixate pe suportul jgheabului și sunt capabile să mențină temperatura plăcii între 400°C și 600°C, și anume încălzită la roșu închis.

4.2.3	Pentru a preveni transmiterea căldurii de-a lungul exteriorului jgheabului, ar trebui instalat un scut termic constând într-o placă de oțel (cu grosimea de 2 mm), la aproximativ 50 mm față de capătul jgheabului unde are loc încălzirea.

4.2.4	Durata de viață a echipamentului poate fi prelungită dacă este construit în întregime din oțel inoxidabil. Acest lucru este valabil în special în cazul jgheabului din plasă.

4.2.5	Propagarea poate fi măsurată utilizând termocupluri plasate în substanță și înregistrând momentul de timp în care apare o creștere bruscă de temperatură urmare ajungerii frontului de reacție la termocuplu.

4.3	Procedură

4.3.1	Pentru a elimina gazele toxice de descompunere, echipamentul ar trebui amplasat sub o hotă sau într-un spațiu deschis unde acestea pot fi ușor dispersate. Deși nu există risc de explozie, se recomandă ca atunci când se efectuează încercarea, să existe un scut de protecție, de exemplu un paravan din material plastic transparent adecvat, între echipament și observator.

4.3.2	Jgheabul este umplut cu îngrășământul, în starea în care acesta va fi prezentat pentru transport și, se inițiază descompunerea la unul din capete, fie electric fie cu ajutorul arzătoarelor cu gaz, așa cum s-a descris mai sus. Încălzirea ar trebui să fie continuată până când descompunerea îngrășământului este bine stabilită și a fost observată propagarea frontului (pe o distanță de aproximativ 30 mm până la 50 mm). În cazul produselor care au o stabilitate termică ridicată, poate fi necesară continuarea încălzirii timp de 2 ore. Dacă îngrășământul indică o tendință de topire, încălzirea ar trebui făcută cu grijă, adică utilizând o flacără mică.

4.3.3	La aproximativ 20 de minute după întreruperea încălzirii, se notează poziția frontului de descompunere. Poziția frontului de reacție poate fi stabilită prin diferența de culoare, de exemplu de la culoarea maro (îngrășământ nedescompus) la albă (îngrășământ descompus), sau prin temperatura indicată de perechile adiacente de termocupluri care încadrează frontul de reacție. Viteza de propagare poate fi determinată prin observare și cronometrare sau din înregistrările termocuplurilor. Ar trebui notat dacă, propagarea se oprește la întreruperea încălzirii sau, dacă propagarea continuă în masa de substanţă.

4.4	Criterii de încercare și metoda de evaluare a rezultatelor

4.4.1	Dacă propagarea descompunerii continuă prin masa de substanţă, se consideră că îngrășământul este capabil de o descompunere auto-întreținută.

4.4.2	Dacă propagarea descompunerii nu continuă prin masa de substanţă, se consideră că îngrășământul nu prezintă pericol de descompunere auto-întreținută.

5	Descrierea încercării de rezistență la detonare

5.1	Principiu

5.1.1	Eșantionul de încercare este închis într-un tub de oțel și supus la un șoc de detonare produs de un dispozitiv exploziv cu detonator. Propagarea detonării este determinată de gradul de compresie al cilindrilor de plumb pe care tubul se sprijină în plan orizontal în timpul încercării.

5.2	Pregătirea eșantionului

5.2.1	Încercarea trebuie să fie efectuată pe un eșantion reprezentativ de marfă. Înainte de încercarea rezistenței la detonare, întreaga masă a eșantionului trebuie să fie supusă de cinci ori unui ciclu termic cuprins între 25°C și 50°C (± 1°C), în tuburi etanșate. Eșantionul trebuie să fie menținut la temperaturile extreme, măsurate la centrul acestuia, timp de cel puțin o oră pe durata fiecărui ciclu termic și la 20°C (± 3°C) după terminarea ciclului, până la încercare.

5.3	Materiale

Tub de oțel fără sudură, în conformitate cu ISO 65-1981 - Greu sau echivalent

| Lungimea tubului | 1000 mm |
| --- | --- |
| Diametrul nominal exterior | 114 mm |
| Grosimea nominală a peretelui | 5 mm până la 6,5 mm |

Placă de fund (160 mm × 160 mm) din oţel cu o sudabilitate bună, având o grosime cuprinsă între 5 mm și 6 mm, care se sudează pe unul din capetele tubului, sudura efectuându-se pe întreaga circumferință a acestuia.

Sistemul de inițiere și încărcătura de amorsare

Capsă detonantă electrică sau cablu de detonare cu manșon nemetalic (10 până la 13 g/m).

Pastilă comprimată de explozibil secundar, precum hexogen/ceară, în proporţie de 95/5 sau tetril, cu o cavitate centrală pentru detonator.

500 ± 1 grame de explozibil plastic conținând 83 până la 86% pentrită, de formă cilindrică, introdus într-un tub de carton sau plastic. Viteză de detonare 7300−7700 m/s.

Șase cilindri martori din plumb rafinat, turnat, pentru analiza impactul detonării

50 mm diametru × 100 mm înălțime, plumb rafinat cu minimum 99,5% puritate.

5.4	Procedură

Temperatura de încercare: 15°C până la 20°C. Figurile 5-1 și 5-2 indică montajul necesar pentru încercare.

Se umple tubul cu eșantion de încercare, până la aproximativ o treime din înălțimea sa și se lasă să cadă pe sol, de la 10 cm, pe verticală, de cinci ori. Între căderi, se măreşte comprimarea prin lovirea peretelui lateral cu un ciocan. O adăugare ulterioară de eşantion trebuie făcută astfel încât, după compactare sau după ridicarea și căderea tubului de 20 de ori și aplicarea în total a 20 de lovituri intermitente de ciocan, eșantionul să umple tubul până la o distanță de 70 mm faţă de orificiul său.

Se introduce explozibilul plastic în tub și se presează cu un tampon de lemn, preformat. Se așează pastila comprimată în adâncitura formată în centrul explozibilului plastic. Se închide tubul cu un disc de lemn astfel încât acesta să rămână în contact cu eșantionul de încercare. Se aşează tubul de încercare în poziție orizontală, pe cei 6 cilindri de plumb distanțaţi la intervale de 150 mm (măsurați între centrele cilindrilor), cu centrul ultimului cilindru situat la o distanță de 75 mm față de placa de fund, pe o suprafață solidă nivelată, care este rezistentă la deformare sau la deplasare. Se introduce capsa detonantă electrică sau cablul de detonare.

Se verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare de siguranță, se face contactul și se detonează explozibilul.

Se înregistrează, pentru fiecare cilindru de plumb, gradul de compresie exprimat în procente din înălțimea inițială de 100 mm. Pentru compresia oblică, deformarea se calculează ca medie între deformarea maximă și deformarea minimă.

5.5	Rezultate

Încercarea se va efectua de două ori. Dacă în fiecare încercare, unul sau mai mulți cilindrii de plumb utilizaţi ca suport suferă o deformare mai mică de 5%, se consideră că eșantionul îndeplinește cerințele privind rezistenta la detonare.

| Dimensiuni în mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tub de oțel |  | Pastilă comprimată |
|  | Disc de lemn |  | Eșantion de încercare |
|  | Cilindru de plastic sau carton |  | Orificiu cu diametrul de 4 mm executat pentru introducerea știftului |
|  | Tijă de lemn |  | Știft de siguranță |
|  | Explozibil plastic |  | Tampon de lemn pentru , cu diametrul identic cu detonatorul |

Figura 5-1 – Dispozitiv de amorsare

Figura 5-2 – Poziționarea tubului de oțel la locul exploziei

6	Încercare de auto-încălzire pentru mangal

6.1	Echipament

6.1.1	Cuptor. Un cuptor de laborator prevăzut cu circulație internă de aer și care să se poată regla la 140o C ± 2°C.

6.1.2	Cub din plasă de sârmă. Se construiește un cub deschis la partea superioară, cu latura de 100 mm, din plasă de bronz fosforos, cu 18000 ochiuri pe centimetru pătrat (350 × 350 ochiuri).

Acesta se introduce în interiorul unui cub puţin mai mare, în care să încapă bine, confecţionat din plasă de bronz fosforos, având 11 ochiuri pe centimetru pătrat (8 × 8 ochiuri). Cubul exterior va fi prevăzut cu un mâner sau cu cârlige astfel încât să poată fi suspendat de partea superioară.

6.1.3	Măsurarea temperaturii. Un dispozitiv adecvat pentru a măsura și înregistra temperatura din cuptor, precum și din centrul cubului. Termocuplurile „Cromel-alumel” confecționate din sârmă cu diametrul de 0,27 mm, sunt adecvate pentru măsurarea domeniului de temperatură așteptat.

6.2	Procedură

6.2.1	Se umple cubul cu carbon, apoi se presează ușor, adăugând carbon până când cubul este plin. Se suspendă eșantionul în centrul cuptorului care a fost preîncălzit la 140°C ± 2°C. Se introduce unul din termocupluri în centrul eșantionului și celălalt între cub și peretele cuptorului. Se menține temperatura cuptorului la 140°C ± 2°C timp de 12 ore și se înregistrează temperatura cuptorului și a eșantionului.

6.3	Rezultate

6.3.1	Pentru carbonul neactivat, mangalul neactivat, negrul de carbon și negrul de fum, rezultatul încercării se consideră negativ dacă, în orice moment dat, în decursul celor 12 ore, temperatura depășește 200°C.

6.3.2	Pentru carbonul activat și mangalul activat, rezultatul încercării se consideră negativ dacă, în orice moment dat, în decursul celor 12 ore temperatura depășește 400°C.

Apendice 3

Proprietăți ale mărfurilor solide în vrac

1	Mărfuri necoezive

1.1	Următoarele mărfuri sunt necoezive în stare uscată:

FLUORURĂ DE ALUMINIU

AZOTAT DE AMONIU UN 1942

ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU UN 2067

ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU UN 2071

ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU

ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU MHB

SULFAT DE AMONIU

BARITINĂ, DE CALITATE CHIMICĂ, OBȚINUTĂ PRIN FLOTAŢIE

BORAX ANHIDRU

BRUCIT

ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE CALCIU

CLORIT

COCHILII DE SCOICI

PULBERI DE GRANODIORIT CONCASAT

FOSFAT DE DIAMONIU

DUNIT

PULBERI DE DUNIT

PRAF DE CUPTOR CU ARC ELECTRIC, PELETIZAT

ZGURĂ DE FERONICHEL (granulată)

PRAF DE ARDERE CARE CONȚINE PLUMB ȘI ZINC

PELETE DIN IMPURITĂȚILE DIN CEREALE

SULFAT FEROS GRANULAR

REZIDUURI DE LEȘIERE CARE CONȚIN PLUMB

ÎNGRĂȘĂMINTE CU SULFAT DE MAGNEZIU

MONOFOSFAT DE AMONIU

MONOFOSFAT DE AMONIU (M.A.P.), CU STRAT MINERAL ÎMBOGĂȚIT

FOSFAT MONOCALCIC (MCP)

OLIVINĂ GRANULARĂ ȘI PIETRIȘURI DE AGREGARE

NISIP DE OLIVINĂ

POTASĂ

CLORURĂ DE POTASIU

AZOTAT DE POTASIU UN 1486

AZOTAT DE POTASIU

SULFAT DE POTASIU

NISIP, CONCENTRAT MINERAL, MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ SCĂZUTĂ (LSA-I), Nr. ONU 2912

TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE (grupa B)

TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE (grupa C)

AZOTAT DE SODIU

AZOTAT DE SODIU ȘI AZOTAT DE POTASIU ÎN AMESTEC UN 1499

AZOTAT DE SODIU ȘI AZOTAT DE POTASIU ÎN AMESTEC

SPODUMEN (ÎMBUNĂTĂȚIT)

PELETE DE BIOMASĂ DE TRESTIE DE ZAHĂR

SUPERFOSFAT

SUPERFOSFAT (triplu, granular)

DIOXID DE SILICIU SINTETIC

TAPIOCA

UREE

PELETE DIN LEMN CARE CONȚIN ADITIVI ȘI/SAU LIANȚI

PELETE DIN LEMN, CARE NU CONŢIN ADITIVI ŞI/SAU LIANŢI

LEMN CARBONIZAT

1.2	Înainte de a se termina încărcarea, ar trebui stabilit unghiul de alunecare al materialelor ce trebuie încărcate (a se vedea secțiunea 6) pentru a se stabili care prevederi ale acestui Cod referitoare la nivelare se aplică (a se vedea secțiunea 5).

1.3	Toate mărfurile, altele decât acelea indicate în prezentul apendice, sunt coezive, iar folosirea unghiului de alunecare este, prin urmare, necorespunzătoare. Mărfurile care nu sunt indicate în listă ar trebui considerate coezive până la proba contrarie.

2	Mărfuri care se pot lichefia sau pot suferi o separare dinamică

2.1	Multe mărfuri cu granulație fină sunt predispuse la curgere în cazul în care conținutul lor de umiditate este suficient de mare. De aceea, înainte de încărcare, orice marfă umedă sau udă care conține o anumită proporție de particule fine ar trebui supusă încercării privind caracteristicile de curgere.

3	Măsuri preventive pentru mărfurile care pot avea proprietăți chimice periculoase

3.1	În condițiile în care este necesară consultarea cu autoritatea competentă înainte de a se efectua o expediere de mărfuri uscate în vrac, este la fel de important să se consulte autoritățile din portul de încărcare și cel de descărcare în ceea ce privește cerințele care pot fi în vigoare.

3.2	În cazul în care este necesar, înainte de încărcare ar trebui consultat Ghidul privind acordarea primului ajutor medical în cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase (MFAG).

Apendice 4

Index

| Material | Grupa | Referințe |
| --- | --- | --- |
| LUCERNĂ | C |  |
| ALUMINĂ | C |  |
| ALUMINĂ CALCINATĂ | C |  |
| HIDRAT DE ALUMINĂ | A și B |  |
| SILICO-ALUMINĂ | C |  |
| SILICO-ALUMINĂ, pelete | C |  |
| Zgură de aluminiu | B | a se vedea SUBPRODUSE ALE TOPIRII ALUMINIULUI sau SUBPRODUSE ALE RETOPIRII ALUMINIULUI, Nr. ONU 3170 |
| PULBERE DE ALUMO-FEROSILICIU, Nr. ONU 1395 | B |  |
| FLUORURĂ DE ALUMINIU | A |  |
| Hidroxid de aluminiu | A și B | a se vedea HIDRAT DE ALUMINĂ |
| AZOTAT DE ALUMINIU, Nr. ONU 1438 | B |  |
| SUBPRODUSE ALE RETOPIRII ALUMINIULUI, Nr. ONU 3170 | B |  |
| Zguri saline de aluminiu | B | a se vedea SUBPRODUSE ALE TOPIRII ALUMINIULUI sau SUBPRODUSE ALE RETOPIRII ALUMINIULUI, Nr. ONU 3170 |
| PULBERE DE SILICO-ALUMINIU, NEACOPERITĂ, Nr. ONU 1398 | B |  |
| Cruste de aluminiu | B | a se vedea SUBPRODUSE ALE TOPIRII ALUMINIULUI sau SUBPRODUSE ALE RETOPIRII ALUMINIULUI, Nr. ONU 3170 |
| SUBPRODUSE ALE TOPIRII ALUMINIULUI, Nr. ONU 3170 | B |  |
| SUBPRODUSE ALE TOPIRII/RETOPIRII ALUMINIULUI, PRELUCRATE | A și B |  |
| AZOTAT DE AMONIU, Nr. ONU 1942 | B |  |
| ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU, Nr. ONU 2067 | B |  |
| ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU, Nr. ONU 2071 | B |  |
| ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU | C |  |
| ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU MHB | B |  |
| SULFAT DE AMONIU | C |  |
| BULGĂRI DE SILICAT DE SODIU AMORF | B |  |
| MINEREU DE ANTIMONIU ȘI REZIDUURI DE MINEREU DE ANTIMONIU | C |  |
| Reziduuri de minereu de antimoniu | C | a se vedea MINEREU DE ANTIMONIU ȘI REZIDUURI DE MINEREU DE ANTIMONIU |
| Subproduse de panificație | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| AZOTAT DE BARIU, Nr. ONU 1446 | B |  |
| Pelete de malț de orz | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| BARITINĂ, DE CALITATE CHIMICĂ, OBȚINUTĂ PRIN FLOTAŢIE | A |  |
| BARITINĂ | C |  |
| BAUXITĂ | C |  |
| BAUXITĂ FINĂ | A |  |
| Fier de tip gresie, așa-numit „beach iron” | C | a se vedea SUBPRODUSE OBȚINUTE PRIN TURNAREA FIERULUI |
| Sfeclă, decorticată | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Sfeclă, extract | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| NĂMOL ACTIV | C |  |
| Blendă (sulfură de zinc) | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| BORAX (PENTAHIDRAT BRUT) | C |  |
| BORAX ANHIDRU, brut | C |  |
| BORAX ANHIDRU, rafinat | C |  |
| ACID BORIC | B |  |
| Cenușă reziduală | A și B | a se vedea CENUȘĂ DE TIP CLINCHER |
| Pelete de tărâțe | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Pelete de malț pentru bere | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| BRICHETE DE CĂRBUNE BRUN | B |  |
| ALUMINĂ BRUNĂ TOPITĂ | C |  |
| BRUCIT | C |  |
| Argilă calcinată | C | a se vedea ALUMINĂ CALCINATĂ |
| Pirite calcinate | A și B | a se vedea PIRITE CALCINATE |
| Fluorură de calciu | A și B | a se vedea FLUORINĂ |
| AMESTEC DE FLUORURĂ DE CALCIU, SULFAT DE CALCIU ȘI CARBONAT DE CALCIU | A |  |
| AZOTAT DE CALCIU, Nr. ONU 1454 | B |  |
| ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE CALCIU | C |  |
| Oxid de calciu | B | a se vedea VAR (NESTINS) |
| Pelete de canola | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| CARBORUND | C |  |
| BOABE DE RICIN, Nr. ONU 2969 | B |  |
| FULGI DE RICIN, Nr. ONU 2969 | B | (Transportul în vrac este interzis) |
| FĂINĂ DE RICIN, Nr. ONU 2969 | B | (Transportul în vrac este interzis) |
| TURTE DE RICIN, Nr. ONU 2969 | B | (Transportul în vrac este interzis) |
| CONCENTRAT DE CELESTINĂ | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| CIMENT | C |  |
| CIMENT DE TIP CLINCHER | C |  |
| CUPRU DE CIMENTARE | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| Calcopirită | A | a se vedea CONCENTRAT DE CUPRU |
| ȘAMOTĂ | C |  |
| CĂRBUNE DE LEMN | B |  |
| GIPS DE SINTEZĂ | A |  |
| Salpetru de Chile | B | a se vedea AZOTAT DE SODIU |
| Azotat natural de Chile | B | a se vedea AZOTAT DE SODIU |
| Azotat de potasiu natural de Chile | B | a se vedea AZOTAT DE SODIU ȘI AZOTAT DE POTASIU ÎN AMESTEC |
| CLORIT | C |  |
| IZOLAŢIE DE PLASTIC ŞI CAUCIUC, TOCATĂ | C |  |
| Minereu de crom | C | a se vedea MINEREU DE CROMIT |
| PELETE DE CROM | C |  |
| MINEREU DE CROMIT | C |  |
| Minereu de cromiu | C | a se vedea MINEREU DE CROMIT |
| Pelete de miez de citrice | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DIN SEMINȚE ȘI ALTE REZIDUURI DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| COCHILII DE SCOICI | C |  |
| ARGILĂ | C |  |
| CENUȘĂ DE TIP CLINCHER | A și B |  |
| CĂRBUNE | B (și A) |  |
| ȘLAM DE CĂRBUNE | A |  |
| SMOALĂ DE GUDRON DE CĂRBUNE | B |  |
| FRAGMENTE GROSIERE DE ANVELOPE | C |  |
| ZGURĂ GROSIERĂ DE FIER ȘI DE OȚEL ȘI AMESTECUL ACESTORA | C |  |
| Nucă de cocos | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| COCS | C |  |
| PULBERE DE COCS | A |  |
| COLEMANIT | C |  |
| CONCENTRAT DE CUPRU | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| GRANULE DE CUPRU | C |  |
| MATĂ CUPROASĂ | C |  |
| Cupronichel | A | a se vedea CONCENTRAT DE NICHEL |
| Concentrat de minereu de cupru | A | a se vedea CONCENTRAT DE CUPRU |
| Precipitat de cupru | A | a se vedea CUPRU DE CIMENTARE |
| ZGURĂ DE CUPRU | A |  |
| COPRA (uscată), Nr. ONU 1363 | B |  |
| Copra, decorticată | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Copra, extract | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Gluten de porumb | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Semințe de bumbac | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| ANOZI DE CĂRBUNE ZDROBIŢI | C |  |
| PULBERI DE GRANODIORIT CONCASAT | A |  |
| CRIOLIT | C |  |
| Magnezit calcinat | C | a se vedea MAGNEZIE (SINTERIZATĂ) |
| FOSFAT DE DIAMONIU | C |  |
| FIER OBȚINUT PRIN REDUCERE DIRECTĂ (A) Brichete, turnate la cald | B |  |
| FIER OBȚINUT PRIN REDUCERE DIRECTĂ (B) Bulgări, pelete, brichete turnate la rece | B |  |
| FIER OBȚINUT PRIN REDUCERE DIRECTĂ (C) Particule fine ca subprodus | B |  |
| FIER OBȚINUT PRIN REDUCERE DIRECTĂ (D) Particule fine ca subprodus, cu conţinut de umiditate de cel puţin 2% | A şi B |  |
| PRODUSE DE DISTILARE DIN CEREALE USCATE CU SUBSTANȚE SOLUBILE | C |  |
| DOLOMIT | C |  |
| Var nestins dolomitic | B | a se vedea VAR (NESTINS) |
| DRI | B sau A şi B | a se vedea FIER OBȚINUT PRIN REDUCERE DIRECTĂ (A) sau (B) sau (C) sau (D) |
| DUNIT | C |  |
| PULBERI DE DUNIT | A |  |
| PRAF DE CUPTOR CU ARC ELECTRIC, PELETIZAT | A şi B |  |
| Turte presate | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| BULGĂRI DE FELDSPAT | C |  |
| FEROCROM | C |  |
| FEROCROM, exotermic | C |  |
| FEROMANGAN | C |  |
| Feromangan, exotermic | C | a se vedea FEROMANGAN |
| FERONICHEL | C |  |
| ZGURĂ DE FERONICHEL (granulată) | C |  |
| FEROFOSFOR | B |  |
| Brichete de ferofosfor | B | a se vedea FEROFOSFOR |
| FEROSILICIU, Nr. ONU 1408 | B |  |
| FEROSILICIU | B |  |
| RESTURI DE METAL FEROS, Nr. ONU 2793 | B |  |
| BAVURI DE METAL FEROS, Nr. ONU 2793 | B |  |
| AȘCHII DE METAL FEROS, Nr. ONU 2793 | B |  |
| ȘPANURI DE METAL FEROS, Nr. ONU 2793 | B |  |
| SULFAT FEROS HEPTAHIDRAT | C |  |
| ÎNGRĂȘĂMINTE FĂRĂ AZOTAȚI (nepericuloase) | C |  |
| PEȘTE (ÎN VRAC) | A |  |
| FĂINĂ DE PEȘTE STABILIZATĂ | B |  |
| DEȘEURI DE PEȘTE STABILIZATE | B |  |
| Fier plat | C | a se vedea SUBPRODUSE OBȚINUTE PRIN TURNAREA FIERULUI |
| Cioburi de sticlă plată | C | a se vedea CIOBURI DE STICLĂ |
| PRAF DE ARDERE CARE CONȚINE PLUMB ȘI ZINC | A și B |  |
| FLUORINĂ | A și B |  |
| CENUȘĂ ZBURĂTOARE DE TERMOCENTRALĂ, USCATĂ | C |  |
| CENUȘA ZBURĂTOARE DE TERMOCENTRALĂ, UMEDĂ | A |  |
| PIETRIȘ DIN STICLĂ SPUMANTĂ | C |  |
| Nisip de turnătorie | C | a se vedea NISIP |
| Galenă (sulfură de plumb) | A | a se vedea CONCENTRAT DE PLUMB |
| Resturi organice | B | a se vedea DEȘEURI ORGANICE |
| CIOBURI DE STICLĂ | C |  |
| Pelete de gluten | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| PELETE DIN IMPURITĂȚILE DIN CEREALE | C |  |
| SULFAT FEROS GRANULAR | C |  |
| SUPERFOSFAT TRIPLU GRANULAR | B | a se vedea SUPERFOSFAT (triplu, granular) |
| Granule de fier | C | a se vedea SUBPRODUSE OBȚINUTE PRIN TURNAREA FIERULUI |
| MATĂ DE NICHEL, GRANULATĂ (cu conținut de umiditate mai mic de 2%) | B |  |
| ZGURĂ GRANULATĂ | C |  |
| GRANULE DE CAUCIUC OBȚINUTE DIN ANVELOPE | C |  |
| PULBERE DE ZGURĂ DE FURNAL GRANULATĂ ȘI MĂCINATĂ | A |  |
| Făină de nuci măcinate | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| GIPS | C |  |
| GIPS GRANULAT | C |  |
| Terci de mălai | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| ARGILĂ CU ILMENIT | A |  |
| ILMENIT (ROCĂ) | C |  |
| NISIP ILMENITIC | A |  |
| ILMENIT (ÎMBOGĂȚIT) | A |  |
| ZGURĂ DE FIER ȘI DE OȚEL ȘI AMESTECUL ACESTORA | A |  |
| CONCENTRAT DE FIER | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| CONCENTRAT DE FIER (pentru pelete) | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| CONCENTRAT DE FIER (pentru sinterizare) | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| Disulfură de fier | C | A se vedea PIRITĂ |
| MINEREU DE FIER | C |  |
| Minereu de fier (concentrat, pentru pelete, pentru sinterizare) | A | a se vedea CONCENTRAT DE FIER (pentru pelete sau pentru sinterizare) |
| PULBERI DE MINEREU DE FIER | A |  |
| PELETE DE MINEREU DE FIER | C |  |
| OXID DE FIER REZIDUAL, Nr. ONU 1376 | B |  |
| OXID DE FIER TEHNIC | A |  |
| Fier în formă de tigăi așa-numit „iron pan edge” | C | a se vedea SUBPRODUSE OBȚINUTE PRIN TURNAREA FIERULUI |
| Silicat de fier granulat | A | a se vedea ZGURĂ DE CUPRU |
| FIER SINTERIZAT | C |  |
| Fier sub formă de cranii, așa-numit „iron skulls” | C | a se vedea SUBPRODUSE OBȚINUTE PRIN TURNAREA FIERULUI |
| SUBPRODUSE OBȚINUTE PRIN TURNAREA FIERULUI | C |  |
| ȘPAN DE FIER REZIDUAL, Nr. ONU 1376 | B |  |
| ROCĂ FERUGINOASĂ | C |  |
| Șpan de fier | B | a se vedea RESTURI, AȘCHII, ȘPANURI sau BAVURI DE METAL FEROS, Nr. ONU 2793 |
| Piese în forma de urs din grupele K1-K3 așa-numite „bears” | C | a se vedea SUBPRODUSE OBȚINUTE PRIN TURNAREA FIERULUI |
| LABRADORIT | C |  |
| REZIDUURI DE LEȘIERE CARE CONȚIN PLUMB | A şi B |  |
| PLUMB ȘI ZINC CALCINAT (amestec) | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| SUBPRODUSE DE PLUMB ȘI ZINC | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| CONCENTRAT DE PLUMB | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| AZOTAT DE PLUMB, Nr. ONU 1469 | B |  |
| MINEREU DE PLUMB | C |  |
| Concentrat de minereu de plumb | A | a se vedea CONCENTRAT DE PLUMB |
| REZIDUU DE MINEREU DE PLUMB | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| CONCENTRAT DE PLUMB - ARGINT | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| Minereu de argint și plumb | A | a se vedea CONCENTRAT DE PLUMB - ARGINT |
| Sulfură de plumb | A | a se vedea CONCENTRAT DE PLUMB |
| Sulfură de plumb (galenă) | A | a se vedea CONCENTRAT DE PLUMB |
| Lignit | B | a se vedea BRICHETE DE CĂRBUNE BRUN |
| VAR (NESTINS) | B |  |
| CALCAR | C |  |
| SEMINȚE DE BUMBAC CU LINTERS | B |  |
| Semințe de in, decorticate | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Semințe de in, extract | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| BUȘTENI | B | a se vedea Fișa Produselor din lemn - Generalități |
| MAGNEZIE (SINTERIZATĂ) | C |  |
| MAGNEZIE (NESTINSĂ) | B |  |
| Magnezie de tip clinker | C | a se vedea MAGNEZIE (SINTERIZATĂ) |
| Magnezie electro-topită | C | a se vedea MAGNEZIE (SINTERIZATĂ) |
| Magnezie ușor calcinată | B | a se vedea MAGNEZIE (NESTINSĂ) |
| Magnezie calcinată | B | a se vedea MAGNEZIE (NESTINSĂ) |
| Magnezie calcinată, caustică | B | a se vedea MAGNEZIE (NESTINSĂ) |
| Magnezită de tip clincher | C | a se vedea MAGNEZIE (SINTERIZATĂ) |
| MAGNEZIT, natural | C |  |
| PULBERI DE MAGNEZIT | A |  |
| Carbonat de magneziu | C | a se vedea MAGNEZIT, natural |
| AZOTAT DE MAGNEZIU, Nr. ONU 1474 | B |  |
| ÎNGRĂȘĂMINTE CU SULFAT DE MAGNEZIU | C |  |
| Porumb, depănușat | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Porumb, extract | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| ZGURĂ DE FEROALIAJE DE MANGAN | C |  |
| CONCENTRAT DE MANGAN | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| MINEREU DE MANGAN | C |  |
| PULBERI DE MINEREU DE MANGAN | A |  |
| M.A.P. | C | a se vedea MONOFOSFAT DE AMONIU |
| CIOPLITURĂ DE MARMURĂ | C |  |
| MATĂ CARE CONȚINE CUPRU ȘI PLUMB | B |  |
| Făină din semințe oleaginoase | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| CONCENTRATE DE SULFURI METALICE | A și B |  |
| CONCENTRATE DE SULFURI METALICE, COROZIVE, Nr. ONU 1759 | A și B |  |
| CONCENTRATE DE SULFURI METALICE, CARE SE AUTOÎNCĂLZESC Nr. ONU 3190 | A și B |  |
| Pelete de furaje măcinate | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Milorganit | C | a se vedea NĂMOL ACTIV |
| Concentrate de minerale | A |  |
| MONOFOSFAT DE AMONIU | C |  |
| MONOFOSFAT DE AMONIU (M.A.P.), CU STRAT MINERAL ÎMBOGĂȚIT | B |  |
| FOSFAT MONOCALCIC (MCP) | A și B |  |
| Muriat de potasă | C | a se vedea CLORURĂ DE POTASIU |
| SIENIT NEFELINIC (mineral) | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| CONCENTRAT DE NICHEL | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| MINEREU DE NICHEL | A |  |
| Concentrat de minereu de nichel | A | a se vedea CONCENTRAT DE NICHEL |
| Turte presate din semințe de niger, decorticate | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Turte presate din semințe de niger, extract | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Turtă de semințe oleaginoase | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| OLIVINĂ GRANULARĂ ȘI PIETRIȘURI DE AGREGARE | C |  |
| NISIP DE OLIVINĂ | A |  |
| Sâmburi de palmier, decorticați | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Sâmburi de palmier, extract | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Arahide, decojite | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Arahide, extract | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| ARAHIDE (în coajă) | C |  |
| TURBĂ HORTICOLĂ | A și B |  |
| PIETRICELE (de mare) | C |  |
| PELETE (concentrate) | C |  |
| Pelete (de cereale) | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Baghetă de gudron | B | a se vedea GRANULE DE GUDRON |
| PENTAHIDRAT BRUT | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| PERLIT, ROCĂ | C |  |
| COCS PETROLIER (calcinat) | B |  |
| COCS PETROLIER (necalcinat) | B |  |
| FOSFAT (defluorinat) | C |  |
| ROCA FOSFATATĂ (calcinată) | C |  |
| ROCA FOSFATATĂ (necalcinată) | C |  |
| FONTĂ BRUTĂ | C |  |
| Subproduse din fontă brută | C | a se vedea SUBPRODUSE OBȚINUTE PRIN TURNAREA FIERULUI |
| GRANULE DE GUDRON | B |  |
| Tablă de fier | C | a se vedea SUBPRODUSE OBȚINUTE PRIN TURNAREA FIERULUI |
| Pelete de pollard | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Reziduuri de fier de la furnale | C | a se vedea SUBPRODUSE OBȚINUTE PRIN TURNAREA FIERULUI |
| POTASĂ | C |  |
| Muriat de potasă | C | a se vedea CLORURĂ DE POTASIU |
| CLORURĂ DE POTASIU | C |  |
| Nisip de feldspat potasic | C | a se vedea NISIP |
| AZOTAT DE POTASIU, Nr. ONU 1486 | B |  |
| AZOTAT DE POTASIU | C |  |
| Azotat de potasiu/azotat de sodiu (amestec) | B | a se vedea AZOTAT DE SODIU ȘI AZOTAT DE POTASIU ÎN AMESTEC Nr. ONU 1499 |
| SULFAT DE POTASIU | C |  |
| Gudron perlat de cărbune | B | a se vedea GRANULE DE GUDRON |
| MIEZ DE LEMN | B | a se vedea Fișa Produselor din lemn - Generalități |
| PIATRĂ PONCE | C |  |
| PIRITĂ (care conține cupru și fier) | C |  |
| PIRITE | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| PIRITE CALCINATE | A și B |  |
| Pirite (cuproase, fine, de flotație sau sulf) | A | a se vedea PIRITE |
| Cenușă piritică | A și B | a se vedea PIRITE CALCINATE |
| CENUȘĂ PIRITICĂ (fier) | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| ZGURĂ PIRITICĂ | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| PIROFILITĂ | C |  |
| CUARȚ | C |  |
| Nisip de cuarț | C | a se vedea NISIP |
| CUARȚIT | C |  |
| Var nestins | B | a se vedea VAR (NESTINS) |
| MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ SCĂZUTĂ (LSA-I), Nr. ONU 2912 | B |  |
| MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE LA SUPRAFAȚĂ (SCO-I), Nr. ONU 2913 | B |  |
| Semințe de rapiță, decorticate | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Semințe de rapiță, extract | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| RASORIT (ANHIDRU) | C |  |
| Spărtură de orez | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Tărâțe de orez | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Deșeuri organice amoniacale | B | a se vedea DEȘEURI ORGANICE |
| LEMN ROTUND | B | a se vedea Fișa Produselor din lemn - Generalități |
| NISIP RUTILIC | C |  |
| Semințe de șofran, decorticate | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Semințe de șofran, extract | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| SARE | C |  |
| SULFAT DE SODIU TEHNIC | C |  |
| SARE GRUNJOASĂ | C |  |
| Salpetru | B | a se vedea AZOTAT DE POTASIU |
| NISIP | C |  |
| NISIP, MINERAL GREU | A |  |
| Nisip, ilmenit | A | a se vedea NISIP ILMENITIC |
| NISIP, CONCENTRAT MINERAL, MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ SCĂZUTĂ (LSA-I), Nr. ONU 2912 | A și B |  |
| Nisip, zirconiu | C | a se vedea NISIP ZIRCONIC |
| RUMEGUȘ | B |  |
| BUȘTENI DE GATER | B | a se vedea Fișa Produselor din lemn - Generalități |
| SEDIMENTE PROVENITE DE LA FABRICAREA FIERULUI ȘI OȚELULUI | A |  |
| FIER VECHI | C |  |
| TURTE DIN SEMINȚE, care conțin ulei vegetal, Nr. ONU 1386 (a) semințe decorticate mecanic, care conțin mai mult de 10% ulei sau mai mult de 20% ulei și umiditate combinate | B |  |
| TURTE DIN SEMINȚE, care conțin ulei vegetal, Nr. ONU 1386 b) subproduse rezultate din extracții cu solvent și turte presate din semințe, care conțin cel mult 10% ulei, și, atunci când conținutul de umiditate este mai mare de 10%, nu mai mult de 20% ulei și umiditate combinate | B |  |
| TURTE DIN SEMINȚE, Nr. ONU 2217 | B |  |
| TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE | B |  |
| TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE | C |  |
| Turte presate din semințe oleaginoase | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Resturi din procesul de separare a fierului | C | a se vedea SUBPRODUSE OBȚINUTE PRIN TURNAREA FIERULUI |
| Nisip silicios | C | a se vedea NISIP |
| SILICOMANGAN (carbotermic) | C |  |
| SILICOMANGAN (cu conținut redus de carbon) | B |  |
| Resturi de siliciu | C | a se vedea ZGURĂ DE SILICIU |
| ZGURĂ DE SILICIU | C |  |
| CONCENTRAT DE ARGINT - PLUMB | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| Concentrat de minereu de argint și plumb | A | a se vedea CONCENTRAT DE ARGINT - PLUMB |
| Produs sinterizat | A | a se vedea ZINC ȘI PLUMB CALCINAT (amestec) |
| Zgură, granulată | C | a se vedea ZGURĂ GRANULATĂ |
| SLIG (minereu de fier) | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| SODĂ CALCINATĂ | C |  |
| Nisip de feldspat sodic | C | a se vedea NISIP |
| AZOTAT DE SODIU, Nr. ONU 1498 | B |  |
| AZOTAT DE SODIU | C |  |
| AZOTAT DE SODIU ȘI AZOTAT DE POTASIU ÎN AMESTEC, Nr. ONU 1499 | B |  |
| AZOTAT DE SODIU ȘI AZOTAT DE POTASIU ÎN AMESTEC | C |  |
| COMBUSTIBILI SOLIDIFICAŢI RECICLAŢI DIN HÂRTIE ŞI MASE PLASTICE | B |  |
| Boabe de soia, decorticate | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Boabe de soia, extract | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Catozi uzați | B | a se vedea SUBPRODUSE ALE TOPIRII ALUMINIULUI sau SUBPRODUSE ALE RETOPIRII ALUMINIULUI, Nr. ONU 3170 |
| Izolație uzată de recipient | B | a se vedea SUBPRODUSE ALE TOPIRII ALUMINIULUI sau SUBPRODUSE ALE RETOPIRII ALUMINIULUI, Nr. ONU 3170 |
| SPODUMEN | C | a se vedea NISIP |
| SPODUMEN (ÎMBUNĂTĂȚIT) | A |  |
| PRAF DE LA RECTIFICAREA OȚELULUI INOXIDABIL | C |  |
| Piese din oțel în formă de urs, așa-numite „steel bears” | C | a se vedea SUBPRODUSE OBȚINUTE PRIN TURNAREA FIERULUI |
| Șpan de oțel | B | a se vedea RESTURI, AȘCHII, ȘPANURI sau BAVURI DE METAL FEROS, Nr. ONU 2793 |
| Stibnit | C | a se vedea MINEREU DE ANTIMONIU ȘI REZIDUURI DE MINEREU DE ANTIMONIU |
| CRIBLURĂ | C |  |
| Pelete de strussa | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| ZAHĂR | C |  |
| PELETE DE BIOMASĂ DE TRESTIE DE ZAHĂR | B |  |
| SULFAT DE POTASĂ ȘI MAGNEZIU | C |  |
| Concentrate de sulfuri | B | a se vedea CONCENTRATE DE SULFURI METALICE |
| SULF, Nr. ONU 1350 (zdrobit în bulgări și granule grosiere) | B |  |
| SULF (format, solid) | C |  |
| Semințe de floarea soarelui, decorticate | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Semințe de floarea soarelui, extract | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| SUPERFOSFAT | C |  |
| SUPERFOSFAT (triplu, granular) | B |  |
| Șpan | B | a se vedea RESTURI, AȘCHII, ȘPANURI sau BAVURI DE METAL FEROS, Nr. ONU 2793 |
| FLUORURĂ DE CALCIU SINTETICĂ | A |  |
| DIOXID DE SILICIU SINTETIC | A |  |
| PELETE DE TACONIT | C |  |
| TALC | C |  |
| DEȘEURI ORGANICE | B |  |
| Îngrășăminte de deșeuri organice | B | a se vedea DEȘEURI ORGANICE |
| TAPIOCA | C |  |
| CHERESTEA | B | a se vedea Fișa Produselor din lemn - Generalități |
| NISIP DE TITANOMAGNETIT | A |  |
| Făinuri prăjite | B sau C | a se vedea TURTE DIN SEMINȚE sau TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE |
| Superfosfat triplu | C | a se vedea SUPERFOSFAT (triplu, granular) |
| UREE | C |  |
| MINEREU DE VANADIU | B |  |
| VERMICULIT | C |  |
| CUARȚ ALB | C |  |
| AȘCHII DIN LEMN | B |  |
| PELETE DIN LEMN CARE CONȚIN ADITIVI ȘI/SAU LIANȚI | B |  |
| PELETE DIN LEMN, CARE NU CONȚIN ADITIVI ȘI/SAU LIANȚI | B |  |
| Produse din lemn - Generalități | B |  |
| LEMN CARBONIZAT | B |  |
| ZINC ȘI PLUMB CALCINAT (amestec) | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| SUBPRODUSE DE ZINC ȘI PLUMB | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| CENUȘĂ DE ZINC, Nr. ONU 1435 | B |  |
| CONCENTRAT DE ZINC | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| Zinc, resturi, reziduuri sau cruste de suprafață | B | a se vedea CENUȘĂ DE ZINC, Nr. ONU 1435 |
| Minereu de zinc, ars | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| Minereu de zinc, calamină | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| Concentrate de minereu de zinc | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| Minereu de zinc, brut | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| CENUȘĂ ZBURĂTOARE (PULBERE DE ARDERE) ÎMBOGĂȚITĂ CU OXIZI DE ZINC | A și B |  |
| ZINC SINTERIZAT | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| ZGURĂ DE ZINC | A |  |
| ȘLAM DE ZINC | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| Sulfură de zinc | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| Sulfură de zinc (blendă) | A | a se vedea Fișa Concentratelor de minerale |
| CONCENTRAT DE CIANIT ȘI ZIRCON | A |  |
| NISIP ZIRCONIC | C |  |

APENDICE 5

Denumirile de transport ale mărfurilor în vrac în trei limbi

(Engleză, Franceză și Spaniolă)

| Română | Engleză | Franceză | Spaniolă |
| --- | --- | --- | --- |
| LUCERNĂ | ALFALFA | LUZERNE | ALFALFA |
| ALUMINĂ | ALUMINA | ALUMINE | ALÚMINA |
| ALUMINĂ CALCINATĂ | ALUMINA, CALCINED | ALUMINE CALCINÉE | ALÚMINA CALCINADA |
| HIDRAT DE ALUMINĂ | ALUMINA HYDRATE | HYDRATE D'ALUMINE | HIDRATO DE ALÚMINA |
| SILICO-ALUMINĂ | ALUMINA SILICA | ALUMINE SILICEUSE | ALÚMINA SÍLICE |
| SILICO-ALUMINĂ, pelete | ALUMINA SILICA, pellets | ALUMINE SILICEUSE en granules | ALÚMINA SÍLICE, pellets de |
| Zgură de aluminiu | Aluminium dross | Laitier d'aluminium | Residuos de aluminio |
| PULBERE DE ALUMO-FEROSILICIU, Nr. ONU 1395 | ALUMINIUM FERROSILICON POWDER UN 1395 | ALUMINO-FERROSILICIUM EN POUDRE UN 1395 | ALUMINIOFERROSILICIO EN POLVO, UN 1395 |
| FLUORURĂ DE ALUMINIU | ALUMINIUM FLUORIDE | FLUORURE D'ALUMINIUM | FLUORURO DE ALUMINIO |
| Hidroxid de aluminiu | Aluminium hydroxide | Hydroxyde d'aluminium | Hidróxido de aluminio |
| AZOTAT DE ALUMINIU, Nr. ONU 1438 | ALUMINIUM NITRATE UN 1438 | NITRATE D'ALUMINIUM UN 1438 | NITRATO DE ALUMINIO, UN 1438 |
| SUBPRODUSE ALE RETOPIRII ALUMINIULUI, Nr. ONU 3170 | ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS UN 3170 | SOUS-PRODUITS DE LA REFUSION DE L'ALUMINIUM UN 3170 | PRODUCTOS DERIVADOS DE LA REFUNDICIÓN DEL ALUMINIO, UN 3170 |
| Zguri saline de aluminiu | Aluminium salt slags | Scories salines d'aluminium | Escoria de sales de aluminio |
| PULBERE DE SILICO-ALUMINIU, NEACOPERITĂ, Nr. ONU 1398 | ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED UN 1398 | SILICO-ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉ UN 1398 | ALUMINIO-SILICIO EN POLVO, NO RECUBIERTO, UN 1398 |
| Cruste de aluminiu | Aluminium skimmings | Crasse d'aluminium | Espuma de aluminio |
| SUBPRODUSE ALE TOPIRII ALUMINIULUI, Nr. ONU 3170 | ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS UN 3170 | SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE L'ALUMINIUM UN 3170 | PRODUCTOS DERIVADOS DE LA FUNDICIÓN DEL ALUMINIO, UN 3170 |
| SUBPRODUSE ALE TOPIRII/RETOPIRII ALUMINIULUI, PRELUCRATE | ALUMINIUM SMELTING/REMELTING BY-PRODUCTS, PROCESSED | SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION/REFUSION DE L'ALUMINIUM, TRAITÉS | PRODUCTOS DERIVADOS DE LA FUNDICIÓN DEL ALUMINIO o PRODUCTOS DERIVADOS DE LA REFUNDICIÓN DEL ALUMINIO, TRATADOS |
| AZOTAT DE AMONIU, Nr. ONU 1942 | AMMONIUM NITRATE UN 1942 | NITRATE D'AMMONIUM UN 1942 | NITRATO AMÓNICO, UN 1942 |
| ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU, Nr. ONU 2067 | AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER UN 2067 | ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM UN 2067 | ABONOS A BASE DE NITRATO AMÓNICO, UN 2067 |
| ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU, Nr. ONU 2071 | AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER UN 2071 | ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM UN 2071 | ABONOS A BASE DE NITRATO AMÓNICO, UN 2071 |
| ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU | AMMONIUM NITRATE, BASED FERTILIZER | ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM | ABONOS A BASE DE NITRATO AMÓNICO |
| ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU MHB | AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER MHB | ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM MDV | ABONOS A BASE DE NITRATO AMÓNICO PPG |
| SULFAT DE AMONIU | AMMONIUM SULPHATE | SULFATE D'AMMONIUM | SULFATO AMÓNICO |
| BULGĂRI DE SILICAT DE SODIU AMORF | AMORPHOUS SODIUM SILICATE LUMPS | MORCEAUX DE SILICATE DE SODIUM AMORPHE | TERRONES DE SILICATO SÓDICO AMORFO |
| MINEREU DE ANTIMONIU ȘI REZIDUURI DE MINEREU DE ANTIMONIU | ANTIMONY ORE AND RESIDUE | MINERAI D'ANTIMOINE ET RÉSIDU DE MINERAI D'ANTIMOINE | ANTIMONIO, MINERAL Y RESIDUOS DE |
| Subproduse de panificație | Bakery materials | Produits de boulangerie | Materias de panadería |
| AZOTAT DE BARIU, Nr. ONU 1446 | BARIUM NITRATE UN 1446 | NITRATE DE BARYUM UN 1446 | NITRATO DE BARIO, UN 1446 |
| Pelete de malț de orz | Barley malt pellets | Malte d'orge en boulettes | Malta de cebada, pellets de |
| BARITINĂ, DE CALITATE CHIMICĂ, OBȚINUTĂ PRIN FLOTAŢIE | BARYTE, FLOTATION CHEMICAL GRADE | BARYTE, AGENT DE FLOTTATION | BARITINA, DE CALIDAD QUÍMICA PARA FLOTACIÓN |
| BARITINĂ | BARYTES | BARYTINE | BARITAS |
| BAUXITĂ | BAUXITE | BAUXITE | BAUXITA |
| BAUXITĂ FINĂ | BAUXITE FINES | FINES DE BAUXITE | FINOS DE BAUXITA |
| Fier de tip gresie, așa-numit „beach iron” | Beach iron | Fer de type grès dit "beach iron" | Hierro de tipo arenisco conocido como "beach iron" |
| Sfeclă, decorticată | Beet, expelled | Betterave, triturée | Remolacha, prensada |
| Sfeclă, extract | Beet, extracted | Betterave, sous-produits de l'extraction | Remolacha, en extracto |
| NĂMOL ACTIV | BIOSLUDGE | BOUE ACTIVÉE | FANGOS BIOLÓGICOS |
| Blendă (sulfură de zinc) | Blende (zinc sulphide) | Blende (sulfure de zinc) | Blenda (sulfuro de cinc) |
| BORAX (PENTAHIDRAT BRUT) | BORAX (PENTAHYDRATE CRUDE) | BORAX (BRUT PENTAHYDRATÉ) | BÓRAX (CRUDO PENTAHIDRATADO) |
| BORAX ANHIDRU, brut | BORAX, ANHYDROUS, crude | BORAX ANHYDRE brut | BÓRAX ANHIDRO, crudo |
| BORAX ANHIDRU, rafinat | BORAX, ANHYDROUS, refined | BORAX ANHYDRE raffiné | BÓRAX ANHIDRO, refinado |
| ACID BORIC | BORIC ACID | ACIDE BORIQUE | ÁCIDO BÓRICO |
| Cenușă reziduală | Bottom ash | Cendres résiduelles | Cenizas de fondo |
| Pelete de tărâțe | Bran pellets | Son en boulettes | Salvado, pellets de |
| Pelete de malț pentru bere | Brewer's grain pellets | Drêches de brasserie en boulettes | Orujo de cerveza, pellets de |
| BRICHETE DE CĂRBUNE BRUN | BROWN COAL BRIQUETTES | CHARBON BRUN EN BRIQUETTES | BRIQUETAS DE LIGNITO |
| ALUMINĂ BRUNĂ TOPITĂ | BROWN FUSED ALUMINA | ALUMINE BRUNE FONDUE | ALÚMINA FUNDIDA MARRÓN |
| BRUCIT | BRUCITE | BRUCITE | BRUCITA |
| Argilă calcinată | Calcined clay | Argile calcinée | Arcilla calcinada |
| Pirite calcinate | Calcined pyrites | Pyrites calcinées | Piritas calcinadas |
| Fluorură de calciu | Calcium fluoride | Fluorure de calcium | Fluoruro de calcio |
| AMESTEC DE FLUORURĂ DE CALCIU, SULFAT DE CALCIU ȘI CARBONAT DE CALCIU | CALCIUM FLUORIDE, CALCIUM SULPHATE, CALCIUM CARBONATE MIXTURE | MÉLANGE DE FLUORURE DE CALCIUM, DE SULFATE DE CALCIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM | FLUORURO DE CALCIO, SULFATO DE CALCIO Y CARBONATO DE CALCIO EN MEZCLA |
| AZOTAT DE CALCIU, Nr. ONU 1454 | CALCIUM NITRATE UN 1454 | NITRATE DE CALCIUM UN 1454 | NITRATO CÁLCICO, UN 1454 |
| ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE CALCIU | CALCIUM NITRATE FERTILIZER | ENGRAIS AU NITRATE DE CALCIUM | ABONOS A BASE DE NITRATO CÁLCICO |
| Oxid de calciu | Calcium oxide | Oxyde de calcium | Óxido de calcio |
| Pelete de canola | Canola pellets | Canola en boulettes | Píldoras de canola |
| CARBORUND | CARBORUNDUM | CARBORUNDUM | CARBORUNDO |
| BOABE DE RICIN, Nr. ONU 2969 | CASTOR BEANS UN 2969 | GRAINES DE RICIN UN 2969 | SEMILLAS DE RICINO, UN 2969 |
| FULGI DE RICIN, Nr. ONU 2969 | CASTOR FLAKE UN 2969 | GRAINES DE RICIN EN FLOCONS UN 2969 | ESCAMAS DE RICINO, UN 2969 |
| FĂINĂ DE RICIN, Nr. ONU 2969 | CASTOR MEAL UN 2969 | FARINES DE RICIN UN 2969 | HARINA DE RICINO, UN 2969 |
| TURTE DE RICIN, Nr. ONU 2969 | CASTOR POMACE UN 2969 | TOURTEAUX DE RICIN UN 2969 | PULPA DE RICINO, UN 2969 |
| CONCENTRAT DE CELESTINĂ | CELESTINE CONCENTRATE | CONCENTRÉ DE CÉLESTINE | CONCENTRADO DE CELESTINA |
| CIMENT | CEMENT | CIMENT | CEMENTO |
| CIMENT DE TIP CLINCHER | CEMENT CLINKERS | CIMENT, CLINKERS DE | CEMENTO, CLINKERS DE |
| CUPRU DE CIMENTARE | CEMENT COPPER | CUIVRE CÉMENT | COBRE DE CEMENTACIÓN |
| Calcopirită | Chalcopyrite | Chalcopyrite | Calcopirita |
| ȘAMOTĂ | CHAMOTTE | CHAMOTTE | CHAMOTA |
| CĂRBUNE DE LEMN | CHARCOAL | CHARBON DE BOIS | CARBÓN VEGETAL |
| GIPS DE SINTEZĂ | CHEMICAL GYPSUM | GYPSE DE SYNTHÈSE | YESO QUÍMICO |
| Salpetru de Chile | Chile saltpetre | Salpêtre du Chili | Salitre de Chile |
| Azotat natural de Chile | Chilean natural nitrate | Nitrate naturel du Chili | Nitrato natural de Chile |
| Azotat de potasiu natural de Chile | Chilean natural potassic nitrate | Nitrate de potassium naturel du Chili | Nitrato potásico natural de Chile |
| CLORIT | CHLORITE | CHLORITE | CLORITA |
| IZOLAŢIE DE PLASTIC ŞI CAUCIUC, TOCATĂ | CHOPPED RUBBER AND PLASTIC INSULATION | FRAGMENTS D'ISOLANT EN PLASTIQUE ET EN CAOUTCHOUC | FRAGMENTOS DE REVESTIMIENTOS AISLANTES DE GOMA Y PLÁSTICO |
| Minereu de crom | Chrome ore | Minerai de chrome | Cromo, mineral de |
| PELETE DE CROM | CHROME PELLETS | CHROME EN PELLETS | CROMO, PELLETS DE |
| MINEREU DE CROMIT | CHROMITE ORE | MINERAI DE CHROMITE | CROMITA, MINERAL DE |
| Minereu de cromiu | Chromium ore | Minerai de chromium | Cromio, mineral de |
| Pelete de miez de citrice | Citrus pulp pellets | Pulpe d'agrumes en boulettes | Cítricos, pellets de pulpa de |
| COCHILII DE SCOICI | CLAM SHELL | COQUILLES DE CLAMS | CONCHA DE ALMEJA |
| ARGILĂ | CLAY | ARGILE | ARCILLA |
| CENUȘĂ DE TIP CLINCHER | CLINKER ASH | CENDRES DE MÂCHEFER | CENIZAS DE CLÍNKER |
| CĂRBUNE | COAL | CHARBON | CARBÓN |
| ȘLAM DE CĂRBUNE | COAL SLURRY | BOUES DE CHARBON | FANGOS DE CARBÓN |
| SMOALĂ DE GUDRON DE CĂRBUNE | COAL TAR PITCH | BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE | BREA DE ALQUITRÁN DE HULLA |
| FRAGMENTE GROSIERE DE ANVELOPE | COARSE CHOPPED TYRES | FRAGMENTS DE PNEUS DE GRANDES DIMENSIONS | FRAGMENTOS DE NEUMÁTICOS TRITURADOS |
| ZGURĂ GROSIERĂ DE FIER ȘI DE OȚEL ȘI AMESTECUL ACESTORA | COARSE IRON AND STEEL SLAG AND ITS MIXTURE | SCORIES DE FER ET D'ACIER À GROS GRAINS ET LEUR MÉLANGE | ESCORIA GRUESA DE HIERRO Y ACERO Y SU MEZCLA |
| Nucă de cocos | Coconut | Noix de coco | Coco |
| COCS | COKE | COKE | COQUE |
| PULBERE DE COCS | COKE BREEZE | POUSSIER DE COKE | CISCO DE COQUE |
| COLEMANIT | COLEMANITE | COLÉMANITE | COLEMANITA |
| CONCENTRAT DE CUPRU | COPPER CONCENTRATE | CONCENTRÉ DE CUIVRE | COBRE, CONCENTRADO DE |
| GRANULE DE CUPRU | COPPER GRANULES | CUIVRE EN GRANULES | COBRE, GRÁNULOS DE |
| MATĂ CUPROASĂ | COPPER MATTE | MATTE DE CUIVRE | COBRE, MATA DE |
| Cupronichel | Copper nickel | Nickel-cuivre | Cuproníquel |
| Concentrat de minereu de cupru | Copper ore concentrate | Concentré de minerai de cuivre | Cobre, concentrado mineral de |
| Precipitat de cupru | Copper precipitate | Précipités de cuivre | Cobre, precipitado de |
| ZGURĂ DE CUPRU | COPPER SLAG | SCORIES DE CUIVRE | ESCORIA DE COBRE |
| COPRA (uscată), Nr. ONU 1363 | COPRA (dry) UN 1363 | COPRAH (sec) UN 1363 | COPRA (seca), UN 1363 |
| Copra, decorticată | Copra, expelled | Coprah, trituré | Copra, prensada |
| Copra, extract | Copra, extracted | Coprah, sous-produit d'extraction | Copra, en extracto |
| Gluten de porumb | Corn gluten | Gluten de maïs | Maíz, gluten de |
| Semințe de bumbac | Cotton seed | Graines de cotonnier | Semillas de algodón |
| ANOZI DE CĂRBUNE ZDROBIŢI | CRUSHED CARBON ANODES | ANODES EN CARBONE CONCASSÉES | ÁNODOS DE CARBÓN TRITURADOS |
| PULBERI DE GRANODIORIT CONCASAT | CRUSHED GRANODIORITE FINES | FINES DE GRANODIORITE CONCASSÉE | FINOS DE GRANODIORITA TRITURADA |
| CRIOLIT | CRYOLITE | CRYOLITHE | CRIOLITA |
| Magnezit calcinat | Deadburned magnesite | Magnésite calcinée | Magnesita calcinada a muerte |
| FOSFAT DE DIAMONIU | DIAMMONIUM PHOSPHATE | HYDROGÉNOPHOSPHATE DE DIAMMONIUM | FOSFATO DIAMÓNICO |
| FIER OBȚINUT PRIN REDUCERE DIRECTĂ (A) Brichete, turnate la cald | DIRECT REDUCED IRON (A) Briquettes, hot-moulded | FER OBTENU PAR RÉDUCTION DIRECTE (A) Briquettes moulées à chaud | HIERRO OBTENIDO POR REDUCCIÓN DIRECTA (A) Briquetas moldeadas en caliente |
| FIER OBȚINUT PRIN REDUCERE DIRECTĂ (B) Bulgări, pelete, brichete turnate la rece | DIRECT REDUCED IRON (B) Lumps, pellets, cold-moulded briquettes | FER OBTENU PAR RÉDUCTION DIRECTE (B) Morceaux, pellets, briquettes moulées à froid et tournures de fer indiennes | HIERRO OBTENIDO POR REDUCCIÓN DIRECTA (B) Terrones, pellets y briquetas moldeadas en frío |
| FIER OBȚINUT PRIN REDUCERE DIRECTĂ (C) Particule fine ca subprodus | DIRECT REDUCED IRON (C) By-product fines | FER OBTENU PAR REDUCTION DIRECTE (C) Fines en tant que sous-produit | HIERRO OBTENIDO POR REDUCCIÓN DIRECTA (C) Finos obtenidos como productos derivados |
| FIER OBȚINUT PRIN REDUCERE DIRECTĂ (D) Particule fine ca subprodus, cu conţinut de umiditate de cel puţin 2% | DIRECT REDUCED IRON (D) (by-product fines with moisture of at least 2%) | FER OBTENU PAR RÉDUCTION DIRECTE (D) (fines en tant que sous-produit dont la teneur en humidité est d’au moins 2%) | HIERRO OBTENIDO POR REDUCCIÓN DIRECTA (D) (finos obtenidos como productos derivados con un contenido de humedad de al menos el 2%) |
| PRODUSE DE DISTILARE DIN CEREALE USCATE CU SUBSTANȚE SOLUBILE | DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES | DISTILLATS SÉCHÉS DE GRAINS AVEC RÉSIDUS SOLUBLES | GRANOS SECOS DE DESTILERÍA CON SOLUBLES |
| DOLOMIT | DOLOMITE | DOLOMITE | DOLOMITA |
| Var nestins dolomitic | Dolomitic quicklime | Chaux vive dolomitique | Cal dolomítica |
| DRI | D.R.I. | nu se aplică în franceză | HRD |
| DUNIT | DUNITE | DUNITE | DUNITA |
| PULBERI DE DUNIT | DUNITE FINES | FINES DE DUNITE | FINOS DE DUNITA |
| PRAF DE CUPTOR CU ARC ELECTRIC, PELETIZAT | ELECTRIC ARC FURNACE DUST, PELLETIZED | POUSSIERE DE FOUR A ARC ELECTRIQUE, EN PELLETS | POLVO DE HORNOS DE ARCO ELÉCTRICO EN PELLETS |
| Turte presate | Expellers | Expellers | Tortas de presión |
| BULGĂRI DE FELDSPAT | FELSPAR LUMP | FELDSPATH EN MORCEAUX | FELDESPATO EN TERRONES |
| FEROCROM | FERROCHROME | FERROCHROME | FERROCROMO |
| FEROCROM, exotermic | FERROCHROME, exothermic | FERROCHROME, exothermique | FERROCROMO exotérmico |
| FEROMANGAN | FERROMANGANESE | FERROMANGANÈSE | FERROMANGANESO |
| Feromangan, exotermic | Ferromanganese, exothermic | Ferromanganèse exothermique | Ferromanganeso exotérmico |
| FERONICHEL | FERRONICKEL | FERRONICKEL | FERRONÍQUEL |
| ZGURĂ DE FERONICHEL (granulată) | FERRONICKEL SLAG (granulated) | SCORIES DE FERRONICKEL (en granules) | ESCORIA DE FERRONÍQUEL (granulada) |
| FEROFOSFOR | FERROPHOSPHORUS | FERROPHOSPHORE | FERROFÓSFORO |
| Brichete de ferofosfor | Ferrophosphorus briquettes | Ferrophosphore en briquettes | Ferrofósforo, briquetas de |
| FEROSILICIU, Nr. ONU 1408 | FERROSILICON UN 1408 | FERROSILICIUM UN 1408 | FERROSILICIO, UN 1408 |
| FEROSILICIU | FERROSILICON | FERROSILICIUM | FERROSILICIO |
| RESTURI DE METAL FEROS, Nr. ONU 2793 | FERROUS METAL BORINGS UN 2793 | ROGNURES DE MÉTAUX FERREUX UN 2793 | VIRUTAS DE TALADRADO DE METALES FERROSOS, UN 2793 |
| BAVURI DE METAL FEROS, Nr. ONU 2793 | FERROUS METAL CUTTINGS UN 2793 | ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX UN 2793 | RECORTES DE METALES FERROSOS, UN 2793 |
| AȘCHII DE METAL FEROS, Nr. ONU 2793 | FERROUS METAL SHAVINGS UN 2793 | COPEAUX DE MÉTAUX FERREUX UN 2793 | RASPADURAS DE METALES FERROSOS, UN 2793 |
| ȘPANURI DE METAL FEROS, Nr. ONU 2793 | FERROUS METAL TURNINGS UN 2793 | TOURNURES DE MÉTAUX FERREUX UN 2793 | VIRUTAS DE TORNEADO DE METALES FERROSOS, UN 2793 |
| SULFAT FEROS HEPTAHIDRAT | FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE | SULFATE FERREUX HEPTAHYDRATÉ | SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO |
| ÎNGRĂȘĂMINTE FĂRĂ AZOTAȚI (nepericuloase) | FERTILIZERS WITHOUT NITRATES (non-hazardous) | ENGRAIS SANS NITRATES (non dangereux) | ABONOS SIN NITRATOS (no entrañan peligro) |
| PEȘTE (ÎN VRAC) | FISH (IN BULK) | POISSON (EN VRAC) | PESCADO (A GRANEL) |
| FĂINĂ DE PEȘTE STABILIZATĂ | FISHMEAL, STABILIZED | FARINE DE POISSON STABILISÉE | HARINA DE PESCADO ESTABILIZADA |
| DEȘEURI DE PEȘTE STABILIZATE | FISHSCRAP, STABILIZED | DÉCHETS DE POISSON STABILISÉS | DESECHOS DE PESCADO ESTABILIZADOS |
| Fier plat | Flat iron | Fer plat | Hierro plano |
| Cioburi de sticlă plată | Flint flat glass cullet | Calcin de verre de silex plat | Desperdicios gruesos de vidrio flint |
| PRAF DE ARDERE CARE CONȚINE PLUMB ȘI ZINC | FLUE DUST, CONTAINING LEAD AND ZINC | CENDRES VOLANTES CONTENANT DU PLOMB ET DU ZINC | POLVO DE LOS CONDUCTOS DE HUMOS QUE CONTIENE PLOMO Y CINC |
| FLUORINĂ | FLUORSPAR | SPATH FLUOR | ESPATOFLÚOR |
| CENUȘA ZBURĂTOARE DE TERMOCENTRALĂ, USCATĂ | FLY ASH, DRY | CENDRES VOLANTES SÈCHES | CENIZAS VOLANTES SECAS |
| CENUȘA ZBURĂTOARE DE TERMOCENTRALĂ, UMEDĂ | FLY ASH, WET | CENDRES VOLANTES HUMIDES | CENIZAS VOLANTES HÚMEDAS |
| PIETRIȘ DIN STICLĂ SPUMANTĂ | FOAM GLASS GRAVEL | GRANULAT DE VERRE CELLULAIRE | GRAVA DE VIDRIO CELULAR |
| Nisip de turnătorie | Foundry sand | Sable de fonderie | Arena de fundición |
| Galenă (sulfură de plumb) | Galena (lead sulphide) | Galène (sulfure de plomb) | Galena (sulfuro de plomo) |
| Resturi organice | Garbage tankage | Détritus organiques | Detritos orgánicos |
| CIOBURI DE STICLĂ | GLASS CULLET | CALCIN DE VERRE | DESPERDICIOS DE VIDRIO |
| Pelete de gluten | Gluten pellets | Gluten en boulettes | Gluten, pellets de |
| PELETE DIN IMPURITĂŢILE DIN CEREALE | GRAIN SCREENING PELLETS | CRIBLURES DE GRAIN EN PELLETS | PELLETS DE GRANZA DE GRANO |
| SULFAT FEROS GRANULAR | GRANULAR FERROUS SULPHATE | SULFATE FERREUX EN GRANULES | SULFATO FERROSO GRANULAR |
| Granule de fier | Granulated iron | Granulats ferreux | Hierro granulado |
| MATĂ DE NICHEL, GRANULATĂ (CU CONȚINUT DE UMIDITATE MAI MIC DE 2%) | GRANULATED NICKEL MATTE (LESS THAN 2% MOISTURE CONTENT) | MATTE DE NICKEL EN GRANULES (TENEUR EN HUMIDITÉ INFÉRIEURE À 2%) | MATA DE NÍQUEL GRANULADA (CONTENIDO DE HUMEDAD INFERIOR A 2%) |
| ZGURĂ GRANULATĂ | GRANULATED SLAG | SCORIES EN GRAINS | ESCORIA GRANULADA |
| GRANULE DE CAUCIUC OBȚINUTE DIN ANVELOPE | GRANULATED TYRE RUBBER | CAOUTCHOUC DE PNEUS EN GRANULES | NEUMÁTICO GRANULADO |
| PULBERE DE ZGURĂ DE FURNAL GRANULATĂ ȘI MĂCINATĂ | GROUND GRANULATED BLAST FURNACE SLAG POWDER | POUDRE DE SCORIES DE HAUTS FOURNEAUX EN GRAINS BROYEES | POLVO PROCEDENTE DE LA MOLIENDA DE ESCORIA DE ALTOS HORNOS |
| Făină de nuci măcinate | Ground nuts, meal | Farine d'arachide | Maní (cacahuetes), harina de |
| GIPS | GYPSUM | GYPSE | YESO |
| GIPS GRANULAT | GYPSUM GRANULATED | GYPSE EN GRAINS | YESO GRANULADO |
| Terci de mălai | Hominy chop | Hominy chop | Sémola de maíz triturada |
| ARGILĂ CU ILMENIT | ILMENITE CLAY | ARGILE D'ILMÉNITE | ILMENITA, ARCILLA DE |
| ILMENIT (ROCĂ) | ILMENITE (ROCK) | ILMÉNITE (ROCHE) | ILMENITA (ROCA) |
| NISIP ILMENITIC | ILMENITE SAND | SABLE D'ILMÉNITE | ILMENITA, ARENA DE |
| ILMENIT (ÎMBOGĂȚIT) | ILMENITE (UPGRADED) | ILMÉNITE VALORISÉE | ILMENITA (ENRIQUECIDA) |
| ZGURĂ DE FIER ȘI DE OȚEL ȘI AMESTECUL ACESTORA | IRON AND STEEL SLAG AND ITS MIXTURE | SCORIES DE FER ET D'ACIER ET LEUR MÉLANGE | ESCORIA DE HIERRO Y ACERO Y SU MEZCLA |
| CONCENTRAT DE FIER | IRON CONCENTRATE | CONCENTRÉ DE FER | HIERRO, CONCENTRADO DE |
| CONCENTRAT DE FIER (pentru pelete) | IRON CONCENTRATE (pellet feed) | CONCENTRÉ DE FER (pour pellets) | HIERRO, CONCENTRADO DE (para pellets) |
| CONCENTRAT DE FIER (pentru sinterizare) | IRON CONCENTRATE (sinter feed) | CONCENTRÉ DE FER (pour agglomérés) | HIERRO, CONCENTRADO DE (para aglomerados) |
| Disulfură de fier | Iron disulphide | Disulfure de fer | Disulfuro de hierro |
| MINEREU DE FIER | IRON ORE | MINERAI DE FER | HIERRO, MINERAL DE |
| Minereu de fier (concentrat, pentru pelete, pentru sinterizare) | Iron ore (concentrate, pellet feed, sinter feed) | Minerai de fer (concentré, pour pellets, pour agglomérés) | Hierro, mineral de (concentrado, aglomerados o pellets) |
| PULBERI DE MINEREU DE FIER | IRON ORE FINES | FINES DE MINERAI DE FER | FINOS DE MINERAL DE HIERRO |
| PELETE DE MINEREU DE FIER | IRON ORE PELLETS | MINERAI DE FER EN PELLETS | HIERRO, PELLETS DE MINERAL DE |
| OXID DE FIER REZIDUAL, Nr. ONU 1376 | IRON OXIDE, SPENT UN 1376 | OXYDE DE FER RÉSIDUAIRE UN 1376 | ÓXIDO DE HIERRO AGOTADO, UN 1376 |
| OXID DE FIER TEHNIC | IRON OXIDE TECHNICAL | OXYDE DE FER DE QUALITÉ TECHNIQUE | ÓXIDO DE HIERRO (GRADO TÉCNICO) |
| Fier în formă de tigăi așa-numit „iron pan edge” | Iron pan edges | Fer en forme de poêles dit «iron pan edges» | Bordes de bandejas de hierro |
| Silicat de fier granulat | Iron silicate granulated | Silicate de fer en grains | Silicato de hierro granulado |
| FIER SINTERIZAT | IRON SINTER | AGGLOMÉRÉS DE FER | HIERRO SINTERIZADO |
| Fier sub formă de cranii, așa-numit „iron skulls” | Iron skulls | Fer en forme de crânes dit «iron skulls» | Hierro en forma de cráneos conocido como «iron skulls» |
| SUBPRODUSE OBȚINUTE PRIN TURNAREA FIERULUI | IRON SMELTING BY-PRODUCTS | SOUS-PRODUITS DE LA FUSION DU FER | PRODUCTOS DERIVADOS DE LA FUNDICIÓN DEL HIERRO |
| ȘPAN DE FIER REZIDUAL, Nr. ONU 1376 | IRON SPONGE, SPENT UN 1376 | TOURNURE DE FER RÉSIDUAIRE UN 1376 | ESPONJA DE HIERRO AGOTADA, UN 1376 |
| ROCĂ FERUGINOASĂ | IRONSTONE | ROCHE FERRUGINEUSE | ROCA FERRUGINOSA |
| Șpan de fier | Iron swarf | Copeaux de fer | Hierro, virutas de |
| Piese în forma de urs din grupele K1-K3 așa-numite „bears” | K1-K3 bears | Pièces en forme d'ours des groupes K1-K3 dites "bears" | Cuescos K1 – K3 |
| LABRADORIT | LABRADORITE | LABRADOR | LABRADORITA |
| REZIDUURI DE LEȘIERE CARE CONȚIN PLUMB | LEACH RESIDUE CONTAINING LEAD | RÉSIDUS DE LA LIXIVIATION CONTENANT DU PLOMB | RESIDUOS DE LIXIVIACIÓN QUE CONTIENEN PLOMO |
| PLUMB ȘI ZINC CALCINAT (amestec) | LEAD AND ZINC CALCINES (mixed) | PLOMB ET ZINC CALCINÉS (en mélange) | PLOMO Y CINC, CALCINADOS DE (en mezclas) |
| SUBPRODUSE DE PLUMB ȘI ZINC | LEAD AND ZINC MIDDLINGS | MIXTES DE PLOMB ET DE ZINC | PLOMO Y CINC, MIXTOS DE |
| CONCENTRAT DE PLUMB | LEAD CONCENTRATE | CONCENTRÉ DE PLOMB | PLOMO, CONCENTRADO DE |
| AZOTAT DE PLUMB, Nr. ONU 1469 | LEAD NITRATE UN 1469 | NITRATE DE PLOMB UN 1469 | NITRATO DE PLOMO, UN 1469 |
| MINEREU DE PLUMB | LEAD ORE | MINERAI DE PLOMB | PLOMO, MINERAL DE |
| Concentrat de minereu de plumb | Lead ore concentrate | Concentré de minerai de plomb | Plomo, concentrado de mineral de |
| REZIDUU DE MINEREU DE PLUMB | LEAD ORE RESIDUE | RÉSIDU DE MINERAI DE PLOMB | PLOMO, RESIDUOS DE MINERAL DE |
| CONCENTRAT DE PLUMB - ARGINT | LEAD SILVER CONCENTRATE | CONCENTRÉ DE PLOMB ARGENTIFÈRE | PLOMO Y PLATA, CONCENTRADO DE |
| Minereu de argint și plumb | Lead silver ore | Minerai de plomb argentifère | Plomo y plata, mineral de |
| Sulfură de plumb | Lead sulphide | Sulfure de plomb | Sulfuro de plomo |
| Sulfură de plumb (galenă) | Lead sulphide (galena) | Sulfure de plomb (galène) | Sulfuro de plomo (galena) |
| Lignit | Lignite | Lignite | Lignita |
| VAR (NESTINS) | LIME (UNSLAKED) | CHAUX (VIVE) | CAL (VIVA) |
| CALCAR | LIMESTONE | CALCAIRE | PIEDRA CALIZA |
| SEMINȚE DE BUMBAC CU LINTERS | LINTED COTTON SEED | GRAINES DE COTONNIER AVEC LINTER | SEMILLAS DE ALGODÓN DESPEPITADO |
| Semințe de in, decorticate | Linseed, expelled | Graines de lin, triturées | Linaza, prensada |
| Semințe de in, extract | Linseed, extracted | Graines de lin, sous-produits de l'extraction | Linaza, en extracto |
| BUȘTENI | LOGS | GRUMES | TRONCOS |
| MAGNEZIE (SINTERIZATĂ) | MAGNESIA (DEADBURNED) | MAGNÉSIE (CALCINÉE) | MAGNESIA (CALCINADA A MUERTE) |
| MAGNEZIE (NESTINSĂ) | MAGNESIA (UNSLAKED) | MAGNÉSIE (VIVE) | MAGNESIA (VIVA) |
| Magnezie de tip clincher | Magnesia, clinker | Magnésie en clinkers | Magnesia, clinker de |
| Magnezie electro-topită | Magnesia, electro-fused | Magnésie électrofondue | Magnesia electrofundida |
| Magnezie ușor calcinată | Magnesia, lightburned | Magnésie calcinée légère | Magnesia quemada ligeramente |
| Magnezie calcinată | Magnesia, calcined | Magnésie calcinée | Magnesia calcinada |
| Magnezie calcinată, caustică | Magnesia, caustic calcined | Magnésie calcinée caustique | Magnesia cáustica calcinada |
| Magnezită de tip clincher | Magnesite, clinker | Magnésite, clinkers de | Magnesita, clinker de |
| MAGNEZIT, natural | MAGNESITE, natural | MAGNÉSITE, naturelle | MAGNESITA natural |
| PULBERI DE MAGNEZIT | MAGNESITE FINES | FINES DE MANGN | FINOS DE MAGNESITA |
| Carbonat de magneziu | Magnesium carbonate | Carbonate de magnésium | Carbonato de magnesio |
| AZOTAT DE MAGNEZIU, Nr. ONU 1474 | MAGNESIUM NITRATE UN 1474 | NITRATE DE MAGNÉSIUM UN 1474 | NITRATO DE MAGNESIO, UN 1474 |
| ÎNGRĂȘĂMINTE CU SULFAT DE MAGNEZIU | MAGNESIUM SULPHATE FERTILIZERS | ENGRAIS AU SULFATE DE MAGNÉSIUM | ABONOS DE SULFATO DE MAGNESIO |
| Porumb, depănușat | Maize, expelled | Maïs, trituré | Maíz, prensado |
| Porumb, extract | Maize, extracted | Maïs, sous-produit de l'extraction | Maíz, en extracto |
| ZGURĂ DE FEROALIAJE DE MANGAN | MANGANESE COMPONENT FERROALLOY SLAG | SCORIES DE FERROALLIAGES DE MANGANÈSE | ESCORIA DE ALEACIÓN DE HIERRO CON MANGANESO |
| CONCENTRAT DE MANGAN | MANGANESE CONCENTRATE | CONCENTRÉ DE MANGANÈSE | MANGANESO, CONCENTRADO DE |
| MINEREU DE MANGAN | MANGANESE ORE | MINERAI DE MANGANÈSE | MANGANESO, MINERAL DE |
| PULBERI DE MINEREU DE MANGAN | MANGANESE ORE FINES | FINES DE MINERAI DE MANGANÈSE | FINOS DE MINERAL DE MANGANESO |
| M.A.P. | M.A.P. | [not applicable in French] | FMA |
| CIOPLITURĂ DE MARMURĂ | MARBLE CHIPS | ÉCLATS DE MARBRE | MÁRMOL, ASTILLAS DE |
| MATĂ CARE CONȚINE CUPRU ȘI PLUMB | MATTE CONTAINING COPPER AND LEAD | MATTE CONTENANT DU CUIVRE ET DU PLOMB | MATA QUE CONTIENE COBRE Y PLOMO |
| Făină din semințe oleaginoase | Meal, oily | Farines oléagineuses | Harina oleosa |
| CONCENTRATE DE SULFURI METALICE | METAL SULPHIDE CONCENTRATES | CONCENTRÉS DE SULFURES MÉTALLIQUES | SULFUROS METÁLICOS, CONCENTRADOS DE |
| CONCENTRATE DE SULFURI METALICE, COROZIVE, Nr. ONU 1759 | METAL SULPHIDE CONCENTRATES, CORROSIVE UN 1759 | CONCENTRÉS DE SULFURES MÉTALLIQUES, CORROSIFS, UN 1759 | CONCENTRADOS DE SULFUROS METÁLICOS, CORROSIVOS, UN 1759 |
| CONCENTRATE DE SULFURI METALICE, CARE SE AUTOÎNCĂLZESC Nr. ONU 3190 | METAL SULPHIDE CONCENTRATES, SELF-HEATING UN 3190 | CONCENTRÉS DE SULFURES MÉTALLIQUES, AUTOÉCHAUFFANTS UN 3190 | CONCENTRADOS DE SULFUROS METÁLICOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, UN 3190 |
| Pelete de furaje măcinate | Mill feed pellets | Sous-produits de meunerie en boulettes | Piensos, pellets de |
| Milorganit | Milorganite | Milorganite | Milorganita |
| Concentrate de minerale | Mineral Concentrates | Concentrés de minerais | Concentrados de minerales |
| MONOFOSFAT DE AMONIU | MONOAMMONIUM PHOSPHATE | MONOPHOSPHATE D'AMMONIUM | FOSFATO MONOAMÓNICO |
| MONOFOSFAT DE AMONIU (M.A.P.), CU STRAT MINERAL ÎMBOGĂȚIT | MONOAMMONIUM PHOSPHATE (M.A.P.), MINERAL ENRICHED COATING | MONOPHOSPHATE D'AMMONIUM, REVÊTEMENT ENRICHI EN MINÉRAUX | FOSFATO MONOAMÓNICO, REVESTIMIENTO ENRIQUECIDO CON MINERALES |
| FOSFAT MONOCALCIC (MCP) | MONOCALCIUM PHOSPHATE (MCP) | PHOSPHATE MONOCALCIQUE | FOSFATO MONOCÁLCICO |
| Muriat de potasă | Muriate of potash | Muriate de potasse | Muriato de potasa |
| SIENIT NEFELINIC (mineral) | NEFELINE SYENITE (mineral) | SYÉNITE NÉPHÉLINIQUE (minerai) | SIENITA NEFELÍNICA (mineral) |
| CONCENTRAT DE NICHEL | NICKEL CONCENTRATE | CONCENTRÉ DE NICKEL | NÍQUEL, CONCENTRADO DE |
| MINEREU DE NICHEL | NICKEL ORE | MINERAI DE NICKEL | MINERAL DE NÍQUEL |
| Concentrat de minereu de nichel | Nickel ore concentrate | Concentré de minerai de nickel | Níquel, concentrado de mineral de |
| Turte presate din semințe de niger, decorticate | Niger seed, expelled | Graines de niger, triturées | Níger, semillas de, prensadas |
| Turte presate din semințe de niger, extract | Niger seed, extracted | Graines de niger, sousproduits de l'extraction | Níger, semillas de, en extracto |
| Turtă de semințe oleaginoase | Oil cake | Tourteaux oléagineux | Torta oleaginosa |
| OLIVINĂ GRANULARĂ ȘI PIETRIȘURI DE AGREGARE | OLIVINE GRANULAR AND GRAVEL AGGREGATE PRODUCTS | AGRÉGATS DE GRAINS ET DE GRAVIERS D'OLIVINE | PRODUCTOS AGREGADOS GRANULARES Y DE GRAVA DE OLIVINO |
| NISIP DE OLIVINĂ | OLIVINE SAND | SABLE D'OLIVINE | ARENA DE OLIVINO |
| Sâmburi de palmier, decorticați | Palm kernel, expelled | Amande de palmiste, triturée | Nuez de palma, prensada |
| Sâmburi de palmier, extract | Palm kernel, extracted | Amande de palmiste, sousproduit de l'extraction | Nuez de palma, en extracto |
| Arahide, decojite | Peanuts, expelled | Cacahuètes, triturées | Cacahuetes (maní), prensados |
| Arahide, extract | Peanuts, extracted | Cacahuètes, sous-produits de l'extraction | Cacahuetes (maní), en extracto |
| ARAHIDE (în coajă) | PEANUTS (in shell) | CACAHUÈTES (en coques) | CACAHUETES (con vaina) |
| TURBĂ HORTICOLĂ | PEAT MOSS | TOURBE HORTICOLE | TURBA FIBROSA |
| PIETRICELE (de mare) | PEBBLES (sea) | GALETS (de mer) | CANTOS RODADOS (de mar) |
| PELETE (concentrate) | PELLETS (concentrates) | PELLETS (concentrés) | PELLETS (concentrados) |
| Pelete (de cereale) | Pellets (cereal) | Céréales en boulettes | Cereales, pellets de |
| Baghetă de gudron | Pencil pitch | Brai en crayons | Brea en lápices |
| PENTAHIDRAT BRUT | PENTAHYDRATE CRUDE | PENTAHYDRATE BRUT | PENTAHIDRATO EN BRUTO |
| PERLIT, ROCĂ | PERLITE ROCK | ROCHE PERLITE | PERLITA, ROCA DE |
| COCS PETROLIER (calcinat) | PETROLEUM COKE (calcined) | COKE DE PÉTROLE (calciné) | COQUE DE PETRÓLEO (calcinado) |
| COCS PETROLIER (necalcinat) | PETROLEUM COKE (uncalcined) | COKE DE PÉTROLE (non calciné) | COQUE DE PETRÓLEO (no calcinado) |
| FOSFAT (defluorinat) | PHOSPHATE (defluorinated) | PHOSPHATE (défluoré) | FOSFATO (desfluorado) |
| ROCA FOSFATATĂ (calcinată) | PHOSPHATE ROCK (calcined) | ROCHE PHOSPHATÉE (calcinée) | FOSFATO EN ROCA (calcinado) |
| ROCA FOSFATATĂ (necalcinată) | PHOSPHATE ROCK (uncalcined) | ROCHE PHOSPHATÉE (non calcinée) | FOSFATO EN ROCA (no calcinado) |
| FONTĂ BRUTĂ | PIG IRON | FONTE EN GUEUSES | HIERRO EN LINGOTES |
| Subproduse din fontă brută | Pig iron by-product | Sous-produits de la fonte brute | Productos derivados del hierro en lingotes |
| GRANULE DE GUDRON | PITCH PRILL | BRAI EN GRAINS | BREA EN BOLITAS |
| Tablă de fier | Plate iron | Plaques de fer | Placas de hierro |
| Pelete de pollard | Pollard pellets | Recoupette en boulettes | Moyuelo, pellets de |
| Reziduuri de fier de la furnale | Pool iron | Résidus de hauts fourneaux | Residuos de altos hornos |
| POTASĂ | POTASH | POTASSE | POTASA |
| Muriat de potasă | Potash muriate | Muriate de potasse | Muriato de potasa |
| CLORURĂ DE POTASIU | POTASSIUM CHLORIDE | CHLORURE DE POTASSIUM | CLORURO POTÁSICO |
| Nisip de feldspat potasic | Potassium felspar sand | Sable de feldspath potassique | Arena de feldespato potásico |
| AZOTAT DE POTASIU, Nr. ONU 1486 | POTASSIUM NITRATE UN 1486 | NITRATE DE POTASSIUM UN 1486 | NITRATO POTÁSICO, UN 1486 |
| Azotat de potasiu/azotat de sodiu (amestec) | Potassium nitrate/sodium nitrate (mixture) | Nitrate de potassium/nitrate de sodium (en mélange) | Nitrato potásico y nitrato sódico, mezclas de |
| AZOTAT DE POTASIU ÎN AMESTEC | POTASSIUM NITRATE MIXTURE | NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE | NITRATO POTÁSICO EN MEZCLA |
| SULFAT DE POTASIU | POTASSIUM SULPHATE | SULFATE DE POTASSIUM | SULFATO DE POTASIO |
| Gudron perlat de cărbune | Prilled coal tar | Goudron de houille en grains | Alquitrán de hulla en bolitas |
| MIEZ DE LEMN | PULP WOOD | BOIS À PÂTE | MADERA PARA PASTA PAPELERA |
| PIATRĂ PONCE | PUMICE | PONCE | PIEDRA PÓMEZ |
| PIRITĂ (care conține cupru și fier) | PYRITE (containing copper and iron) | PYRITE (contenant du cuivre et du fer) | PIRITA (contiene cobre y hierro) |
| PIRITE | PYRITES | PYRITES | PIRITAS |
| PIRITE CALCINATE | PYRITES, CALCINED | PYRITES CALCINÉES | PIRITAS CALCINADAS |
| Pirite (cuproase, fine, de flotație sau sulf) | Pyrites (cupreous, fine, flotation, or sulphur) | Pyrites (cuivreuses, fines, flottation, soufre) | Piritas (cuprosas, disgregadas, flotación o azufre) |
| Cenușă piritică | Pyritic ash | Cendres pyriteuses | Cenizas piríticas |
| CENUȘĂ PIRITICĂ (fier) | PYRITIC ASHES (iron) | CENDRES PYRITEUSES (fer) | CENIZAS PIRITOSAS (hierro) |
| ZGURĂ PIRITICĂ | PYRITIC CINDERS | CENDRES PYRITEUSES | ESCORIAS PIRITOSAS |
| PIROFILITĂ | PYROPHYLLITE | PYROPHYLLITE | PIROFILITA |
| CUARȚ | QUARTZ | QUARTZ | CUARZO |
| Nisip de cuarț | Quartz sand | Sable quartzeux | Arena de cuarzo |
| CUARȚIT | QUARTZITE | QUARTZITE | CUARCITA |
| Var nestins | Quicklime | Chaux vive | Cal viva |
| MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ SCĂZUTĂ (LSA-I), Nr. ONU 2912 | RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I) UN 2912 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) UN 2912 | MATERIALES RADIACTIVOS, DE BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-I),UN 2912 |
| MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE LA SUPRAFAȚĂ (SCO-I), Nr. ONU 2913 | RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I) UN 2913 | MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I) UN 2913 | MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I), UN 2913 |
| Semințe de rapiță, decorticate | Rape seed, expelled | Graines de colza, triturées | Semillas de colza, prensadas |
| Semințe de rapiță, extract | Rape seed, extracted | Graines de colza, sousproduits de l'extraction | Semillas de colza, en extracto |
| RASORIT (ANHIDRU) | RASORITE (ANHYDROUS) | RASORITE (ANHYDRE) | RASORITA (ANHIDRA) |
| Spărtură de orez | Rice bran | Son de riz | Arroz, salvado de |
| Tărâțe de orez | Rice broken | Brisures de riz | Arroz partido |
| Deșeuri organice amoniacale | Rough ammonia tankage | Déchets organiques ammoniacaux | Amonio en bruto, desechos orgánicos de |
| LEMN ROTUND | ROUNDWOOD | RONDINS | ROLLIZOS |
| NISIP RUTILIC | RUTILE SAND | SABLE DE RUTILE | RUTILO, ARENA DE |
| Semințe de șofran, decorticate | Safflower seed, expelled | Graines de carthame, triturées | Cártamo, semillas de, prensadas |
| Semințe de șofran, extract | Safflower seed, extracted | Graines de carthame, sousproduits de l'extraction | Cártamo, semillas de, en extracto |
| SARE | SALT | SEL | SAL |
| SULFAT DE SODIU TEHNIC | SALT CAKE | PAIN DE SEL | SAL, TORTA DE |
| SARE GRUNJOASĂ | SALT ROCK | ROCHE SALINE | SAL GEMA |
| Salpetru | Saltpetre | Salpêtre | Salitre |
| NISIP | SAND | SABLE | ARENA |
| NISIP, MINERAL GREU | SAND, HEAVY MINERAL | SABLES MINÉRAUX LOURDS | ARENAS DE MINERALES PESADOS |
| Nisip, ilmenit | Sand, ilmenite | Sable, ilménite | Arena de ilmenita |
| NISIP, CONCENTRAT MINERAL, MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ SCĂZUTĂ (LSA-I), Nr. ONU 2912 | SAND, MINERAL CONCENTRATE, RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I) UN 2912 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I), SABLES, CONCENTRÉS DE MINÉRAUX UN 2912 | ARENAS DE CONCENTRADOS DE MINERALES, MATERIAL RADIACTIVO DE BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-I), UN 2912 |
| Nisip, zirconiu | Sand, zircon | Sable, zircon | Arena de circonio |
| RUMEGUȘ | SAWDUST | SCIURE DE BOIS | SERRÍN |
| BUȘTENI DE GATER | SAW LOGS | BOIS DÉBITÉ | TRONCOS PARA ASERRAR |
| SEDIMENTE PROVENITE DE LA FABRICAREA FIERULUI ȘI OȚELULUI | SCALE GENERATED FROM THE IRON AND STEEL MAKING PROCESS | DÉPÔTS PROVENANT DE LA FABRICATION DU FER ET DE L'ACIER | CASCARILLA GENERADA DE LOS PROCESOS SIDERÚRGICOS |
| FIER VECHI | SCRAP METAL | FERRAILLE | CHATARRA |
| TURTE DIN SEMINȚE, care conțin ulei vegetal, Nr. ONU 1386 (a) semințe decorticate mecanic, care conțin mai mult de 10% ulei sau mai mult de 20% ulei și umiditate combinate | SEED CAKE, containing vegetable oil UN 1386 (a) mechanically expelled seeds, containing more than 10% of oil or more than 20% of oil and moisture combined | TOURTEAUX contenant de l'huile végétale UN 1386 a) Graines triturées par procédé mécanique contenant plus de 10% d'huile ou plus de 20% d'huile et d'humidité combinées | TORTA DE SEMILLAS, con una proporción de aceite vegetal, UN 1386 a) residuos de semillas prensadas por medios mecánicos, con un contenido de más del 10% de aceite o más del 20% de aceite y humedad combinados |
| TURTE DIN SEMINȚE, care conțin ulei vegetal, Nr. ONU 1386 (b) subproduse rezultate din extracții cu solvent și turte presate din semințe, care conțin cel mult 10% ulei, și, atunci când conținutul de umiditate este mai mare de 10%, nu mai mult de 20% ulei și umiditate combinate | SEED CAKE, containing vegetable oil UN 1386 (b) solvent extraction and expelled seeds, containing not more than 10% of oil and when the amount of moisture is higher than 10%, not more than 20% of oil and moisture combined | TOURTEAUX contenant de l'huile végétale UN 1386 b) Sous-produits de l'extraction au solvant ou graines triturées contenant au maximum 10% d'huile et, si la teneur en humidité est supérieure à 10%, pas plus de 20% d'huile et d'humidité combinées | TORTA DE SEMILLAS, con una proporción de aceite vegetal, UN 1386 b) residuos de la extracción del aceite de las semillas con disolventes o por prensado, con un contenido de no más del 10% de aceite o, si el contenido de humedad es superior al 10%, no más del 20% de aceite y humedad combinados |
| TURTE DIN SEMINȚE, Nr. ONU 2217 | SEED CAKE UN 2217 | TOURTEAUX UN 2217 | TORTA DE SEMILLAS, UN 2217 |
| TURTE DE SEMINȚE ȘI ALTE SUBPRODUSE DE VEGETALE ULEIOASE PROCESATE | SEED CAKES AND OTHER RESIDUES OF PROCESSED OILY VEGETABLES | TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS DE VÉGÉTAUX HUILEUX TRAITÉS | TORTAS DE SEMILLAS Y OTROS RESIDUOS DE PLANTAS OLEAGINOSAS PROCESADAS |
| Turte presate din semințe oleaginoase | Seed expellers, oily | Expellers oléagineux | Semillas oleosas, torta de presión de |
| Resturi din procesul de separare a fierului | Separation of iron | Résidus du processus de séparation | Hierro de separación |
| Nisip silicios | Silica sand | Sable siliceux | Arena de sílice |
| SILICOMANGAN (carbotermic) | SILICOMANGANESE (carbo-thermic) | SILICOMANGANÈSE (carbothermique) | SILICOMANGANESO (carbotérmico) |
| SILICOMANGAN (cu conținut redus de carbon) | SILICOMANGANESE (low carbon) | SILICOMANGANÈSE (à faible teneur en carbone) | SILICOMANGANESO (bajo contenido de carbono) |
| Resturi de siliciu | Silicon dross | Crasses de silicium | Espuma de silicio |
| ZGURĂ DE SILICIU | SILICON SLAG | SCORIES DE SILICIUM | ESCORIA DE SILICIO |
| CONCENTRAT DE ARGINT - PLUMB | SILVER LEAD CONCENTRATE | CONCENTRÉ DE PLOMB ARGENTIFÈRE | PLATA Y PLOMO, CONCENTRADO DE |
| Concentrat de minereu de argint și plumb | Silver lead ore concentrate | Concentré de minerai de plomb argentifère | Plata y plomo, concentrado de mineral de |
| Produs sinterizat | Sinter | Agglomérés | Sinterizado |
| Zgură, granulată | Slag, granulated | Scories, en grains | Escoria granulada |
| SLIG, minereu de fier | SLIG, iron ore | SLIG (minerai de fer) | SLIG (mineral de hierro) |
| SODĂ CALCINATĂ | SODA ASH | SOUDE DU COMMERCE | SOSA, CENIZA DE |
| Nisip de feldspat sodic | Soda felspar sand | Sable de feldspath sodique | Arena de feldespato sódico |
| AZOTAT DE SODIU, Nr. ONU 1498 | SODIUM NITRATE UN 1498 | NITRATE DE SODIUM UN 1498 | NITRATO SÓDICO, UN 1498 |
| AZOTAT DE SODIU | SODIUM NITRATE | NITRATE DE SODIUM | NITRATO DE SODIO |
| AZOTAT DE SODIU ȘI AZOTAT DE POTASIU ÎN AMESTEC, Nr. ONU 1499 | SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE UN 1499 | NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE UN 1499 | NITRATO SÓDICO Y NITRATO POTÁSICO, EN MEZCLA, UN 1499 |
| AZOTAT DE SODIU ȘI AZOTAT DE POTASIU ÎN AMESTEC | SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE | NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE | NITRATO DE SODIO Y NITRATO DE POTASIO, EN MEZCLA |
| COMBUSTIBILI SOLIDIFICAŢI RECICLAŢI DIN HÂRTIE ŞI MASE PLASTICE | SOLIDIFIED FUELS RECYCLED FROM PAPER AND PLASTICS | COMBUSTIBLES SOLIDIFIÉS RECYCLÉS À PARTIR DE PAPIER ET DE PLASTIQUE | COMBUSTIBLES SOLIDIFICADOS RECICLADOS DE PAPELES Y PLÁSTICOS |
| Boabe de soia, decorticate | Soyabean, expelled | Graines de soja, triturées | Soja, prensada |
| Boabe de soia, extract | Soyabean, extracted | Graines de soja, sous-produits de l'extraction | Soja, en extracto |
| Catozi uzați | Spent cathodes | Cathodes usées | Cátodos agotados |
| Izolație uzată de recipient | Spent potliner | Revêtement usé des cuves | Cubas electrolíticas agotadas |
| Spodumen | Spodumene | Spodumène | Espodumeno |
| SPODUMEN (ÎMBUNĂTĂȚIT) | SPODUMENE (UPGRADED) | SPODUMÈNE (ENRICHI) | ESPODUMENO (ENRIQUECIDO) |
| PRAF DE LA RECTIFICAREA OȚELULUI INOXIDABIL | STAINLESS STEEL GRINDING DUST | ACIER INOXYDABLE, POUSSIÈRE DE MEULAGE | ACERO INOXIDABLE, POLVO DEL RECTIFICADO DE |
| Piese din oțel în formă de urs, așa-numite „steel bears” | Steel bears | Pièces d'acier en forme d'ours dites "steel bears" | Cuescos de acero |
| Șpan de oțel | Steel swarf | Rognures d'acier | Acero, virutas de |
| Stibnit | Stibnite | Stibnite | Estibina |
| CRIBLURĂ | STONE CHIPPINGS | PIERRES CONCASSÉES | GRAVILLA |
| Pelete de strussa | Strussa pellets | Strussa en boulettes | Strussa, pellets de |
| ZAHĂR | SUGAR | SUCRE | AZÚCAR |
| PELETE DE BIOMASĂ DE TRESTIE DE ZAHĂR | SUGARCANE BIOMASS PELLETS | BIOMASSE DE LA CANNE A SUCRE EN PELLETS | PELLETS DE BIOMASA DE CAÑA DE AZÚCAR |
| SULFAT DE POTASĂ ȘI MAGNEZIU | SULPHATE OF POTASH AND MAGNESIUM | SULFATE DE POTASSIUM ET DE MAGNÉSIUM | SULFATO DE POTASA Y MAGNESIO |
| Concentrate de sulfuri | Sulphide concentrates | Concentrés sulfurés | Sulfuros, concentrados de |
| SULF, Nr. ONU 1350 (zdrobit în bulgări și granule grosiere) | SULPHUR UN 1350 (crushed lump and coarse grained) | SOUFRE UN 1350 (concassé en morceaux et en poudre à gros grains) | AZUFRE, UN 1350 (en terrones triturados o en polvo de grano grueso) |
| SULF (format, solid) | SULPHUR (formed, solid) | SOUFRE (solide, moulé) | AZUFRE (sólido con forma) |
| Semințe de floarea soarelui, decorticate | Sunflower seed, expelled | Graines de tournesol, triturées | Girasol, semillas de, prensadas |
| Semințe de floarea soarelui, extract | Sunflower seed, extracted | Graines de tournesol, sousproduits de l'extraction | Girasol, semillas de, en extracto |
| SUPERFOSFAT | SUPERPHOSPHATE | SUPERPHOSPHATE | SUPERFOSFATO |
| SUPERFOSFAT (triplu, granular) | SUPERPHOSPHATE (triple, granular) | SUPERPHOSPHATE (triple, granuleux) | SUPERFOSFATO (triple granular) |
| Șpan | Swarf | Rognures | Virutas |
| FLUORURĂ DE CALCIU SINTETICĂ | SYNTHETIC CALCIUM FLUORIDE | FLUORURE DE CALCIUM DE SYNTHÈSE | FLUORURO DE CALCIO SINTÉTICO |
| DIOXID DE SILICIU SINTETIC | SYNTHETIC SILICON DIOXIDE | DIOXYDE DE SILICONE DE SYNTHÈSE | DIÓXIDO DE SILICIO SINTÉTICO |
| PELETE DE TACONIT | TACONITE PELLETS | TACONITE EN PELLETS | TACONITA, PELLETS DE |
| TALC | TALC | TALC | TALCO |
| DEȘEURI ORGANICE | TANKAGE | DÉCHETS ORGANIQUES | DESECHOS ORGÁNICOS |
| Îngrășăminte de deșeuri organice | Tankage fertilizer | Engrais à base de déchets organiques | Fertilizante orgánico |
| TAPIOCA | TAPIOCA | TAPIOCA | TAPIOCA |
| CHERESTEA | TIMBER | BILLES DE BOIS | MADERAJE |
| NISIP DE TITANOMAGNETIT | TITANOMAGNETITE SAND | SABLE TITANOMAGNÉTITE | ARENA DE TITANOMAGNETITA |
| Făinuri prăjite | Toasted meals | Farines grillées | Harinas tostadas |
| Superfosfat triplu | Triple superphosphate | Superphosphate triple | Superfosfato triple |
| UREE | UREA | URÉE | UREA |
| MINEREU DE VANADIU | VANADIUM ORE | MINERAI DE VANADIUM | VANADIO, MINERAL DE |
| VERMICULIT | VERMICULITE | VERMICULITE | VERMICULITA |
| CUARȚ ALB | WHITE QUARTZ | QUARTZ BLANC | CUARZO BLANCO |
| AȘCHII DIN LEMN | WOODCHIPS | COPEAUX DE BOIS | MADERA, ASTILLAS DE |
| PELETE DIN LEMN, CARE CONȚIN ADITIVI ȘI/SAU LIANȚI | WOOD PELLETS CONTAINING ADDITIVES AND/OR BINDERS | GRANULÉS (PELLETS) DE BOIS CONTENANT DES ADDITIFS ET/OU LIANTS | PELLETS DE MADERA QUE CONTIENEN ADITIVOS Y/O AGLUTINANTES |
| PELETE DIN LEMN, CARE NU CONȚIN ADITIVI ȘI/SAU LIANȚI | WOOD PELLETS NOT CONTAINING ANY ADDITIVES AND/OR BINDERS | GRANULÉS (PELLETS) DE BOIS NE CONTENANT AUCUN ADDITIF OU LIANT | PELLETS DE MADERA QUE NO CONTIENEN ADITIVOS NI AGLUTINANTES |
| Produse din lemn - Generalități | Wood Products – General | Produits du bois – Généralités | Productos generales de madera |
| LEMN CARBONIZAT | WOOD TORREFIED | BOIS TORRÉFIÉ | MADERA TORRADA |
| ZINC ȘI PLUMB CALCINAT (amestec) | ZINC AND LEAD CALCINES (mixed) | ZINC ET PLOMB CALCINÉS (en mélange) | CINC Y PLOMO, CALCINADOS DE (en mezclas) |
| SUBPRODUSE DE ZINC ȘI PLUMB | ZINC AND LEAD MIDDLINGS | MIXTES DE ZINC ET DE PLOMB | CINC Y PLOMO, MIXTOS DE |
| CENUȘĂ DE ZINC, Nr. ONU 1435 | ZINC ASHES UN 1435 | CENDRES DE ZINC UN 1435 | CINC, CENIZAS DE, UN 1435 |
| CONCENTRAT DE ZINC | ZINC CONCENTRATE | CONCENTRÉ DE ZINC | CINC, CONCENTRADO DE |
| Zinc, resturi, reziduuri sau cruste de suprafață | Zinc, dross, residue or skimmings | Zinc, crasses, résidus, laitier | Cinc (desechos de, residuos de o espuma de) |
| Minereu de zinc, ars | Zinc ore, burnt | Minerai de zinc, brûlé | Cinc, mineral quemado de |
| Minereu de zinc, calamină | Zinc ore, calamine | Minerai de zinc, calamine | Cinc, mineral de, calamina |
| Concentrate de minereu de zinc | Zinc ore, concentrates | Minerai de zinc, concentrés | Cinc, mineral de, concentrados |
| Minereu de zinc, brut | Zinc ore, crude | Minerai de zinc, brut | Cinc, mineral de, bruto |
| CENUȘĂ ZBURĂTOARE (PULBERE DE ARDERE) ÎMBOGĂȚITĂ CU OXIZI DE ZINC | ZINC OXIDE ENRICHED FLUE DUST | CENDRES VOLANTES ENRICHIES AUX OXYDES DE ZINC | POLVO DE LOS CONDUCTOS DE HUMOS ENRIQUECIDO CON OXIDO DE CINC |
| ZINC SINTERIZAT | ZINC SINTER | AGGLOMÉRÉS DE ZINC | CINC SINTERIZADO |
| ZGURĂ DE ZINC | ZINC SLAG | SCORIES DE ZINC | CINC, ESCORIA DE |
| ȘLAM DE ZINC | ZINC SLUDGE | BOUES DE ZINC | CINC, FANGOS DE |
| Sulfură de zinc | Zinc sulphide | Sulfure de zinc | Sulfuro de cinc |
| Sulfură de zinc (blendă) | Zinc sulphide (blende) | Sulfure de zinc (blende) | Sulfuro de cinc (blenda) |
| CONCENTRAT DE CIANIT ȘI ZIRCON | ZIRCON KYANITE CONCENTRATE | CONCENTRÉ DE KYANITE ET DE ZIRCON | CONCENTRADO DE CIANITA DE CIRCONIO |
| NISIP ZIRCONIC | ZIRCONSAND | SABLE DE ZIRCON | CIRCONIO, ARENA DE |

___________

*	Se face referire la Circulara MSC.1/Circ.1453/Rev.2 cu privire la Instrucțiunile privind raportarea informațiilor și completarea modelului de utilizat pentru declararea proprietăților mărfurilor care nu intră sub incidența Codului maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC) și condițiile lor de transport.

*	Se face referire la:

.1  Codul de practici de siguranță pentru depozitarea și asigurarea a mărfurilor (Rezoluția A.714(17), astfel cum a fost amendată);

.2   Codul de practici de siguranță pentru siguranța navelor care transportă mărfuri de lemn pe punte, 2011 (Codul TDC 2011) (Rezoluția A.1048(27)), la Ghidurile privind măsurile de precauție care trebuie luate de comandanții navelor mai mici de 100 m lungime angajate în transportul de bușteni (MSC/Circ.525) și Nota informativă privind măsurile de precauție care trebuie luate de către comandanții navelor care transportă mărfuri de lemn (MSC/Circ.548); și

.3     Codul IMSBC (rezoluția MSC.268(85), astfel cum a fost amendată).

*	Se face referire la Formularul privind informaţia asupra mărfii (Circulara MSC/Circ.663).

**	Referirea la documentele din această regulă nu exclude utilizarea tehnicilor de transmitere a datelor prelucrate automat (EDP) şi a tehnicilor de schimb de date informatizate (EDI) ca mijloc de completare a documentaţiei pe suport de hârtie.

***  Termenul container ar trebui considerat a fi același cu cel definit și aplicat în Convenția internațională pentru siguranța containerelor, 1972 (Convenția CSC), astfel cum a fost amendată, ținând cont de Ghidurile  pentru aprobarea containerelor offshore manipulate în mări deschise (MSC.1/Circ.860) și Recomandările revizuite pentru interpretarea armonizată și punerea în aplicare a Convenției internaționale pentru siguranța containerelor, 1972, astfel cum a fost amendată (CSC.1/Circ. 138/Rev.1).

*	   Se face referire la Ghidurile pentru masa brută verificată a unui container care conține mărfuri (MSC.1/Circ.1475).

**	   Documentul poate fi comunicat prin tehnici de transmitere folosind EDP sau EDI. Semnătura poate fi electronică sau înlocuită cu numele, cu majuscule, a persoanei autorizate să semneze.

***      Se face referire la:

.1	Recomandările revizuite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a pesticidelor la bordul navelor                               (MSC. 1/Circ.1358);

.2	Recomandările cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a pesticidelor la bordul navelor aplicabile în scopul fumigației la magaziile de marfă (MSC. 1/Circ.1396); și

.3	Recomandările cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a pesticidelor la bordul navelor aplicabile în scopul fumigației la unitățile de transport (MSC. 1/Circ.1361/Rev.1), după caz.

*	Se face referire la Codul de reguli practice pentru arimarea şi siguranța mărfii, adoptat de Organizaţie prin rezoluţia A.714.(17), aşa cum a fost amendat.

**	Se face referire la Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (IMDG), adoptat de Organizaţie prin rezoluţia MSC.122(75).

***	Se face referire la Liniile directoare revizuite pentru întocmirea Manualului de asigurare a mărfii (MSC.1/Circ.1353/Rev.2).

*	Se face referire la Regula SOLAS II-1/5-1 cu privire la Informația asupra stabilității care trebuie să fie furnizată

comandantului navei; și

**	Se face referire la Codul de reguli practice pentru încărcarea şi descărcarea în siguranţă a vrachierelor (Codul BLU) adoptat de către Organizaţie prin rezoluţia A.862(20), așa cum a fost amendată.

*	Se face referire la Principiile generale pentru sistemele de raportare a navelor și cerințele de raportare, inclusiv liniile directoare pentru raportarea evenimentelor care implică mărfuri periculoase, substanțe nocive și/sau poluanți marini (rezoluția A.851 (20), astfel cum a fost amendată).

**	Se face referire la regula II-2/19 SOLAS care conţine cerinţele speciale pentru navele care transportă mărfuri periculoase.

*	Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical în cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase (MFAG) (Circulara MSC/Circ.857).

**	Se face referire la Principiile generale aplicabile sistemelor de raportare şi cerinţelor de raportare utilizate de către nave, inclusiv Instrucţiunile referitoare la raportarea incidentelor în care sunt implicate mărfuri periculoase, substanţe dăunătoare şi/sau poluanţi marini, adoptate de către Organizaţie prin rezoluţia A.851(20), așa cum a fost amendată.

*	În ceea ce privește spațiile de marfă, a se vedea Regula 19.3.2 din capitolul II-2 din Convenția SOLAS.

*	Se face de asemenea referire la Codul de reguli practice pentru încărcarea şi descărcarea în siguranţă a vrachierelor adoptat prin rezoluția A.862(20), așa cum a fost amendată.

*	Se face referire la Instrucțiunile pentru echipajele navelor și personalul terminalului în cadrul inspecțiilor la vrachiere, adoptate de către Organizație prin Rezoluția A.866(20).

*	Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical în cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase (MFAG) (Circulara MSC/Circ.857);

**	Se face referire la Recomandările revizuite privind intrarea în încăperile închise de la bordul navelor (A.1050(27)).

*	Se face referire la Recomandările privind utilizarea în siguranță a pesticidelor la nave aplicabile în cazul fumigației magaziilor de marfă. (Circulara MSC.1/Circ.1264 așa cum a fost amendată prin Circulara MSC.1/Circ.1396).

**	Se face referire la subsecțiunea 3.3.2.4 din Circulara MSC.1/Circ.1264 așa cum a fost amendată prin Circulara MSC.1/Circ.1396.

***	Se face referire la subsecțiunea 3.3.2.10 din Circulara MSC.1/Circ.1264 așa cum a fost amendată prin Circulara MSC.1/Circ.1396.

*	Se face referire la Circulara MSC.1/Circ.1454 Rev.2 Liniile directoare privind elaborarea și aprobarea metodelor de prelevare a eșantioanelor, de încercare și de control al conținutului de umiditate a mărfurilor solide în vrac care se pot lichefia.

*	Se face referire la 1.1.1.2 din Code IMDG.

*	Se face referire la capitolul VI din Convenția SOLAS și la Codul internațional pentru transportul în siguranță al cerealelor în vrac adoptat de către Comitetul de siguranţă maritimă al Organizației prin rezoluția MSC.23(59).

*	Se face referire la Recomandările pentru încercarea avansată a MHB (CR) (MSC.1/Circ.1600/Rev.1).

*	Convenția de la Basel din 1989 privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și eliminarea acestora.

*	O referire la o prevedere din Convenția SOLAS este indicată sub formă de capitol/regulă. De exemplu, regula II-1/5-1 din SOLAS înseamnă regula 5-1 din capitolul II-1 din Convenția SOLAS.

*	Se face referire în secțiunea 5 din Apendicele 2 din acest Cod.

*	Se face referire în secțiunea 5 din Apendicele 2 din acest Cod.

*	A se vedea de asemenea Secțiunea 4 a Apendicelui 2 la acest Cod.

*	Referitor la riscurile legate de propagarea descompunerii, se va consulta fișa individuală dedicată pentru ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU (MHB).

*	Se referă la 1.6 a apendicelui 2 din prezentul Cod.

*	Se face referire la Interpretarea termenului „zone fierbinți” din cerințele Codului IMSBC pentru depozitarea și separarea materialelor aplicabile cărbunelui și brichetelor de cărbune brun (MSC.1/Circ.1351).

*	Se face referire la SOLAS Regula IX/1.2.

**	Se face referire la Recomandările revizuite privind intrarea în încăperile închise de la bordul navelor (A.1050(27)).

*	Se face referire la secțiunea 6 din Apendicele 2 din prezentul Cod.

A se vedea 8.1 din acest Cod.

Consultați interpretarea prevederilor privind separerea și depozitarea brichetelor de cărbune brun și cărbune aferente „zonelor fierbinți” din Codul IMSBC (MSC.1/Circ.1351).

* Se face referire la Regula IX/1.2 din SOLAS.

* Se face referire la Recomandările revizuite privind accesul în spaţiile închise de la bordul navelor (rezoluţia A.1050(27)).

* Se face referire la Recomandările revizuite privind accesul în spaţiile închise de la bordul navelor (rezoluţia A.1050(27)).

*  Se face referire la Recomandările revizuite privind accesul în spaţiile închise de la bordul navelor (Rezoluţia A.1050(27) ).

*  Se face referire la Recomandările revizuite privind accesul în spaţiile închise de la bordul navelor (Rezoluţia A.1050(27)).

* Se face referire la Recomandările revizuite privind accesul în spaţiile închise de la bordul navelor (Rezoluţia A.1050(27) ).

* A se consulta Recomandările revizuite privind accesul în spațiile închise de la bordul navelor (Rezoluția A.1050(27)).

* În conformitate cu 4.1.1.3 din acest Cod pentru mărfurile cu nr. ONU 3077, clasa de mărfuri 9, caseta „Clasă” este lăsată necompletată.

* Se face referire la Recomandările revizuite privind accesul în spaţiile închise de la bordul navelor (Rezoluţia A.1050(27)).

* Se face referire la Recomandările revizuite privind accesul la spaţiile închise la bordul navelor (Rezoluţia A.1050(27)).

* Se face referire la Recomandările revizuite privind accesul în spaţiile închise de la bordul navelor (Rezoluţia A.1050(27)).

* Conform 4.1.1.3 al acestui Cod pentru UN 3077, clasa 9 de marfuri, caseta “clasa” este necompletata

Se face referire la Recomandările revizuite pentru intrarea în spații închise la bordul navelor (rezoluția A.1050(27)).

Se face referire la Recomandările revizuite pentru intrarea în spații închise la bordul navelor (rezoluția A.1050(27)).

Se referă la Recomandările revizuite privind accesul la spaţiile închise la bordul navelor (rezoluţia A.1050(27)).

Se face referire la Recomandările revizuite pentru intrarea în spaţii închise la bordul navelor (rezoluţia A.1050(27)).

Se face referire la Recomandările revizuite pentru intrarea în spaţii închise la bordul navelor (rezoluţia A.1050(27)).

Se face referire la Recomandările revizuite pentru intrarea în spaţii închise la bordul navelor (rezoluţia A.1050(27)).

Anumite mărfuri sub formă de pelete pot fi necoezive. A se vedea 5.4 din acest Cod.

Se face referire la Recomandările revizuite pentru intrarea în spaţii închise la bordul navelor (rezoluţia A.1050(27)).

Anumite mărfuri sub formă de pelete pot fi necoezive. A se vedea 5.4 din acest Cod.

Se face referire la Recomandările revizuite pentru intrarea în spaţii închise la bordul navelor (rezoluţia A.1050(27)).

Se face referire la Recomandările revizuite pentru intrarea în spaţii închise la bordul navelor (rezoluţia A.1050(27)).

*	Se face referire la Recomandările revizuite pentru intrarea în spații închise la bordul navelor (rezoluția A.1050(27)).

*	Se face referire la Recomandările revizuite pentru intrarea în spații închise la bordul navelor (rezoluția A.1050(27)).

*	O pulverizare fină de apă care produce alipirea particulelor mici de particulele mari.

* Se face referire la Recomandările revizuite pentru intrarea în spații închise la bordul navelor (rezoluția A.1050(27)).

*	Se face referire la Recomandările revizuite pentru intrarea în spații închise la bordul navelor (rezoluția A.1050(27)).

*	Se face referire la Recomandările revizuite pentru intrarea în spații închise la bordul navelor (rezoluția A.1050(27)).

*	Se face referire la Recomandările revizuite pentru intrarea în spații închise la bordul navelor (rezoluția A.1050(27)).

*	Se face referire la Recomandările revizuite pentru intrarea în spații închise la bordul navelor (rezoluția A.1050(27)).

*	Se face referire la Recomandările revizuite pentru intrarea în spații închise la bordul navelor (rezoluția A.1050(27)).

*	În anumite condiţii, diametrul conului poate crește înaintea atingerii punctului umidității de curgere mai degrabă din cauza frecării reduse între granule decât din cauza curgerii plastice. Acest fenomen nu trebuie confundat cu o stare de curgere.

*	Referire la: Specificația standard privind masa de încercare pentru stabilirea curgerii utilizată la încercările cimentului hidraulic, Denumire C230-68. Retipărită cu permisiunea ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, USA, © ASTM 1977.

† 	Se consideră că un motor de 1/20 hp (40 W) este adecvat. Masa de încercare pentru stabilirea curgerii poate fi acționată manual de un ax cu came, așa cum se indică în figură.

‡ 	Astfel de material poate fi obținut de la Laboratorul de referință pentru beton și ciment, al Biroului național de standarde și tehnologie, 100 Bureau Drive, Stop 1070, Gaithersburg, MD 20899-1070, USA.

*	Referire la Metoda standard de încercare a rezistenței la comprimare a mortarelor de ciment hidraulic, Denumire C109-3. Retipărită cu permisiunea ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, USA, © ASTM 1977.

† 	Definită în termeni generali, sensibilitatea reciprocă este variația de sarcină necesară pentru a schimba poziția de repaos a elementului sau elementelor indicatoare ale scalei unei balanțe neautomate, cu o valoare definită, pentru oricare sarcină. Pentru o definiție completă, se va consulta Specificații, toleranțe și reglementări pentru dispozitivele comerciale de cântărire și măsurare, Manualul H44, Institutul Național de Standarde și Tehnologie, Washington, DC, USA, septembrie 1949, paginile 92 și 93.

*	Referire la secțiunea 39 din Manualul Națiunilor Unite privind încercările și criteriile.

Unele mărfuri în formă peletizată pot fi necoezive.